ПРОЕКТ

Об утверждении генерального плана

муниципального образования

«Булдырское сельское поселение»

Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний от 30.03.2023 года, решения согласительной комиссии, созданной для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом генерального плана Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от ___, руководствуясь Уставом муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образования «Булдырское сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

2. Исполнительному комитету Чистопольского муниципального района Республики Татарстан разместить генеральный план муниципального образования «Булдырское сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (chistopol.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета Чистопольского муниципального района по вопросам законности, правопорядка и депутатской деятельности.

Глава Чистопольского

муниципального района                                                                           Д.А. Иванов

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК-ГРУПП» |  | РФ, Республика Татарстан; 421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 Тел. +7 (917) 231-59-81 ИНН/КПП 1659199710/165701001 ОГРН 1191690048615 |
| --- | --- | --- |

Заказчик: Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БУЛДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Казань, 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерального плана Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 40 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 1/6 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 2/6 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/6 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 37 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 150 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 80 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 4/6 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 5/6 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории М1:10000 | 6/6 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БУЛДЫРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	6

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ БУЛДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	7

3.1. Общие организационные мероприятия	7

3.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	7

3.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	7

3.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	9

3.5. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	9

3.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	11

3.7. Мероприятия по развитию территорий кладбищ	15

3.8. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий	17

3.9. Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры	21

3.10. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	24

3.11. Мероприятия по охране окружающей среды	27

3.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	36

3.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	41

3.14. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	42

4. Параметры функциональных зон	43

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан разработан ООО «ГК-ГРУПП» на основании Постановления Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района от 03.06.2022 г. № 390 «О разработке проекта Генерального плана муниципального образования «Булдырское сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и Технического задания.

Заказчиком на разработку проекта генерального плана является Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

Проект  в генерального план Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект генерального плана разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2033 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2043 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Булдырского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года № 1634-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р;

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2022 г. № 235;

-  Схема территориального планирования Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная от 03.05.2020 г. №55/10

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Чистопольского муниципального района и Булдырского сельского поселения, входящего в его состав.

- 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БУЛДЫРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Граница Булдырского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30.12.2014 г. № 140-ЗРТ, Законом Республики Татарстан от 24.12.2017 г. № 12-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» и Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 г. № 44-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

В состав Булдырского сельского поселения входят поселок Юлдуз (административный центр), села Булдырь, Змеево.

Булдырское сельское поселение расположено в северной части Чистопольского муниципального района.

Булдырское сельское поселение на севере граничит с Мамадышским и Рыбнослободским муниципальными районами, на востоке Четырчинским сельским поселением на юге с Совхозно-Галактионовским сельским поселением и на западе ГП г.Чистополь.

Общая площадь Булдырского сельского поселения составляет 16702,83 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 377 га, из них: п. Юлдуз – 101,245, с. Булдырь – 150,387 га, с. Змеево – 125,377 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеются детский сад, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, отделение почтовой связи, объекты торговли.

Транспортная связь Булдырского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Казань – Оренбург» – «Чистополь – Нижнекамск», Чистополь – Нижнекамск, «Чистополь – Нижнекамск» – Юлдуз, Чистополь - Булдырь – Четырчи, «Чистополь - Булдырь – Четырчи» – Змеево, «Чистополь - Булдырь – Четырчи» – Юлдуз, Подъезд к с. Булдырь.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ БУЛДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- 3.1. Общие организационные мероприятия

При определении направления развития Булдырского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Чистопольского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17.06.2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Чистопольский муниципальный район является территорией реализации следующих программ и проектов: мероприятия по оздоровлению р. Волги, создание скоростных видов транспорта Республики Татарстан, сохранение и усиление идентичности, экозона «Волжско-Камский поток», чистый путь.

- 3.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Булдырского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

- 3.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Согласно СТП Чистопольского муниципального района, на территории Булдырского сельского поселения планируется организация площадки перспективного развития АПК, СЗЗ не более 100 м в с. Булдырь.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения (района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Булдырь | Площадки перспективного развития АПК (СЗЗ не более 100 м) | Организационное | га |  |  | + | + | СТП Чистопольского МР |

- 3.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

Иных мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Булдырского сельского поселения, Схемой территориального планирования Чистопольского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

- 3.5. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Генеральным планом Булдырского сельского поселения развитие площадок жилищного строительства не предлагается.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (утв. Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ) обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя (кв. м.) к 2030 году должна составить от 28,5 до 34,3 кв.м. при различных сценариях развития.

При необходимости проектом Генерального плана предусматривается, что обеспеченность жилой площадью от 28,5 до 34,4 кв.м. на одного жителя будет достигаться путем сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке имеющихся внутри населенных пунктов.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.5.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Булдырского сельского поселения.

| Наименование | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, тыс.кв.м | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | Обеспеченность, кв.м/чел. |
| п. Юлдуз | 16,2 | 15,75 | 28,65 | 29 | 33,59 | 34 |
| с. Змеево | 0,65 | 26 | 0,78 | 29 | 0,98 | 34 |
| с. Булдырь | 4,032 | 41,14 | 4,032 | 41,14 | 4,032 | 41,14 |
| Всего | 20,88 | 18,14 | 33,46 | 30,25 | 38,6 | 36,27 |

- 3.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Образовательные организации

Согласно СТП Чистопольского муниципального района на первую очередь предлагается капитальный ремонт школы и реконструкция детского садика со существующей мощностью 90 мест и с увеличением мощности на 25 мест на первую очередь.

Организации дополнительного образования детей

Согласно СТП Чистопольского района, планируется размещение организации дополнительного образования детей мощностью 75 мест в составе существующей школы п. Юлдуз.

Кроме того, Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение организации дополнительного образования детей мощностью 188 мест в здании многофункционального центра в п. Юлдуз.

Спортивные учреждения и плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь предлагается капитальный ремонт спортзала в составе школы в п. Юлдуз на первую очередь.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Генеральным планом до расчетного срока предлагается строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Юлдуз мощностью 15 посещений в смену.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение магазина с торговой площадью 167,4 кв. м. в п. Юлдуз.

Кроме того, генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок предусмотрено организация передвижного средства торговли (подвоз товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли) в с. Змеево.

Предприятия общественного питания

Согласно СТП Чистопольского муниципального района на первую очередь предусмотрено размещение предприятий общественного питания мощностью 39 посадочных мест в п. Юлдуз.

Предприятия бытового обслуживания

Согласно СТП Чистопольского муниципального района на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания мощностью 11 рабочих мест в п. Юлдуз.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение отделения почты и отделения банка в п. Юлдуз.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Мероприятия местного значения (района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Детский сад | Реконструкция | мест | 55 | 25 | + | - | СТП Чистопольского МР |
| 2 | п. Юлдуз | МОУ «Юлдузская СОШ» | Капитальный ремонт | мест | 264 | - | + | - | СТП Чистопольского МР |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Организации дополнительного образования детей в составе школы | Новое строительство | мест | - | 75 | + | - | СТП Чистопольского МР |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Предприятия общественного питания | Новое строительство | посадочных мест | - | 45 | + | + | СТП Чистопольского МР |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Юлдуз | Предприятия бытового обслуживания | Новое строительство | Раб.мест. | - | 11 | + | + | СТП Чистопольского МР |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Организации дополнительного образования детей в составе многофункционного | Новое строительство | мест | - | 188 | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| Спортивные учреждения и плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | спортзал МОУ «Юлдузская СОШ» | Капитальный ремонт | кв.м | 288 | - | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | ФАП | Новое строительство | мест | 19 | 15 | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Магазин | Новое строительство | кв.м | 120 | 211,8 | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | с. Змеево | передвижное средство торговли | Организационное | - | - | - | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Юлдуз | Отделение почты | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | п. Юлдуз | Отделение банка | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

- 3.7. Мероприятия по развитию территорий кладбищ

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом предлагается закрытие частей кладбища с. Змеево, расположенных в водоохранных зонах водных объектов (таблица 3.7.1).

Таблица 3.7.1

Перечень мероприятий по развитию кладбищ Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Су-щест-вующая | Допол-нитель-ная | Первая очередь | Расчет-ный период |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Змеево | Кладбище (закрытие частей кладбища) | Организационное | га | 1,47 | - | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

- 3.8. Мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий

Развитие туристско-рекреационной системы Чистопольского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные, республиканские и местные маршруты.

По территории Чистопольского муниципального района будут проходить туристические маршруты регионального значения «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо), «Татарстан – страна городов» (по историческим местам Закамья), «Б.Пастернак в Нижнем Прикамье» и культурно-познавательный маршрут «Серебряная дуга». Кроме того, согласно СТП РТ, в Чистопольском муниципальном районе планируется организация Камской туристско-рекреационной зоны.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Булдырского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Согласно СТП Чистопольского муниципального района, планируется реконструкция детского оздоровительного лагеря «Солнышко» с увеличением мощности. Мероприятие по реконструкции детского оздоровительного лагеря возможно при установление санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и дальнейшем ее сокращении.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Булдырском сельском поселении Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчет-ный период |  |
| Мероприятия местного значения (районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Булдырское СП, восточнее с. Змеево, кв.66, Чистопольское участковое лесничество, Камское лесничество | Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» | Реконструкция (мероприятие возможно при установление санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и дальнейшем ее сокращении) | мест | 80 | 20 | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 2 | Булдырское СП, с. Змеево | Вело-туристическая база | Новое строительство | мест |  | 50 | + | - | СТП Чистопольского МР |
| 3 | Булдырское СП, с. Булдырь | Туристско-гостиничный комплекс эконом класса | Новое строительство | мест |  | 50 | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 4 | Булдырское СП, юго-западнее с. Булдырь | Музей Булдырского городища | Организационное | объект |  | 1 | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 5 | ГП «г. Чистополь», Адельшинское, Булдырское, Данауровское, Исляйкинское, Кубасское, Кутлушкинское, Малотолкишское, Муслюмкинское, Совхозно-Галактионовское, Староромашкинское, Татарско-Сарсазское, Татарско-Толкишское, Чистопольское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Чистопольское кольцо» | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 6 | ГП «г. Чистополь», Большетолкишское, Булдырское, Верхнекондратинское,Исляйкинское, Малотолкишское, Муслюмкинское, Нарат-Елгинское, Нижнекондратинское, Староромашкинское, Татарско-Баганинское, Татарско-Елтанское, Татарско-Сарсазское, Татарско-Толкишское, Четырчинское, Чистопольско-Высельское, Чувашско-Елтанское СП | Этнографический маршрут «По местам народных художественных промыслов» | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 7 | ГП «г. Чистополь», Большетолкишское, Булдырское, Данауровское, Кубасское, Четырчинское, Чистопольско-Высельское, Чистопольское СП | Водно-спортивно-приключенческий маршрут «Природа и экстрим Камского побережья» | Организационное |  |  |  | + | + | СТП Чистопольского МР |

- 3.9. Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог

Согласно СТП РТ, планируется реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Чистополь – Нижнекамск, «Казань – Оренбург» – «Чистополь – Нижнекамск», проходящих по территории Булдырского сельского поселения и строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Чистополь – Нижнекамск» – «Чистополь – Булдырь – Четырчи».

Развитие искусственных сооружении

Согласно СТП Чистопольского муниципального района, на территории сельского поселения планируется строительство саморегулируемого пересечения в одном уровне на региональной автомобильной дороге Чистополь – Нижнекамск.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом Булдырского сельского поселения до расчетного срока предлагаются мероприятия по капитальному ремонту и строительству (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети населенных пунктов.

Таблица 3.9.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Суще-ствующая | Допол-нитель-ная | Первая очередь | Расчет-ный период |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистопольский МР, Булдырское сельское поселение | Чистополь – Нижнекамск | Реконструкция | км |  |  | + | - | План мероприятий по реализации Стратегии Республики Татарстан 2030 СТП Республики Татарстан |
| 2 | Чистопольский МР, Булдырское сельское поселение | «Казань – Оренбург» – «Чистополь – Нижнекамск» | Реконструкция | км |  | 1 | - | + | СТП Чистопольского МР |
| 3 | Чистопольский МР, Булдырское сельское поселение | «Чистополь – Нижнекамск» – «Чистополь – Булдырь – Четырчи» | Новое строительство |  |  |  | - | + | СТП Чистопольского МР |
| 4 | Чистопольский МР, Булдырское сельское поселение | Саморегулируемое пересечение в одном уровне | Новое строительство | объект |  | 1 | + | - | СТП Чистопольского МР |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Населенные пункты Булдырского сельское поселение | Улично-дорожной сети | Капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км |  |  | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

- 3.10. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

Генеральным планом Булдырского сельского поселения предусматривается изменение границ п. Юлдуз, с. Змеево, с. Булдырь.

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов Булдырского сельского поселения представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Допол-нительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Юлдуз | Границы населенного пункта | исключение земельных участков из границ населенного пункта | га | 19,353 | - | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | с.Змеево | Границы населенного пункта | исключение земельных участков из границ населенного пункта | га | 36,128 | - | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 3 | д. Булдырь | Границы населенного пункта | исключение земельных участков из границ населенного пункта | га | 3,187 | - | + | - | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

- 3.11. Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 3.11.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Склады (ООО А/Ф «Чистопольская») | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | Конюшня | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 3 | Кладбище с. Булдырь | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 4 | Кладбище с. Змеево | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 5 | Зерноток (Ф.Л.Гареев) | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 6 | Территория ООО А/Ф «Чистопольская» | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 7 | Склад минеральных удобрений, ферма КРС ООО А/Ф «Чистопольская» | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 8 | Ферма КРС (ООО А/Ф «Чистопольская») | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 9 | Территория для развития АПК | Установление СЗЗ. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

Таблица 3.11.2

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон | Не допускать сброс неочищенных сточных вод на рельеф, в водные объекты. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. Эксплуатация хозяйственных и иных объектов допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод | + | + | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". |
| 2 | Кладбище с. Змеево | Частичное закрытие кладбищ в связи с расположением в границах водоохранных зон Куйбышевского водохранилища | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 3 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон, в которых веется распашка с/х земель | Озеленение специального назначения по границе прибрежной защитной полосы в целях недопущения выпаса скота и распашки земель, отказ от применения пестицидов в границах водоохранных зон | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 4 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

Таблица 3.11.3

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Артезианские скважины | Оформить лицензию. на право пользования недрами с целью добычи подземных вод Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения; Согласовать проекты зон санитарной охраны скважины с Управлением Роспотребнадзора по РТ Соблюдать режим ЗСО Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Проверить герметичность выгребных ям в жилой застройке, попадающей в границы II, III поясов ЗСО. Обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважин. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проекты ЗСО |

Таблица 3.11.4

Перечень мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Навозохранилище | Закрытые навозохранилища с целью проведения рекультивации территории | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | Карьеры | Рекультивации территории | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 3 | Сибиреязвенный скотомогильник на востоке от с. Змеево (ОКС 16:42:201102:600) | Установление санитарно-защитной зоны с целью ее сокращения; микробиологический мониторинг территорий сибиреязвенных скотомогильников и их санитарно-защитных зон с целью выяснения степени активности возбудителя сибирской язвы | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

Таблица 3.11.5

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Контейнерные и специальные площадки на территории поселения | Предусмотреть контейнерные площадки для коммунальных отходов с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями. Предусмотреть на территории поселения специальные площадки с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов. Организовать дифференцированный сбор твердых коммунальных отходов. Организовать пункты приема энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности; Организовать пункт приема стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при эксплуатации контейнерных и специальных площадок. | + | + | СанПиН 2.1.3684-21 Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | Существующие/планируемые объекты с/х производства | Обустроить водонепроницаемые площадки с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. | + | + |  |

Таблица 3.11.6

Перечень мероприятий по защите населения Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от физических факторов воздействия

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Зеленые насаждения, акустические экраны с. Булдырь | Проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки, расположенной в санитарном разрыве автодорог Чистополь - Аксубаево – Нурлат, Подъезд к г.Чистополь с восточной стороны, Чистополь – Нижнекамск, Чистополь - Булдырь – Четырчи, Казань - Оренбург – Чистополь, Подъезд к совхозу "Луч" | + | - | СТП Чистопольского МР |
| 2 | Зеленые насаждения, акустические экраны с.Змеево | Проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки, расположенной в санитарном разрыве автодорог Подъезд к лечебно-оздоровительному комплексу "Раздолье", Подъезд к детскому оздоровительному лагерю "Солнышко" | + | - |  |
| 3 | Зеленые насаждения, акустические экраны п.Юлдуз | Проведение шумозащитных мероприятий для жилой застройки, расположенной в санитарном разрыве автодороги Чистополь - Булдырь - Четырчи - Юлдуз | + | - |  |
| 4 | Зеленые насаждения Булдырское сельское поселение | Организация лесолугового пояса вокруг населенных пунктов поселения | + | - |  |
| 5 | зеленые насаждения Булдырское сельское поселение | Организация озеленения специального назначения на территории сельского поселения | + | - |  |

Таблица 3.11.6

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | АПК | Установить санитарно-защитную зону | + | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 2 | Кладбища | Установить санитарно-защитную зону | + | + | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| 3 | Автомобильные дороги | Установить полосу отвода и придорожную полосу | + | + | №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 4 | Водозаборные скважины | Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + | + | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

- 3.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 3.12.1

Перечень мероприятий по развитию системы обращения с отходами на территории населенных пунктов, входящих в состав Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Допол-нитель-ная | Первая очередь | Расчет-ный период |  |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Змеево | Контейнеры* | Организационное | шт. | - | 1 | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 2 | с. Булдырь | Контейнеры* | Организационное | шт. | - | 3 | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |
| 3 | с. Юлдуз | Контейнеры* | Организационное | шт. | - | 13 | + | + | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

*местоположение объектов будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования

- 3.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Таблица 3.13.1

Перечень мероприятий инженерной защиты территории Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки и озёра | Склоновая линейная эрозия, овраги, оползневая эрозия | Укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов путем агролесомелиорации |
| 2 | Территория сельского поселения | Землетрясение интенсивностью 6 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |

- 3.14. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 3.14.1

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Булдырское сельское поселение | Установка речевых сиренных установок | Шт. | 2 | + |  | Генеральный план Булдырского сельского поселения |

- 4. Параметры функциональных зон

Таблица 4.1

Параметры функциональных зон, используемых в проекте генерального плана Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Коды возможных видов разрешенного использования земельных участков в функциональной зоне | Планируемые для размещения объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Предельное количество этажей основного строения: 3 (включая мансардный); Коэффициент застройки: 0,2-0,3 | 2.1; 2.2; 2.3; 3.4.1; 3.5.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Административные учреждения; объекты, обеспечивающие предоставление бытовых услуг; объекты гостиничного обслуживания; объекты, обеспечивающие предоставление ветеринарных услуг; объекты социального обслуживания; объекты торговли, рынки – объекты общественного питания; объекты предпринимательства и делового управления; учреждения, оказывающие банковские и страховые услуги; объекты, необходимые для обеспечения внутреннего правопорядка; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 1 | 2.7; 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 9.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | Магазин |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | Объекты медицинского обслуживания; здания и сооружения религиозного использования; объекты образования и просвещения; объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, образовательные кружки; объекты культуры, культурно-досуговой деятельности; объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий; объекты спорта; объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности; | Предельное количество этажей основного строения: 5 (включая мансардный); Предельная высота основного строения: 20 м; Коэффициент застройки: 0,8 | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.5.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.8.1; 3.8.2; 3.9.2; 3.10.1; 4.1; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1.2; 5.1.3; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | ФАП, отделение банка |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов; антенно-мачтовые сооружения, объекты связи; гидротехнические сооружения; | Не устанавливаются | 2.7.1; 3.1.2; 3.9.1; 6.7; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта; объекты дорожного сервиса; размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов; | Не устанавливаются | 2.4; 2.7.1; 3.1.1; 3.9.1; 4.9.1.1; 4.9.1.2; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.4; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 6 | Производственная зона | Объекты промышленного производства IV и V классов опасности; объекты промышленного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; объекты добычи полезных ископаемых | коэффициент застройки: до 0,8 | 1.15; 2.7.1; 3.1.1; 3.3; 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3; 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 4.9.1.4; 6.0; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.9.1; 6.11; 6.12; 7.3; 7.6; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодиях, связанной с производством сельскохозяйственных культур; выпас сельскохозяйственных животных; полевые дороги; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Объекты сельскохозяйственного производства IV и V классов опасности; объекты сельскохозяйственного производства иных классов опасности при условии использования передовых технологических решений при производстве и разработки проекта санитарно-защитной зоны; размещение зданий, сооружений, используемых для производства и хранения первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; размещение машино-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства; | Коэффициент застройки: 0,8 | 1.3; 1.5; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 2.7.1; 3.9.1; 3.10.1; 4.4; 4.6; 4.9.1.1; 4.9.1.3; 6.9; 6.9.1; 6.12; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2 | - |
| 9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Предельное количество этажей основного строения: 3 (включая мансардный); Коэффициент застройки: 0,2-0,3 | 2.1, 13.1, 13.2 | - |
| 10 | Зона лесов | Уход за защитными лесами; иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными; деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов; охрана и восстановление лесов; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 11 | Зона кладбищ | Размещение мест захоронения | Не устанавливаются | 3.1.1; 3.9.1; 11.1, 11.2; 11.3; 12.0.1; 12.0.2; 12.1 | - |
| 12 | Зона озелененных территорий специального назначения | Самосевные зеленые насаждения в населенных пунктах; озелененные территории общего пользования; улично-дорожная сеть | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 | - |
| 13 | Зона акваторий | Поверхностные водные объекты; | Не устанавливаются | Не устанавливаются | - |
| 14 | Иные зоны | Земельные участки общего пользования; улично-дорожная сеть | Не устанавливаются | 12.0.1; 12.0.2; 12.3 | - |

1 Включает все планируемые для размещения в определенной функциональной зоне объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения, за исключением линейных объектов.