Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории,

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пояснительная записка

Казань 2024

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 37 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 62 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 187 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 250 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	9

1.4 Полезные ископаемые	13

1.5 Гидрогеологические условия	14

1.6 Поверхностные воды	18

1.7 Климатическая характеристика	22

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	24

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	27

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	32

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	32

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	37

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	40

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	42

2.5 Ситуация с кладбищами	43

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	43

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	46

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	48

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	49

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	50

4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ	52

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	55

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	59

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	59

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС	84

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья	87

6.4 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	90

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	94

6.6 Охранная зона линий и сооружений связи	97

6.7 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства	99

6.8 Охранная зона тепловых сетей	99

6.9 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	100

6.10 Зоны затопления и подтопления	104

6.11 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	105

6.12 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	109

6.13 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	109

6.14 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	109

6.15 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	112

6.16 Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия	113

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	142

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	142

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	147

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	156

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	160

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	164

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	165

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	167

7.8 Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий	174

7.9 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	174

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	174

7.11 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	177

8.  МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ	178

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	189

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования «город Чистополь» расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе. Низменное Закамье в пределах исследуемого района совпадает с северной частью Мелекесской впадины.

Рельеф территории представляет собой слабо приподнятую, слегка волнистую, наклоненную на север и запад равнину, которая имеет мягкие очертания и хорошо дренируется современной речной сетью. Абсолютные отметки местности колеблются от 53 м (урез воды Куйбышевского водохранилища) до 140 м (юго-западная часть).

Современный рельеф является сочетанием нескольких поверхностей выравнивания различного возраста: денудационной позднеакчагыльско-апшеронской, аллювиально-лимнической того же возраста и денудационной поверхности пологих склонов средне- и позднечетвертичного возраста. Склоны и днища малых речных долин представляют собой  части делювиально-солифлюкционной поверхности этого же возраста.

Геоморфологический облик рассматриваемой территории определяет  Куйбышевское водохранилище. Территория осложнена овражной сетью, открывающейся в долины рек. Повсеместно распространены эрозионные позднечетвертичные и современные, а также делювиально-солифлюкционные средне- и позднечетвертичные крутые склоны и уступы.

  - Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения девонской, каменноугольной, пермской, неогеновой и четвертичной систем. В восточной части неогеновая палеодолина реки Кама прорезает пермские отложения до ассельского яруса, что определяет положение нижней границы рассматриваемой части разреза.

Пермская система (Р)

Пермские отложения развиты повсеместно и выходят на поверхность в пределах площадей, на которых отсутствуют перекрывающие их неогеновые отложения.

Эти отложения характеризуются значительным распространением песчано-глинистых пород, чередующихся с известняками; в верхней части разреза роль карбонатных пород возрастает. Отложения татарского возраста верхней перми распространены значительно шире и представлены алеврито-песчаными породами красно-коричневого цвета, переходящими вверх по разрезу в карбонатные глины. К всхолмленным участкам тяготеют мергели, а к платообразным поверхностям – буро-желтые с палевым оттенком суглинки и песчаники. Значительная часть рассматриваемой территории, сложена породами акчагыльского и апшеронского возраста, перекрывающими большую часть водораздельных пространств и переуглубленную долину реки Кама. В составе этого стратиграфического горизонта принимают участие серые, темно-серые, коричневые алевритоглинистые, песчано-алевритовые, отчасти песчано-гравийно-галечниковые образования. С отложениями плиоцена связаны промышленно важные месторождения тонкодисперсных бентонитовых, монтмориллонитовых глин, песчано-гравийные месторождения и месторождения стекольных песков.

Нижний отдел (Р1)

В составе нижнего отдела выделяются ассельский и сакмарский ярусы.

Ассельский ярус (Р1а). Залегает согласно на нижележащих  отложениях верхнего карбона. Отложения яруса распространены повсеместно, представлены доломитами с редкими прослоями ангидритов и известняков. Мощность яруса составляет 29 – 74 м.

Сакмарский ярус (Р1s). Выделяется по смене морских карбонатных ассельских пород на лагунно-морские образования сакмарского возраста. Представлен серыми, голубовато - серыми ангидритами и гипсами с прослоями серых доломитов. В кровле отложений отмечаются брекчевидные,  выветрелые, трещиноватые карбонатные породы. Мощность пород около 21-63 м.

Средний отдел (Р2). В составе верхнего отдела пермской системы выделяются уфимский, казанский и уржумский ярусы, общая мощность которых достигает 350 м.

Уфимский ярус (Р2u). Уфимский ярус на рассматриваемой территории представлен  только шешминским горизонтом.

Шешминский горизонт (Р2śś). Уфимские отложения, на дневную поверхность не выходят. На рассматриваемой территории отложения частично или полностью размыты палеодолиной реки Кама. Горизонт сложен красновато- коричневыми, коричневыми глинами, зеленовато и коричневато- серыми алевролитами и песчаниками. В нижней части отмечаются тонкие прослои серых известняков, часто загипсованных. Мощность горизонта возрастает с запада на восток  с 7 м до 28 м.

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса залегают с размывом на породах шешминского горизонта. Распространены повсеместно, за исключением палеоврезов реки Кама, где породы частично или полностью размыты.

В строении яруса принимают участие морские, лагунно-морские карбонатно-терригенные образования и прибрежно-континентальные, терригенные красноцветные образования. Отложения казанского яруса по литолого-фациальному строению делятся на два подъяруса - нижний, представленный преимущественно морскими отложениями, и верхний, характеризующийся континентальными образованиями. Общая мощность казанских отложений достигает 216 м.

Нижний подъярус (Р2kz1). На дневную поверхность отложения не выходят, вдоль береговой линии р. Кама они расположены на глубине 7 – 10,5 м и перекрыты чехлом неогеновых образований.

Нижняя граница подъяруса проводится в основании пачки серых песчаников, подстилающих «лингуловые» глины.

Верхняя граница отбивается по пачке карбонатных пород серых, светло-серых, содержащих остатки морской фауны, аналогичных  «верхнеспириферовым» известнякам.

На основании литологических признаков отложения подразделяются  на три пачки. Мощность подъяруса достигает 94 м.

Верхний подъярус (Р2kz2). Породы подъяруса залегают с размывом на нижнеказанских отложениях, состав терригенно-карбонатный. В подошве отмечается терригенная песчаная пачка, которая выше по разрезу замещается ритмичным (2-3 ритма) переслаиванием алевролитов, песчаников, глин и известняков. Завершается толща серыми известняками, реже мергелями или доломитами.

Песчаники представлены серыми, коричневатых либо зеленоватых оттенков разностями, полимиктовые, мелко- и среднезернистые, участками до крупнозернистых, крепкие, на известковистом или гипсовом (запад территории) цементе, участками слабые, пористые, ожелезненные. Алевролиты красновато-коричневые и зеленовато-серые, часто переходят в глину. Глины в разрезе крепкие, оскольчатые, известковистые, аргиллитоподобные. Карбонатные породы представлены преимущественно известняками серыми, крепкими, участками доломитизированными, ожелезненными, с гнездами кальцита или гипса, иногда трещиноватыми и кавернозными. Общая мощность подъяруса изменяется от 79 м до 98 м.

Уржумский ярус (Р2ur). Отложения представлены уржумской серией, которая распространена лишь на западе, юго-западе и в центральной части территории, залегает на размытой поверхности верхнеказанских пород и слагает наиболее возвышенные части водоразделов.

В подошве залегают преимущественно алевролиты, выше по разрезу отмечается частое переслаивание пестроокрашенных глин, песчаников, мергелей и известняков, местами загипсованных. В юго-западной части территории  возрастает доля карбонатных пород в разрезе.

Песчаники в разрезе коричневые от светлых до темных тонов, полимиктовые, мелко-среднезернистые, кварцевые, средней крепости, местами  линзами до 5 см, крепкие с известковисто-глинистым цементом. Алевролиты коричневые, различных оттенков, участками голубовато-розовато-серые, преимущественно кварцевые, крепкие, мелкозернистые на известковисто-глинистом цементе. Глины коричневые, алевритистые, известковистые, крепкие, с гнездами кальцита, с частыми прослоями алевролитов и песчаников. Мергели и известняки серые розоватых или коричневатых оттенков, глинистые, крепкие, кавернозные, участками трещиноватые, с частыми пустотами, заполненными кальцитом с налетом марганца и железа. Мощность яруса достигает 103 м.

Неогеновая система (N)

На рассматриваемой территории неогеновая система представлена отложениями плиоцена, которые заполняют палеодолины реки Камы и ее притоков. Отложения имеют значительное распространение. Залегают трансгрессивно на размытой поверхности отложений пермской системы. Состав пород преимущественно глинистый.

Глубина палеовреза на северо-востоке достигает 237 м, что соответствует абсолютным отметкам –113м. Максимальная глубина залегания неогеновых отложений, вскрытых разведочными  скважинами, составила 161м (абс.отм. – 60,7м). В точке заложения данной скважины казанские отложения полностью размыты и плиоцен залегает на породах уфимского яруса.

В основании переуглубленной части залегают песчано-глинистые отложения, состоящие из аллювиальных песков и окатанного гравия карбонатных пород. Основная цементирующая масса представлена коричневато-красной песчанистой глиной. Выше разрез преимущественно глинистый, но отмечается чередование аллювиальных и озерно-лиманных фаций до 4-5 ритмов. Глины коричневато-серые, плотные, вязкие, пластичные, с примесью тонкозернистого песка с остатками раковин пелеципод. Пески в разрезе представлены, в основном, в виде незначительных прослоев, мощностью от 0,1 до 1 м, в отдельных случаях до 3,5 м.

Отличительной особенностью палеодолины, расположенной на северо-востоке территории, является увеличение глубины палеовреза и более песчаный состав отложений. На абсолютных отметках +40 и 75-80 м по результатам структурного бурения выделяется толща песка, мощностью до 35 м.

Четвертичная система (Q)

Отложения формируют речные террасы, распространены на водораздельных склонах современных долин рек.

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы выделены в долине Камы, причем значительная часть террасы затоплена водами Куйбышевского водохранилища и лишь наиболее их высокие части находятся выше уровня вод. Мощность аллювия в долине реки Кама и ее притоков достигает 25 м. Представлены отложениями песка серого и светло-серого, кварцевого, средне- и мелкозернистого, в кровле часто глинистого с включениями гальки.

Четвертичные отложения, слагающие водораздельные склоны, представлены элювиально-делювиальными суглинками и супесями желтовато- коричневыми, иногда с включениями щебня.

В тектоническом отношении территория муниципального образования приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка – Мелекесская тектоническая впадина, осложненная рядом более мелких структур. Кроме того, рассматриваемая территория находится в зоне влияния Прикамского глубинного разлома.

В региональном тектоническом плане выделяются комплексы фундамента и плитного чехла. Фундамент образован метаморфическими горными породами древнее 2500 млн. лет, возникшими в беломорский тектономагматический цикл. В составе плитного чехла выделяются тектонические комплексы ранних, поздних герценид и неотектонический комплекс.

Последний, неотектонический, этап развития Волго-Уральской области ознаменовался в позднем миоцене - раннем плиоцене резкими восходящими тектоническими движениями. Это привело к развитию широкой овражно-балочной сети, в пределах которой, по мере вскрытия водоносных горизонтов, начала формироваться речная сеть. Изучение геологического развития Западного Закамья в неотектоническую эпоху позволило выделить три основных этапа развития и, соответственно, три тектонических этажа: нижний, средний и верхний.

Нижний этаж отвечает ранней континентальной стадии развития, когда происходило формирование аллювиальной песчано-гравелито-галечниковой формации шешминского возраста. Это этап формирования речной сети. Глубина палеоврезов достигала 350-400 м. Формация слагает наиболее глубокие части палеоврезов.

Средний этаж образован тремя формациями трансгрессивно-регрессивного ряда: нижняя (трансгрессивная) – континентально-озерно-лиманная песчано-алевролито-глинистая челнинско-сокольского времени; средняя (инундационная) лиманно-морская глинистая чистопольско-аккулаевского времени; верхняя (регрессивно-эмерсивная) – углисто-песчано-алевролито-глинистая биклянского времени.

Данные формации рассматриваются в качестве составных частей трех подэтажей среднего тектонического этажа: нижнего, среднего и верхнего.

Верхний этаж неотектонического комплекса образован терригенными формациями различного генезиса четвертичного возраста: элювиальной, делювиальной, озерно-аллювиальной, пролювиальной. На описываемой территории плиоценовые отложения выделены как нерасчлененные, входящие в состав верхнего этажа, в том числе образования террас.

Нерасчлененные нижний и средний этажи неотектонид выполняют как палеоврезы, так и выходят за их границы. К основному врезу примыкают более мелкие палеоэрозионные линейные субмеридиональные структуры. С севера небольшой палеоврез совпадает с низовьями долин рек Ерыкла и Ржавец.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

  - Тектоника и сейсмичность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), территория муниципального образования приурочена к центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка – Мелекесская тектоническая впадина, осложненная рядом более мелких структур. Кроме того, рассматриваемая территория находится в зоне влияния Дигитлинско-Можгинского глубинного разлома. Приурочена к территории Прикамской сейсмогенной зоны с максимальной магнитудой 5.5.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями)  (далее СП 14.13330.2018), рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015, территория поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений 6 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан, с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 6-7 баллов.

Рисунок 1.3.1. Карта основных разломов и эпицентров исторических (с 1845 г.) и современных (1982-2003 гг.) землетрясений Республики Татарстан. М 1:500000 ((Мирзоев К.М., Степанов В.П., Гатиятуллин Р.Н.) [4]

Рисунок 1.3.2. Сейсмоактивные разломы по Степанову В.П. и др. [5]

глубинные разломы: I – Алькеевско-Пичкасский; II – Прикамский; III – Главный Удмуртский; IV – Исаклинско- Бавлинско-Серафимовский; V – Алатырско-Казанско-Арский; VI – Ульяновско-Ижевско-Пермский; VII – Дигитлинско-Можгинский;

региональные разломы: 1-Баганинский; 2-  Кузайкинский; 3 – Алтунино-Шунакский; 4 – Миннибаевский; 5 – Сулюково-Шигаевский; 6 – Нуркеевско-Сакловский; 7 – Шалтинско-Азнакаевский; 8 – Зайский; 9 – Кичуйский; 10 – Казанский; 11 – Зеленодольский;

сейсмоактивный район, к которому приурочено Ромашкинское месторождение.

  - Полезные ископаемые

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в границах муниципального образования «город Чистополь»  расположены участки недр: месторождение по добычи песчано-гравийных пород «Фланги месторождения Чистопольское» (лицензия ТАТ ЧСТ 01944 ТР от 13.06.2018, недропользователь ОАО «Татфлот») и месторождение по добычи кирпичной глины «Южно-Чистопольское месторождение» включенное в Перечень участков недр местного значения, утвержденный приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п.

Информация о месторождениях подземных вод с утвержденными запасами подземных вод представлена в таблице 1.4.1.

- Таблица 1.4.1.

- Месторождения пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами

| № п/п | Название месторождения | Участок недр | Эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут |  |  |  |  | Протоколы изменения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | B | С1 | С2 | Всего |  |
| 1 | Прибрежно-чистопольское месторождение пресных подземных вод | северная окраина г. Чистополя, левобережье Куйбышевского водохранилища | 8 | 5 | 8 |  | 21 | №6/2005 от 21.02.2005 ТКЗ по РТ |
| 2 | Верхнеерыклинское месторождение пресных подземных вод | в 2,5 км юго-восточнее г. Чистополь, левобережье р. Кама |  |  | 0,00836 |  | 0,00836 | №280/2014 от 21.03.2014 ТКЗ по РТ |
| 3 | Западно-Чистопольское месторождение пресных подземных вод | западная окраина г. Чистополь, водораздел рек Кама и Берняжка |  |  | 0,488 |  | 0,488 | №199/2012 от 24.08.2012 ТКЗ по РТ |
| 4 | Чистопольское месторождение минеральных подземных вод | на территории детского санатория в г. Чистополе |  |  | 0,04 |  | 0,04 | №37 от 18.10.2000 РКЗ при Госгеолкоме РТ |

Согласно данным ПАО Татнефть (письмо от 20.06.2022 №2261), а также данным карты оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» [85], территория муниципального образования попадает в границы лицензионных участков нефтяных месторождений:

- Алексеевский участок №1, недропользователь – АО «Шешмаойл», номер лицензии ТАТ 13653 НР, выдан Федеральным агентством по недропользованию, вид пользования – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья, на данный момент аннулирована – приказ №113 от 01.02.2011;

- Булгарский участок, недропользователь – ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, номер лицензии ТАТ 02328 НП, выдан Федеральным агентством по недропользованию, вид пользования – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

В настоящее время добыча нефти на рассматриваемой территории не ведется, поисковые, разведочные, эксплуатационные скважины отсутствуют.

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования приурочена к рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка (https://geomonitoring.ru:13158/).

Описание гидрогеологических условий и водохозяйственной обстановки муниципального образования «город Чистополь» приведено по результатам геологосъемочных работ и гидрогеологических исследований, выполненных специализированными предприятиями в период с 1985 г. по 2013 г.:

- Поиски минеральной лечебно-столовой воды для детского санатория в г. Чистополь, ТГРУ ОАО «Татнефть», 2000г., Волкова И.П.

- Детальная разведка пресных подземных вод на действующих водозаборах г. Чистополя, ТГРУ-ГИДЭК, 2005 г., Сидоркин В.В.

- Проект разработки Прибрежно-Чистопольского месторождения пресных подземных вод (Предприятие «Чистополь-Водоканал» филиал ОАО «Водоканал сервис»), 2012 г., Бутаков В.Г.

С учетом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод в геологическом разрезе характеризуемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

водоносный локально-водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV);

водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенный комплекс (N2);

слабоводоносная локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur);

водоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz2);

водоносная нижнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz12-3);

водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11);

cлабоводоносный шешминский терригенный комплекс (P2šš).

Водоносный локально-водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV)

Горизонт распространен в пределах второй надпойменной террасы реки Кама, значительная часть которой в настоящее время затоплена водами Куйбышевского водохранилища. Горизонт залегает первым от поверхности и только на отдельных участках перекрыт слабопроницаемыми элювиально-делювиальными отложениями.

Мощность горизонта не выдержана и меняется от 2 - 5 м до 25 м.

Водовмещающие породы представлены мелко-среднезернистыми кварцевыми песками русловой фации с включениями гравия и гальки. В разрезе также присутствуют глины, суглинки, супеси пойменной и старичной фаций, залегающие в верхней  части. Мощность водовмещающих пород 0,5-7 м. Поток подземных вод направлен в сторону Куйбышевского водохранилища.

Глубина залегания уровня изменяется от 0,3 до 4 м, что соответствует абсолютным отметкам 85,7-126,0 м.

Основное питание горизонт получает за счет инфильтрации атмосферных осадков. В зоне Куйбышевского водохранилища питание водоносного горизонта происходит за счет поверхностных вод водохранилища, разгрузка осуществляется в Куйбышевское водохранилище  родниками, в бортах долины и субаквально. Выходы родников отмечены на абсолютной отметке 50-138 м, дебиты составляют 0,05-1,0 л/с, достигая 1,5-4,5 л/с.

Воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,4 г/дм3. На отдельных участках, в результате загрязнения, либо разгрузки подземных вод нижележащих комплексов, минерализация увеличивается до 1,0-2,7 г/дм3, cодержание нитратов, вследствие бытового загрязнения,  достигает 567 мг/дм3, сульфатов - 585,0 мг/дм3.

Подземные воды  горизонта  используют для местного водоснабжения  колодцами и каптированными родниками.

Водоносный (локально-слабоводоносный) плиоценовый терригенныйкомплекс (N2)

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с примесью гравия и галечника. Мощность водовмещающих пород составляет 10-215 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин, где прослои песков залегают среди глин и алевритов.

Поток подземных вод плиоценового водоносного комплекса направлен от водоразделов к долинам рек и Куйбышевскому водохранилищу.

Статический уровень в скважинах устанавливается на глубинах +0.7-107.92 м, что соответствует абсолютным отметкам 50-139 м.

Залегая на большей части территории первым от поверхности, плиоценовый водоносный комплекс получает преимущественно инфильтрационное питание. Разгрузка комплекса осуществляется в долины рек и нижележащие отложения, а по склонам долин в виде малодебитных родников и мочажин.

Водообильность комплекса меняется от склонов палеоврезов до переуглубленного палеорусла. Удельные дебиты скважин составляют 0.09-1.24 л/с, чаще 0.1-0.2 л/с.

По химическому составу плиоценового водоносного комплекса преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые, либо смешанные по катионам с минерализацией 0.1-0.6 г/дм3.  В результате подтока подземных вод из пермских отложений, обогащенных сульфатами, формируются гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и сульфатные воды с минерализацией 1.2-2.1 г/дм3.

Слабоводоносная локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur)

Отложения свиты слагают наиболее возвышенные части водоразделов, залегают первыми от поверхности, реже под аллювиальными четвертичными или плиоценовыми отложениями.

Разрез уржумских отложений сложен преимущественно глинистыми породами с маломощными прослоями песчаников и известняков. Толща пород неравномерно загипсована.

Песчаники и известняки характеризуются в целом невысокой и весьма неравномерной водообильностью. Статический уровень воды устанавливается на глубинах 4,5-26 м. Подземные воды напорные, с величиной напора от 10 до 22 м.

Удельные дебиты скважин достигают 0,25 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3.

Свита получает питание, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в виде родников в бортах речных долин и субаквально. Выходы родников отмечены на абсолютных отметках 70-139,5 м, дебиты составляют 0,1-0,6 л/c, реже 1-1,3 л/с. Поток подземных вод направлен  от водоразделов к долинам рек.

Подземные воды уржумской свиты используются для водоснабжения мелких индивидуальных хозяйств (каптированные родники, колодцы и скважины).

Водоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz2)

Отложения свиты выходят на поверхность в виде останцев или широких полос в долинах нижнего и среднего течения реки Ерыкла, а также по левобережью Куйбышевского водохранилища. По мере погружения слоев на северо-восток абсолютные отметки  кровли изменяются от 70-90 м до 110 м. Мощность свиты от 79 м до 98 м.

Водовмещающими являются песчаники, известняки, доломиты. Статические уровни устанавливаются на глубинах от 5 до 93,7 м. Воды свиты напорные, величина напора над кровлей составляет от 0 м до 89 м.  Дебиты водозаборных скважин 0,06-10 л/с, чаще 1,1-4 л/с, удельные дебиты 0,01-8,1 л/с.

Коэффициенты фильтрации свиты, по данным поисково-разведочных работ на воду, составили от 0,02 м/сут до 158 м/сут, водопроводимость изменяется от 0,13 м2/сут до 568 м2/сут.

Питание верхнеказанской свиты осуществляется путем инфильтрации атмосферных осадков, а на отдельных участках путем перетока подземых вод из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка происходит в долину Куйбышевского водохранилища и, кроме того, воды из  верхней части разреза свиты разгружаются в виде родников на склонах речной и овражно-балочной сети. Дебиты родников изменяются от 0,05 до 5, 0 л/с.

Химический состав подземных вод характеризуется значительным разнообразием от гидрокарбонатных и сульфатно-гидрокарбонатных с минерализацией 0,4-0,9 г/дм3, до очень жестких сульфатных с минерализацией 1,8-2,8 г/дм3. В результате поверхностного загрязнения (в черте муниципального образования) повышено содержание нитратов в ряде водозаборных скважин до 131-211 мг/дм3. Тип подземных вод изменяется при этом на  нитратно-гидрокарбонатный с  минерализацией 0,8-1,1 г/дм3.

Поземные воды свиты используются для централизованного водоснабжения (водозабор «Мельничная площадь»).

Водоносная нижнеказанская  терригенно-карбонатная свита  (P2kz12-3)

Отложения свиты распространены повсеместно, за исключением участков развития глубоких врезов палеодолины Куйбышевского водохранилища. Почти на всей территории свита перекрыта верхнеказанскими отложениями и лишь вдоль береговой линии водохранилища - неоген-четвертичными. Залегает на отложениях сакмарского яруса. Абсолютные отметки кровли свиты изменяются от 73 до минус 30 м. Мощность свиты 50-60 м.

Водовмещающие породы представлены трещиноватыми песчаниками, алевролитами, известняками, мощность которых составляет 3,6-48 м.

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 0,6 м до 64,5 м. Воды напорные.

Удельные дебиты скважин составляют 0,01-4,9 л/с, редко до 10 л/с. Коэффициенты водопроводимости изменяются от 0,1 до 650 м2/сут.

Питание нижнеказанской свиты осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично путем перетока подземных вод из выше- и нижезалегающих водоносных подразделений.

Подземные воды свиты пресные гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 0,3-1,0 г/дм3. С глубиной минерализация увеличивается от 1,1-2,3 г/дм3 (сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные) до 2,4-4,1 г/дм3 (хлоридно-сульфатные воды).

Подземные воды комплекса используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатацией одиночных скважин (суммарный водоотбор - 864 м3/сут) и групповым водозабором «Грунтовый».

Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11)

Отложения горизонта распространены повсеместно, за исключением наиболее глубоких частей Камской палеодолины. Кровля горизонта на абсолютных отметках 65- (-91) м. В составе водоупорной пачки - плотные, мергелевидные глины и алевролиты, с прослоями известняков и песчаников. Общая мощность горизонта составляет 17-30 м.

Слабоводоносный шешминский терригенный комплекс (P2šš)

Комплекс залегает под водоупорным нижнеказанским горизонтом. Распространен почти повсеместно, за исключением палеовреза реки Кама, где отложения частично или полностью размыты. Общая мощность комплекса до 28 м.

Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты и известняки.

По условиям залегания и типу циркуляции подземные воды комплекса напорные. Пьезометрический уровень фиксируется на глубине 26,8 - 64,9 м. Комплекс характеризуется слабой водообильностью, удельные дебиты скважин 0,001-0,008 л/с. Коэффициент водопроводимости 0,2-1,0 м2/cут. Питание шешминского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Подземные воды, преимущественно, сульфатные с минерализацией 1,2 - 2 г/дм3. Практического значения для водоснабжения воды комплекса не имеют, но могут представлять интерес в качестве лечебных и лечебно-столовых.

  - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена Куйбышевским водохранилищем, реками Ржавец, Берняжка, Ерыкла и их притоками. Также в границах муниципального образования по днищу овражно-балочной сети протекают 4 ручья, впадающие в Куйбышевское водохранилище. В муниципальном образовании насчитывается 23 водоема – озера и пруды.

Куйбышевское водохранилище образовано 31.10.1955 г. перекрытием реки Волга плотиной Волжской ГЭС в районе Жигулевских гор.

Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) – 53,0 м, а площадь водного зеркала – 6150 км2. Водохранилище является водоемом долинного типа. Большая площадь его ложа приходится на пойму и затапливаемые террасы волжской и камской долин.

Водохранилище осуществляет неполное годичное (сезонное), недельное и суточное регулирование стока Волги. Полный объем водохранилища при НПУ составляет 58,0 км3, полезный объем – 34,8 км3.

Длина водохранилища составляет 510 км по реке Волга и 280 км по реке Кама, средняя глубина – 9,3 м, наибольшая 38-41 м. Общая протяженность береговой полосы составляет 2604 км.

Основные параметры, характеризующие Куйбышевское водохранилище, представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 1.6.1

Основные параметры Куйбышевского водохранилища

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Нормальный подпорный уровень (НПУ) | 53,0 м |
| Минимальный навигационный уровень | 49,0 м |
| Нормальной предполоводной сработки (УНС) | 48,0 м |
| Минимальный допустимый в зимний период (УМО) | 45,5 м |
| Максимальный проектный при пропуске весеннегополоводья вероятностью превышения 0,01 % (с гарантийной поправкой) | 55,3 м |
| Максимальный допустимый при пропуске весеннего половодья вероятностью превышения 0,1 % | 53,3 м |
| Полная статистическая емкость при НПУ | 57,3 км3 |
| Полная статистическая емкость при УНС | 32,0 км2 |
| Полная статистическая емкость при УМО | 23,4 км2 |
| Площадь зеркала при НПУ | 6150 км2 |
| Площадь зеркала при УНС | 3930 км2 |
| Площадь зеркала при УМО | 3060 км2 |
| В пределах РТ площадь зеркала водохранилища при НПУ | 3270 км2 |
| Полезная статистическая емкость между НПУ и УНС | 25,3 км3 |
| Между НПУ и УМО | 33,9 км3 |
| Наибольшая ширина при НПУ | 27 км |
| Средняя глубина при НПУ | 9,4 м |

Ведущая роль в водном питании водохранилища принадлежит талым водам, поэтому основной фазой водного режима исследуемого участка реки является половодье. Сток половодья в естественных условиях составляет в среднем 60% годового стока. В условиях регулирования каскадом гидроузлов его доля уменьшилась до 50-55%.

Уровенный режим Куйбышевского водохранилища зависит от притока воды в разные сезоны года и сброса ГЭС. В течение года выделяются три периода с одинаковым режимом уровней: весенний подъем, летне-осеннее относительно стабильное  положение и осенне-зимнее понижение.

Подъем уровня в половодье приходится преимущественно на апрель, при этом интенсивность подъема достигает иногда примерно 1 м в сутки. Пик половодья наступает, как правило, в середине или во второй половине мая, а спад происходит заметно медленнее подъема и продолжается в течение 2-3 месяцев. Средние расходы воды в период прохождения пиков половодья составляют около 17800 м3/с.

Относительно устойчивое положение уровней на низких отметках в летне-осеннюю межень нарушается дождевыми паводками и осенними ледовыми явлениями. Летне-осенняя межень характеризуется в целом повышенным стоком за счет дождевых вод, сток за этот период в естественных условиях достигает 25-30 % годового стока, а в условиях регулирования уменьшается примерно на 5%.

В течение естественной зимней межени отмечается постепенное снижение расхода воды до годового минимума перед началом последующего весеннего половодья, при этом меженный сток составляет лишь около 10% годового.

Перед ледоставом отмечается падение уровня на 1-3 м, которое сменяется подъемом на величину того же порядка, в связи с образованием ледяного покрова. Далее, в течение зимней межени до последующего подъема половодья, происходит медленное понижение уровней в соответствии с характером изменения зимнего стока. Однако минимальный уровень в конце этого периода не всегда бывает годовым минимумом - нередко таковым является минимум летне-осенней межени (Проект по установлению водоохранных зон…, 2006).

Поймы сложены гравийно-песчаным аллювием. Пойменная фация аллювия, покрывающая на пойме русловую фацию слоем примерно до 3 м, представлена супесями, суглинками и глинами. В отрицательных формах пойменного рельефа наблюдается накопление илов. Незатопленные участки поймы задернованы, частично покрыты кустарниковой и древесной растительностью.

Водохранилище около 5 месяцев в году покрыто льдом, вскрытие которого происходит в середине апреля и сопровождается ледоходом. В наиболее суровые зимы толщина льда может достигать 1 м.

Куйбышевское водохранилище подвержено воздействию ветров. Здесь наблюдаются штормовые ветры южных и юго-западных направлений. В штормовую погоду высота волны достигает 2,0 - 2,5 м.

Являясь водоемом комплексного назначения, водохранилище интенсивно используется водопользователями различных отраслей хозяйства и форм собственности. Главными водопотребителями являются: энергетика, водный транспорт, водоснабжение, рыбное и сельское хозяйство.

В границах муниципального образования протекают четыре реки, впадающие в Куйбышевское водохранилище:

- Килевка. Исток реки расположен на территории Данауровского сельского поселения, устье – на западной окраине муниципального образования «город Чистополь». Длина водотока – 5,9 км.

- Берняжка. Длина реки – 3,2 км. Один из истоков реки Берняжка располагается на территории муниципального образования «город Чистополь», другой исток берет начало в Чистопольском сельском поселении. Далее притоки сливаются, и Берняжка впадает сначала в реку Прость (затопленная река), а затем и в Куйбышевское водохранилище. Русло реки врезано в верховьях до 3-4 м, в среднем течении до 10-15 м, а в низовьях глубина вреза достигает 20-25 м и более. В верхнем и среднем течении долина реки симметрична, поперечное сечение трапециевидное, ширина поймы – в среднем течении до 5 м, ближе к устью до 10-15 м. Крутизна склонов достигает 30-35º.

- Ржавец. Длина реки – 4 км. Бассейн реки полностью располагается на территории муниципального образования. Густота речной сети составляет 0,6 км/км2. Бассейн реки полностью располагается в границах муниципального образования. Русло реки врезано в верховьях до 3-4 м, в среднем течении до 10-15 м, а в низовьях глубина вреза достигает 20-25 м и более. В среднем течении долина реки симметрична, поперечное сечение трапециевидное, ширина поймы – до 5 м (местами редко достигает 10-15 м). Крутизна склонов достигает 30-35º. В нижнем течении (после впадения небольшого правого притока, что в 1,17 км выше устья) и до подпора пруда долина асимметрична: левый склон (30-35º)  круче правого (20-25º).

- Ерыкла. Протяженность – 9 км. Исток реки расположен возле села Чистопольские Выселки. Протекает по его юго-восточной окраине. Впадает в Куйбышевское водохранилище возле села Змеево. Густота речной сети - 0,29 км/км2. Русло реки врезано в верховьях до 3-4 м, в среднем течении до 15-20 м, а в низовьях глубина вреза достигает 25-30 и более метров. Водность реки незначительная в среднем течении – около 20 л/с; в устьевой части - 100 л/с.

Водный режим рек определяется годовым распределением осадков и температур и характеризуется высоким весенним половодьем, незначительными  дождевыми паводками и устойчивой длительной зимней меженью.

В муниципальном образовании насчитывается 23 водоема – озера и пруды, общая площадь которых равна 1,8 га.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика рассматриваемой территории приравнена к климатической характеристике территории Чистопольского муниципального района и описана с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан и Схемы территориального планирования Чистопольского муниципального района. Ближайшая метеостанция «Чистополь» ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» расположена в н.п. Чистопольские Выселки.

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется относительно-влажным и прохладным летом и умеренно холодной снежной зимой.

В таблице 1.7.1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,8ºС. Лето сравнительно теплое, среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) равна +19,7оС, а средняя месячная максимальная температура  +24,9ºС, в июле же наблюдаются и максимальные годовые температуры воздуха. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет –17,3ºС. Средняя температура января равна –11,6º С.

    - Таблица 1.7.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,6 | -11,6 | -4,9 | 4,8 | 13,1 | 17,8 | 19,7 | 17,1 | 11,3 | 4,2 | -4,0 | -9,8 | 3,8 |

Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 490,9 мм (таблица 1.7.2). В теплый период года выпадает максимальное количество осадков, максимум осадков приходится на июнь. Минимальное количество осадков приходится на февраль.

    - Таблица 1.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,8 | 20,1 | 22,6 | 26,2 | 44,7 | 60,5 | 55,2 | 57,4 | 53,3 | 51,9 | 40,6 | 31,6 | 490,9 |

Количество осадков на территории достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы.

Средняя месячная и годовая скорости ветра представлены в таблице 1.7.3. Средняя годовая скорость составляет 4,3 м/с, максимальные скорости ветра наблюдаются в феврале, минимальные – в июле. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 10 м/с.

    - Таблица 1.7.3

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 4,3 |

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года представлены в таблице 1.7.4 на рисунке 1.7.1. Господствующими ветрами являются южные, юго-западные ветры.

    - Таблица 1.7.4

Повторяемость направлений ветра и штилей, (м/с)

| Месяц | Направления ветра, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| I | 4 | 7 | 6 | 14 | 30 | 18 | 14 | 7 | 4 |
| II | 6 | 10 | 8 | 12 | 26 | 17 | 14 | 7 | 4 |
| III | 5 | 7 | 7 | 15 | 27 | 19 | 14 | 6 | 3 |
| IV | 9 | 11 | 8 | 13 | 21 | 16 | 13 | 9 | 3 |
| V | 14 | 11 | 9 | 7 | 16 | 15 | 15 | 13 | 4 |
| VI | 14 | 10 | 10 | 9 | 15 | 14 | 17 | 11 | 5 |
| VII | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | 14 | 6 |
| VIII | 17 | 11 | 8 | 6 | 13 | 14 | 17 | 14 | 7 |
| IX | 11 | 7 | 8 | 9 | 19 | 18 | 17 | 11 | 4 |
| X | 10 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 17 | 11 | 3 |
| XI | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | 20 | 16 | 8 | 2 |
| XII | 4 | 6 | 5 | 11 | 32 | 21 | 15 | 6 | 4 |
| год | 10 | 9 | 7 | 10 | 22 | 17 | 15 | 10 | 4 |

Рис.1.7.1. Повторяемость ветров по направлениям, (%)

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160. Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы: повторяемость приземных инверсий – 48 %, мощность приземных инверсий – 0,33 км, повторяемость скорости ветра от 0 до 1 м/с равна 8%, продолжительность туманов – 121 час.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Муниципальное образование относится к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостепной ландшафтной подзоне, Чистопольскому и Шешма-Сульчинскому ландшафтным районам.

На территории Чистопольского ландшафтного района доминирующим типом местности являются нижние части склонов (45,5 %). Геокомплексы средних частей склонов представлены в долинах рек Большой и Малой Бахты, Толкишки, Каргалки. Плоские поверхности водораздельных ландшафтов невелики и расчленены верхними звеньями гидросети. Пойменный тип местности присутствует у большинства рек ландшафтного района.

В морфологической структуре Шешма-Сульчинского района преобладают средние части склонов. В целом склоны занимают 81,6% площади ландшафтного района. Водораздельные поверхности имеют вытянутую овальную форму. Пойменный тип местности, несмотря на малые площади, встречается почти повсеместно.

Из типов местности встречаются: нижние террасы средних и малых рек, пойма.

Почвенный покров

Почвенный покров муниципального образования чернозёмами выщелоченными, оподзоленными и темно-серыми лесными почвами.

Черноземы – наиболее плодородные из всех почв. Они образовались под многолетней лугово-степной травянистой растительностью. Для них характерны черная или темно-серая окраска и большая мощность гумусового горизонта (в основном от 40 до 80 см, но иногда и более 120). Содержание гумуса чаще всего варьирует в пределах 6-9 %.

Оподзоленные черноземы являются как бы переходным от темно-серых лесных почв к выщелоченным черноземам и характеризуются темно-серой или черной окраской или темно-серой окраской гумусового горизонта (содержание гумуса 6-7 %), хорошо выраженной комковато-зернистой структурой в верхней части, имеют слабокислую реакцию среды.

Выщелоченные черноземы отличаются от оподзоленных более темной окраской и большей мощностью гумусового горизонта с более прочной зернистой структурой. Содержание гумуса, в основном, составляет 7 до 8 %, реакция среды слабокислая или близкая к нейтральной. Распространены на низких ступенях равнин и по пониженным участкам слабопологих склонов речных долин.

Темно-серые лесные почвы характеризуются более мощным гумусовым горизонтом, значительным содержанием перегноя и питательных веществ, лучшими физическими свойствами и в целом близки к черноземам. Имеют мощность гумусового горизонта от 27 до 40 см, в пахотном горизонте содержится от 6,1 до 6,8 % гумуса.

Животный и растительный мир

Растительность муниципального образования находится в зоне широколиственных лесов. Лесное сообщество представлено широколиственными лесами с дубовой и липово-дубовой с участием кленом и вяза, разнотравной и злаково-разнотравной растительностью.

Высокое техногенное воздействие (строительство, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух) приводят к серьезным антропогенным нарушениям  растительности (рекреационным  и техногенным сукцессиям). В связи с этим видовой состав насаждений общего пользования территории муниципального образования довольно однообразен, на  улицах преобладают береза, клен, липа, тополь, ель.

Тем не менее, высоким биологическим разнообразием обладает флора на территории государственного природного заказника «Чистые луга».

Флора заказника насчитывает около 320 видов высших сосудистых растений. Основу флористического состава формируют лесной (31,5%) и луговой (25,3%) цен элементы.

В связи с высоким антропогенным воздействием животный мир рассматриваемой территории не многообразен. Однако стоит отметить видовое разнообразие ихтиофауны акватории Куйбышевского водохранилища. Она включает в себя более 38 видов. К основным представителям относятся: лещ, судак, щука, плотва, синец, густера, чехонь, карась, сазан, сом, окунь, берш, налим. В составе планктона обитают коловратки, ветвистоусые и  веслоногие ракообразные. Также отмечается большое количество водоплавающих птиц: утки, журавли, лебеди, гуси.

Высокой степенью видового разнообразия характеризуется фауна на территории природного заказника «Чистые луга».

На территории Чистопольского муниципального района встречаются редкие и находящихся под угрозой исчезновения 44 вида животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- Класс млекопитающие –3 вида: заяц-беляк, пеструшка степная, мышовка степная;

- Класс Птицы – 33 вида: гагара чернозобая, поганка серощекая, выпь большая, гусь серый, лебедь-шипун, скопа, лунь полевой, лунь степной, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, орлан-белохвост, балобан, сапсан, пустельга обыкновенная, пустельга степная, журавль серый, пастушок, камышница, кулик-сорока, улит большой, травник, поручейник, хохотун черноголовый, чайка малая, крачка малая, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, козодой обыкновенный, зимородок обыкновенный, лазоревка белая (князек);

- Класс Рептилии – 1 вид: гадюка обыкновенная;

- Беспозвоночные – 6 видов: тарантул русский, оленек обыкновенный, зегрис эфрема, орденская лента голубая, медведица Гера, степной муравей-жнец.

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Тукаевском муниципальном районе встречаются 29 видов, а именно:

Отдел покрытосеменные – 27 видов: частуха злаковая, серпуха красильная, пижма тысячелистная, пижма Киттари, пепельник болотный, пупочник завитой, клаусия солнцелюбивая, вечерница сибирская, скабиоза исетская, астрагал Геннинга, астрагал сарептский, копеечник Гмелина, копеечник крупноцветковый, пузырчатка малая, алтей лекарственный, кувшинка белоснежная, венерин башмачок настоящий, пальчатокоренник мясокрасный, гнездовка настоящая (обыкновенная), любка двулистная, тонконог жестколистный, перловник высокий, ковыль сарептский, ковыль узколистный (тырса), рдест злаковый, лютик длиннолистный, лапчатка прямостоячая;

Отдел папоротниковидные – 1 вид: сальвиния плавающая;

Отдел Голосеменные – 1 вид: хвойник двухколосковый.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

В соответствии с  п.4.8. СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утвержденного Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр с изменениями и дополнениями (далее СП 115.13330.2016)на территории муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района наблюдаются следующие природные процессы и явления:

Геологические процессы:

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- оползневые и обвальные процессы;

- преработка берегов

- подтопление;

- сейсмичность;

- специфические грунты.

Гидрогеологические процессы:

- затопление.

Метеорологические явления:

- снежные заносы.

Застроенные территории муниципального образования «г. Чистополь» включены в Перечень участков застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Перечень). Согласно Перечню в городе Чистополь встречается овражная эрозия и оползни – по улицам Затонская д.11, Маринина д.51, Джамбула д.26, Первомайская д.42, Инкубаторная д.3 и 7, К.Либкнехта д.35, Чапаева д.14 переулок В.Ногина д.3,29,27,32; овражная эрозия – по улице С.Разина д.107; оползни и подтопление – по улице Корнилова д.22.

Оползневые и эрозионные процессы.

К наиболее распространенным склоновым процессам относятся оползни, обвалы, осыпи, представляющие собой смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса и различных воздействий.

ГБУ «НПО Геоцентр РТ» была произведена оценка влияния экзогенных геологических процессов на территории муниципального образования «город Чистополь». Инженерно-геологическое исследование было произведено в зоне активного развития оползней и включало в себя участки  98 домов.

Основной причиной активизации оползней являются природные процессы овражной эрозии, развитие которых обусловлено геологическими и гидрогеологическими условиями на рассматриваемой территории. Однако под воздействием климатических или техногенных факторов на отдельных участках может происходить активизация естественных процессов эрозии и абразии со сходом оползневых масс.

На образование оползней влияют поверхностные водотоки – размыв и разрушение бортов оврагов, особенно интенсивно происходящие во время весеннего половодья. Для интенсивного развития этого процесса очень важен климатический фактор:

- снежная зима с большим количеством снега и бурная весна с быстрым снеготаянием;

- осенние затяжные дожди с большим количеством осадков;

- короткие, но интенсивные летние ливни.

При всех равных условиях крутые склоны более подвержены оползням, чем пологие. Так, установлено, что склоны с крутизной менее 15° оползней не образуют. Оползни свойственны склонам выпуклой и нависающей конфигурации. Большое влияние на развитие оползневых процессов оказывает геологическое строение и литологический состав пород склона. Наиболее часто оползни проявляются при залегании слоев с падением в сторону склона.

К более катастрофичным последствиям разрушения бортов оврага приводит сложение геологического, гидрогеологического и климатического факторов - образование отрыва оползней в местах выхода подземных вод, где над родниками образуются циркообразные оползневые толщи. Под оползневым цирком понимают выемку, образовавшуюся на склоне в результате оползания, а дугообразная линия, которой оползневой цирк ограничивается со стороны склона, называется бровкой, или линией срыва.

Активная овражная эрозия (осложненная оползневыми процессами) развивается по бортам оврагов рек Берняжка, Ржавец, в основном, в средней их части. Результатом размыва и разрушения пород основания склонов бортов происходит сползание верхних аллювиально-делювиальных четвертичных отложений. Оползневым процессам «сползания – проседания» подвержены дома по улицам: Спартаковская, Горького, Бебеля, Миксина, Тукая, Чапаева, Ногина, Фрунзе, Первомайская, Инкубаторная, Затонская. Оползневым процессам «сползания – выдавливания» подвержены дома по улицам: Кузнечная, Пролетарская, Тукая, Якупа, Корнилова. Процесс идет постоянно, интенсивность процесса из года в год меняется, закономерности активизации оползней определить трудно – для этого необходим длительный ряд наблюдений в режиме мониторинга состояния оползней.

Территория улиц Н.Ногина (дома 30, 32, 28, 29) и В.Ногина (дома 31, 33, 35) и участок далее в сторону реки Кама носят явные следы оползня течения – в рельефе выражены несколько старых ступеней оползней, уцелевшие дома все с перекосом в сторону реки Берняжка, часть домов просели и разрушились, наблюдаются многочисленные выходы подземных вод, участками заболоченность. Продолжение ул. В.Ногина и Н.Ногина прервано мощным оползнем, вершина которого размещается между улицами Садовой и Ягодной. Вершина оврага активно развивается и продвигается в сторону улицы Энгельса. Это подтверждается крутыми оползневыми обрывами, выходами подземных вод, наблюдаемыми в районе улиц Садовой и Ягодной, а дома 1, 3, 9а и 16  по улице В.Ногина находятся в оползневой зоне и могут разрушиться при очередной активизации оползня.

По оврагам развивается естественный процесс овражной эрозии – разрушение крутых бортов оврага и их выполаживание – улица Бебеля, Н.Ногина, Нагорная, Либкнехта, Разина, Шишкина. Разрушение крутых откосов в виде осыпей и отвалов песчано-глинистых толщ происходит под воздействием осадков и сезонных перепадов температуры. Дома, стоящие вблизи от этих процессов, будут находиться в потенциальной зоне разрушения вплоть до естественного выполаживания склонов оврага.

В 2012 году пришел в движение обширный оползень «течения» по улице Затонская. Процессом захвачены дома 28-36 и ниже по рельефу дом 11. Поскольку в данном районе 1991 году проходили детальные исследования оползневого склона (Гипроречтранс, Москва) подробно рассмотрим причины возникновения и механизм движения такого оползня, поскольку он типичен для многих потенциально оползневых участков муниципального образования.

Геоморфологически территория домов по улице Затонской расположена на склоне высокой надпойменной террасы, современная поверхность которой представляет собой плато с абсолютными отметками выше 73-75 м. Улица Галактионова проходит перпендикулярно к ним и имеет крутой уклон (до 20о) к заливу.

Геологическое строение верхней части разреза описываемой территории представлено верхне-неогеновыми и четвертичными отложениями древней поймы реки Кама.

Дренажная сеть, сооруженная по проекту Гипроречтранса в 1960-1961 годах на оползневом склоне, уже в 1979 году находилась в аварийном состоянии. Перемещения грунта привели к деформации и заплыванию канав, а дренажные колодцы имели в плане не круглую, а эллипсоидную форму, т.е. были сжаты в результате подвижек оползня. С тех пор состояние дренажной системы не улучшалось.

Карстово-суффозионные процессы. Карстовые процессы интенсивно развиваются на участках, где достаточно близко к поверхности подходят легкорастворимые карбонатные породы перми, расположенные в зоне неотектонической активности.

Подавляющее большинство поверхностных проявлений в муниципальном образовании относится к типу покрытого карста, поверхностные формы которого обусловлены провалами, проседаниями и просасываниями рыхлого покрова над подземными полостями путем постепенного перемещения пустоты к дневной поверхности. В южной части рассматриваемой территории отмечается несколько мелких карстовых воронок.

Широкое развитие неогеновых и четвертичных отложений, слабое развитие сети поверхностного стока на аллювиальные террасы, сезонные колебания и положение уровня подземных вод выше горизонтов карстующихся пород, гидравлическая связь подземных вод с русловыми и карстовыми водами – все это в целом благоприятствует процессам суффозии, образованию провалов, связанных с вымыванием пластического материала в пустоты. На рассматриваемой территории суффозионные процессы наблюдаются на западной части муниципального образования и на его северо-восточном участке вдоль побережья Куйбышевского водохранилища.

Более сложный процесс происходит при образовании суффозионных оползней «проседания» в местах выхода подземных вод – над родниками образуются циркообразные и линейные оползневые тела. За счет процесса разжижения и выноса вещества из водоносных горизонтов в местах их разгрузки и ослабления прочности водоносных отложений образуются оползни проседания, высота ступени которого зависит от мощности водоносного горизонта и глубины выхода родниковых вод. Поскольку места выхода подземных вод практически постоянны – этот процесс может продолжаться до бесконечности. Такие участки выявлены по улицам Спартаковская, Тукая, Фрунзе, Инкубаторная, Первомайская. Рост вершины оврагов активизируется централизованным стоком ливневых вод вниз по рельефу с улиц Фрунзе и Разина, Шишкина, Ягодная, Садовая.

Согласно Интерактивной карте проявления опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации (https://egpmapold.geomonitoring.ru/), на территории г. Чистополь ул. Маринина, д.53-51. На данный момент продолжается смещение грунта и сход оползня из-за разгрузки подземных вод в основании обрыва оползня на борту оврага, образованного правым притоком р. Берняжка. Оползневой процесс выражен в виде ступеней отрыва и их проседания. Дом 53 развалился на три части, кромка уступа оползня зашла в хозпостройку. Размеры образовавшейся деформации: высота уступа до 6-8м, ширина по фронту – 60м, длина уступа перпендикулярно фронту оползня – 18-20м. Площадь оползня – 1200м2, объем породы снесенной оползнем – 9600м3. Оползнеобразующий фактор – гидрологический, разгрузка подземных вод в основании склона, разжижение и вынос песчано-глинистых грунтов в овраг с последующим проседанием выше залегающих грунтов под своей тяжестью. Отмечаются новые трещины по стенам и фундаменту, по земле у домов 51 и 51а выше оползня.

Абразионные процессы. По береговой линии Куйбышевского водохранилища развивается сложный комплекс экзогенных процессов, получивший название «переработка берегов» – развитие берега абразионно-оползневого, абразионно-обвального и абразионно-осыпного типа. Абразия активно протекает по всей длине береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах муниципального образования. В результате абразии создается высокий, крутой, отступающий берег водного объекта.

Подтопление, затопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории. Затопление – это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Граница зоны затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища не установлена, согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, и, соответственно, не поставлена на кадастровый учет.

Согласно требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360), зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) воды водохранилища (далее-ФПУ). Информация о форсированном подпорном уровне в створе г. Чистополь отсутствует.

В связи с этим, во избежание застройки территорий, потенциально подверженных к затоплению, подтоплению, и возмещения гражданам нанесенного ущерба принято решение на картах проекта генерального плана отобразить ориентировочную границу зон затопления подтопления, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища» (утв. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г.№ 596).

В проекте генерального плана на карты зон с особыми условиями использования территории нанесена ориентировочная граница зон затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища (по максимальному в половодье уровню вероятностью превышения 0,1% в створе г. Чистополь- 56, 9 м.

За ориентировочную границу зон затопления, подтопления принята горизонталь на уровне 57 метров по Балтийской системе высот.

Новое размещение объектов капитального строительства возможно при проведении специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а именно по подъему поверхности.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м). При подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно техногенный тип режима подземных вод.

Процессам подтопления подвержены пойменные и нижние надпойменные террасы Куйбышевского водохранилища. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Куйбышевское водохранилище формирует участки подтопления в устье реки Берняжка на территории улиц Чехова, начало улицы Пролетарской, Бедного. Разгрузка подземных вод из водообильных горизонтов формирует локальные участки подтопления на улицах Пролетарская, Якупа, Корнилова, Горького.

Комплексная оценка воздействия природных процессов. Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить неблагоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено муниципальное образование.

# 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Оценка состояния атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Одним из основных факторов загрязнения атмосферы является антропогенное воздействие, в результате которого происходят выбросы различных загрязняющих веществ. В муниципальном образовании сосредоточен основной промышленный потенциал Волжско-Камского региона Республики Татарстан – территориально на рассматриваемую территорию приходится более 50% стационарных источников выбросов загрязняющих веществ региона. Развитое промышленное производство оказывает негативное влияние на состояние компонентов окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются:

машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия (ООО НТЦ «Восток», ООО «Восток-Полет», ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Автоматное производство», АО «Автоспецоборудование», ООО ПКФ «Бетар», ООО ПК «Новые технологии», АО РК «Вектор»);

предприятия строительной отрасли (ООО «Чистопольбетонстрой», ООО «Блок-мастер»);

предприятия легкой промышленности (ООО  Чистопольское УПП «Реглан»);

предприятия производства электрической и тепловой энергии (АО «Чистопольское ПТС», «Чистопольский РЭС» филиала АО «Сетевая компания»);

предприятия пищевой промышленности (Чистопольский филиал АО"ЗеленодольскийМолочноперерабатывающий Комбинат", Филиал АО «Татспиртпром», ООО «Элеватор Текэ Тау»);

предприятия транспортной инфраструктуры (АО «Транспортник», ООО «Экспресс», автомойки, автосервисы).

- В муниципальном образовании «город Чистополь» предприятия локализованы в нескольких промышленных зонах.

Территория бывшего Чистопольского часового завода «Восток» выделена в северо-западной части муниципального образования по улице Энгельса. До 2010 года здесь располагался часовой завод, после ликвидации которого на территории образовалось множество предприятий, некоторые из которых сохранили специализацию завода «Восток», к их числу относятся: ООО НТЦ «Восток», ООО «Восток-Амфибия», ООО «Восток-Амфибия», ООО НТЦ «Восток», ООО «Термопласт М», ООО Фирма «Восток-Монолит», ООО «Гальванические покрытия», ООО «Восток-Полет», ООО Фирма «Плутон», ООО «Нептун», ООО ПКФ «Восток-Энерго» и пр.

В границах данной территории расположены промплощадки предприятий, специализирующихся на производстве измерительных приборов, которые относятся к IV классу опасности: ООО ПКФ «Бетар» (производство машин и приборов электротехнической промышленности при наличии небольших литейных и других горячих цехов); ООО «Плутон», ООО НТЦ «Восток» (машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья). Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях являются: оксид углерода, углеводороды, твердые вещества, окислы азота, диоксид серы, летучие органические соединения.

В границах данной территории расположено предприятие химического производства – ООО «Нептун», специализирующееся на переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формирование). В ходе производственной деятельности предприятия выбрасываются в атмосферу алюминия оксид, железа оксид, меди оксид, натрия карбонат, сода кальцинированная, хром шестивалентный, цинка оксид, азота диоксид и пр.

Для данной промплощадки разработана и установлена Единая санитарно-защитная зона для промплощадок ООО «Восток-Амфибия», ООО НТЦ «Восток», ООО «Термопласт М», ООО Фирма «Восток-Монолит», ООО «Гальванические покрытия», ООО «Восток-Полет», ООО Фирма «Плутон», ООО «Нептун», ООО ПКФ «Восток-Энерго».

Для промплощадки предприятия ООО ПКФ «Бетар» также разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны.

Южная окраина муниципального образования вдоль улиц Чернышевского и Валиева. Промышленная зона характеризуется многоотраслевой производственной деятельностью. На данной территории можно выделить следующие специализации производств.

Предприятия строительной промышленности представлены ООО «Блок-Мастер», ООО «Чистопольбетонстрой». Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, при эксплуатации объектов строительной отрасли являются: оксид углерода, углеводороды, твердые вещества, окислы азота, диоксид серы, летучие органические соединения.

В данной промышленной зоне также расположены 2 базы ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань». От 26 источников выбросов (8 неорганизованных) загрязнения атмосферы выделяются следующие вещества: I класса опасности – бензпирен; II класса опасности – соединения марганца, серная кислота, сероводород, газообразные фториды, бензол; III класса опасности – оксид железа, динария карбонад, азота оксид, сажа, сернистый ангидрид и др.

На рассматриваемой территории расположено множество объектов транспортной инфраструктуры. Основными загрязняющими веществами транспортного комплекса являются: оксид углерода, твердые вещества, окислы азота, диоксид серы, летучие органические соединения, углеводороды.

Также в границах рассматриваемой промышленной зоны расположены предприятия по обработке металлов: ООО «ПК технологии», АО «РК Вектор», воздействие предприятий данной отрасли промышленности описано выше.

Для ряда промплощадок разработаны проекты установления санитарно-защитных зон. К ним относятся ЭПУ «Чистопольгаз», трансформаторная подстанция «Чистопольская» Чистопольских электрических сетей филиала АО «Сетевая компания». Проекты  расчетных санитарно-защитных зон имеют ООО «Блок-Мастер».

Побережье Куйбышевского водохранилища. Побережье Куйбышевского водохранилища несет сильную антропогенную нагрузку. В границах данной территории расположены такие судоходные предприятия, как филиал АО «Судоходная компания «Татфлот», филиал ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», а также причалы, пристани грузового водного транспорта. Указанные объекты являются источниками поступления в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ в ходе временного складирования пылящих, химических, нефтесодержащих, биологически опасных и других грузов.

На рассматриваемой территории расположено ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод», выбросы которого по составу типичны для машиностроительных производств и рассмотрены выше.

В границах рассматриваемой промышленной зоны расположены объекты энергетики: производственные базы «Чистопольского РЭС» Чистопольских электрических сетей, базы ПТС АО «Чистопольское ПТС». Основными загрязняющими веществами предприятий энергетического комплекса являются: оксид углерода, углеводороды, твердые вещества, прочие, окислы азота, диоксид серы, летучие органические соединения.

В промышленной зоне расположено предприятие химического производства – ООО ТПК «Татполимер», от которого в атмосферу поступают диоксид азота, оксид азота, оксид алюминия, сернистый ангидрид, ацетальдегид, бензпирен, бензин, керосин, уксусная кислота, поликарбонат, пыль полипропилена, сажа и пр.

Для промплощадок предприятий «Чистопольский РЭС» Чистопольских электрических сетей, АО «Чистопольское ПТС» разработаны проекты установленной, а для промплощадки предприятия ООО ТПК «Татполимер»  и пристани филиала ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» проекты расчетной санитарно-защитной зоны.

Индустриальный парк «Чистополь». Индустриальный парк расположен в юго-восточной части муниципального образования. Ориентировочная санитарно-защитная зона Индустриального парка составляет 300 м. Размещение некоторых объектов на рассматриваемой территории не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, поскольку в санитарно-защитной зоне других отраслей производства расположены предприятия пищевой промышленности, а также склады продовольственных товаров.

По всей остальной территории муниципального образования «город Чистополь» рассредоточено множество предприятий разных отраслей промышленности.

Также по территории муниципального образования «город Чистополь» рассредоточены предприятия по производству автомобильного и гаражного оборудования АО «Автоспецоборудование», предприятия металлообработки ООО «Автоматное производство», ООО «Галант», котельные.

Размер санитарно-защитной зоны котельных определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для большинства котельных муниципального образования разработаны проекты установленных санитарно-защитных зон.

Не менее важным источником воздействия на состояние воздушного бассейна является автотранспорт. На протяжении последних лет происходит неуклонный рост количества транспортных средств индивидуальных автовладельцев, вследствие чего негативное воздействие передвижных источников увеличивается.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух объектов по обслуживанию автотранспорта (АЗС, автомойки, автосервисы и стоянки). Для большинства АЗС разработаны проекты санитарно-защитной зоны. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от АЗС, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Размеры расчетных и установленных санитарно-защитных зон некоторых перечисленных выше объектов не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, поскольку в их санитарно-защитных зонах оказываются территории жилых домов, образовательные учреждения, лечебно-профилактические, оздоровительные учреждения общего пользования и другие нормируемые объекты.

К числу проектов установленной санитарно-защитной зоны, разработанных с нарушением санитарных требований, относятся проекты установления санитарно-защитных зон промплощадок следующих предприятий: База ПТС АО «Чистопольское ПТС», ЗУЭС ПАО «Таттелеком», Котельные №№ 10, 10кв, 18, 19, 27, 3, 30, 6– в связи с расположением в санитарно-защитной зоне указанных промплощадок территорий жилой застройки, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, территории детского дома.

Также к числу объектов, нарушающих санитарные требования, относятся предприятия: ООО «Татполимер», ООО «Блок-Мастер», Промплощадка АО «РК Вектор», Промплощадка ООО «Ритуал», ООО «Новая типография», АО «Чистопольский завод Автоспецоборудование», Судоремонтный завод, Индустриальный парк "Чистополь", Чистопольский филиал АО"ЗеленодольскийМолочноперерабатывающий Комбинат",  ООО Чистопольское УПП "Реглан",  ООО ЧКПСХП "Закамье",  Склады V класса опасности, торговые рынки, торговые центры,  Мебельная фабрика,  ООО "Автоматное производство", ООО "Галант",  Металлсервис,  Предприятие по благоустройству и очистке территории,  Крытый гараж "Чистопольские электросети",  ООО "Чистопольбетонсервис", ООО "Специалист", ООО ПКФ "Феникс",  Открытый склад  инертных материалов (гравий), Открытые склады песка АЗС  «Татнефть-АЗС Центр», АЗС «Чистопольнефтерподукт», АЗС №166, 56, 8 АО «Чистопольнефтерподукт», в расчетных санитарно-защитных зонах которых расположены территории жилой застройки, образовательных учреждений.

  - Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

К загрязнению поверхностных и подземных вод в муниципальном образовании в настоящее время приводят следующие виды деятельности:

- скотомогильник;

- сброс сточных вод (хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных) с территории населенных пунктов, предприятий без очистки в водные объекты;

- обустройство негерметичных выгребных ям в водоохранной зоне,

- мойка автотранспорта на берегах рек,

- иное несоблюдение режима водоохранных зон (ст. 65 Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – Водный кодекс РФ).

Куйбышевское водохранилище. Неудовлетворительное качество поверхностных водных объектов в границах муниципального образования является одной из причин ухудшения состояния акватории Куйбышевского водохранилища в границах муниципального образования.

Загрязненность воды определялась как «устойчивая» по содержанию соединений меди, железа и летучих фенолов и «характерная» по ХПК, соединениям марганца. Среднегодовое содержание органических веществ по ХПК составило 1,8 ПДК (максимальное – 3,0 ПДК), органических веществ по БПК5 – 0,9 ПДК (максимальное – 1,9 ПДК), соединений меди 1,0 ПДК (максимальное – 2,7 ПДК), соединений марганца – 1,2 ПДК (максимальное – 4,3 ПДК), соединений железа – 1,1 ПДК (максимальное – 3,9 ПДК), летучих фенолов – 1,0 ПДК (максимальное – 3,0 ПДК).

Реки Килевка, Берняжка, Ржавец, Ерыкла. Санитарно-эпидемиологическое состояние поверхностных водных объектов муниципального образования «город Чистополь» – рек Килевка, Берняжка, Ржавец, Ерыкла – является неудовлетворительным.

Одним из факторов нарушения гидрологического режима поверхностных водных объектов, прежде всего рек, является антропогенная трансформация их бассейнов. Интенсивное техногенное освоение территорий, строительство новых и расширение действующих промышленных и предприятий, рост населенных пунктов приводит к увеличению поступления загрязняющих веществ в водные объекты. Отсутствие на предприятиях ливневой канализации и локальных очистных сооружений промышленных стоков, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, аварийный сброс с КНС в реки усиливают загрязнение водотоков.

Еще одной проблемой, связанной с поверхностными водными объектами, является несоблюдение режимов водоохранных зон, установленных Водным Кодексом Российской Федерации. Так, в нарушение требований водного законодательства в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов оказываются жилая застройка, производственные предприятия и другие объекты.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как частный сектор не подключен к централизованной системе канализации и очистным сооружениям. Ввиду отсутствия централизованной канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые озера. С неорганизованным поверхностным стоком или через подземные воды загрязняющие вещества могут попадать в водные объекты.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации, в пределах береговых полос поверхностных водных объектов расположены жилая застройка и производственные территории муниципального образования.

На территории муниципального образования «г. Чистополь» работают биологические очистные сооружения предприятия АО «Чистополь-Водоканал». Сброс сточных, в том числе, дренажных вод от данных очистных сооружений производится в реку Килевка(точка сброса 55°22'29.1"СШ 50°33'22.3"ВД). Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство) (письмо от 15.05.2023 №1778), в рамках контроля состояния поверхностных водных объектов и проведения аналитического контроля качества поверхностных и сточных вод в период половодья 2023 года специалистами Министерства проведен отбор проб поверхностной природной воды, в выше и ниже сброса сточных вод с биологических очистных сооружений предприятия АО «Чистополь-Водоканал» в водный объект р. Килевка, расположенный в г. Чистополь. По результатам анализов воды зафиксировано превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКсг) по следующим загрязняющим веществам: аммоний-иону – в 2,5 раза; ХПК – в 4,4 раза; БПК5– в 2,3 раза. Более подробная информация представлена в Приложении №3.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «город Чистополь» используются крупный водозабор подземных вод «Грунтовый». На площадке эксплуатируются 5 одиночных водозаборных скважин (водопроводные насосные станции).

Поверхностные воды Куйбышевского водохранилища используются только для производственно-технического водоснабжения, их доля от общей величины водопотребления невелика.

Водозабор «Грунтовый». Расположен на северо-восточной окраине муниципального образования «город Чистополь», на левом берегу Куйбышевского водохранилища. Индекс используемого водоносного горизонта P2kz2. Количество отбираемой воды - 17,897 тыс.м3/сут.

Водозаборные скважины размещены на ограниченной площадке: размером 0,65 х 0,65 км, площадь – 0,42 км2, расстояние между скважинами 80 – 120 м. Большинство скважин размещаются на высоком коренном берегу Куйбышевского водохранилища.  Глубины скважин, преимущественно, 68,0 -80,0 м.

Скважины каптируют нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс, представленный доломитами, известняками, песчаниками.

По анионному составу воды, преимущественно, гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные, по катионному составу – магниево-кальциевые, реже натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, с минерализацией 0,46 – 0,5 г/дм3 и общей жесткостью 7,1 – 7,5 ммоль/дм3. В зимнюю межень величины минерализации и общей жесткости возрастают до 1,0 – 1,3 г/л и до 12 – 13 мг-экв/л соответственно.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, для источников водоснабжения организуются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения выполняется для обеспечения сохранения качества отбираемых вод на протяжении всего периода эксплуатации водозабора.

На территории муниципального образования проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разработан только для водозабора «Грунтовый». Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» № 74389 от 26.11.2014 г.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), водозаборная скважина и каптированные родники должны быть обеспечены зоной санитарной охраны в составе трех поясов.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (пункт 2.2.1.1), устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозаборной скважины – при использовании хорошо защищенных подземных вод, и не менее 50м – при недостаточно защищенных.

  - Оценка состояния земельных ресурсов

Основная часть территории муниципального образования занята землями сельскохозяйственного назначения.

Хозяйственная деятельность человека оказывает определенное отрицательное воздействие на состояние почв района, растут масштабы и виды деградации почв. Среди основных причин деградации – эрозия, которая снижает плодородие почв и эффективность удобрений, а также увеличивает расходы на обработку почв, оврагообразование, подтопление, абразия берегов, обрушения на склонах и др. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Согласно Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утвержденному распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (далее –Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий РТ), на территории муниципального образования особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 16:42:201101:129, 16:42:201101:122; 16:42:201101:120, 16:42:000000:652.В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости сведения об земельных участках с кадастровыми номерами 16:42:201101:122 и 16:42:000000:652 отсутствуют. В связи с этим требуется уточнение местоположения и границ мелиорируемых сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования.

На состояние почвенного покрова и земельных ресурсов оказывают неблагоприятное влияние оползневые и эрозионные процессы. Наряду с ними вредное воздействие вызывает техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

В муниципальном образовании «город Чистополь» основными источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия и коммунально-складские объекты. Не располагая количественной информацией по загрязнению почв (подобные лабораторные исследования для рассматриваемой территории не проводились), можно предположить, что наиболее загрязненные почвы будут на вышеперечисленных и прилегающих к ним участках.

Также загрязнение почвенного покрова территории муниципального образования обусловлено наличием автодорог, скотомогильника, внесением удобрений, применяемых в агропромышленном комплексе.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи: животным, птицам и людям.

На территории муниципального образования расположен один сибиреязвенный скотомогильник. Часть территории муниципального образования попадает в санитарно-защитные зоны данного захоронения, что не исключает наличия в почве активных или способных восстановить утраченные свойства спор возбудителя сибирской язвы.

Значимой причиной деградации почв является нарушение земель в результате добычи нерудных полезных ископаемых. На территории муниципального образования ранее велась промышленная разработка и добыча полезных ископаемых на Данауровском и Чистопольском месторождениях песка и глины. В данное время разработка и добыча полезных ископаемых на указанных карьерах прекращена, однако для выработанных участков необходима рекультивация территории.

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации, «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Твердые коммунальные отходы. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет ООО «Гринта» раз в неделю. Во всем муниципальном образовании имеются площадки для накопления ТКО. Вывозят отходы на полигон, расположенный в 1 км южнее муниципального образования «город Чистополь» на территории Чистопольско-Высельского сельского поселения. Указанный полигон включен в государственный реестр объектов размещения отходов и принадлежит ООО «ИНДУСТРИЯ» (номер лицензии 16-00116, выдана 03.02.14, дата завершения – бессрочно).

Промышленные отходы. Источниками образования промышленных отходов являются промышленные предприятия. Среди промышленных отходов лидируют отходы 3-5 го классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.

Среди промышленных отходов 4-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов 3-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из 2-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Медицинские отходы. Источником образования медицинских отходов на рассматриваемой территории является ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», где образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов. Отходы других классов передаются на утилизацию специализированным организациям.

Биологические отходы. Местом захоронения биологических отходов на территории муниципального образования является сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м.

Сибиреязвенный скотомогильник расположен в южной части муниципального образования на территории промышленной зоны. В санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника расположены территории жилой, общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительных, лечебно-профилактических и образовательных учреждений, транспортной инфраструктуры, садоводческих товариществ, промплощадки производственных предприятий ООО «Чистопольбетонстрой», АО РК «Вектор», ООО «Металлстрой» и пр., что противоречит требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

  - Ситуация с кладбищами

На территории муниципального образования расположено 4 действующих и 1 недействующее кладбище. Санитарно-защитная зона кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50-500 м. В санитарно-защитных зонах кладбищ оказываются жилые территории, сады, рекреационная зона, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Шум является одним из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Основными источниками шума в муниципальном образовании являются автомобильные дороги регионального значения IV категории: Набережные Челны – Сарманово, «Набережные Челны - Сарманово» – Бурды, М-7 «Волга» - Татарстан - Ташкичу - «Набережные Челны - Сарманово»«, «Набережные Челны - Сарманово» - Бурды» - КзылБайрак, «Набережные Челны - Сарманово» - Яна Буляк - Куктяк – Мирсаитово.

Источниками шума на территориях ферм являются вентиляционное оборудование, насосы, двигатели автотранспортных средств и спецтехники, непосредственно животные.

Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории муниципального образования характеризуется как стабильная.

При выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40.

Источником электромагнитного излучения на рассматриваемой территории также являются линии электропередач. Соблюдение санитарных разрывов и охранных зон от них позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования, осуществляется посредством линии электропередач ВЛ 110, 35 кВ, также на территории муниципального образования расположены ПС 110/6 кВ «Часовая, ПС 35кВ Судоремонтная, Часовая-1, Чистопольская.

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории муниципального образования «город Чистополь» формируется под воздействием естественных (природных) источников радиации. На рассматриваемой территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) рассматриваемой территории являются линии и объекты связи, линии электропередач и трансформаторные подстанции, а также зональный узел электрической связи ПАО «Таттелеком».

Для трансформаторных подстанций  «Чистопольская», «Часовая 1», «Судоремонтная», подстанции по ул. К. Маркса, принадлежащих АО «Сетевая компания», базы «Чистопольского РЭС» разработаны проекты санитарно-защитных зон, подтверждающие соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям. В дальнейшем для остальных трансформаторных подстанций требуется предусмотреть разработку проектов санитарно-защитной зоны, подтверждающих соответствие уровня электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи напряжением 6–110 кВ, не требующие организации санитарных разрывов.

На рассматриваемой территории расположено большое количество базовых станций сотовой связи, которые также являются источниками электромагнитного излучения.

Для большинства базовых станций разработаны проекты: строительства, размещения и технической реконструкции базовой станции сотовой радиотелефонной связи (раздел «расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта»). Проекты получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по РТ. Согласно данным проектам, санитарно-защитная зона от базовых станций связи не устанавливается.

Также на территории муниципального образования «город Чистополь» расположен передающий радиотехнический объект (ПРТО) – РТПС Чистополь. Для РТПС Чистополь разработаны «Проектные материалы расчетов санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки с обоснованием возможности размещения передающего радиотехнического объекта Чистополь РТПС, принадлежащего филиалу РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, д.120, с установкой антенн на радиомачте». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ. Согласно проекта санитарно-защитная зона от РТПС Чистополь не устанавливается, размер зоны ограничения застройки с учетом суммарного излучения всего передающего оборудования, расположенного на радиомачте(базовых станций ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», АО «СМАРТС-Казань», телевещательных передатчиков АО ТРК «Новый век», ГУ ТРК «Чистополь ТВ») определены и поставлены на кадастровый учет:

- зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град от мачты РТПС Чистополь на высоте 22,7м от уровня земли на расстоянии от 38,5 до 304,1м филиала РТР (ЗОУИТ 16:54-6.725);

- Зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град от мачты РТПС Чистополь на высоте 3м от уровня земли на расстоянии от 0 до 5,6м филиала РТРС "РТ (ЗОУИТ 16:54-6.726);

- Зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град от мачты РТПС Чистополь на высоте 18,1м от уровня земли на расстоянии от 25,7 до 38,5м филиала РТР (ЗОУИТ 16:54-6.727);

- Зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град от мачты РТПС Чистополь на высоте 6,1м от уровня земли на расстоянии от 5,6 до 11,4м филиала РТРС (ЗОУИТ 16:54-6.728);

- Зона ограничения застройки по азимуту 0-360 град от мачты РТПС Чистополь на высоте 10,1м от уровня земли на расстоянии от 11,4 до 25,7м филиала РТР (ЗОУИТ 16:54-6.729)

Акустические факторы воздействия. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Как показали натурные измерения и расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, на границе расчетных и установленных санитарно-защитных зон объектов уровень шума от предприятий соответствует нормативным значениям. Зоны потенциального шумового воздействия других объектов определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения рассматриваемой территории вносят автомобильный транспорт, причалы и стадион.

Шумовое воздействие стадиона «Восток» носит кратковременный и периодический характер. Для стадиона разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны, в котором размеры санитарно-защитной зоны определены по границе территории стадиона.

В зонах возможного шумового воздействия дорог оказываются жилые территории населенного пункта.

Также источниками шумового воздействия являются грузовые причалы, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ которых в зоне шумового воздействия оказываются жилые территории населенного пункта.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий рассматриваемой территории участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

На территории муниципального образования сформированы территории озеленения общего и ограниченного пользования.

Озеленение общего пользования, преимущественно, развито в центральной части города и представлено скверами вдоль улицы К. Маркса, Скарятинским садом, парком «Кама», Мельничным парком, сквером «Хэзинэ». Также объекты озеленения общего пользования представлены озеленением набережной Куйбышевского водохранилища. На периферии города в связи с размещением объектов промышленного комплекса и жилой застройки озеленение общего пользования развито слабо. Следует заметить, что парки и скверы частично оказываются в санитарно-защитных зонах производственных и иных объектов.

Озеленение ограниченного пользования представлено территориями образовательных, лечебно-оздоровительных, детских учреждений, микрорайонного озеленения, спортивных комплексов (стадион «Восток»). Также на территории города расположены сады и огороды.

Озелененные территории в границах муниципального образования представлены защитными лесополосами и посадками, древесно-кустарниковой растительностью, лесами лесного  фонда.

Сведения о площади озелененных территорий приведены в разделе «Технико-экономические показатели» материалов по утверждению генерального плана.

В настоящее время качественное состояние зеленого фонда остается не на должном уровне. В озеленении применяется небольшой ассортимент, состоящий из посадок тополя и клена. Кроме того, зеленые насаждения, в основном, представлены старовозрастными деревьями и требуют обновления. Повсеместно отмечаются их повреждения механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности.

Одной из основных проблем озеленения на рассматриваемой территории является плохая приживаемость деревьев и кустарников. Причинами этого являются поражение и частичная смена естественного почвенного покрова во время строительства, а также нарушение технологии и сроков посадки озеленительного материала, недостаточный уход за деревьями.

Загрязнение окружающей среды вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности. Наиболее заметные проявления эндемий наблюдаются вдоль автодорог.

Ввиду недостаточности озеленения общего пользования внутри города в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

Согласно п. 9.8СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (далее - СП 42.13330.2016), озеленение общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров в средних городских населенных пунктах должно составлять 8 м2/чел. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

  - Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Чистопольскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Чистопольскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |  |
| Кабан | 11 |
| Косуля Сибирская | 55 |
| Лось | 22 |
| Пушные животные* |  |
| Барсук | 18 |
| Бобр европейский | 150 |
| Заяц-русак | 238 |
| Куница лесная | 7 |
| Лисица | 71 |
| Енотовидная собака | 2 |
| Норка | 12 |
| Ондатра | 105 |
| Птицы** |  |
| Вальдшнеп | 11 |
| Тетерев обыкновенный | 169 |
| Лысуха | 196 |
| Кряква | 612 |
| Чирок | 210 |
| Нырок | 27 |
| Широконоска | 29 |

*Количество особей копытных, пушных животных, приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

  - Оценка риска для здоровья населения.

Оценка риска для здоровья населения проводится в отношении объектов I и II классов опасности. Согласно п.4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для животноводческих предприятий, а также в отношении кладбищ оценка риска для здоровья населения не выполняется.

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Ввиду несоблюдения режима водоохранных зон, нарушения правил использования водных объектов, сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, ухудшается качество поверхностных и подземных вод, в том числе используемых в качестве источников питьевого водоснабжения.

Муниципальное образование «город Чистополь» включен в геоинформационную базу стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов. В санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника расположены территории жилой, общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительных, лечебно-профилактических и образовательных учреждений, транспортной инфраструктуры, садоводческих товариществ, промплощадки производственных предприятий ООО «Чистопольбетонстрой», АО РК «Вектор», ООО «Металлстрой» и пр..

# 3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории муниципального образования расположены леса Камского лесничества, Чистопольского участкового лесничества.

Лесной фонд представлен защитными лесами, расположенными в лесостепных зонах. Видовой состав - липа, осина, береза, дуб.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим использования земель лесного фонда на рассматриваемой территории установлен Лесным кодексом РФ и лесохозяйственным регламентом Камского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.02.2019№108-осн( с изменениями и дополнениями).

Правовой режим использования земель лесного фонда приведен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Правовой режим использования земель лесного фонда

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса: - леса, расположенные на ООПТ; - леса, расположенные в водоохранных зонах; - леса, выполняющие функции защиты природных объектов; - ценные леса; - городские леса | Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, определяются лесохозяйственными регламентами лесничеств. | Статья 111 Лесного кодекса РФ |
| Ценные леса, к которым относятся: - государственные защитные леса; - противоэрозионные леса; -лесостепные леса; - леса, имеющие научное или историко-культурное значение; - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; - нерестоохранные полосы лесов. | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ Лесохозяйственный регламент Камского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.02.2019 №108-осн |

# 4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКИ НЕДР, ГОРНЫЕ ОТВОДЫ

По данным, имеющимся в фонде геологической информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в границах муниципального образования «город Чистополь»  расположены участки недр: месторождение по добычи песчано-гравийных пород «Фланги месторождения Чистопольское» (лицензия ТАТ ЧСТ 01944 ТР от 13.06.2018, недропользователь ОАО «Татфлот» и месторождение по добычи кирпичной глины «Южно-Чистопольское месторождение» включенное в Перечень участков недр местного значения, утвержденный приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п.

Согласно данным ПАО Татнефть (письмо от 20.06.2022 №2261), а также данным карты оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» [85], территория муниципального образования попадает в границы лицензионных участков нефтяных месторождений:

- Алексеевский участок №1, недропользователь – АО «Шешмаойл», номер лицензии ТАТ 13653 НР, выдан Федеральным агентством по недропользованию, вид пользования – геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья, на данный момент аннулирована – приказ №113 от 01.02.2011;

- Булгарский участок, недропользователь – ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, номер лицензии ТАТ 02328 НП, выдан Федеральным агентством по недропользованию, вид пользования – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

В настоящее время добыча нефти на рассматриваемой территории не ведется, поисковые, разведочные, эксплуатационные скважины отсутствуют.

Сведения о расположенных на территории муниципального образования месторождениях, участках недр, горных отводах приведены в таблице 4.1.

Согласно статье 7 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (с изменениями и дополнениями) (далее Закон «О недрах»),в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со статьей 22 указанного Закона, пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно со ст. 25 Закона «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Таблица 4.1

Сведения о месторождениях, участках недр, горных отводах, расположенных

на территории муниципального образования

| Месторождение, лицензионный участок | Номер лицензии (горноотводного акта), дата выдачи, срок действия | Недропользователь | Целевое назначение лицензии | Вид полезного ископаемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| месторождение «Фланги месторождения Чистопольское» | ТАТ ЧСТ 01944 ТР от 13.06.2018 до 30.06.2035г. | ОАО «Татфлот» | геологическое изучение, разведка и добыча | песчано-гравийный породы |
| Южно-Чистопольское месторождение | включенное в Перечень участков недр местного значения приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 11.11.2021 №1226-п «Об утверждении Дополнения №1 к Перечню участков недр местного значения по Республике Татарстан, утвержденному приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 01.09.2021 №949-п |  |  | кирпичная глина |
| Алексеевский участок №1 | ТАТ 13653 НР от 26.06.2006 до 01.06.2031 Аннулирована Приказ №113 от 01.02.2011 | АО «Шешмаойл» | геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья | УВС |
| Булгарский участок | ТАТ 02328 НП от 21.11.2016 до 30.11.2025 | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых | УВС |

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории муниципального образования, в северо - восточной части расположена особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Чистые луга» (далее – Заказник) (на кадастре 16.42.2.9). Заказник учрежден постановлением КМ РТ от 23 апреля 2001 г. № 224 «Об организации на территории Чистопольского района Республики Татарстан государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Чистые луга», постановлением КМ РТ от 31.10.2005 № 513«Обутверждении положения о государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Чистые луга» государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Чистые луга» включен в государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, утвержденный Постановлением КМ РТ от 24.07.2009 № 520 (далее – Государственный реестр ООПТ).

Территория заказника площадью 14201,53 га включает притеррасную и центральную части пойм рек Шешма и Прость (при их впадении в реку Каму) с обширной системой островов в акватории Чистопольского района переменного подпора Куйбышевского водохранилища. Заказник образован с целью сохранения эталонных пойменных комплексов, водно-болотных угодий, генофонда растительных и животных организмов, восстановления и воспроизводства биоресурсов, поддержания благоприятного экологического баланса Волжско-Камского региона Республики Татарстан.

Основными задачами Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее – Комитет) при организации деятельности заказника являются:

- сохранение и восстановление природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия, мест обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан;

- регуляция рекреационной деятельности на территории ГПКЗ "Чистые луга";

- организация и осуществление эколого-просветительской деятельности.

Запрещенные виды деятельности и природопользования на территории заказника:

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова;

- изменение гидрологического режима, эксплуатация водных ресурсов, если они наносят вред природным комплексам заказника;

- весенняя охота;

- "предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- садоводства и огородничества, промышленных объектов, а также для размещения баз отдыха;

- строительство и размещение вне населенных пунктов, вне садоводческих некоммерческих;

- товариществ и вне огороднических некоммерческих товариществ хозяйственных;

- промышленных, коммунальных объектов и иных сооружений, не связанных с деятельностью;

- заказника и ведением лесного хозяйства (кроме реконструкции ранее созданных объектов);

- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных;

- объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений;

- необходимых для осуществления регионального государственного надзора в области охраны и;

- использования особо охраняемых природных территорий и для государственных нужд, а также;

- реконструкции данных объектов;

- проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за;

- исключением стоянки автомототранспортных средств в специально отведенных для этого;

- местах), за исключением периода сенокоса (с 15 июля по 1 сентября), транспорта органов;

- осуществляющих охрану заказника и региональный государственный надзор в области охраны;

- и использования особо охраняемых природных территорий, спецтехники для осуществления;

- мероприятий по обслуживанию линий электропередачи, а также случаев аварий, стихийных;

- бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;

- в исключительных случаях передвижение на маломерных моторных судах спецслужбами;

- а также специально уполномоченными государственными органами, а также в случаях аварий;

- стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;

- устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, за исключением случаев массовых эпизоотий;

- расчистка просек под линиями связи или электропередачи от подроста древесно-кустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;

- засорение и замусоривание территории заказника;

- выпас скота;

- взрывные работы;

- промышленное рыболовство.

Запрещается проведение рубок в местах воспроизводства и гнездования объектов животного мира в период с 1 апреля по 31 июля, а также в местах произрастания редких и исчезающих видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.

В целях предупреждения разорения гнезд, муравейников и нор диких животных запрещается бесконтрольное нахождение собак и кошек на территории (акватории) ГПКЗ "Чистые луга".

Разрешенные виды деятельности и природопользования на территории заказника:

- любительское рыболовство в соответствии с законодательством;

- любительская и спортивная охота (за исключением охоты в весенний период), а также;

- охота в целях регулирования численности в соответствии с действующим законодательством;

- на основании договоров с Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования;

- "сенокошение, выпас и водопой скота на специально отведенных местах и в сроки;

- согласованные с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим;

- ресурсам;

- размещение ульев и пасек на специально отведенных участках по согласованию с администрацией заказника.

Граждане имеют право находиться на территории ГПКЗ "Чистые луга", собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые ресурсы, лекарственные растения.

Сбор и заготовка гражданами дикорастущих растений и грибов, виды которых занесены в Красную книгу Республики Татарстан, запрещаются. Сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья может быть ограничен в порядке, определяемом законодательством Республики Татарстан о растительном мире.

Научно-исследовательская деятельность в ГПКЗ "Чистые луга" осуществляется научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования соответствующего профиля на договорных началах по специальным разрешениям, выдаваемым Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»(далее – ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ), устанавливаются режим особой охранные территории заказника. Режим особой охраны территории заказника заключается в том, что на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

# 6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории муниципального образования расположены объекты всех классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На территории муниципального образования расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории муниципального образования автомагистрали отсутствуют.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на рассматриваемой территории

| Наименование объекта (для которого устанавливается зона) | Тип санитарно-защитной зоны | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией | Описание расчетной или установленной зоны | Источник данных | Планируемое событие/мероприятие по санитарно-защитной зоне | Соблюдение режима СЗЗ объекта | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |  |
| Промплощадка филиала АО «Татспиртпром» Пивоваренный завод «Белый кремль» (16:42:201103:369) | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | с северной стороны - на расстоянии 30-100 м; - в северо-восточной стороны - на расстоянии 100 м; - с восточной стороны - на расстоянии 30 м; - с юго-восточной стороны - на расстоянии 30 м; - с южной стороны - 30 м; - с юго-западной стороны - 30 м; - с западной стороны - на расстоянии 30 м; - с северо-западной стороны - на расстоянии от 30 м. | 16:42-6.539 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки ООО Камлит (ЗАО ПО "Камский Машиностроительный Завод") (16:54:180102:105) | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.717 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Единая санитарно-защитная зона для промплощадок ООО «Восток-Амфибия», ООО НТЦ «Восток», ООО «Термопласт М», ООО Фирма «Восток-Монолит», ООО «Гальванические покрытия», ООО «Восток-Полет», ООО Фирма «Плутон», ООО «Нептун», ООО ПКФ «Восток-Энерго» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.716 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка, сады, парки. | Существующий |
| Санитарно-защитная зона для промплощадки МАЗС «Наиком» №20 ООО «Реактив» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.719 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки Общества с ограниченной ответственностью «Руснефтехимкомплект» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.748 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Санитарно-защитная зона для промплощадки ГРС н.п. Чистополь-1 Константиновского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:42-6.453 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО "Блок-Мастер" | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:00-6.4233 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки ООО «Камлит» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:42-6.841, 16:54-6.717 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки ООО ПКФ «БЕТАР» | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:50-6.7610 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| ООО ПКФ "КАМА ПЛАСТ", расположенной по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 131Л, блок Н-2/2 (часть з/у с к/н 16:54:070103:387) | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000892.03.23 от 27.03.2023 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка АО "Чистопольский завод "Автоспецоборудование" по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1 (16:54:080501:173) | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000039.01.20 от 14.01.2020 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка №1 ООО "Научно-технический центр "Восток" по адресу: 422981, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д.127Ф/1, пом.Н-2 | Расчетная (предварительная) зона |  | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002451.11.19 от 11.11.2019 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Стадион "Татнефть-Олимп" с прилегающей территорией (16:54:030106:1) | Расчетная (предварительная) зона | V класс опасности объекта | По границе промплощадки | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000633.04.16 от 25.04.2016 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка ООО «Новая типография» | Расчетная (предварительная) зона | V класс опасности объекта | С северной стороны на расстоянии 20 м от границы промплощадки, с остальных сторон на расстоянии 50 м от границы промплощадки. | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001126.06.10 от 23.06.2010 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| ООО ТПК "Татполимер" | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | С северной и северо-западной стороны на расстоянии 42 м от границ территории объекта; с западной, юго-западной, южной и юго-восточной стороны на расстоянии 74 м от границ территории объекта; с восточной и северо-восточной стороны по границе территории объекта | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001823.09.15 от 30.09.2015 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Промплощадка ООО «Галант» | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | По границе промплощадки | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001041.06.14 от 19.06.2014 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка ООО «Ритуал» | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | 25 м от границы территории промплощадки со всех сторон света | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000923.08.13 от 08.08.2013 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| ООО "Чистопольскийавтодор" (16:54:180201:6) | Расчетная (предварительная) зона | II класс опасности объекта | с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга, юго-запада, северо-запада - 100 м; - с запада - 32 м. с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга, юго-запада, северо-запада - 100 м; - с запада - 32 м. | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001708.05.22 от 25.05.2022 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка АО «РК Вектор» | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | С запада, северо-запада – 13 м от гр. промплощадки; с севера, северо-востока, востока, юго-востока, юга, юго-запада – 35 м от гр. промплощадки | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000416.04.14 от 01.04.2014 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Чистопольский филиал АО"ЗеленодольскийМолочноперерабатывающий Комбинат" | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.8.5.14 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| ООО Чистопольское УПП "Реглан" (16:54:140206:26) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.6.5.7 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| ООО ЧКПСХП "Закамье" (ЗУ 16:54:170201:3) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.5.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Аптечные склады с медицинскими препаратами | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.1 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Склады V класса опасности | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, лесопарки, учебное заведение | Существующий |
| Торговые рынки МО «г. Чистополь» | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Торговые центры и гипермаркеты МО «г. Чистополь» | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.5 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Мебельная фабрика (16:54:140206:18, 16:54:140206:59) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.5.4.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, детский сад | Существующий |
| ООО "Элеватор Текэ Тау" | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.8.4.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, школа, | Существующий |
| ООО "Автоматное производство", ОО "Галант" | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.4.12 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Металлсервис (16:54:180102:153) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.4.12 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Предприятие по благоустройству и очистке территории (16:54:110209:4) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.2 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Крытый гараж "Чистопольские электросети" | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.3 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, открытая спортивная площадка | Существующий |
| ООО "Чистопольбетонсервис", ООО "Специалист", ООО ПКФ "Феникс" (16:54:180102:593) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.4.3.14 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Судоремонтный завод (16:54:050101:98) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.3.16 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, больница, детский сад, школа | Существующий |
| Индустриальный парк "Чистополь" | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 | Требующая изменения границы | Попадают сады. | Существующий |
| Открытый склад инертных материалов (гравий)(16:54:000000:687) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.14.3.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Открытые склады песка (16:54:000000:695, 16:54:000000:688, 16:54:020102:2) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.14.3.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Открытый склад инертных материалов (гравий) (16:54:000000:695) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.14.3.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка промышленного производства V класса опасности (16:54:070103:1187) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Завод трубной изоляции ООО «Татремстрой» | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.1.5.3 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| ООО ТПК "Чистон и к" (V класс опасности объекта - сборка мелких бытовых электроприборов) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.1.5.3 | Требующая изменения границы | Жилая застройка | Существующий |
| Литейного цех ООО «Новые технологии» Производство прочих насосов и компрессоров (16:54:180102:532, 16:54:180102:36, 16:54:180102:35) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.4.8 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Завод по производству газовых счетчиков ООО «Диотех» (16:54:160311:119 ) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.4.12 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка перспективного развития производства V класса опасности (16:42:180403:1) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.8.5.18 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Завода инфузионных растворов ООО ПО «Дельрус Чистополь» (16:42:201103:294) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.4.5.14 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Кондитерский цех ООО «Чистопольский хлебозавод» (часть ЗУ 16:42:180401:100) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.8.5.17 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Производства белкового концентрата из масличных культур ООО «Биотехнологии» | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.8.5.18 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Завод по производству газовых счетчиков ООО «Диотех» (16:54:201103:292 ) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.2.4.12 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |  |
| Конеферма (часть ЗУ 16:42:160601:1241) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.5.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Конно-спортивный комплекс Чистопольский ипподром (16:42:160601:1242) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.5.2 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка перспективного развития АПК IV класса опасности( 16:42:160601:423, часть 16:42:000000:75) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.3.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Площадка перспективного развития АПК V класса опасности( 16:42:160601:426, 16:42:160601:428) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.5.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Площадка перспективного развития АПК III класса опасности ( часть 16:42:000000:75, 16:42:160601:430) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.3.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Площадка перспективного развития АПК III класса опасности (16:42:160601:1358) | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.3.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Площадка перспективного развития АПК V класса опасности (16:42:201101:163, часть 16:42:201101:127) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.11.5.2 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-защитная зона Баз № 1 и № 2 ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресам: РТ, г. Чистополь, ул. Чернышевского, д. 177 и | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.322 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки Подстанции 35/6 кВ «Судоремонтная» филиала ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.480 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Санитарно-защитная зона промплощадки Подстанции 35/6 кВ «Часовая 1» филиала ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети | Установленная (окончательная) зона |  | - | 16:54-6.435 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №31 | Установленная (окончательная) зона | V класс опасности объекта | Со всех сторон по границе котельной | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/3548 от 41319 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Площадка котельной №59 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон по границе котельной | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/3549 от 14.02.2013 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №8 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | С восточной стороны - 14 м, с остальных - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8850 от 26.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №27 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | С южной и юго-западной сторон - 10 м, с остальных сторон 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8851 от 26.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №10 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8855 от 26.04.2012 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Площадка котельной №30 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8856 от 26.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №10 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6796 от 02.04.2012 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Площадка котельной №3 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | С юго-запада - 15 м от источника выброса, с остальных сторон - 20 м от источника выброса | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6798 от 02.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №11 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6801 от 02.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №19 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6803 от 02.04.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №13 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/27079 от 21.11.2011 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №18 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | По периметру от границ территории - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/27078 от 21.11.2011 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Площадка котельной №15 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | По периметру от источника выброса - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/25232 от 21.11.2011 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Площадка котельной №14 | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | По периметру от источника выброса - 20 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/25237 от 21.11.2011 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| База «Чистопольский РЭС» | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | С юга - по границе промплощадки, с остальных сторон - 15 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6439 от 28.03.2012 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| База Чистопольских электрических сетей АО "Сетевая компания" | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон - по границе промплощадки | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6440 от 28.03.2012 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| База ПТС АО «Чистопольское ПТС» | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | По периметру от границ территории - 28 м | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/27113 от 22.11.2011 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| 110/6 кВ Часовая 2 Филиал АО "Сетевая компания" - "Чистопольские электрические сети", расположенной по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь (з/у с КН 16:42:160601:1177 |  | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002214.07.22 от 20.07.2022 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| ПС 220/110/35/6 кВ Чистополь-220 Филиал АО "Сетевая компания" - "Чистопольские электрические сети", расположенной по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, автодорога Чистополь-Альметьевск, участок 2 Б/1 (з/у с КН 16:42:190203:593) (юр. адрес: 420094, РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, 3) |  | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002170.07.22 от 13.07.2022 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Промплощадка Чистопольский ЗУЭС ПАО "Таттелеком", расположенной по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Ленина, д.54 (земельный участок с кадастровым номером 16:54:100403:4) |  | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002563.11.20 от 12.11.2020 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Альметьевский филиала ООО "Татнефть-АЗС Центр" (АЗС №543 - РТ, г. Чистополь, ул. Валиева, 27Е). по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Валиева, 27Е |  |  | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002809.12.19 от 24.12.2019 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Территория биологических сооружений АО «Чистополь-Водоканал»(ранее АО "Стройтех") | Расчетная (предварительная) зона | III класс опасности объекта | Границы СЗЗ определены:- в северном направлении - 258-285 м (переменного значения) - по границе кадастрового квартала 010102;- в северо-восточном направлении - 273-122 м (переменного значения) - по границе участков жилой застройки ул. Дорожная;- в восточном направлении - 80-90 м (переменного значения) - по границе участков жилой застройки ул. Дорожная; - в юго-восточном направлении - 97-212 м (переменного значения) - по участку КН 16:42:180401:110;- в южном направлении - 128 м - по участку КН 16:54:010106:11;- в юго-западном направлении - 133 м;- в западном направлении - 320-360 м (переменного значения);- в северо-западном направлении – 360- 400 м (переменного значения). | СЭЗ 16.МЮ.16.000.Т.000001.02.20 от 19.02.2020 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Канализационные насосные станции | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.13.5.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Котельные | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.10.4.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, сады, парки, скверы | Существующий |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| АГЗС № 3 Альгазтранс (АГНС, АГЗС, АГНКС) | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | Со всех сторон 100м | Решение № 84 Главного государственного санитарного врача (заместителя) по Республике Татарстан (Татарстан) № 11/21194 от 04.09.2015 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Площадка АЗС №8 АО «Татнефтепродукт» | Установленная (окончательная) зона | IV класс опасности объекта | С южной и юго-западной стороны на расстоянии 33 м, с остальных сторон на расстоянии 100 м от границы территории промплощадки на расстоянии 100 м со всех сторон от границы промплощадки | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/14813 от 02.07.2010 | Сохраняемая | Попадает жилая застройка | Существующий |
| АЗС №56 Татнефтепродукт | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | с северо-восточной стороны на расстоянии 90м; с остальных сторон на расстоянии 100м от границы территории промплощадки | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000122.01.09 от 28.01.2009 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Татнефтепродукт АЗС №166 | Расчетная (предварительная) зона | IV класс опасности объекта | На расстоянии 100 м со всех сторон от границы | СЭЗ 16.11.11.000.Т.000120.01.09 от 28.01.2009 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Промплощадка "Шиномонтаж" Индивидуального предпринимателя Костина А.Н., расположенной по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Победы, д. 2А (з/у с КН 16:54:160303:466) | Расчетная (предварительная) зона | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.002944.01.22 от 20.10.2022 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| АЗС № 407 ООО "ТАИФ-НК АЗС", расположенной по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Левитана, д. 48к (земельный участок с кадастровым номером 16:54:090301:98 | Расчетная (предварительная) зона | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001163.05.21 от 14.05.2021 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| АЗС № 408 ООО "ТАИФ-НК АЗС", расположенной по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 195в (земельный участок с кадастровым номером 16:54:070101:13) | Расчетная (предварительная) зона | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001162.05.21 от 14.05.2021 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Автомобильная мойка самообслуживания легковых автомобилей на 4 поста ИП Рафикова Айдара Римовича по адресу: РТ, Чистопольский муниципальный район, МО " г. Чистополь", г. Чистополь, ул. Полющенкова (кадастровый номер земельного участка 16:54:070101:2629) | Расчетная (предварительная) зона | - | Не требуется | СЭЗ 16.11.11.000.Т.001508.07.20 от 20.07.2020 | Сохраняемая | Соблюдается | Существующий |
| Кама-сервис, автосервис | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.4 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Эко-ойл АЗС | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Автомойка Экспресс | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.7 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Шиномонтаж | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.4 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Эко-ойл АЗС | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Автобаня | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автомойки | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, парк | Существующий |
| Чистополь-Авто, официальный дилер LADA автомойка | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, парк | Существующий |
| Автомойка Урал | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Автокондиционеры автосервис | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.4 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, учебное заведение, парк | Существующий |
| Шиномонтаж | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.4 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Про-Сто-911 | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.4 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автогазсервис | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автосервис Народный | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Арсенал авто | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автодоктор | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Чистопольский автоцентр | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автосервисы | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автопричал | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| СТО | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Колеса Даром | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Флагман | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Автосервис Мобил-Центр | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| АГЗС, АЗС | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| АЗС | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.4 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Автоаокзал | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.3.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Речной порт | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, зона отдыха, парк. | Существующий |
| Лодочная станция | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.14.5.6 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Существующий |
| Речные причалы | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.14.5.6 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Планируемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал | Ориентировочная (нормативная) зона | III класс опасности объекта | 300м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.3.5 | Требующая изменения границы | Попадают существующие и планируемые жилые застройки, школа, детский сад | Планируемый |
| Автозаправочная станция (16:42:180403:23) | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.4 | Требующая изменения границы | Попадают планируемые нормируемые объекты | Планируемый |
| Комплексы по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций ООО «Газпром газомоторное топливо» (16:42:201103:304, 16:42:201103:308, 16:42:201103:310) | Ориентировочная (нормативная) зона | V класс опасности объекта | 50м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.1.5.7 | Требующая изменения границы | Соблюдается | Планируемый |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник (ОКС 16:54:180102:392) | Ориентировочная (нормативная) зона | I класс опасности объекта | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.1.4 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, школа, детский сад, открытая спортивная площадка | Существующий |
| Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |
| Староверческое кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.9 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка | Существующий |
| Мусульманское кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.9 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, сады | Существующий |
| Мусульманское кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.9 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, сады | Существующий |
| Православное кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона | IV класс опасности объекта | 100м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.4.9 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, парки, сады, стадион, учебное заведение. | Существующий |
| Православное кладбище | Ориентировочная (нормативная) зона | II класс опасности объекта | 500м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1 п.12.2.5 | Требующая изменения границы | Попадает жилая застройка, сады | Существующий |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622) б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222) |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещатьнежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника, биотермической ямы | Недопущение использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений. | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 |
|  | Согласно СанПиН 3.3686-21, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках организации мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений обеспечивают контроль недопущения использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений). | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 - |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, санитарный разрыв и охранная зона железных дорог, приаэродромная территория, минимальные расстояния от АЗС

Придорожные полосы. По территории муниципального образования не проходят автомобильные дороги регионального и федерального значения. В границы муниципального образования попадает придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Казань-Оренбург».

Согласно п.1 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ), для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ, придорожные полосы – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

В случае, если полоса отвода автомобильной дороги не поставлена на кадастровый учет, в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, на картах зон с особыми условиями использования территории придорожные полосы отложены с учетом требований Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 (далее - Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог)и СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утвержденного Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (далее - СП 34.13330.2021) (ширина проезжей части).Такие придорожные полосы обозначены как ориентировочные.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в соответствии с п.2 ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог и составляет:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 150 м - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог вне зависимости от значения дороги регулируется положениями ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ.

Режим использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения регламентируется также Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утвержденными постановлением КМ РТ от 01.12.2008 № 841 (далее – Правила установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ).

Минимальные расстояния от АЗС. Согласно Приказу МЧС России от 05.05.2014 № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», для защиты от воздействия пожара резервуаров (трубопроводов) от АЗС устанавливается минимальное расстояние.

Минимальные расстояния от АЗС до объектов, к ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 6.2.2.

| Наименование объектов, до которых определяется расстояние |  | Минимальные расстояния от АЗС до мест массового пребывания людей, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне территорий населенных пунктов | с подземными резервуарами | 25 |
|  | с наземными резервуарами | 50 |
| КриоАЗС и АГЗС, выполненные как самостоятельный участок многотопливной АЗС, многотопливной АЗС и АГНК | с наличием СУГ или СПГ(КриоАЗС, метан) | 60 |
|  | с наличием КПГ(АГКГС, метан) | 35 |

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) и объектов добычи и подготовки углеводородного сырья

В границы муниципального образования попадают минимальные расстояния от объектов нефтедобычи ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» расположенных на территории Булдырского сельского поселения и минимальное расстояние от ГРС г. Чистополь.

Согласно п.18 "ГКИНП-14-221-88. Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом "для служебного пользования" (СПГ-88)", нефтяные и газовые скважины, подводные и подземные нефте- и газопроводы отображать не разрешается.

Размеры зон минимальных расстояний до объектов нефтедобычи определяются согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (далее –Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (Таблица 6.3.1).

Таблица 6.3.1

Зоны минимальных расстояний до объектов нефтедобычи

| п/п | Объекты | Размер зоны МР 1 до жилых зданий, общежитий, вахтовых поселков | Размер зоны МР 2 до общественных зданий | Размер зоны МР 3 до промышленных и сельскохозяйственных предприятий | Размер зоны МР 4 до ЛЭП (ВЛ 6 кВ и выше) | Размер зоны МР 5 до электроподстанций (35/6/110/35 кВ) | Соблюдение режима зон МР 1,2,3, 4, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин – фонтанных (установлена фонтанная арматура), газлифтных (газовый подъемник), оборудованных ЭЦН (электроцентробежный погружной насос) | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 | Данные сооружения отсутствуют на территории муниципального образования |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками (имеется ШГН), нагнетательных (водяная и газовая), ликвидированных. Сюда же относим пьезометрические (наблюдательные за изменением пластового давления), экологические скважины | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 | Соблюдается |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б (ГЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПСВ, ЦИС). | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 | Соблюдается |

Размеры зон минимальных расстояний от ГРС принимаются по таблице 5 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденного Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (далее - СП 36.13330.2012) в зависимости от класса и диаметра газопровода.

Регламенты использования территорий, расположенных в границах зон минимальных расстояний, приведены в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3

Регламенты использования зон минимальных расстояний

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | В зоне МР 1 не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012, |
|  | В зоне МР 2 не допускается размещение: - железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог кат. I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; - отдельно стоящих: 1-2 этажных жилых зданий; садовых домиков; дач; домов линейных обходчиков; - кладбищ; - с/х ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота; - полевых станов. |  |
|  | В зоне МР 3 не допускается размещение: - отдельно стоящих нежилых и подсобных строений; - устьев бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; - канализационных сооружений; - железных дорог промышленных предприятий; - автодорог кат. IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод. |  |
| Зоны минимальных расстояний от объектов обустройства нефтяного месторождения | В зоне МР1 не допускается размещение: -жилых зданий; - общежитий; - вахтовых поселков. В зоне МР2 не допускается размещение: -общественных зданий | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534) |

В населенные пункты газ подается через газопровод высокого давления II категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Зоны минимальных расстояний от распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с приложением «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (далее - СП 62.13330.2011),до ГРП – в соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 и составляют до фундаментов зданий и сооружений:

- 10 м - для ГРП с давлением газа на вводе до 0,6 включительно;

- 15 м - для ГРП с давлением газа на вводе св. 0,6 до 1,2 включительно;

- 10 м от оси - для газопроводов высокого давления I категории (давлением св.0,6 до 1,2 включ.);

- 7 м от оси - для газопроводов высокого давления II категории (давлением св.0,3 до 0,6 включ.);

- 4 м от оси - для газопроводов среднего давления (давлением св.0,005 до 0,3 включ.).

  - Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территории муниципального образования магистральные трубопроводы отсутствуют. На территорию муниципального образования попадают охранные зоны магистрального газопровода-отвода к г. Чистополь.

Охранные зоны магистральных трубопроводов на сегодняшний день устанавливаются Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России №9 от 24.04.1992.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (далее - Правила охраны магистральных газопроводов). Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Границы охранных зон трубопроводов на картографических материалах приведены, согласно единому государственному реестру недвижимости, данным эксплуатирующих организаций. Границы охранных зон следует также уточнять у эксплуатирующих организаций на стадии проектной документации.

Охранные зоны распределительных газопроводов устанавливаются, согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (далее – Правила охраны газораспределительных сетей), в зависимости от условий прохождения трассы.

Данные об охранных зонах трубопроводов и информация о соблюдении режима охранной зоны приведены в таблице 6.4.1. Регламенты использования охранных зон приведены в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.1

Охранные зоны трубопроводов и сооружений, входящих в их состав

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН об охранной зоне | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные трубопроводы, газопроводы, ГРС, сооружения, входящие в состав трубопроводов | 25м (нефть, природный газ, нефтепродукты) 100 м (СУГ) 100 м (вдоль подводных переходов) 50 м (вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции) 100 м (вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов) | ЗОУИТ 16:42-6.509 | п.4.1 Правила охраны магистральных трубопроводов, Утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 Правила охраны магистральных газопроводов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 |  |
| Газораспределительные сети, ГРП | а) вдоль трасс наружных газопроводов – 2 м от оси в каждую сторону б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра- с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м. Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – 100 м от оси в каждую сторону; д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек по 3 метра с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев. | ЗОУИТ 16:54-6.264 16:54-6.31 16:54-6.63 и др. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 | Соблюдается |

Таблица 6.4.2

Регламенты использования охранных зон

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000. №878 |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов муниципального образования, осуществляется посредством линии электропередач ВЛ 110, 35кВ, также на территории муниципального образования расположены ПС 110/6 кВ «Часовая, ПС 35кВ Судоремонтная, Часовая-1, Чистопольская.

Размер охранных зон линий электропередач определяется в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями)(далее – Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства),зависит от проектного номинального класса напряжения и устанавливается от крайних проводов:

- для ВЛ 1-20 кВ в размере 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- для ВЛ 35 кВ в размере 15 м;

- для ВЛ 110 кВ в размере 20 м;

- для ВЛ 150, 220 кВ в размере 25 м;

- для ВЛ 300, 500, +/-400 кВ в размере 30 м;

- для ВЛ 750, +/-750 в размере 40 м;

- для ВЛ 1150 кВ в размере 55 м;

- для подземных кабельных линий в размере 1 м,

а также вокруг подстанций на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанций.

Регламенты использования охранных зон воздушных линии электропередач представлены в таблицах 6.5.1.

Таблица 6.5.1

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: - размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства - расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ - под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются: а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи); з) посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 18.02.2023) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (внесенные изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства») |

  - Охранная зона линий и сооружений связи

По территории сельского поселения проходят линии связи. Согласно п.18 "ГКИНП-14-221-88. Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом "для служебного пользования" (СПГ-88)", подводные и подземные кабели связи отображать не разрешается.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (далее – Правила охраны линий и сооружений связи в РФ), для линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются следующие охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с п.48, п. 49 Правил охраны линий и сооружений связи в РФ, установлены следующие ограничения использования объектов недвижимости в границах охранных зон. На территории охранной зоны запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, а также совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

  - Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

На территории муниципального образования расположены тридцать шесть базовых станций сотовой и радиотелефонной связи. Размещение базовых станций соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03). От мачты РТПС Чистополь зоны ограничения застройки поставлены на кадастровый учет (ЗОУИТ 16:54-6.725, 16:54-6.726, 16:54-6.727, 16:54-6.728, 16:54-6.729).

  - Охранная зона тепловых сетей

На территории муниципального образования расположены уличные тепловые сети.

Согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденным приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 (далее – Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей), охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (далее - СП 124.13330.2012).

Регламент использования охранных зон тепловых сетей представлен в таблицах 6.8.1.

Таблица 6.8.1

Регламенты использования охранных зон тепловых сетей

| Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: -размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; -загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; -страивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; -устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; -проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; -снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); -занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197 |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о размерах зон охраны поверхностных водных объектов, попадающих в границы муниципального образования, приведены в таблице 6.9.1. Границы зон охраны водных объектов, в отношении которых не установлены береговая линия, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса, нанесены на картографические материалы ориентировочно и при необходимости подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

На территории муниципального образования городского поселения г. Чистополь по р. Кама проходит основной судовой ход р. Кама, вдоль левого берега проходит дополнительный судовой ход Куйбышевского водохранилища – вход в затон Чистополь, р. Кама, от 1508 км до затона Чистополь, протяженностью 2 км. Река Кама и дополнительный судовой ход входят в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р, и относятся к федеральным путям сообщения. Судовой ход реки Кама обслуживается по 1 категории, дополнительный судовой ход по 3 категории.

Таблица 6.9.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйбышевское водохранилище | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | В границах БП территория ООО «Элеватор Текэ Тау», открытые склады песка, открытый склад инертных материалов (гравий), неканализованная жилая застройка, территория судоремонтного завода |
|  | Береговая полоса | 50 | - | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2018 №1772-р |  |
|  | Береговая полоса внутренних водных путей (р. Кама) | 20 |  | ст. 10 Кодекс внутреннего водного транспорта РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 200 | 16:00-6.2443 | часть 13 ст. 65, Водный кодекс РФ | В границах ПЗП, ВОЗ территория ООО «Элеватор Текэ Тау», открытые склады песка, открытый склад инертных материалов (гравий), неканализованная жилая застройка, территория судоремонтного завода, неканализованные сады |
|  | Водоохранная зона | 200 | 16:00-6.1215 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Берняжка | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30-50 | 16:00-6.4419 | ст. 65 Водный кодекс РФ | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадает неканализованная жилая застройка |
|  | Водоохранная зона | 50 | 16:00-6.4417 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Ржавец | Береговая полоса | 20 |  | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30-50 | 16:54-6.756 | ст. 65 Водный кодекс РФ | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадает неканализованная жилая застройка |
|  | Водоохранная зона | 50 | 16:54-6.750 | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Река Ерыкла | Береговая полоса | 20 |  | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 30-50 |  | ст. 65 Водный кодекс РФ | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадает неканализованная жилая застройка, сады |
|  | Водоохранная зона | 50 |  | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Водотоки с длиной менее 10 км | Береговая полоса | 5 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 |  | ст. 65 Водный кодекс РФ | В границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы попадают неканализованная жилая застройка |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | ст. 65 Водный кодекс РФ |  |
| Озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра | Береговая полоса | 20 | - | ст. 6 Водный кодекс РФ | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ Размер не регламентирован | Попадает жилая застройка |
|  | Водоохранная зона | 50* | - | ст. 65 Водный кодекс РФ. Размер не регламентирован |  |

*Решение о размере зоны охраны водного объекта принято разработчиком, ввиду отсутствия информации в Водном кодексе, либо в целях охраны водного объекта.

Таблица 6.9.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | ст.6 Водный кодекс РФ |
|  | Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участ-ков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. | ст.27 Земельный кодекс РФ |
| Береговая полоса (50 м) водохранилищ | Органам местного самоуправления предложено осуществлять предоставление земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, при условии соблюдения требований водного и земельного законодательств Российской Федерации, а также с учетом мнения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. | Распоряжение КМ РТ от 18.07.2018 № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» |
| Береговая полоса внутренних водных путей (р. Кама) | Береговая полоса относится к землям транспорта. Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. Лица, использующие береговую полосу для проведения временных работ, после их окончания обязаны очистить береговую полосу и обустроить ее. При использовании береговой полосы поверхностных водных объектов (далее – береговая полоса), а также земель и земельных участков в целях судоходства администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право: - использовать береговую полосу для проведения работ по обеспечению судоходства и возведению зданий, сооружений в целях судоходства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования; - осуществлять рубки древесно- кустарниковой растительности для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования; - использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе донный. За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей. Установка на береговой полосе каких- либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Установка иных огней осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей с ограждением их со стороны судовых ходов. | Ст. 90 Земельного кодекса РФ Ст. 10 Кодекса Внутреннего водного транспорта РФ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | ст.65 Водный кодекс РФ |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ) В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | ст.65 Водный кодекс РФ |

  - Зоны затопления и подтопления

Муниципальное образование «город Чистополь» не включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (далее – Распоряжение КМ РТ от 29.08.2013 №1625-р) с изменениями и дополнениями.

Согласно Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образовании границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

Граница зоны затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища не установлена, согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, и, соответственно, не поставлена на кадастровый учет.

Согласно требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360), зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) воды водохранилища (далее-ФПУ). Информация о форсированном подпорном уровне в створе г. Чистополь отсутствует.

В связи с этим, во избежание застройки территорий, потенциально подверженных к затоплению, подтоплению, и возмещения гражданам нанесенного ущерба принято решение на картах проекта генерального плана отобразить ориентировочную границу зон затопления подтопления, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища» (утв. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г.№ 596).

В проекте генерального плана на карты зон с особыми условиями использования территории нанесена ориентировочная граница зон затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища (по максимальному в половодье уровню вероятностью превышения 0,1% в створе г. Чистополь- 56, 9 м.

За ориентировочную границу зон затопления, подтопления принята горизонталь на уровне 57 метров по Балтийской системе высот.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На территории муниципального образования расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.11.1 и 6.11.2.

Таблица 6.11.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории муниципального образования

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м |  |  | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Водозабор «Грунтовый»-«Чистополь-Водоканал» | По границе | 30-270 м от крайних скважин | от скв. 18 на восток 1100 м; от скв. 3а на юго-восток 1732 м, на юг 1546 м; от скв.10 на юго-запад 1473 м; от скв.20 на запад 201 м | Приказ Минэкологии РТ №390-п от 02.06.2015; Сан.-эпид.заключение №16.11.11.000.Т.002210.12.14 от 10.12.2014; Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора "Грунтовый" "Чистополь-Водоканал" - филиал ЗАО "Стройтех" по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. Полевая, д.2в | На части квартала 16:54:060104 | В границы III пояса ЗСО попадает неканализованная жилая застройка |
| Водозаборная скважина №1 на участке недр ПС «Чистополь 220» филиала ОАО «Сетевая компания» | с С-З - 40 м, с Ю-З - 25 м, с С-В - 35 м, с Ю-В - 15 м | 35 м | 163 м | Приказ Минэкологии РТ №548-п от 28.07.2015; Сан.-эпид.заключение №16.11.11.000.Т.002327.12.09 от 10.12.2009; Проект организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины №1 на участке недр ПС "Чистополь 220" филиала ОАО "Сетевая компания" Чистопольские электрические сети, РТ, г. Чистополь | ЗУ 16:54:160311:457 | В границы III пояса ЗСО попадает неканализованная жилая застройка |
| Водозаборные скважины ООО ПКФ "Восток-Энерго" АО "Чистополь-Водоканал" | в виде прямоугольника размерами 25х108х31х108м (расстояние от скважины №1 до ограждения составляет: на север-20 м, на восток 97 м, на юг 5 м, на запад 11 м; расстояние от скважины №2 до ограждения составляет: на север-15 м, на восток 10 м, на юг 16 м, на запад 98 м) | 153,0 м | 1032,0 м | Сан.-эпид.заключение №16.11.11.000.Т.002128.10.19 от 07.10.2019 | ЗУ 16:54:070103:1124 | В границы III пояса ЗСО попадает неканализованная жилая застройка |
| Водозаборные скважины, родники муниципального образования | 50 |  |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.2.1.1. | - | Соблюдается |
| Водонапорные башни | 10 | - | - | СанПиН 2.1.4.1110-02 | Вблизи скважин | Соблюдается |

** В случае, когда водозабор состоит из нескольких скважин, 2- ой и 3-ий пояса откладываются от геометрического центра единого 1-го пояса всех скважин.

Ширина санитарно - защитной полосы водопровода по обе стороны от крайних линий при отсутствии грунтовых вод составляет не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Таблица 6.11.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |
| Санитарно-защитная полоса водоводов | В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории муниципального образования отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории муниципального образования охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

На территории муниципального образования расположены три пункта государственной геодезической сети: сигнал пирамида 4230(ЗОУИТ 16.42-6.710), марка 1071 (ЗОУИТ 16.54-6.746),марка 4178 (ЗОУИТ 16.54-6.745).

В соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 №1080 (далее – Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети), границы охранной зоны каждого из пунктов на местности определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта. Регламент использования охранной зоны пунктов государственной геодезической сети приведен в таблице 6.14.1.

В соответствии с Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 (далее – Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений), предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

Таблица 6.14.1

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранная зона пунктов государственной геодезической сети | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются. В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, указанных в пункте 20 Положения, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с частями 4 - 6 статьи 8 Федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лицом, выполняющим указанные работы, на основании решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальных органов, принимающих в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов. | Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 №1080 |
| Охранная зона пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды | В границах охранной зоны запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений; б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма); в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ; г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. | Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, утверждено Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 |

Регламенты использования охранных зон пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, пунктов государственной геодезической сети

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Согласно п.4 ст. 95 Земельного кодекса РФ, пп.10, 11 ст.2 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ, для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы (п. 3 ст. 95 Земельного кодекса РФ, п. 1 ст. 27 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ. Ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на территориях памятников природы, либо в их охранных зонах регламентируется статьей 8.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы (п. 2 ст. 27 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ).

Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 138.

Охранные зоны памятников природы регионального значения не могут быть расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения.

При определении ширины и конфигурации охранной зоны учитываются в том числе конфигурация водосборных бассейнов и береговой линии водных объектов, расположенных на территории, планируемой для создания охранной зоны.

Решение о создании охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения и об установлении их границ принимается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного памятника природы.

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости (п. 3 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

На территории муниципального образования охранные зоны особо охраняемых природных территорий отсутствуют.

  - Зоны охраны, защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно письму Минкультуры, России от 25.05.2023 №11656-12-02 границы территории исторического поселения федерального значения г. Чистополь не утверждены. При этом в соответствии с ч. 8 ст. 59 Федерального закона № 73-ФЗ территорией исторического поселения является территория в границах соответствующего населенного пункта.

В соответствии с нормами статей 9.1, 9.2 и 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочия по государственной охране объектов культурного наследия всех категорий историко-культурного значения (за исключением ряда объектов, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р и выявленных объектов культурного наследия, а также учету объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, находятся в компетенции соответствующих региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Согласно письму Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 29.04.2023 «04-07/1730 на территории муниципального образования расположены объекты культурного наследия, приведенные в таблице 6.16.1

Таблица 6.16.1

| № п/п | По объектный состав ансамблей | Наименование ОКН с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Категория | Местонахождение ОКН с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Кадастровый номер земельного участка; ОКС | Документ об установлении границ территории ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Твардовский А.Т. | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 87 | з.у. 16:54:110203:10 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 2 |  | Дом, где в 1941 - 1942 гг. жили поэт Боков Ф.Ф., писатель Паустовский K.Г. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 121 А (здание утрачено) (утрачен) | з.у. 16:54:100402:1 |  |
| 3 |  | Здание духовного училища начало XX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 121 | з.у. 16:54:100402:2 |  |
| 4 |  | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил писатель Федин K.A. (утрачен) | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 91 (утрачен) | з.у. 16:54:040501:14 ОКС 16:54:040501:63 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.11.2022 № 493-П |
| 5 |  | Александровский ночлежный дом, 1896 г., 1910 г. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 98 | з.у. 16:54:040101:11 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 262-П + 486-П от 25.11.2022 |
| 6 |  | Meчeть, 1859 г. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 39 | з.у. 16:54:100302:37 |  |
| 7 |  | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил Щипачев С.П. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Галактионова, д. 42 | з.у. 16:54:110201:15 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 262-П |
| 8 |  | Дом В.Ф. и И.В.Маланьичевых, втор. пол. XIX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 54/77 | з.у. 16:54:100403:4 ОКС 16:54:100403:50, 16:54:100403:51 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 9 |  | Дом купеческий конца 19 – начала 20 вв. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 55 | з.у. 16:54:110102:5 |  |
| 10 |  | Гимназия мужская 1908 - 1909 гг., архитектор С.В.Бечко-Друзин | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 62 | з.у. 16:54:100403:16 ОКС 16:54:100403:42 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 262-П |
| 11 |  | Здание женской гимназии, начало XX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 64 (Нариманова, 65) | з.у. 16:54:100404:2 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 12 |  | Здание прогимназии (городской управы) 1870 г. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 67 | з.у. 16:54:110103:1 ОКС 16:54:110103:74 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 13 |  | Дом И.И.Лузинова, втор.пол. XIXв. - нач.XX вв. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 73 | з.у. 16:54:110103:33 ОКС 16:54:110103:183 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 14 |  | Дoм, гдe в 1941 - 1943 гг. жил пoэт Пастернак Б.Л. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, , г.Чистополь, ул.Ленина, д. 81 | з.у. 16:54:110104:4 ОКС 16:54:110104:92 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 15 |  | Жилой дом исправника конец XIX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 83 | з.у. 16:54:110104:5 ОКС 16:54:110104:39 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 16 |  | Дoм, гдe в 1941 г. жилaпoэтecca Ахматова A.A. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, , г. Чистополь, ул. Р.Люксембург, д. 22 | з.у. 16:54:050203:17 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.11.2022 № 492-П |
| 17 |  | Братская могила участников революции, в числе которых похоронен один из руководителей Миксин | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К.Маркса |  | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 18 | ансамбль | УcaдьбaкyпцaПoдypaeвa, (главный дом, здание кладовой, ворота) кoнец XIX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 8 | з.у. 16:54:040203:7 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 19 | 1 | Главный дом | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 8 | з.у. 16:54:040203:7 | Приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 30.12.2020 № 267-П |
| 20 | 2 | Здание кладовой | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 8 | з.у. 16:54:040203:7 | Приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 30.12.2020 № 267-П |
| 21 | 3 | Ворота | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 8 | з.у. 16:54:040203:7 | Приказ Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 30.12.2020 № 267-П |
| 22 |  | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил драматург Билль-Белоцерковский В.Н. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 12 |  | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 23 | ансамбль | Усадьба купца Чукашева (главный дом, флигель) I половина XIX в.: | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 15-1 | з.у. 16:54:040203:10 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 24 | 1 | Главный дом | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 15-1 | з.у. 16:54:040203:10 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 25 | 2 | Флигель | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 15-1 | з.у. 16:54:040203:10 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 26 | ансамбль | Аптека Ковалевского (здание аптеки, ворота) конец XIX в.: | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. К.Маркса, д.28 | з.у. 16:54:040203:33 ОКС 16:54:040203:76 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 27 | 1 | Здание аптеки | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. К.Маркса, д.28 | 16:54:040203:78 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 28 | 2 | Ворота | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.28 | 16:54:040203:77 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 29 |  | Дом купца Мельникова (начало XX века) | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 31 | з.у. 16:54:100401:13 ОКС 16:54:100401:177 сидит в Россреестре | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 30 |  | Казанская (кладбищенская) церковь середина XIX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 67 | з.у. 16:54:160101:6 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 31 | ансамбль | Усадьба П.М.Шашина, кон.XIX - нач.XX в.: | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Театральная, 5 | з.у. 16:54:160101:4 ОКС 16:54:160101:50 |  |
| 32 | 1 | Главный дом | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Театральная, 5 |  |  |
| 33 | 2 | Хозяйственные постройки | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Театральная, 5 |  |  |
| 34 | 3 | Ворота | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Театральная, 5 |  |  |
| 35 |  | Дoм, гдe в 1941 - 1943 гг. жили пиcaтeлиTpeнeв K.A., Пaвлeнкo П.A. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 81 | з.у. 16:54:110301:1 ОКС 16:54:110301:59 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 36 |  | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Исаковский М.В. (утрачен) | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 164 (здание утрачено) (утрачен) | з.у. 16:54:040202:52 |  |
| 37 |  | Дoм, гдe в 1918 г. жил пиcaтeль и oбщecтвeнный дeятeль Aмиpxaн Фaтиx | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 96 | з.у. 16:54:100302:32 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 38 | ансамбль | Комплекс зданий уездной тюрьмы, где в 1906 г. был заключен татарский писатель и общественный деятель ИсхакиГаяз, в 1970 - 1980 гг. отбывали срок правозащитники Буковский В., Казачков М., Марченко А., Щаранский А. и др. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Урицкого / Либкнехта, д. 1 |  |  |
| 39 |  | Moгилa Mapчeнкo Aнaтолия Tиxoнoвичa (1938 - 1986) - правозащитника и писателя | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, Новое русское кладбище | з.у. 16:54:160402:1 |  |
| 40 |  | Могила Мухаммадзакира Камалова, известного татарского религиозного деятеля (1804 - 1893). | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, Татарское кладбище | з.у. 16:42:190203:581 |  |
| 41 |  | Жилой дом Н.Ф.Павлова, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бебеля, 79. (Объект утрачен) | з.у. 16:54:110204:120 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.11.2022 №497-П |
| 42 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Бебеля, 105 | з.у. 16:54:110102:9 ОКС 16:54:110102:93 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 43 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Бебеля, 126 | не межеван ОКС 16:54:100401:184 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 44 |  | Жилой дом, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Бебеля, 136 | з.у. 16:54:100301:39 ОКС 16:54:100301:68 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 45 |  | Жилой дом, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Бебеля, 144 | з.у. 16:54:100301:34 ОКС 16:54:100301:80 |  |
| 46 | ансамбль | Комплекс зданий женского мусульманского училища, нач.XX.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 24, 26 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 47 | 1 | двухэтажный жилой корпус | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, 26 | з.у. 16:54:100202:11 ОКС 16:54:010102:449 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 48 | 2 | Одноэтажный жилой корпус (жилой дом) | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, 24 | з.у. 16:54:100202:9 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 49 |  | Жилой дом, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, 27 | з.у. 16:54:100302:2 ОКС 16:54:100302:82 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 50 |  | Жилой дом, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 30 | з.у. 16:54:100202:15 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 51 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 35 | з.у. 16:54:100302:16 |  |
| 52 |  | Жилой дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 36 | з.у. 16:54:100202:155 ОКС 16:54:010102:454 |  |
| 53 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 37 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 54 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 41 | з.у. 16:54:100302:24 ОКС 16:54:100302:63 |  |
| 55 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 42 | з.у. 16:54:100202:31 ОКС 16:54:100202:128 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 56 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | РТ, Чистопольский МР, г. Чистополь, ул. Вахитова, 45 | з.у. 16:54:100302:26 ОКС 16:54:100302:64 |  |
| 57 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 48 | з.у. 16:54:100202:41 ОКС 16:54:100202:75 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 58 |  | Здание мусульманского духовного училища, 1913 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 61 | з.у. 16:54:100303:19 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 59 |  | Жилой дом, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Вахитова, 69 | з.у. 16:54:100304:4 ОКС 16:54:100304:192 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 60 |  | Здание мельницы Шашиных, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Вахитова, 83. (Объект утрачен) | з.у. 16:54:100305:195 |  |
| 61 |  | Здание городской Думы, нач. XX. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 2А | з.у. 16:54:100401:20 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 62 | ансамбль | Комплекс зданий технического училища, XIX - XX вв.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 2 | з.у. 16:54:040301:10 ОКС 16:54:040301:159 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 63 | 1 | Главное здание | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 2 лит. А, А1, А2 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 64 | 2 | Корпус для мастерских | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 2 лит. Б, Б1 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 65 |  | Дом С.М. Кирпичникова, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 35 | з.у. 16:54:100401:6 ОКС 16:54:100401:194 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 261-П |
| 66 | ансамбль | Усадьба купца Е.Д.Мясникова, XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 34 | не межеван ОКС 16:54:100401:158 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 67 | 1 | Главный дом, 1870 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 34 лит. А, А1 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 68 | 2 | Флигель, вторая половина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 37 лит. Б, Б1, Б2 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 69 |  | Здание номеров Кузнечиковой, начало XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 35 | з.у. 16:54:040402:19 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 70 |  | Жилой дом с магазином, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 36 | з.у. 16:54:100401:19 ОКС 16:54:100401:55 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 71 | ансамбль | Усадебный комплекс Житковых, XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 37 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 72 | 1 | Главный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 37 лит. А |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 73 | 2 | Флигель | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 37 лит. Б |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 74 | 3 | Здание магазина | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 37 лит. В, Е | з.у. 16:54:110101:1 ОКС 16:54:010102:8533 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 75 |  | Жилой дом с торговой лавкой, XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 38 | з.у. 16:54:100401:176 ОКС 16:54:100401:48 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 76 |  | Жилой дом с торговой лавкой, XIX- XX вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 40 | з.у. 16:54:100402:61, 16:54:100402:5, 16:54:100402:270 ОКС 16:54:100402:71 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 77 |  | Здание магазина, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 42 | з.у. 16:54:100402:47 ОКС 16:54:100402:206 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 78 |  | Здание магазина, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 44 | з.у. 16:54:100402:51 ОКС 16:54:100402:88 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 79 |  | Жилой дом, XIX- XX вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 46 | з.у. 16:54:100402:13 ОКС 16:54:100402:80 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 80 |  | Здание магазина купца Маклакова, XIX-XX вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 47 | з.у. 16:54:110101:20 ОКС 16:54:110101:106 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 261-П |
| 81 |  | Жилой дом купца Маклакова, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 49/116 | з.у. 16:54:110101:21 ОКС 16:54:110101:104 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 82 |  | Жилой дом, XIX - XX вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 52/76 | з.у. 16:54:100402:26 ОКС 16:54:100402:86, 16:54:010102:1678 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 83 |  | Здание торговой лавки, XIX- XX вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 61 | з.у. 16:54:110102:24 ОКС 16:54:010102:1398 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 84 |  | Жилой дом, 2 – я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 65 | з.у. 16:54:110102:26 ОКС 16:54:110102:86 |  |
| 85 |  | Здание земской больницы, 1839 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. К. Маркса, 59/66 | з.у.16:54:100404:13 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 86 |  | Здание главного пожарного обоза, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 69 | з.у. ОКС 16:54:110103:172 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 87 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, 79 | з.у. 16:54:110104:3 ОКС 16:54:110104:29 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 88 |  | Жилой дом, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, 85 | з.у. 16:54:110105:2 ОКС 16:54:110105:92 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 89 | ансамбль | Бульвар, 1874 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 59Р |  | ПКМ РТ от 06.12.2014 № 951 |
| 90 |  | Здание начального училища, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 1 | з.у.16:54:040301:1 ОКС 16:54:040301:80 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 91 |  | Жилой дом, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 3 | з.у. 16:54:040301:2 ОКС 16:54:010102:1210 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 92 |  | Жилой дом купца П.И.Вязьмина, 1-я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 6 | з.у. 16:54:040203:158 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 93 | ансамбль | Усадьба А.С. Лихачева, сер. XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 7 | з.у. 16:54:040301:3 ОКС 16:54:040301:215 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 94 | 1 | Главный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 7 лит. А |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 95 | 2 | Флигель | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 7 лит. Б, Б1 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 96 | ансамбль | Усадьба Лихачёвых, середина XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 9 | з.у. 16:54:040301:4 ОКС 16:54:040301:195 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 97 | 1 | Главный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 9 лит. А |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 98 | 2 | Флигель | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 9 лит. А1 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 99 | 3 | Хозяйственные постройки | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 9. (Объект утрачен) |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 100 |  | Жилой дом Шашиных, XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 10 | з.у. 16:54:040203:8 ОКС 16:54:040203:161 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 101 |  | Жилой дом Логутовых, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 11 | з.у. 16:54:040301:5 ОКС 16:54:040301:107 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 102 |  | Жилой дом, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 13 | з.у. 16:54:040301:6 ОКС 16:54:040301:104 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 103 |  | Здание Мариинского детского приюта, построенного на средства купцов в 1876 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 17 | з.у. 16:54:040301:53, 16:54:040301:47 ОКС 16:54:040301:103, 16:54:040301:81, 16:54:040301:74 |  |
| 104 |  | Здание женской гимназии, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 23 | з.у. 16:54:040301:36 ОКС 16:54:040301:100 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 105 |  | Здание присутственных мест, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 27 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 106 |  | Здание земской управы, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 30 | з.у. 16:54:100301:14 ОКС 16:54:100301:58 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 107 |  | Жилой дом, 1-я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 36 | з.у. 16:54:100301:16 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 108 |  | Жилой дом, XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 40/1 | з.у. 16:54:100301:38 ОКС 16:54:010102:1136 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 109 |  | Жилой дом, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 41 | з.у. 16:54:100402:12 ОКС 16:54:100402:197 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 110 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 43 | з.у. 16:54:100402:18 ОКС 16:54:100402:205 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 111 |  | Здание Чистопольского отделения Государственного банка, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 46 | з.у. 16:54:100302:9 ОКС 16:54:100301:84 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 112 |  | Доходный дом, 2-я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 47 | з.у. 16:54:100403:29 ОКС 16:54:100403:44 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 113 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 48 | з.у. 16:54:100302:13 ОКС 16:54:100302:60 |  |
| 114 |  | Доходный дом, 2-я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 49 | з.у. 16:54:100403:5 ОКС 16:54:100403:47 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 115 |  | Здание приюта «Убежище для бедных мальчиков», 1904 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 54 | з.у. 16:54:100302:47 ОКС 16:54:100302:71 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 116 |  | Жилой дом, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.К.Маркса, 57 | з.у. 16:54:100403:14 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 117 | ансамбль | Комплекс зданий городской и земской больницы, XIXв.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 118 | 1 | Дом – квартира провизора | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 119 | 2 | Главный корпус мужского и женского отделения | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 120 | 3 | Хозяйственный корпус | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 121 |  | Дом И.М.Вахонина - П.Ф.Трефилова, сер.XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 60 (здание утрачено) (утрачен) |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 122 |  | Жилой дом, кон. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г.Чистополь, ул.Карла Маркса, 64 | з.у. 16:54:100303:319 ОКС 16:54:100303:160 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 123 |  | Жилой дом, нач. ХХ в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 66 | з.у. 16:54:100304:15 ОКС 16:54:100304:54 |  |
| 124 |  | Дом П.Е. Чукашева-Д.Д. Авдеева, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Карла Маркса, 76 | з.у. 16:54:100304:22 ОКС 16:54:100304:59 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 125 |  | Дом Челышева В.Л., сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, 78 | з.у. 16:54:100305:6 ОКС 16:54:100305:152 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 261-П |
| 126 | ансамбль | Комплекс зданий паровой мельницы В.А.Челышева, 1873 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 80 | з.у. 16:54:100305:7, 16:54:100305:176 ОКС 16:54:100305:179, 16:54:100305:165 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 127 | 1 | Здание паровой мельницы | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 80 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 128 | 2 | Хозяйственные помещения | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 80 | ОКС 16:54:100305:152 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 129 | ансамбль | Усадьба купца П.М.Шашина: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 | з.у. 16:54:110205:22 ОКС 16:54:110205:56, 16:54:010102:734 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 130 | 1 | Главный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 | ОКС – 16:54:110205:43, зу - 16:54:110205:23 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 131 | 2 | Флигель | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 | ОКС: 16:54:010102:734, зу - 16:54:110205:22 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 132 | 3 | Дворовые сооружения | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 133 |  | Жилой дом А.И. Зайцева, кон. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 55, литер А, А1, а, а1 | з.у .16:54:110104:8 ОКС 16:54:110104:45, 16:54:110104:44 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 134 | ансамбль | Комплекс зданий старообрядческой молельной и богадельни, 1882 - 1906 гг. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 56 В комплексе присутствуют ворота | з.у. 16:54:110103:191, 16:54:110103:192 ОКС 16:54:110103:208, 16:54:010102:738, 16:54:110103:69, 16:54:010102:737, 16:54:010102:738, 16:54:010102:739, 16:54:010102:742 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 135 | 1 | Молельный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 56 В комплексе присутствуют ворота |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 136 | 2 | Богадельня | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 56 В комплексе присутствуют ворота |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 137 |  | Жилой дом, кон. XIX в. - нач. ХХ в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, 55, литер Г, г | з.у. 16:54:110104:7 ОКС 16:54:110104:42 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 138 | ансамбль | Комплекс зданий мельницы О.Ф.Назаровой, вторая половина XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 73 | з.у. 16:54:100304:11 ОКС 16:54:100304:162 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 139 | 1 | главный корпус | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 73 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 140 | 2 | складские помещения | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 73 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 141 |  | Здание медресе, 2 пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г.Чистополь, ул. Нариманова, 85 | з.у. 16:54:100204:3 ОКС 16:54:100204:66 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 142 |  | Здание мечети, 1882 г., перестр.1885 г., 1900 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Нариманова, 89 | з.у. 16:54:100204:1 ОКС 16:54:100204:42 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 143 |  | Мукомольная фабрика, нач. ХХ в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Октябрьская, 96 | з.у. 16:54:110104:143 ОКС 16:54:110104:31 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 144 |  | Корпус с трапезной Успенского монастыря, 1846 г. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Пионерская, 1 | з.у. 16:54:050102:252 ОКС 16:54:050101:132 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 261-П |
| 145 |  | Дом Ф.Г.Зайцева, нач. ХХ в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Ленина, д. 68 | з.у. 16:54:160101:67 ОКС 16:54:160101:68 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 146 | ансамбль | Скарятинский сад, нач. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 59П | з.у. 16:54:100404:26 | Постановление КМ РТ от 06.12.2014 № 951 |
| 147 |  | Жилой дом, нач. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Л. Толстого, 99 | з.у. 16:54:110202:133 ОКС 16:54:110202:95 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.11.2022 № 491-П |
| 148 |  | Дом Н.И.Генке, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 112 | з.у. 16:54:040502:19 ОКС 16:54:040502:183 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 149 |  | Жилой дом, cер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 114 | з.у. 16:54:040502:18 ОКС 16:54:040502:335 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.11.2022 № 490-П |
| 150 |  | Жилой дом, кон. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 119 | з.у. 16:54:110101:290, 16:54:110101:294 ОКС 16:54:110101:100 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 151 |  | Жилой дом, середина XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 130 | з.у. 16:54:040402:58 ОКС 16:54:040402:61 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 152 |  | Жилой дом, нач. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 131 | з.у. 16:54:110101:6 ОКС 16:54:110101:97 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 153 |  | Здание начального училища, 2-я пол. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Л. Толстого, 142 | з.у. 16:54:040301:66 ОКС 16:54:040301:108 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 154 |  | Жилой дом, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Толстого, д. 154 (здание утрачено) (Объект утрачен) |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 155 |  | Жилой дом с торговой лавкой, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Л. Толстого, 165 | з.у. 16:54:100301:8 ОКС 16:54:100301:72 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 261-П |
| 156 |  | Жилой дом, XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Урицкого, 109 | з.у. 16:54:100303:313 ОКС 16:54:100203:45 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 157 |  | Жилой дом, нач. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Урицкого, 112 | з.у. 16:54:100202:37 ОКС 16:54:100202:55 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 158 |  | Здание медресе, XIXв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Урицкого, 116 | з.у. 16:54:100202:35 ОКС 16:54:010102:1642, 16:54:100203:78 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 159 |  | Жилой дом, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, 41 | з.у. 16:54:080502:3 ОКС 16:54:010102:1838 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 160 |  | Дача купца Кутермина, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Энгельса, 68 | з.у. 16:54:030105:108 ОКС 16:54:010102:1850 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 30.12.2020 №266-П |
| 161 |  | Жилой дом, нач. XX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Тукая, 17 | з.у. 16:54:100202:40 ОКС 16:54:000000:730 |  |
| 162 |  | Дом купца Шамсутдинова, XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, 59 | з.у. 16:54:100204:13 ОКС 16:54:100204:43 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 163 |  | Жилой дом, сер. XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Тукая, 84 | з.у. 16:54:100103:21 ОКС 16:54:100103:79 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 164 | ансамбль | Усадебный комплекс, сер. XIX в.: | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 89 | з.у. 16:54:140202:36 ОКС 16:54:140202:137 | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 165 | 1 | Главный дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 89 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 166 | 2 | Хозяйственные постройки | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 89 |  | Приказ МК РТ от 07.08.2015 № 849 од |
| 167 |  | Некрополь купцов Авдеевых, XIX - ХХ вв. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, старое русское кладбище | з.у .16:54:160101:22 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 168 |  | Могила заслуженного врача РСФСР и ТАССР Д.Д.Авдеева, (1879 - 1952 гг.) | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, старое русское кладбище | з.у .16:54:160101:22 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 169 |  | Могила купца А.Н. Маклакова (1837 - 1905 гг.) | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, старое русское кладбище | з.у .16:54:160101:22 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 170 |  | Могила В.Л.Челышева (1828 - 1900 гг.) | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,, г. Чистополь, старое русское кладбище |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 171 |  | Могила Челышевой Е.В., (1828-1908гг.) | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, старое русское кладбище |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.12.2019 №269-П |
| 172 |  | Здание бывшей соборной церкви построено в XIX в. в. Чистополе | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 2 | з.у. 16:54:040203:2 ОКС 16:54:010102:8522 | Приказ Комитета по охране ОКН от 30.12.2020 № 267-П |
| 173 | Достопримечательное место | Исторический центр Чистополя | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 21.12.2021 №335-П (90-П, 530-П и 571-П дополнительные) |
| 174 |  | Городской дом почтовых служащих | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Карла Маркса, д.42, лит. А, А1, а, а1 |  | Приказ Комитета РТ от 28.09.2021г., №221-П (изм Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 12.11.2022 № 438-П) |
| 175 |  | Двухэтажный полукаменный жилой дом с воротами, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, д.60, лит. А, а, Б |  | Приказ Комитета РТ от 28.09.2021г., №222-П (изм. Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 18.11.2022 № 437-П) |
| 176 |  | Двухэтажный кирпичный жилой дом с лавками и проездной аркой, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул. Ленина, д.48, лит. А, А1, А2, Б, б, б1 |  | Приказ Комитета РТ от 28.09.2021г., №223-П (изм. Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 18.11.2022 № 439-П) |
| 177 |  | Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Октябрьская, 81, лит.А, А1 |  | Приказ Комитета РТ от 01.10.2021г., №224-П (изм. Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 18.11.2022 № 436-П) |
| 178 | ансамбль | Усадьба Полякова-Логутовых, 1833 - 1840 гг. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 60А, д. 62 |  | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 05.09.2022 № 271-П |
| 179 | 1 | Главный дом, 1833-1840 гг. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район,г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 60А, д. 62 | зу: 16:54:100303:11, окс: 16:54:100303:47 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 05.09.2022 № 271-П |
| 180 | 2 | Флигель, 1833-1840 гг. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 60А, д. 62 | не межеван | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 05.09.2022 № 271-П |
| 181 | ансамбль | Усадьба городская, конец XIX века - начало XX века | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь ул. Карла Маркса, д. 22 | окс флигель 16:54:040203:172; оксгл дом 16:54:040203:120; зу 16:54:040203:182 (зу флигель), 16:54:040203:41 (зу гл. дом) | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 24.11.2022 № 451-П |
| 182 | 1 | Главный дом | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь ул. Карла Маркса, д. 22, лит. А.а | окс флигель 16:54:040203:172; оксгл дом 16:54:040203:120; зу 16:54:040203:182 (зу флигель), 16:54:040203:41 (зу гл. дом) | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 24.11.2022 № 451-П |
| 183 | 2 | Флигель, где в 1941 - 1943 годах жили писатель Леонов Л.М., поэт Сельвинский И.Л. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь ул. Карла Маркса, д. 22, лит.Б.Б.1 | окс флигель 16:54:040203:172; оксгл дом 16:54:040203:120; зу 16:54:040203:182 (зу флигель), 16:54:040203:41 (зу гл. дом) | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 24.11.2022 № 451-П |
| 184 |  | Двухэтажный деревянный жилой дом, конец XIX – нач. ХХ вв. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Либкнехта, д. 11а | зу 16:54:100305:1 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 316-П |
| 185 | ансамбль | Комплекс зданий мельницы В.Л. Челышева, конец XIX века | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Маринина, д. 6 | зу 16:54:100305:13 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 317-П |
| 186 | 1 | Главный дом с оградой и воротами, конец XIX века | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Маринина, д. 6, лит. А, А2, А3 | зу 16:54:100305:13 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 317-П |
| 187 | 2 | Хозяйственная постройка, конец XIX века | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Маринина, д. 6, лит. Б | зу 16:54:100305:13 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 317-П |
| 188 |  | Здание производственного корпуса, конец XIX в. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 181, лит. А | зу 16:54:100101:2 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 319-П |
| 189 |  | Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками, конец XIX – нач. ХХ вв. | Регионального значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 46 | зу 16:54:100102:19 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 320-П |
| 190 |  | Административное здание завода Проваторова, 1904 г. | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1 В, лит. А, А1, А2, А3, А4. | зу 16:54:80501:401 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 321-П |
| 191 | ансамбль | Комплекс зданий вино-куренного завода, конец XIX века | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 192 | 1 | Корпус 1а (Административное здание) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 193 | 2 | Корпус 1б (Административное здание) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 194 | 3 | Корпус 2 (Главный производственный корпус) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 195 | 4 | Корпус 3 (Спиртохранилище) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 196 | 5 | Корпус 4 (Столовая) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 197 | 6 | Корпус 9 (Сварочный пост) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 198 | 7 | Корпус 11 (Склад) | Регионального значения | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80 | зу 16:54:30106:928 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 28.09.2022 № 322-П |
| 199 | ансамбль | Жилой дом с торговыми лавками, конец XIX века – начало ХХ века | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 39, д. 39 литер Ж | зу 16:54:110101:43, 16:54: 110101:44 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 29.11.2022 № 489-П |
| 200 | 1 | Жилой дом | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 39 литер Ж | зу вблизи 16:54:110101:43 (во дворе, не межован) | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 29.11.2022 № 489-П |
| 201 | 2 | Торговые лавки | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 39 | зу 16:54:110101:43, 16:54: 110101:44 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 29.11.2022 № 489-П |
| 202 |  | Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиком, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Ленина, д. 7, лит. А | зу 16:54:040401:7 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 17.10.2022 № 364-П |
| 203 |  | Двухэтажный деревянный жилой дом с решетками, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Толстого, д. 128, лит. А, а | зу 16:54:040402:22 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 18.10.2022 № 366-П |
| 204 |  | Полукаменный двухэтажный жилой дом, конец XIX в. | Местного (муниципального) значения | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 64, лит. А, а | зу 16:54:040403:15 | Приказ Комитета РТ по охране ОКН от 19.10.2022 № 367-П |

Согласно Постановлению КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"  на территории муниципального образования зоны охраны утверждены для объектов культурного наследия:

- "Корпус с трапезной Успенского монастыря", 1846 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Пионерская, д. 1;

- "Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками", конец XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 46;

- "Административное здание завода Проваторова", 1904 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1В, лит. А, А1, А2, А3, А4;

- "Жилой дом", начало XX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 41

- "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил писатель Федин К.А.", 1941 - 1943 гг., "Дом, где в 1941 г. жила поэтесса Ахматова А.А.", 1941 г., "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жили писатели Тренев К.А., Павленко П.А.", 1941 - 1943 гг., "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил Щипачев С.П.", 1941 - 1943 гг., "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Твардовский А.Т.", 1941 - 1943 гг., и местного (муниципального) значения "Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой", конец XIX в., "Жилой дом", середина XIX в., "Дом Н.И.Генке", середина XIX в., "Жилой дом", начало XIX в., "Жилой дом Н.Ф.Павлова", конец XIX в., "Усадьба купца П.М.Шашина", дата создания (возникновения) не определена, расположенных на территории г. Чистополя;

- "Двухэтажный деревянный жилой дом", конец XIX - нач. XX вв., "Комплекс зданий мельницы В.Л.Челышева", середина XIX в., и местного (муниципального) значения "Жилой дом", середина XIX в., "Здание мельницы Шашиных", XIX в., "Усадебный комплекс", середина XIX в., расположенных на территории г. Чистополя;

- "Комплекс зданий винокуренного завода", конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80, корпуса 1а, 1б, 2, 3, 4, 9, 11, и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дача купца Кутермина", XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 68.

Таблица 6.16.1.

Режимы использования охранных зон объектов культурного наследия

| Наименование объекта культурного наследия | Наименование охранной зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус с трапезной Успенского монастыря", 1846 г., адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Пионерская, д. 1 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (ЗРЗ ОКН-М) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку, загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также складирование таких материалов в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом, за исключением установки новых высоковольтных линий передач (ЛЭП) и вышек сотовой связи в местах, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве для зданий жилого назначения. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов, а также использование в отделке и покраске фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы), а также нетрадиционных цветовых гамм. 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков всех типов глухих (не просматриваемых) ограждений (забор), а также просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (ЗОПЛ ОКН-М) | Запрещается: 1. Строительство объектов капитального строительства, а также размещение некапитальных строений и сооружений. 2. Использование существующих объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также складирование таких материалов в границах земельных участков. 3. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду.4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом, за исключением установки новых высоковольтных линий передач (ЛЭП) и вышек сотовой связи в местах, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия. 5. Установка всех видов рекламных конструкций. 6. Организация площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). 7. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками", адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Тукая, д. 46 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения (ЗРЗ ОКН-Р) | 2. Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения (ЗОПЛ ОКН-Р). | Запрещается: 1. Засыпка русла р. Берняжки, изменение ее береговой линии, характера рельефа. 2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов (дорог, транспортных и пешеходных мостов, пешеходных спусков). 3. Размещение некапитальных строений и сооружений. 4. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 5. Прокладка новых инженерных сетей наземным и надземным способом. 6. Установка всех видов ограждений, за исключением устанавливаемых на транспортных мостах, пешеходных мостах и спусках, а также разделительных ограждений между пешеходной и проезжей частью дорог высотой не более 1,2 метра. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Организация стоков технических вод, замусоривание территории. 9. Организация автопарковок. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| Административное здание завода Проваторова", 1904 г., адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1В, лит. А, А1, А2, А3, А4 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения – I (ЗРЗ-I ОКН-Р) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения – II(ЗРЗ-II ОКН-Р) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов их благоустройства (забор, ворота, калитки) и иных строений и сооружений, отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в отделке их фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит, сайдинг и им подобные материалы). 5. Установка на фасадах административных зданий предприятия, просматриваемых с территории общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 6. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 7. Устройство в границах ул. Энгельса площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения (ЗОПЛ ОКН-Р) | Запрещается: 1. Засыпка русла р. Берняжки, изменение ее береговой линии, характера рельефа. 2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов (дорог, транспортных и пешеходных мостов, пешеходных спусков). 3. Размещение некапитальных строений и сооружений. 4. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 5. Прокладка новых инженерных сетей наземным и надземным способом. 6. Установка всех видов ограждений, за исключением устанавливаемых на транспортных мостах, пешеходных мостах и спусках, а также разделительных ограждений между пешеходной и проезжей частью дорог высотой не более 1,2 метра. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Организация стоков технических вод, замусоривание территории. 9. Организация автопарковок. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| Жилой дом", начало XX в., адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 41 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения – I (ЗРЗ-I ОКН-Р) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Размещение новых отдельно стоящих объектов розничной торговли, а также новых нестационарных торговых объектов вдоль ул. Энгельса. 5. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 6. Размещение новых нестационарных торговых объектов вдоль ул. Энгельса. 7. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 8. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 9. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 10. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 11. Организация в границах территории общего пользования (улица) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). 12. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения – II (ЗРЗ-II ОКН-Р) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Размещение новых отдельно стоящих объектов розничной торговли, а также новых нестационарных торговых объектов вдоль ул. Энгельса. 6. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 7. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 8. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 9. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 10. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 11. Организация в границах территории общего пользования (улица) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). 12. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил писатель Федин К.А.", "Дом, где в 1941 г. жила поэтесса Ахматова А.А.", "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жили писатели Тренев К.А., Павленко П.А.", "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил Щипачев С.П.", "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Твардовский А.Т.", "Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой", "Жилой дом", "Дом Н.И.Генке", "Жилой дом", "Жилой дом Н.Ф.Павлова", "Усадьба купца П.М.Шашина", адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – I (ЕЗРЗ-I ОКН) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – II (ЕЗРЗ-II ОКН) | Запрещается: 1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 2. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов, а также использование в отделке фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы) и нетрадиционных цветовых гамм. 5. Установка на фасадах зданий, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена общим архитектурным решением фасада(-ов) здания. 6. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Устройство площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в местах, просматриваемых с улиц. 9. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| "Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Исаковский М.В.", 1941 - 1943 гг. (Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 164) и "Здание производственного корпуса", конец XIX в. (Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 181) | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия регионального значения (ЕЗРЗ ОКН-Р) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия регионального значения (ЕЗОПЛ ОКН-Р) | Запрещается: 1. Засыпка русла р. Берняжки, изменение ее береговой линии, характера рельефа. 2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов (дорог, транспортных и пешеходных мостов, пешеходных спусков). 3. Размещение некапитальных строений и сооружений. 4. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 5. Прокладка новых инженерных сетей наземным и надземным способом. 6. Установка всех видов ограждений, за исключением устанавливаемых на транспортных мостах, пешеходных мостах и спусках, а также разделительных ограждений между пешеходной и проезжей частью дорог высотой не более 1,2 метра. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Организация стоков технических вод, замусоривание территории. 9. Организация автопарковок. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| "Двухэтажный деревянный жилой дом", "Комплекс зданий мельницы В.Л.Челышева", "Жилой дом", "Здание мельницы Шашиных", "Усадебный комплекс", адрес (местоположение): Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – I (ЕЗРЗ-I ОКН) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов благоустройства (забор, ворота, калитки), отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 4. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 5. Устройство плоского решения крыши при новом строительстве, за исключением объектов инженерной инфраструктуры. 6. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в их отделке нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы). 7. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 8. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 9. Установка отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций (ситиборд и ему подобные конструкции), а также размещение всех видов рекламных конструкций на фасадах и крышах зданий, строений и сооружений. 10. Организация в границах территорий общего пользования (улицы) площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) без установки ограждения, отвечающего требованиям сохранения историко-архитектурной среды. 11. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – II (ЕЗРЗ-II ОКН) | Запрещается: 1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 2. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов, а также использование в отделке фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы) и нетрадиционных цветовых гамм. 5. Установка на фасадах зданий, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена общим архитектурным решением фасада(-ов) здания. 6. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Устройство площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в местах, просматриваемых с улиц. 9. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – III (ЕЗРЗ-III ОКН) | Запрещается: 1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 2. Использование объектов капитального строительства под склады для хранения взрывоопасных и пожароопасных материалов, а также их складирование в границах земельных участков. 3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов, а также использование в отделке фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит и ему подобные материалы) и нетрадиционных цветовых гамм. 5. Установка на фасадах зданий, просматриваемых с территорий общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена общим архитектурным решением фасада(-ов) здания. 6. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Устройство площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в местах, просматриваемых с улиц. 9. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия (ЕЗОПЛ ОКН) | Запрещается: 1. Засыпка русла р. Берняжки, изменение ее береговой линии, характера рельефа. 2. Строительство объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов (дорог, транспортных и пешеходных мостов, пешеходных спусков). 3. Размещение некапитальных строений и сооружений. 4. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 5. Прокладка новых инженерных сетей наземным и надземным способом. 6. Установка всех видов ограждений, за исключением устанавливаемых на транспортных мостах, пешеходных мостах и спусках, а также разделительных ограждений между пешеходной и проезжей частью дорог высотой не более 1,2 метра. 7. Установка всех видов рекламных конструкций. 8. Организация стоков технических вод, замусоривание территории. 9. Организация автопарковок. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
| "Комплекс зданий винокуренного завода", конец XIX в. (Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 80, корпуса 1а, 1б, 2, 3, 4, 9, 11) и "Дача купца Кутермина", XIX в. (Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 68) | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – I (ЕЗРЗ-I ОКН) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов их благоустройства (забор, ворота, калитки) и иных строений и сооружений, отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 2.3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в отделке их фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит, сайдинг и им подобные материалы). 5. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территории общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 6. Размещение новых отдельно стоящих объектов розничной торговли, а также новых нестационарных торговых объектов вдоль ул. Энгельса. 7. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 8. Устройство в границах ул. Энгельса площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). .9. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |
|  | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – II (ЕЗРЗ-II ОКН) | Запрещается: 1. Снос объектов капитального строительства и их частей, а также элементов их благоустройства (забор, ворота, калитки) и иных строений и сооружений, отнесенных к исторически ценным градоформирующим объектам, составляющим предмет охраны исторического поселения федерального значения "город Чистополь". 2. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, существующую застройку и загрязняющих природную среду. 3. Прокладка новых инженерных сетей надземным и наземным способом. 4. Фрагментарная отделка и покраска фасадов зданий с использованием в отделке их фасадов нетрадиционных отделочных материалов (керамогранит, сайдинг и им подобные материалы). 5. Установка на фасадах зданий, строений и сооружений, просматриваемых с территории общего пользования (улицы), кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования. 6. Размещение новых отдельно стоящих объектов розничной торговли, а также новых нестационарных торговых объектов вдоль ул. Энгельса. 7. Установка по границам земельных участков глухих (не просматриваемых) ограждений (забор) с использованием нетрадиционных материалов (металлический профнастил, бетонные плиты и им подобные материалы), а также установка просматриваемых ограждений (забор) из рулонной сетки, рабицы, 3d-сетки, поликарбоната. 8. Устройство в границах ул. Энгельса площадок для хранения твердых бытовых отходов (ТБО). 9. Изменение характера рельефа территории. | Постановление КМ РТ от 01.06.2023 N 666 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Чистополя, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" |

Защитные зоны объектов культурного наследия - территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Таблица 6.16.2.

Регламенты использования защитных зон объектов культурного наследия

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Защитная зона объекта культурного наследия | Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в муниципальном образовании ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем муниципального образования, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению качества факторов среды обитания до 1 марта 2027 года регламентируются требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям) (далее - ПДК), ориентировочным безопасным уровням воздействия (далее - ОБУВ), предельно допустимым уровням физического воздействия (далее - ПДУ), а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к обеспечению хозяйствующими субъектами не превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фона:

- в жилой зоне -  1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации -  0,8 ПДК (ОБУВ).

В случае превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий, дальнейшая эксплуатация объектов осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя установление и внесение в ЕГРН границ санитарно-защитных зон.

Для устранения существующих нарушений режима использования санитарно-защитных зон (таблица 6.1.1), во избежание оказания на нормируемые территории негативного воздействия загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.1.1.

В порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее – Правила установления санитарно-защитных зон),требуется в первую очередь установить санитарно-защитные зоны от: нефтяных скважин, скотомогильников, КФХ, Волжского завода, предприятия по металлообработке. Установление санитарно-защитных зон позволит определить уровни создаваемого загрязнения и, возможно, приведет к сокращению ориентировочных размеров зон, определенных по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Также требуется провести работы по озеленению специального назначения вдоль границы с населенными пунктами, провести перезонирование территории ферм в целях расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на максимальном удалении от нормируемых территорий и организовать места накопления отходов животноводства.

- Для предотвращения появления запахов раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм от источников негативного воздействия, необходимо соблюдение среднесуточных ПДК. Для этого требуется проведение лабораторных исследований за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния данных объектов. Система контроля и наблюдения должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Также необходимо проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог рекомендовано применять технологию гидрообеспыливания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, использование малопылящих дорожных покрытий.

Таблица 7.1.1

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по охране атмосферного воздуха | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Предприятия с установленными санитарно-защитными зонами: Единая санитарно-защитная зона для промплощадок ООО «Восток-Амфибия», ООО НТЦ «Восток», ООО «Термопласт М», ООО Фирма «Восток-Монолит», МАЗС «Наиком» №20 ООО «Реактив», ООО «Руснефтехимкомплект», ООО "Блок-Мастер", ООО ПКФ «БЕТАР» | Необходимо организовать лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в границах СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Предприятия с расчетными санитарно-защитными зонами: ООО ТПК "Татполимер", Промплощадка АО «РК Вектор», Промплощадка ООО «Ритуал» | Провести замеры и установить границу СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  |  |
| 3 | Предприятия с ориентировочной санитарно-защитной зоной: Судоремонтный завод, Индустриальный парк "Чистополь", Чистопольский филиал АО"ЗеленодольскийМолочноперерабатывающий Комбинат", ООО Чистопольское УПП "Реглан", ООО ЧКПСХП "Закамье", Склады V класса опасности, торговые рынки, торговые центры, Мебельная фабрика, ООО "Автоматное производство", ООО "Галант", Металлсервис, Предприятие по благоустройству и очистке территории, Крытый гараж "Чистопольские электросети", ООО "Чистопольбетонсервис", ООО "Специалист", ООО ПКФ "Феникс", Открытый склад инертных материалов (гравий), Открытые склады песка | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  |  |
| 4 | Конно-спортивный комплекс Чистопольский ипподром | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Обустройство мест накопления отходов животноводства. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  |  |
| 5 | Планируемые объекты производства и агропромышленного комплекса | Установление СЗЗ, внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. |  |  |  |
| 6 | Планируемый автовокзал | Установление СЗЗ в рамках гарантийных обязательств (Приложение 2), внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  |  |
| 7 | Сибиреязвенный скотомогильник | Необходимо разработать проект сокращения размера санитарно-защитной зоны. Установить СЗЗ и организовать лабораторный контроль почв и грунтовых вод на наличие возбудителя сибирской язвы и установить СЗЗ | + |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Казань-Оренбург» | Озеленение специального назначения вдоль дороги |  | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов

Качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов или их участков.

Мероприятия по охране поверхностных вод сводятся к соблюдению режима деятельности в границах береговых полос, прибрежных защитных полос, водоохранных зон, регламентированного ст.6 и 65 Водного кодекса РФ, и требуют установления и внесения в ЕГРН границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В целях недопущения загрязнения поверхностных водных объектов, расположенных за территорией проектирования, подземных вод, во избежание заболачивания территории необходимо обустроить систему водоотведения в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Действующее в Российской Федерации природоохранное законодательство не предусматривает возможности сброса сточных вод на рельеф местности. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»(далее ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ), Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (далее – Водный кодекс РФ), сброс сточных вод допустим только в водные объекты или в системы водоотведения.

Порядок сброса сточных вод в водные объекты урегулирован статьями 11, 21, 22, 35, 44 Водного кодекса РФ. Сброс сточных вод осуществляется при приобретении права пользования поверхностным водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:

1) содержащие природные лечебные ресурсы;

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах:

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс сточных вод в системы водоотведения регламентирован «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.9.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.1.

Предусмотреть, в первую очередь, проведение проверки герметичности выгребных ям в жилой застройке, расположенной в границах береговых полосах, прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах Куйбышевского водохранилища, рек Берняжка, Ржавец, Ерыкла и малых рек.

Требуется обеспечение всех строящихся, размещаемых объектов, в том числе объектов нового жилищного строительства, сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Необходимо обеспечить неканализованные районы муниципального образования централизованным водоснабжением и канализованием (включая первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохранных зонах поверхностных водных объектов), решить вопрос очисткой сточных вод до установленных нормативов.

Согласно ч.16 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При проведении работ по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог необходимо осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства. При заправке строительного технологического оборудования следует применять поддоны с песком или щебнем. Места размещения сыпучих строительных материалов должны быть обвалованы.

Следует довести до сведения хозяйствующих субъектов вышеперечисленные проблемы и пути их решения, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

Таблица 7.2.1

Перечень мероприятий по охране поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия охране поверхностных водных объектов | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территории в границах водоохранных зон (в т.ч. жилая застройка) | Установить очистные сооружения. Проверять герметичность выгребных ям в жилой застройке в границах ВОЗ, ПЗП. Запретить мойку транспортных средств в границах ВОЗ. Не допускать размещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон. Проводить регулярную очистку водоохранных зон рек силами органов местного самоуправления, местных жителей и хозяйствующих субъектов от отходов потребления. Установить информационные таблички по границам водоохранных зон с указанием режима зон. | + |  | Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2 | Очистные сооружения | Реконструкция очистных сооружений, недопущение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты без очистки | + |  | СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» Информационно-технический справочник по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденный приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981. |
| 3 | Объекты с/х производства, промышленные объекты, сети водоотведения | Установить очистные сооружения. В случае сброса сточных вод в водоем согласовать нормативы допустимых сбросов с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Производственный контроль на расстоянии не далее 500 м от места сброса сточных вод в водный объект. | + |  | Водный кодекс РФ |
| 4 | Дороги и стоянки в границах ВОЗ | Организовать твердое покрытие дорог |  | + |  |
| 5 | Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежной защитной полосы | Не допускать распашку с/х угодий в границах прибрежной защитной полосы | + |  |  |
| 6 | Территории планируемые для развития жилищного строительства | До начала их строительства необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков). | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | Существующие и планируемые жилые застройки | Органам местного самоуправления разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Для планируемых застроек должно осуществляться до начала освоения участков нового жилищного строительства | + |  | раздел 4 глава I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 8 | Планируемые малоэтажные и среднеэтажные застройки | Систему водоотведения предусмотреть путем подключения к существующей сети очистных сооружений АО «Чистополь-Водоканал» | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 9 | Летний оздоровительный лагерь «Березка» планируемый на ЗУ 16:54:060104:861, 16:54:060104:863, 16:54:060104:865, 16:00:000000:68988, 16:00:000000:69010, 16:00:000000:68963, 16:42:201102:1725, 16:42:201102:1783, 16:42:201102:1784, 16:42:201102:1785, 16:42:201102:1786, 16:54:060104:862, 16:54:060104:864, 16:54:060104:866, 16:54:060104:867 | Соблюдение режима водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы. Использование береговой полосы возможно на основании договора аренды, застройка береговой полосы запрещена. | + |  | Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ |
| 10 | Планируемые база отдыха и лыжный стадион , частично расположенные в границах береговой полосы, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища | Необходимо строго соблюдать береговые полосы Куйбышевского водохранилища, предназначенные для общего пользования и не подлежащих какой-либо застройке. Необходимо размежевать участок по береговой полосе. Участок в границах береговой полосы подлежит аренде без возможности его застройки. | + |  | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ |

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Гигиенические нормативы качества питьевой, технической воды, воды поверхностных водных объектов приведены в СанПиН 1.2.3685-21.

Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения сводятся к соблюдению режима деятельности в границах зон санитарной охраны, устанавливаемого СанПиН 2.1.4.1110-02 и требуют установления и внесения в ЕГРН границ зон санитарной охраны.

Любая деятельность, нарушающая режим охраны водных объектов, оказывает негативное влияние на качество воды, которое должно соответствовать гигиеническим нормативам в зависимости от вида использования водных объектов и их участков: в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (первая категория водопользования) или для рекреационного водопользования, а также использования участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест (далее - вторая категория водопользования).

Для устранения существующих нарушений режима использования зон охраны водных объектов (таблица 6.11.1), во избежание загрязнения, засорения, заиления, истощения водных объектов, протекающих в границах муниципального образования, а также крупных рек, в которые они несут свои воды, требуется выполнение перечня мероприятий, согласно таблице 7.2.2.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 7.2.2

Перечень мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Водозаборные скважины муниципального образования «г.Чистополь» | Внести в ЕГРН границы зон санитарной охраны в составе 3х поясов. Проверить герметичность выгребных ям в жилой застройке, попадающей в границы II, III поясов ЗСО. Не допускать сброс на рельеф сточных вод Построить сплошное ограждение первого пояса, обеспечить сторожевой сигнализацией и охранным освещением, спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | Планируемая жилая застройка | Оформить лицензию. На право пользования недрами с целью добычи подземных вод. Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. Согласовать проекты зон санитарной охраны скважины с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Установить зоны санитарной охраны в составе 3х поясов. Построить сплошное ограждение первого пояса. Соблюдать режим ЗСО. Спланировать территорию для отвода поверхностных вод от устья скважины. При планировании в границах II, III поясов строительства, связанного с нарушением почвенного покрова, получить обязательное согласование с Управлением Роспотребнадзора по РТ Обеспечить производственный контроль качества питьевой воды. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проект ЗСО |
| 3 | Планируемые малоэтажные и среднеэтажные застройки | Систему водоотведения предусмотреть путем подключения к существующей сети водоснабжения АО «Чистополь -Водоканал» | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.

В соответствии с положениями статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Вид использования почв зависит от степени их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения.

Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон, в границах санитарно-защитных зон запрещается использование земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

В связи с этим необходимо обеспечить контроль качества почв и выращиваемой продукции на территории санитарно-защитных зон.

В санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности. При проведении агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта на территории санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, необходимо соблюдение требований, снижающих риск заболевания сибирской язвой рабочих, среди которых механизация всех проводимых работ. Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

Иные зоны в границах населенных пунктов, попадающие в границы санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников и кладбищ, подлежат озеленению специального назначения. В границах санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника озеленение специального назначения должно быть представлено в виде естественной растительности, так как согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (далее - СанПиН 3.3686-21) не допускается использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения работ, связанных с выемкой и перемещением грунта.

- При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

После завершения строительства и реконструкции дорог необходимо обеспечить рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей.

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель и тех, которые расположены в границах населенных пунктов.

Таблица 7.3.1

Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Сибиреязвенный скотомогильник | Микробиологический мониторинг территории скотомогильника и его СЗЗ. Установление СЗЗ. Не допускать использования территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного захоронения, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе организации пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений) | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | Существующие автозаправочные станции | Предотвращение разливов жидкого топлива | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | Иные зоны населенных пунктов в границах санитарно-защитных зон скотомогильников и кладбищ | Озеленение специального назначения (естественная растительность) |  | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | Планируемые жилые застройки | На стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок. Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 5 | Кладбища, в санитарно-защитных зонах которых, расположены жилые застройки | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | Недействующая нефтебаза | Необходимо провести рекультивацию нарушенных земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» |
| 7 | Недействующие производственные объекты в границах которых планируется размещение смешанной и общественно-деловой застройки | Необходимо провести рекультивацию нарушенных земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» |
| 8 | Планируемые база отдыха и лыжный стадион , частично расположенные в границах береговой полосы, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища | Необходимо строго соблюдать береговые полосы Куйбышевского водохранилища, предназначенные для общего пользования и не подлежащих какой-либо застройке. Необходимо размежевать участок по береговой полосе. Участок в границах береговой полосы подлежит аренде без возможности его застройки. | + |  | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ |

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Отходы потребления

- Устройство и порядок содержания контейнерных площадок в муниципальном образовании должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных выше расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 СанПин 2.1.3684-21. Уменьшение расстояний от контейнерных площадок напрямую связано с увеличением кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- В муниципальном образовании необходимо организовать селективный сбор отходов. Так же необходимо организовать сбор у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп). Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов.

Следует проводить регулярную очистку территории, особенно водо-охранных зон и прибрежных защитных полос от отходов потребления, не допускать последующее их замусоривание; организовывать массовые субботники, реализовывать мероприятия в сфере экологического просвещения населения.

- Отходы производства и строительства

- Обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии СанПиН 2.1.3684-21.

- Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, на площадках с твердым покрытием, при наличии ливневой канализации.

Во время строительства и реконструкции автомобильных дорог необходимо организовать специально оборудованные в границах полосы отвода места временного хранения строительных материалов, отходов строительства, обеспечить уборку бытового мусора. Для предотвращения загрязнения прилегающих к местам работ территорий необходимо обваловывать места хранения сыпучих строительных материалов.

- Отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет)

- На животноводческом или птицеводческом комплексе хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, должно осуществляться обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

- При размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей должны предусматриваться водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав.

Биологические отходы

Требования по обращению с биологическими отходами устанавливают Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (далее – Ветеринарные Правила).

Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться путем сжигания в печах до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах. Конструкция биотермических ям должна обеспечивать изоляцию захораниваемых умеренно опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии путем сжигания в печах или под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка.

Запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

В отношении сибиреязвенных скотомогильников требуется проведение отбора проб почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы, а также установление санитарно-защитных зон.

Таблица 7.4.1

Перечень мероприятий по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Территория муниципального образования | Проведение регулярной очистки от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями | + |  | Ст. 13 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ«Об отходах производства и потребления» |
| 2 | Территории производственных объектов | Накопление отходов осуществлять на площадках, имеющих твердое покрытие и оборудованных ливневой канализацией. | + |  | СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3 | Объекты с/х производства | Обустройство водонепроницаемых площадок с твердым покрытием для накопления твердой фракции навоза (помета). | + |  |  |
| 4 | Контейнерные и специальные площадки на территории муниципального образования | Предусмотреть на территории муниципального образования специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при эксплуатации контейнерных и специальных площадок |  |  |  |
| 5 | Сибиреязвенный скотомогильник | Микробиологический мониторинг территории сибиреязвенного скотомогильника и его СЗЗ (проведение отбора проб почвы и воды на наличие возбудителя сибирской язвы). Установление СЗЗ. | + |  |  |

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей необходимо соблюдать режим охранных зон воздушных линий электропередач, режим ограничения застройки от базовых станций. Также необходимо проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки.

Вдоль автомобильных дорог регионального значения при высоких показателях шумовых характеристик, необходимо организовать посадку шумозащитных зеленых насаждений, либо обустроить акустические экраны в виде выемок, насыпей, грунтовых валов, установить звукоизоляционные окна. Шумозащитные мероприятия, являющиеся частью мероприятий по охране окружающей среды, назначаются на последующих стадиях проектирования на основании акустических расчётов, выполняемых в соответствии с положениями, приведёнными в «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков и «ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам»

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках              инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

Оптимизация размещения и обустройства объектов производства

На предприятиях по возможности необходимо применять наилучшие доступные технологии в области водоснабжения, очистки сточных вод (производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков), размещения отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов). Полный перечень областей применения наилучших доступных технологий утвержден распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 №2674-р. Информационно-технические справочники наилучших доступных технологий можно скачать по ссылке http://burondt.ru/.

При проектировании объектов капитального строительства должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. При наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников рекомендовано применять наилучшие доступные технологии.

Согласно ст.36ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ, архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

В соответствии со ст. 38 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ, не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.

Места размещения площадок перспективного развития агропромышленного комплекса выбираются с учетом:

- близости нормируемых территорий,

- водоохранных зон,

- 2 поясов зон санитарной охраны,

- зон минимальных расстояний до опасных производственных объектов, магистральных трубопроводов,

- санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников,

- зооветеринарных расстояний от биотермических ям. Зооветеринарные расстояния от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм составляют 1000 м, согласно п.2.5 «РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений», утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017 (далее - РД-АПК 3.10.07.05-17).

Оптимизация размещения объектов нового жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры

Рекомендуется правильно размещать объекты нового жилищного строительства, с учетом господствующего направления ветра и существующих и планируемых санитарно-защитных зон.

- До начала освоения участков нового ИЖС необходимо разработать и реализовать комплексную схему обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков ИЖС.

В отношении всех территорий, планируемых для развития жилищного строительства, до начала их освоения необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории с проработкой вопросов, обеспечивающих выполнение требований ст. 67.1. Водного кодекса РФ, а также комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, мест размещения и мощности очистных сооружений (с обеспечением очистки стоков до установленных нормативов), мест сброса очищенных стоков, с указанием их на картографических материалах, обеспечения объектами социального и бытового назначения, объектами рекреации и территориями озеленения и общего пользования.

В целях улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования необходимо провести следующие мероприятия:

– разработать комплексное обеспечение сетями инженерной инфраструктуры всех существующие и строящиеся объекты, в том числе объектов нового жилищного строительства. Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства. Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071, комплексная застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления;

- – внедрить и применить принципы «зеленых» стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, объектов жилищного строительства, организации благоустройства территории, в том числе в вопросах ресурсосбережения, обеспечения раздельного сбора отходов.

- Оптимизация размещения объектов рекреации

- На земельных участках: 16:54:060104:861, 16:54:060104:863, 16:54:060104:865, 16:00:000000:68988, 16:00:000000:69010, 16:00:000000:68963, 16:42:201102:1725, 16:42:201102:1783, 16:42:201102:1784, 16:42:201102:1785, 16:42:201102:1786, 16:54:060104:862, 16:54:060104:864, 16:54:060104:866, 16:54:060104:867 планируется строительство летнего оздоровительного лагеря "Березка" ГБУ "Чистопольский детский дом" в части строительства дополнительных зданий и сооружений и его перевод из статуса летнего лагеря во всесезонную базу отдыха с созданием собственной лыжной трассы вдоль береговой линии.  Летний оздоровительный лагерь расположен в границах водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы Куйбышевского водохранилища. Использование береговой полосы возможно на основании договора аренды, застройка береговой полосы запрещена. Использование акватории осуществляется на основании договора водопользования.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Установление санитарно-защитных зон

Требуется установить санитарно-защитные зоны от производственных объектов, скотомогильников.

Процедура установления санитарно-защитных зон и внесения сведений в ЕГРН регламентируется Правилами установления санитарно-защитных зон (утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222).

Для установления санитарно-защитной зоны застройщик или правообладатель объекта направляет заявление об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны вместе с проектом СЗЗ и экспертным заключением в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Со дня внесения сведений в ЕГРН санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными.

Правообладатели существующих объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны (Таблица 6.1.1.), обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему проекта санитарно-защитной зоны и экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Установление санитарно-защитных зон позволит оценить существующий уровень воздействия на окружающую среду и, в некоторых случаях, сократить размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Установление придорожных полос

Необходимо установить границы полос отвода и придорожные полосы от границ полос отвода автомобильных дорог регионального значения, соблюдать режим полос отвода и придорожных полос, установленный требованиями ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ, Правилами установления полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог РТ.

Необходимо установить категорию автомобильных дорог местного значения муниципального района, границы полос отвода и придорожные полосы. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения принимается органом местного самоуправления.

Установление зон минимальных расстояний

Требуется соблюдать режим зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов.

Установление водоохранных зон, прибрежных защитных полос

Необходимо обозначить на местности информационными знаками границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос Куйбышевского водохранилища и рек Ржавец, Ерыкла, Берняжка, Килевка.  Режим использования территорий в границах данных зон установлен Водным кодексом РФ.

Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для всех используемых источников водоснабжения необходимо установить и внести в ЕГРН зоны санитарной охраны на основании выполненных проектов. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны устанавливается согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 7.7.1

Перечень мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия по организации ЗОУИТ | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | ООО ТПК "Татполимер", Промплощадка АО «РК Вектор», Промплощадка ООО «Ритуал», Судоремонтный завод, Индустриальный парк "Чистополь", Чистопольский филиал АО"ЗеленодольскийМолочноперерабатывающий Комбинат", ООО Чистопольское УПП "Реглан", ООО ЧКПСХП "Закамье", Склады V класса опасности, торговые рынки, торговые центры, Мебельная фабрика, ООО "Автоматное производство", ОО "Галант", Металлсервис, Предприятие по благоустройству и очистке территории, Крытый гараж "Чистопольские электросети", ООО "Чистопольбетонсервис", ООО "Специалист", ООО ПКФ "Феникс", Открытый склад инертных материалов (гравий), Открытые склады песка, сибиреязвенный скотомогильник | Установить СЗЗ | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 |
| 2 | Планируемые объекты производства и агропромышленного комплекса | Установление СЗЗ, обеспечение инженерными сетями с внедрение НДТ, в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в вопросах обращения с отходами производства и потребления, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 |
| 3 | Планируемый автовокзал | Установление СЗЗ в рамках гарантийных обязательств (Приложение 2), внедрение НДТ, озеленение специального назначения по периметру объекта. Производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов на границе СЗЗ. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | Кладбища, в СЗЗ которых расположены жилые застройки | Установить СЗЗ | + |  | Правила установления санитарно-защитных зон, утв. Постановлением РФ от 03.03.2018 №222 |
| 5 | Куйбышевское водохранилище, реки Ржавец, Ерыкла, Берняжка, Килевка | Обозначить на местности информационными знаками границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон | + |  | Водный кодекс РФ |
| 6 | Водозаборные скважины | Установить и внести в ЕГРН границы зоны санитарной охраны | + |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 7 | Территории планируемые для развития жилищного строительства | До начала освоения территорий под планируемые жилые застройки необходимо обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий с проработкой вопросов комплексного обеспечения данных участков сетями инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения с определением: источников водоснабжения населения, обеспечивающих полную потребность, организацией зон их санитарной охраны, обеспечения объектами социального и бытового назначения, объектами рекреации и территориями озеленения и общего пользования. Потребности сезонного населения (садоводческие товарищества и т.п.) также должны быть учтены при определении объемов водопотребления и водоотведения МО. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 |
| 8 | Площадки перспективного развития АПК и производства | Обеспечение инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в вопросах обращения с отходами производства и потребления. | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Мероприятия по охране особо охраняемых природных территорий

В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия на заказник регионального значения комплексного профиля «Чистые луга» необходимо соблюдать границы и режим особой охраны данной особо охраняемой природной территории.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует организовать озеленение специального назначения, которое будет способствовать сокращению стока взвешенных частиц с сельскохозяйственных полей.

Предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог регионального значения, в целях снего, газо- и пылезащиты.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Согласно статье 22 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ от 24.04.1995 № 52-ФЗ), любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах.

При осуществлении производственных процессов в сельском, рыбном, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных и строительных площадках с открыто размещенным оборудованием, сырьем и вспомогательными материалами, на гидротехнических сооружениях и водохранилищах, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи и линий проводной связи в проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 № 669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

Планируемые мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира и ухудшению среды их обитания подлежат согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам.

Владельцам крупного и мелкого рогатого скота запрещается осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог.

Таблица 7.10.1

| № п/п | Наименование объекта | Содержание мероприятия | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Лесные насаждения | Соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов до границ лесных насаждений | + |  | СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями) |
| 2 | Флора и фауна поверхностных водных объектов | Не допускать загрязнения водных объектов | + |  | Статья 22 ФЗ от 24.04.1995 № 52-ФЗ |

Перечень мероприятий по охране животного и растительного мира

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режима использования земельных участков в границах санитарно-защитных зон, установление санитарно-защитных зон для существующих и планируемых производственных предприятий; соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; проведение водоохранных мероприятий, в том числе установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами; производственный контроль качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, микробиологический мониторинг почв сибиреязвенных захоронений; будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный на территории муниципального образования, планируется включить в программу по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Перечень и категория опасности природных процессов

Муниципальное образование «г.Чистополь» не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями).

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено муниципальное образование муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016.

Опасные природные воздействия – это, согласно СП 115.13330.2016, природные процессы и явления, которые вызывают негативные и (или) разрушительные изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) оснований зданий или сооружений и могут нанести вред жизни и здоровью людей.

Таблица 8.1

Категории опасности природных воздействий

| Показатели, используемые при оценке категории опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайно опасные (катастрофические) | весьма опасные | опасные | умеренно опасные |
| Оползни | - | - | - | + |
| Сели | - | - | - | - |
| Лавины | - | - | - | - |
| Землетрясения | - | - | - | - |
| Абразия и термоабразия | - | - | - | + |
| Переработка берегов водохранилищ, озер | - | - | - | + |
| Карст | - | - | - | + |
| Суффозия | - | - | - | + |
| Просадочность лессовых пород | - | - | - | - |
| Подтопление территории | - | - | - | - |
| Эрозия плоскостная и овражная | - | - | - | + |
| Русловые деформации | - | - | - | - |
| Термоэрозия овражная | - | - | - | - |
| Термокарст | - | - | - | - |
| Пучение | - | - | - | - |
| Солифлюкция | - | - | - | - |
| Наледеобразование | - | - | - | - |
| Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) | - | - | - | - |
| Ураганы, смерчи | - | - | - | - |
| Цунами | - | - | - | - |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

Мероприятия по инженерной защите территории от эрозионных процессов

Для борьбы со склоновой эрозией и развитием оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно «СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274(с изменениями и дополнениями) (далее СП 116.13330.2012), посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для муниципального образования в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Озеленение территории прибрежной защитной полосы позволит не допустить распашки земель и будет также способствовать укреплению почвенного покрова.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

- Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

- Реализация противоэрозионных мероприятий позволит сохранить грунт, а также снизить интенсивность процесса заиливания водных объектов.

Мероприятия по инженерной защите территории от карстовых процессов

Виды противокарстовых мероприятий и сооружений следует выбирать в соответствии с п.8 СП 116.13330.2012, а также данных карстового мониторинга.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания (п. 8.1.2 СП 116.13330.2012):

- планировочные (п. 8.3.2 СП 116.13330.2012);

- водозащитные и противофильтрационные (п.8.3.3 СП 116.13330.2012);

- геотехнические (укрепление оснований) (п.8.3.4 СП 116.13330.2012);

- конструктивные (п. 8.3.5 СП 116.13330.2012);

- технологические (п. 8.3.6 СП 116.13330.2012);

- эксплуатационные (п. 8.3.7. СП 116.13330.2012).

В соответствии с п. 8.3.1.2 СП 116.13330.2012 конкретные противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований. Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ).

Необходимо отметить, что планировочные мероприятия по защите от карстово-суффозионных процессов должны применяться на стадии разработки документации по планировке территории, после проведения соответствующих изысканий.

Планировочные противокарстовые мероприятия, являющиеся приоритетными при карстоопасности типов А и В (п. 8.2.2 СП 116.13330.2012), должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительной документации (п. 8.3.2.1. СП 116.13330.2012).

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков категорий устойчивости I-II относительно интенсивности карстовых провалов (приложение Е СП 116.13330.2012), а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А)

Мероприятия, направленные на предупреждение развития оползневых и обвальных процессов

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями, в потенциально опасных местах необходимо проводить комплекс действий, основу которого составляют организационно-хозяйственные лесомелиоративные и инженерные мероприятия.

В соответствии с п. 5.1.2. СП 116.13330.2012 границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Согласно п.5 СП 116.13330.2012 при проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений и конструкций;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать (на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов) в соответствии с п.5.2-5.3 СП 116.13330.2012, а также данных мониторинга.

Мероприятия по инженерной защите берегов

В соответствии с п. 9.1.1 СП 116.13330.2012для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ необходимо применять виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице Ж 1 СП 116.13330.2012.

Вид берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует выбирать в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр. При выборе конструкций сооружений следует учитывать кроме их назначения наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ. (п. 9.1.2 СП 116.13330.2012).

Виды берегозащитных сооружений и мероприятий следует выбирать в соответствии с п.9.2-9.3. СП 116.13330.2012, а также данных мониторинга процессов берегообрушения.

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории муниципального образования рекомендуется предусмотреть на всех дорогах:

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д. Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление. По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия. Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы. Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 8.2.

Таблица 8.2

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2×14 |

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018«Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями) (далее СП 14.13330.2018), СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утвержденного приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями) (далее СП 20.13330.2016). В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Для организации поверхностного стока с территории жилой застройки, существующих и планируемых промышленных объектов необходимо обустроить систему ливневой канализации с водоотведением на локальные очистные сооружения раздельно или совместно с бытовыми и производственными сточными водами. При определении точки сброса после выхода из ЛОС возможно 2 варианта: отведение очищенных до нормативных показателей сточных вод в централизованную систему канализации после получения технических условий, либо отведение в водный объект после получения решения о предоставлении водного объекта в пользование. Сброс на рельеф запрещен во избежание загрязнения, порчи и заболачивания земель на территории участка проектирования и за ее пределами.

Требования к отведению и очистке поверхностных сточных вод установлены требованиями СП 32.13330.2018.

Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях муниципального образования и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Запрещается предусматривать сброс в водные объекты (включая подземные) неочищенных до установленных нормативов поверхностных сточных вод, организованно отводимых с территории предприятий, в том числе централизованными системами водоотведения поселений и городских округов.

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения муниципального образования следует также учитывать положения Информационно-технического справочника по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981.

Мероприятия инженерной защиты территории от затопления, подтопления

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория МО «г.Чистополь» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

При этом, согласно результатам работ ГУП «НПО Геоцентр РТ», в МО «г.Чистополь», процессы подтопления зафиксированы по следующим адресам: ул. Корнилова, 16, 18, 22, ул. Пролетарская. Подтопление постоянное, летом вода отводится канавами по рельефу, зимой образуются наледи до 1 м. Вследствие подтопления идет активное разрушение фундамента дома, аварийная просадка дома и разрушение стен.

Согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга», утвержденным Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 596 от 11.11.1983 г., у ближайшего к муниципальному образованию гидрологического поста «Чистополь» максимальные в половодье отметки уровня воды составляют 56,9 м для 0,1-% обеспеченности, 56,2 м для 1-% обеспеченности, 55,8 м для 5-% обеспеченности.

На момент разработки генерального плана границы зон затопления, подтопления не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах). При установлении границ зон затопления, подтопления (в государственный кадастр недвижимости внесены сведения об их границах) в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения (протокол совещания у заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского от 7 июля 2017 г №54-АЦ).

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами и территориальными комплексными схемами градостроительного планирования (п. 4.1. СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления". Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 964/пр) с изменениями и дополнениями (далее – СП 104.13330.2016).

В качестве основных средств инженерной защиты территорий следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, систематические дренажные системы, локальные дренажи и другие защитные сооружения п. 4.9 СП 104.13330.2016.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, агролесотехнические мероприятия и т.д. (п. 4.10 СП 104.13330.2016 ).

Таблица 8.3

Перечень мероприятий инженерной защиты территории

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория муниципального образования | Овражная эрозия | Приостановка роста оврагов, устройство нагорных канав, укрепление дна оврага и откосов, защитное озеленение и террасирование склонов. Отвод ливневых вод. |
| 2 |  | Русловая эрозия | Уполаживание и укрепление берегов за счет дернования, бетонирования, габионной защиты откосов и береговой бровки. |
| 3 |  | Склоновые процессы | Отвод вод, террасирование склона, посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав на поверхности осыпаемых склонов |
| 4 |  | Карстово-суффозионные | Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. |
| 5 |  | Землетрясение интенсивностью 6-7 баллов | При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016 |

  - 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (далее - ГОСТ Р 22.2.10-2016), «СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр(с изменениями и дополнениями) (далее СП 165.1325800.2014), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 19.05.2023 № 3420/Т3-3-5 ДСП, письмом исполнительного комитета муниципального района от11.05.2023 №1720 и от11.05.2023 №1720 (часть ДСП).

Основные положения плана гражданской обороны муниципального образования

В соответствии с исходными данными муниципальное образование «г.Чистополь» к группам по гражданской обороне не относится. На территории муниципального образования расположены объекты, отнесенные к категориям по гражданской обороне. Защиту наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, необходимо планировать в укрытиях.

Также в соответствии с исходными данными территория муниципального образования «г.Чистополь» не попадает в зоны возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

В нашей стране установлен такой порядок оповещения населения, когда сначала, при любом характере опасности, включаются электрические сирены, прерывистый, завывающий звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны включить имеющиеся у них средства приема информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях (алгоритм поведения).

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014) ИТМ ГО по ГО.

Система оповещения Чистопольского муниципального района (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя:

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую службу) (далее – ЕДДС);

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций (далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения независимо от их ведомственной принадлежности.

В настоящий момент на территории муниципального образования система оповещения установлена:

- Электросирена С-40 в количестве 4 шт., с радиусом охвата населения – 300 метров;

- речевые сиренные установки -300 в количестве 1шт., с радиусом охвата населения – 300метров.

Размещение систем оповещения показано на графических материалах.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Одним из основных способов защиты населения от современных средств поражения, наряду с эвакуацией, является укрытие его в защитных сооружениях.

На территории муниципального образования имеется 4 защитных сооружений гражданской обороны. Размещение защитных сооружений показано на графических материалах.

Характеристика защитных сооружений относиться к сведениям ограниченного распространения.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки Генерального плана

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Чистопольского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Чистопольского муниципального района РТ.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

  - Так как территория муниципального образования «г.Чистополь» не попадает в зоны возможного радиоактивного и химического заражения, возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

  - В соответствии с Исходными данными и требованиями для следующих объектов необходимо предусмотреть убежища IV класса защиты:

В соответствии с п.7.8. СП 165.1325800.2014 защитные сооружения следует предусмотреть на территории этих объектов или в пределах их санитарно-защитной зоны, с учетом радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений (п.7.14. СП 165.1325800.2014)

Проектирование убежищ вместимость менее 150 человек и допускается в исключительных случаях с разрешения министерств и ведомств при соответствующем обосновании (п.1.8. СП 88.13330.2014)

Размещение предлагаемых убежищ показаны на графических материалах.

3. Систему оповещения по гражданской обороне необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Согласно данным органов местного самоуправления, для оповещения населения проектной документацией предлагается установка электросирен С-40 в количестве 26 штук (в дополнение к существующим), с радиусом оповещения до 700 м.

При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов муниципального образования.

Предлагаемое размещение электросирен С-40 показано на графическом материале.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для муниципального образования «г.Чистополь» должна осуществляться в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Чистопольского муниципального района РТ.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п.10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории города не предусматриваются.

6. Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п.5.23. СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

8. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

9. Так как территория муниципального образования не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Согласно п.11.3 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 №244, источником чрезвычайных ситуаций природного характера являются:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Таблица 9.1

Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник природных ЧС | Вид | Территории, подверженные возникновению опасного природного процесса, зоны ЧС | Наличие и местоположение объектов/зон на территории муниципального образования «г.Чистополь» |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы | Эрозионные процессы | Овражная сеть | по улицам: С.Разина д.107; ул. Затонская д.11, Маринина д.51, Джамбула д.26, Первомайская д.42, Инкубаторная д.3 и 7, К.Либкнехта д.35, Чапаева д.14 переулок В.Ногина д.3,29,27,32; |
|  | Карстово-суффозионные процессы | Карстовые, суффозионные воронки и провалы | + |
|  | Оползневые и обвальные процессы | Склон, берег | по улицам: Затонская д.11, Маринина д.51, Джамбула д.26, Первомайская д.42, Инкубаторная д.3 и 7, К.Либкнехта д.35, Чапаева д.14 переулок В.Ногина д.3,29,27,32; |
|  | Преработка берегов | берег | По берегу Куйбышевского водохранилища |
|  | Подтопление | Территории, подверженные подтоплению | по улице Корнилова д.22. |
|  | Сейсмичность | Территория муниципального образования | Сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 6-7 баллов |
|  | Специфические грунты | - | + |
| Гидрогеологические процессы | Затопление | Территории, подверженные затоплению | Ориентировочная зона затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища (по максимальному в половодье уровню вероятностью превышения 0,1% в створе г.Чистополь- 56, 9 м. |
| Метеорологические явления | Снежные заносы, сильный ветер, в т.ч. шквал; сильный дождь, в т.ч. сильный ливень; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, сильная метель; снежные заносы; гололедно-изморозевые отложения, сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры и т.д. | Территория муниципального образования | + |
| Природные пожары | Лесные пожары | Леса | + |
|  | Ландшафтные пожары | Незалесенные территории | + |

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий муниципального образования имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Характеристики опасных геологических процессов

Застроенные территории муниципального образования «г.Чистополь» включены в Перечень участков застроенных участков, подверженных влиянию экзогенных геологических процессов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (далее – Перечень). Согласно Перечню в городе Чистополь встречается овражная эрозия и оползни – по улицам Затонская д.11, Маринина д.51, Джамбула д.26, Первомайская д.42, Инкубаторная д.3 и 7, К.Либкнехта д.35, Чапаева д.14 переулок В.Ногина д.3,29,27,32; овражная эрозия – по улице С.Разина д.107; оползни и подтопление – по улице Корнилова д.22.

Характеристики опасных природных процессов и явлений, затопление (подтопление) территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

В соответствии с п.4.6 СП 115.13330.2016 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с п.4.7 СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория МО «г.Чистополь» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

При этом, согласно результатам работ ГУП «НПО Геоцентр РТ», в МО «г.Чистополь», процессы подтопления зафиксированы по следующим адресам: ул. Корнилова, 16, 18, 22, ул. Пролетарская. Подтопление постоянное, летом вода отводится канавами по рельефу, зимой образуются наледи до 1 м. Вследствие подтопления идет активное разрушение фундамента дома, аварийная просадка дома и разрушение стен.

Согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Согласно Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее - Положение о зонах затопления, подтопления), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образовании границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанным Положением о зонах затопления, подтопления.

Граница зоны затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища не установлена, согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, и, соответственно, не поставлена на кадастровый учет.

Согласно требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360), зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) воды водохранилища (далее-ФПУ). Информация о форсированном подпорном уровне в створе г. Чистополь отсутствует.

В связи с этим, во избежание застройки территорий, потенциально подверженных к затоплению, подтоплению, и возмещения гражданам нанесенного ущерба принято решение на картах проекта генерального плана отобразить ориентировочную границу зон затопления подтопления, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища» (утв. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г.№ 596).

В проекте генерального плана на карты зон с особыми условиями использования территории нанесена ориентировочная граница зон затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища (по максимальному в половодье уровню вероятностью превышения 0,1% в створе г.Чистополь- 56, 9 м.

За ориентировочную границу зон затопления, подтопления принята горизонталь на уровне 57 метров по Балтийской системе высот.

Зон подтопления отражены на картографических материалах генерального плана в соответствии с результатами работ ГУП «НПО Геоцентр РТ», границы зон затопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра экономического развития РФ А.В.Цыбульского от 07.07.2017 № 54-АЦ, при внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затоплений и подтоплений, в Генеральный план необходимо внести соответствующие изменения, графические материалы должны быть дополнены условными обозначениями, отображающими территории, подверженные затоплениям и подтоплениям.

Опасные комплексы неблагоприятных метеоявлений

Наиболее опасными климатическими явлениями на рассматриваемой территории являются сильные морозы, грозовые разряды, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; штормовые ветры со скоростью более 30 м/с.

Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), проявление которых возможно на территории муниципального образования представлено в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды, бурное выпадение грунтовой пыли.

Для неблагоприятных ветровых воздействий наиболее характерны:

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Экстремально низкими считаются такие отрицательные значения температуры воздуха, которые негативно влияют на условия жизни и деятельности людей. К экстремально низким принято относить минимальные температуры ниже –30 °С

Опасность экстремально низких температур связана с ущербом от воздействия переохлажденного воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня минимальных температур, продолжительности их воздействия, плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особенно опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды значительно возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере, на транспорте, увеличивается число пострадавших среди населения.

Уменьшить размеры социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремально низкими температурами, вполне реально при условии качественной подготовки к зимним условиям объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, других ведомств, обеспечивающих нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, а также за счет своевременного прогноза о возможной интенсивности морозов и их продолжительности. Это позволит всем, кто может пострадать от экстремально низких температур, принять меры защиты и противодействия, а службам МЧС — обеспечить готовность необходимых сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе экстремально низких температур воздуха необходимо:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Экстремально высокими считаются такие положительные значения температуры воздуха, которые создают неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности людей.

К экстремально высоким принято относить максимальные температуры выше 30 °С.

Опасность экстремально высоких температур определяется ущербом от воздействия теплового перегрева приземного слоя воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня максимальных температур, длительности жаркого периода и плотности населения. Особенно опасной является ситуация, когда аномально высокие температуры в теплый сезон года сохраняются в течение нескольких дней и сочетаются с низкой относительной влажностью воздуха. В такие периоды резко увеличивается число пострадавших среди населения, количество сбоев в работе сложных производственно-технологических процессов, потери от засушливых условий в аграрном секторе, а также риск пожаров.

Основным способом уменьшения социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремально высокими температурами, является обеспечение прогноза о возможной интенсивности и продолжительности жаркой погоды, и соблюдение некоторых правил при наступлении продолжительной жаркой погоды. Это позволит всем, кто может пострадать от стихийного бедствия, а также соответствующим службам МЧС принять необходимые меры защиты и противодействия.

Необходимо предусмотреть информирование населения о поведении в период проявления опасных метеорологических явлений.

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог сводятся к обеспечению нормальных условий для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования оледенения на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Природные пожары

На территории муниципального образования расположены леса Камского лесничества, Чистопольского участкового лесничества.

Кроме лесного фонда, на территории муниципального образования расположены лесные насаждения, не входящие в лесной фонд.

Лесные насаждения МО «г. Чистополь» относятся к насаждениям III класса пожарной опасности (в соответствии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 24 июля 2017 г. N 547-осн "Об утверждении Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан до 2030 года").

Основная причина возгорания лесов в муниципальном образовании – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах муниципального образования создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288(с изменениями и дополнениями), противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Требования по защите населенных пунктов от лесных пожаров регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями) (далее ППР РФ).

В соответствии с ППР РФ в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в муниципальном образовании; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Согласно п.11.4 «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 №244, источником чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Таблица 9.2

Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

| Источник техногенных ЧС | Вид аварии | Территории, расположенные в границах зон ЧС | Наличие объектов/зон на территории муниципального образования «г.Чистополь» |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии на потенциально опасных объектах |  |  |  |
| Химически опасные объекты | Аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) | Территории, расположенные в границах зоны возможного химического заражения АХОВ при аварии на химически опасном объекте (приложения Б, В СП 165.132800.2014). Масштабы возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по первичному и вторичному облаку. | + |
| Пожаровзрывоопасные объекты | Пожары и взрывы | Территории, расположенные в границах зоны разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий на объектах, на которых обращаются взрывчатые, горючие и воспламеняющиеся вещества. Согласно таблице А.1 СП 165.132800.2014, граница зоны возможных сильных разрушений определяется с применением методики, основанной на "тротиловом эквиваленте", и (или) методики, учитывающей тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС Территории, расположенные в границах зон распространения пожаров (на объектах 5 класса опасности возможная зона действия поражающих факторов не распространится за пределы территории объекта) | + |
| Радиационно-опасные объекты | Аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ | Территории, расположенные в границах зон радиоактивного загрязнения | - |
| Гидродинамически опасные объекты | Аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), с образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления | Прибрежные территории, расположенные ниже по течению относительно дамб, подверженные действию возможной волны прорыва | - |
| Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов | Территории, расположенные в границах зоны возможного химического заражения АХОВ при аварии на автомобильном транспорте | + |
| Железнодорожный транспорт | Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов | Территории, расположенные в границах зоны возможного химического заражения АХОВ при аварии на железнодорожном транспорте | - |
| Речной транспорт | Аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов | Территории, расположенные в границах зоны возможного химического заражения АХОВ при аварии на водном транспорте | + |
| Трубопроводный транспорт | Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ | Территории, расположенные в границах зоны возможного химического заражения АХОВ при аварии на трубопроводном транспорте (газопроводы, аммиакопроводы) (приложения Б, В СП 165.132800.2014 «Свод правил инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 г. N 705/пр)(с изменениями и дополнениями) (далее – СП 165.132800.2014)) При авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами. | + |

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС приведены в Перечне потенциально опасных объектов, утвержденном Министром МЧС России генерал-лейтенантом Куренковым А.В. от 30.11.22 11/1650сс. Перечень данных объектов является секретной информацией.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий муниципального образования имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Аварии на потенциально опасных объектах

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ), к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

К особо опасным объектам относятся в том числе опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре (статья 48.1. Градостроительного кодекса).

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются на четыре класса опасности:

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Согласно информации органов местного самоуправления муниципального района (письмо от 11.05.2023 №1720 (частично ДСП)), исходя из сведений, представленных в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории муниципального образования имеются потенциально опасные объекты.

Виды потенциально опасных и опасных производственных объектов перечислены в таблице 9.1.

Таблица 9.3

Особо опасные и технически сложные объекты, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

| № | Особо опасные и технически сложные объекты | Наличие в муниципальном образовании |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более | - |
| 2 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, согласно ст.7.1 Воздушного кодекса (с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров и более) | - |
| 3 | Объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, согласно ст.2 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам) | - |
| 4 | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | - |

Таблица 9.4

Опасные производственные объекты, согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

|  | Класс опасности* | Виды производственных объектов |  | Наличие в муниципальном образовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо опасные объекты | I | Объекты по хранению химического оружия, объекты по уничтожению химического оружия и опасные производственные объекты спецхимии |  | - |
|  | II | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля; | + |
|  | I-II (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») | Опасные производственные объекты, исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте | Наименование опасного вещества: - Аммиак; - Нитрат аммония; - Нитрат аммония в форме удобрений; - Акрилонитрил; - Хлор; - Оксид этилена; - Цианистый водород; - Фтористый водород; - Сернистый водород; - Триоксид серы; - Алкилы свинца; - Фосген; - Метилизоцианат. Вид опасного вещества: - Воспламеняющиеся и горючие газы; - Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу; - Токсичные вещества; - Высокотоксичные вещества; - Окисляющие вещества; - Взрывчатые вещества; - Вещества, представляющие опасность для окружающей среды. | - |
| Опасные объекты | III-IV (согласно таблицам из приложения 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») |  |  | + |
|  | III | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Элеваторы, опасные производственные объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства | - |
|  | III | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции | - |
|  |  | Газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления | Предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. | + |
|  | IV | Опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата | Опасные в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода до 1 процента объема такой продукции | - |
|  | IV | Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию | Иные опасные производственные объекты (объекты хранения растительного сырья) | + |

*Примечания:

1) В случае, если для опасного производственного объекта, указанного в таблице 4.15.2, критериями могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.

2)В случае, если опасный производственный объект, указанный в таблице 4.15.2, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.

Аварии на химически опасных объектах

Наиболее тяжелыми по возможным последствиям являются аварии на химически опасных объектах (ХОО), при которых часть территории муниципального образования может оказаться в зоне химического загрязнения.

Зона химического загрязнения – территория или акватория, в пределах которых распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений в течение определенного времени.

Согласно данным органов местного самоуправления, на территории муниципального образования «г.Чистополь» расположено предприятие с возникновением зоны возможного химического заражения в связи с выбросом аммиака. В случае аварии на предприятии с утечкой (выбросом) АХОВ образовавшееся ядовитое облако, при сопутствующем направлении ветра, может распространиться в сторону жилой застройки, и часть территории муниципального образования окажется в зоне химического заражения (загрязнения).

Основным способом защиты населения, проживающего в зоне возможного опасного химического загрязнения, является его оповещение, обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и эвакуация в безопасные районы за пределы зоны ЧС.

Для защиты населения в случае аварий с АХОВ необходимо предусматривать:

- экстренную эвакуацию населения в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов).

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Аварии, вследствие которых возможны взрывы, пожары на территории муниципального образования с образованием зоны ЧС могут произойти:

- На объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением; применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей), как топливо в котельных СУГ и др.);

- На объектах, где перемещаются, перерабатываются и хранятся растительное сырье (зерно, семена) и продукты его переработки (мука, отруби, солод, комбикорм, жмых, шрот, сахар, травяная и древесная мука и т.п.), которые способны образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси, взрываться, самовозгораться или возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

- На объектах хранения и распределения горючих веществ, газонаполнительных станциях на АЗС, АГЗС и т.д..

Наибольшую угрозу, в плане возможных последствий аварии, представляют объекты 1, 2 класса опасности, с образованием зон чрезвычайной ситуации, соответственно - межрегионального характера и регионального характера.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества, необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- Создание системы оповещения;

- Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- Проведение плановых учений;

- Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте (в том числе транзитном).

Перевозки АХОВ и ЛВЖ осуществляются по автомобильным дорогам регионального, местного значения, а также магистральным улицам МО «г.Чистополь», железная дорога отсутствует.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Таблица 9.5

Характеристика действия ударной волны

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Таблица 1.2.9

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Аварии на трубопроводном транспорте

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах газовой отрасли связаны с тем, что здесь добываются, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются опасные, прежде всего пожаровзрывоопасные, вещества; часто используется изношенное оборудование или нарушаются нормы и правила его эксплуатации.

В непосредственной близости от территории МО «г.Чистополь», на территории Чистопольско-Высельского сельского поселения проходит магистральный газопровод-отвод, а также расположена АГРС ООО «Газпром трансгаз Казань», в случае аварии на которых возможно возникновение зон чрезвычайных ситуаций. Для АГРС требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимого расстояния данной АГРС составляет 150 м и накрывает небольшой участок территории муниципального образования «город Чистополь».

По территории муниципального образования «г.Чистополь» проходит несколько веток газопроводов газораспределительных сетей, расположены ГРП, трансформаторные подстанции, электроподстанции, источники тепловой энергии, головные сооружения системы водоснабжения и водоотведения, тепловые, канализационные сети и водопроводы.

Информация о существующих объектах инженерной инфраструктуры и мероприятиях, по ее развитию представлены в разделе «Инженерная инфраструктура» данного генерального плана.

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» природный газ в г. Чистополь подается от ГРС по газопроводам высокого и среднего давления до ГРП и ШРП. Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю.

Сети газоснабжения высокого и среднего давления, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Возможными основными внутренними причинами возникновения аварийных ситуаций (проектные аварии) в зданиях котельных, на газовых трубопроводах могут быть:

Ошибочные действия персонала, к которым можно отнести:

- нарушение правил техники безопасности, технологического регламента, требований должностных инструкций;

- морально-психологическое состояние обслуживающего персонала.

Отказы приборов, неполадки в оборудовании:

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, физический износ, усталость металла, коррозия, брак сварки, механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ;

- неисправность электросиловых сетей;

- неисправность газовых трубопроводов;

- неудовлетворительное состояние молниезащиты, прекращение подачи электроэнергии.

К внешним причинам возникновения (за проектные аварии) можно отнести:

- падение летательного аппарата в результате авиационной катастрофы;

- разрушение объекта в результате урагана;

- пожар внутри помещения, содержащего ГВ и другие пожароопасные компоненты, в результате возгорания от внешнего воздействия;

- удар молнии в здания и сооружения объекта;

- разрушения сооружений в результате землетрясения;

- диверсия, в том числе подрыв зарядов ВВ.

Возможными причинами аварий с наиболее максимальными последствиями могут быть:

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания, факельное горение;

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, образование облака взрывоопасной смеси (облако ГВС), взрыв газо-воздушной смеси;

– взрыв газовоздушной смеси при утечке газа в котельной при наличии источника зажигания;

Возможными причинами наиболее вероятного сценария аварий могут быть:

- разгерметизации газопровода (нарушение целостности) газопровода на входе в котельную истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, происходит чаще всего;

- разгерметизация (нарушение целостности) газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания, факельное горение.

Основными причинами аварий на распределительных (в т.ч. межпоселковых) газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Основная причина возможного появления газа – повреждение газовых домовых вводов или линий, проходящих по подвалу здания.

Особенно опасно попадание газа в коллекторы (теплофикационные, кабельные, комбинированные), по которым газ может проникнуть в подвалы зданий.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

1. Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

2. Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

3. Высокое давление - пламя гасят засыпкой газопровода грунтом и его уплотнением или заполнением газопровода водой. В большинстве случаев для этого требуется предварительное снижение давления с помощью задвижек. Заполнять газопровод водой можно через гидрозатворы п конденсатосборники.

Как правило, тушение пламени на газопроводах среднего и высокого давлений производится пожарными формированиями.

Распространение газовоздушной смеси с концентрацией выше нижнего концентрационного предела распространения пламени при аварийном поступлении горючих газов

Начальная стадия практически любой нештатной ситуации на газопроводе представляет собой разрушительное освобождение собственного энергозапаса в виде выброса больших объемов сжатого природного газа. Среди основных механизмов дальнейшего развития аварии наиболее характерным является распространение газовоздушной смеси с концентрацией выше нижнего концентрационного предела распространения (НКПР) пламени.

На характер рассеивания газа оказывают влияние интенсивность его аварийного истечения и особенности его поступления в атмосферу: либо в виде двух «свободных струй», либо в виде близкого к вертикальному низкоскоростного шлейфа, а также класс устойчивости атмосферы.

Для заблаговременного прогнозирования масштабов чрезвычайной ситуации в качестве исходной предпосылки согласно «Методике оценки последствий химических аварий» научно-технического центра «Промышленная безопасность» целесообразно принять сценарий «гильотинного» разрыва трубопровода, по которому транспортируется природный газ.

Наиболее вероятным местом аварии является:

- место врезки в существующий газопровод;

- на входе в здание котельной;

- на выходе из ГРПШ;

- в результате механического повреждение газопровода в результате земляных работ в его охранной зоне, выполняемых с нарушениями.

Взрыв при аварийной разгерметизации сетей газопровода

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

разрыв (разгерметизация) газопровода;

- истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- закрытие отсекающей арматуры;

- истечение газа из участка газопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу, а другие газы или их смеси оседают в приземном слое, где смешиваясь с воздухом, образовывают облако взрывоопасной смеси.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме.

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах системы электроснабжения.

Опасность ЧС на системах электроснабжения увеличивают: срок службы (износ) оборудования; наличие производственных дефектов в оборудовании; человеческий фактор (нарушение норм и правил эксплуатации обслуживающим и ремонтным персоналом); климатические условия (сильный и шквалистый ветер, интенсивные осадки в виде мокрого снега). Различают воздушные линии электропередач (ЛЭП), подвешенные над поверхностью земли, и подземные (подводные) ЛЭП, в которых используются силовые кабели.

Воздушные ЛЭП более экономичны, их легче ремонтировать, однако они не защищены от внешнего воздействия, например, от падения деревьев на линию, ударов молнии и воровства проводов. Нередки случаи, когда избыток налипшего снега на проводах или обледенение приводят к падению опор. Кабельные линии, особенно коллекторные, гораздо лучше защищены от внешнего воздействия.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» структура водоснабжения МО «г. Чистополь» состоит из следующих основных элементов: – водозаборы подземных вод – насосная станция первого подъёма - резервуары чистой воды – насосная станция второго подъема - водопроводные сети – потребители. Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов зданий осуществляется по выпускам, самотеком в наружные сети бытовой канализации. В связи с неоднородностью рельефа в пониженных местах предусмотрены насосные станции (КНС) с дальнейшим отводом бытовых сточных вод в главный напорный канализационный коллектор, подающий стоки на очистные сооружения. Проектом генерального плана предусматривается развитие системы водоснабжения и водоотведения с учетом освоения территории.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» теплоснабжение многоквартирного жилого сектора и общественно-деловой застройки МО «г. Чистополь» осуществляется от котельных предприятия ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей». На балансе ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» находятся блочно-модульные котельные (БМК) в г.Чистополь, снабжающих теплом объекты социальной сферы: ЦРБ, школы, детские сады, административные здания и т.д. Котельные находятся в удовлетворительном состоянии, замены котлов не требуется. Все котельные работают на природном газе, резервное топливо отсутствует. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных котельных, как отдельно-стоящих, так и встроенных: автономные котлы мощностью 200 кВт и более, на технологию и горячее водоснабжение – паровые котлы. Часть общественно-деловой застройки снабжается теплом от встроенной, пристроенной или отдельно стоящей автономной котельной с бытовыми котлами до 100 кВт и менее. Теплоснабжение новых объектов инфраструктуры предусматривается от проектируемых котельных (БМК) и от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), теплоснабжение индивидуальной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла (бытовые котлоагрегаты: одноконтурные или двухконтурные газовые котлы).

Теплотрассы, котельные не всегда способны выдержать сильные морозы или резкие изменения температурного режима. Многие современные котельные осуществляют свою деятельность на природном газе, поэтому при авариях на газопроводах автоматически нарушается деятельность подачи тепла.

Теплотрассы и котельные также подвергаются износу оборудования, что является частой причиной возникновения аварийной ситуации. Часто они происходят в осенне-зимний период, когда на них увеличивается нагрузка. Отказ котельных в зимнее время делает невозможным проживание людей в своих квартирах, что влечет организацию эвакуационных мероприятий

Главным последствием крупных коммунальных аварий является то, что они затрагивают практически все отрасли жизнедеятельности. Приводят к транспортному коллапсу, выводят из строя коммуникационные сети, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызывают подтопления зданий.

Также возможны возникновение пожаров в жилом и общественном секторах. Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секторе.

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.

Возможно проведение террористических актов. Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов муниципального образования.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции и пункты;

- инженерные сети (газовые, тепловые, электрические, канализационные и водопроводные);

- очистные сооружения.

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). На территории муниципального образования «город Чистополь» размещены линии электропередач напряжением 6, 35, 110 и 220 кВ, охранные зоны для которых, а также для трансформаторных и электроподстанций (применительно к высшему классу напряжения) составляют 10, 15, 20 и 25 м соответственно.

По территории муниципального образования «город Чистополь» проходят газопроводы газораспределительных сетей, также расположены ГРП. Согласно СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов среднего и высокого давления, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 и 10 м соответственно, от надземных газопроводов – 5 м. Минимальные расстояния от ГРП составляют 10 м.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и труднодоступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Также по территории муниципального образования проходят водоводы, транспортирующие питьевую воду. В соответствии с Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08. 2007 г. № 395 для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны в размере 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от тепловых, канализационных сетей и водопроводов составляют 3-5м.

По территории проходят линии связи, от которых в соответствии с п.4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578), устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

В соответствии с п. 4 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей (утв. приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197) вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливается охранная зона в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону.

В границах охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий, сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

В охранных зонах тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения:

- контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей;

- защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

- установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами;

- физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения;

- организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

- усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

- резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами муниципального образования;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем муниципального образования (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем муниципального образования;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры муниципального образования или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

При отключении централизованного водоснабжения на территории МО «г. Чистополь» необходимо предусмотреть размещение водораздаточных автомобилей (цистерн) в носимую тару, с радиусом облуживания до 1,5 км.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в случае чрезвычайных ситуаций с помощью передвижных средств, определяется из расчета (п. 1.1.2. ВСН ВК4-90):

- 31 л на одного человека в сутки.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Перечень возможных источников чрезвычайной ситуации биолого-социального характера

В качестве биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Чистопольского района рассматриваются:

особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе:

- бешенство, источники: дикие плотоядные (лисицы);

- сибирская язва, источники: больные животные, неизвестные сибиреязвенные захоронения

- лептоспироз, чума свиней, птичий грипп;

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей:

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки), туляремия источники: грызуны и зайцеобразные;

- иксодовый клещевой боррелёз (болезнь Лайма), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки);

- сибирская язва (Anthrax), источники: с/х животные (КРС И МРС, лошади, верблюды, свиньи), больные сибирской язвой.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

На территории муниципального образования расположен  сибиреязвенный скотомогильник. Скотомогильник поставлен на кадастровый учет как объект капитального строительства (кадастровый номер ОКС 16:54:180102:392), ветеринарно-санитарная карточка № 15.

Согласно п.12.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, сибиреязвенные скотомогильники и скотомогильники с захоронением в ямах относятся к объектам I класса опасности и имеют ориентировочную санитарно-защитную зону 1000 м.

Сибиреязвенный скотомогильник расположен в южной части муниципального образования на территории промышленной зоны. В санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника расположены территории жилой, общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительных, лечебно-профилактических и образовательных учреждений, транспортной инфраструктуры, садоводческих товариществ, промплощадки производственных предприятий ООО «Чистопольбетонстрой», АО РК «Вектор», ООО «Металлстрой» и пр., что противоречит требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Таким образом, существование сибиреязвенного скотомогильника на территории муниципального образования создает серьезную угрозу заражению животных и здоровью населения. Проведение почвенных работ в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника представляет постоянный риск эпидемических осложнений.

Возможно два варианта решения проблемы влияния санитарно-защитной зоны скотомогильника на нормируемые объекты:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника;

- Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

На территории муниципального образования «город Чистополь» расположен озерный (уровенный) гидрологический пост «Чистополь» ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Мероприятия по оповещению о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Система оповещения Чистопольского муниципального района (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя:

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую службу) (далее – ЕДДС);

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций (далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения независимо от их ведомственной принадлежности.

На момент разработки генерального плана на территории муниципального образования «г. Чистополь» система оповещения установлена:

- Электросирена С-40 в количестве 4 шт., с радиусом охвата населения – 300 метров;

- речевые сиренные установки -300 в количестве 1шт., с радиусом охвата населения – 300метров.

Также оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещении населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

В соответствии с Перечнем зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей), утв. постановлением КМ РТ от 21 ноября 2013 г. N 899, территория МО «г. Чистополь» не попадает в зону экстренного оповещения населения.

Систему оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Согласно данным органов местного самоуправления, для оповещения населения проектной документацией предлагается установка электросирен С-40 в количестве 26 штук (в дополнение к существующим), с радиусом оповещения до 700 м.

При размещении новых речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта.

Предлагаемое размещение электросирен С-40 показано на графическом материале.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств МО, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а также на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Организация оповещения населения в случае аварии на магистральных трубопроводах представляет собой весьма сложную проблему, поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль всего маршрута транспортировки топлива. Трубопроводы еще опасны и по причине того, что пересекают водные и автомобильные дороги.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий трубопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к трубопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы трубопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера трубопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на примере продуктопровода представлен на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

Спасательные формирования

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций республики и муниципальных образований, входящих в состав республики.

В Республике Татарстан принят Закон РТ от 29 декабря 2005 г. N 134-ЗРТ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Татарстан" (с изменениями и дополнениями).

Предметом регулирования данного Закона является определение общих организационно-правовых и экономических основ создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований РТ, порядка взаимодействия в этой области между органами государственной власти республики, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами на территории республики; основ государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей РТ, других граждан, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и членов их семей.

Чистопольский район входит в зону ответственности 3-го зонального поисково-спасательного отряда.

Силы ликвидации ЧС состоят из сил и средств постоянной готовности (штатные объектовые формирования и специальные подразделения организаций и учреждений), гражданских организаций гражданской обороны, подразделений войсковых частей.

Группировка сил и средств состоит из первого, второго эшелонов и усилий.

В первый эшелон входят: силы и средства постоянной готовности, срок готовности до 30 минут.

Во второй эшелон входят: силы и средства подразделений МЧС РТ, ГУВД, войсковых подразделений. Срок готовности до 24 часов.

Ввод сил ликвидации ЧС предусматривается по существующим дорогам.

Территориальные нештатные аварийно-спасательных формирования создаются в соответствии с Приказом МЧС РФ №701 от 18.12.2014 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», утвержденным Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. №701(с изменениями и дополнениями). В соответствии с Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне" организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Группировка сил и средств ликвидации ЧС создается решением комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «г. Чистополь». Состав и численность группировки определяется в каждом конкретном случае и зависит от характера и масштаба чрезвычайной ситуации.

В соответствии с перечнем спасательных формирований и данными органов местного самоуправления (письмо от 11.05.2023 №3266) (Приложение 3), расположенных на территории Республики Татарстан, в МО «г. Чистополь» расположена пожарно-спасательная часть, таблица 9.3

Таблица 9.3

| № пп | Наименование аварийно-спасательного формирования | Адрес | Учредители | Колич. состав: всего/спасателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГКУ 67 ПСЧ "15 ОФПС по Республике Татарстан" | Республика Татарстан, г. Чистополь, ул Фрунзе, д.93В т. 425-00-91, 425-26-91 | МЧС РФ | 68/51 |

В боевом расчете находится 2 автоцистерны общего применения, 1 техника специального применения АЛ-30, 1 автоцистерна общего применения находится в резерве.

Время прибытия пожарной машины в самую удаленную точку муниципального образования с жилой или общественной застройкой составляет 9.минут, что соответствует требованиям п.1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также в г. Чистополь имеется отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому МРУНД и ПР МЧС России по Республики Татарстан.

Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Необходимо отметить, что организация эвакуационных мероприятий, как в условиях ЧС, так и в условиях военного времени в основном аналогична.

В соответствии с исходными данными и требованиями территория муниципального образования не попадает в зоны возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, и возможного катастрофического затопления.

Муниципальное образование «город Чистополь» не включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р. (с изменениями и дополнениями).

При этом, согласно результатам работ ГУП «НПО Геоцентр РТ», в МО «г. Чистополь», процессы подтопления зафиксированы по следующим адресам: ул. Корнилова, 16, 18, 22, ул. Пролетарская. Подтопление постоянное, летом вода отводится канавами по рельефу, зимой образуются наледи до 1 м. Вследствие подтопления идет активное разрушение фундамента дома, аварийная просадка дома и разрушение стен.

Согласно требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360), зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) воды водохранилища (далее-ФПУ). Информация о форсированном подпорном уровне в створе г. Чистополь отсутствует.

В связи с этим, во избежание застройки территорий, потенциально подверженных к затоплению, подтоплению, и возмещения гражданам нанесенного ущерба принято решение на картах проекта генерального плана отобразить ориентировочную границу зон затопления подтопления, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища» (утв. приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 11.11.1983 г.№ 596). В проекте генерального плана на карты зон с особыми условиями использования территории нанесена ориентировочная граница зон затопления, подтопления Куйбышевского водохранилища (по максимальному в половодье уровню вероятностью превышения 0,1% в створе г. Чистополь- 56, 9 м. За ориентировочную границу зон затопления, подтопления принята горизонталь на уровне 57 метров по Балтийской системе высот.

В МО «г. Чистополь» выявлены зоны опасных природных процессов и явлений, на территории расположены потенциально опасные объекты, территория попадает в зоны возможной опасности при авариях на магистральных газопроводах, на территории расположены сети газоснабжения высокого и среднего давления которые, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам.

Таким образом, с территории МО «г. Чистополь» необходимо предусмотреть упреждающую и экстренную населения, когда этот способ является единственно приемлемым способом защиты.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Выбор вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

В безопасных районах эвакуированное население находится до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Упреждающая эвакуация осуществляется с развертыванием СЭП и ПЭП, местоположение которых определяется исходя из размеров зоны возможной опасности.

Для спасения людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты. На случай возникновения ЧС для приема раненых предусматривается использование медицинские учреждения, имеющие коечный фонд.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Создание нового подразделения пожарной охраны генеральным планом не предлагается.

Согласно сведениям органов местного самоуправления (Приложение 3) На территории Чистопольского муниципального района и города Чистополь действует муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2021-2023 годы" )утв. постановлением Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ от 30.09.2020 №506).

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8. На территории МО «г. Чистополь» противопожарные пирсы расположены по ул Пионерская 1 и ул. Гуськова 18Б.

Предупреждение пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется по трем основным направлениям: разработка, экспертная оценка и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности для конкретных зданий и сооружений; максимально широкое применение автоматизированных средств противопожарного мониторинга, сигнализации, аварийного отключения оборудования и пожаротушения; укрепление организационной и материально-технической базы деятельности государственной противопожарной службы.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации возможного пожара и проведении спасательных работ должны обеспечиваться конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, к которым относится:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- обеспечение подъема сотрудников пожарных подразделений на кровлю и по внутренним лестничным клеткам на этажи здания;

- обеспечение расчетным расходом воды на цели наружного и внутреннего пожаротушения,

- разделение здания на пожарные отсеки.

Безопасность людей при возникновении пожара на территории осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных решений при проектировании здания в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями).

Необходимо предусмотреть, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики необходимо предусмотреть:

- оснащение объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка территории объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Населению необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В соответствии с разделом «Инженерное оборудование территории» на всей территории запроектирована объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой водопроводной сети (каждые 100-150 метров). Для определения места нахождения пожарных гидрантов на зданиях устанавливаются указатели пожарных гидрантов.

Таблица 9.4

Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Количество | Сроки реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  |
| 1 | Муниципальное образование «г. Чистополь» | Электросирена С40 | 26 шт. | + |  | Генеральный план муниципального образования «г. Чистополь» |
| 2 | Куйбышевское водохранилище | Установление зоны затопления |  |  | + |  |
| 3 | Магистральные трубопроводы | Соблюдение режима зон минимальных расстояний | 5 шт. | + |  |  |
| 4 | Леса | Соблюдать противопожарные расстояния |  | + |  |  |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань,2018г.

- К.М. Мирзоев, Н.С. Гатиятуллин, Е.А. Тарасов, В.П. Степанов, Р.Н. Гатиятуллин, М.Х. Рахматуллин, В.А. Кожевников. Сейсмическая опасность территории Татарстана//Георесурсы. 1(15)2004. С.45-48.

- Степанов В.П., Мирзоев К.М., Тарасов Е.А., Гатиятуллин Р.Н., Степанов А.В., Степанов И.В. Важнейшие разломы и сейсмичность территории Татарстана//Геология. Известия Отделения наук о Земле и экологии. Уфа, 1998. №3. С.126-135.

- Книга «Объекты культурного наследия Республики Татарстан»

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и Муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 №134(с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Чистопольского муниципального района утвержденная Решением Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 16.07.2013 №27/4.

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр РТ» Министерства экологии и природных ресурсов РТ

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» ООО «Газпром трансгаз Казань»

- Данные, предоставленные в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» АО «Транснефть-Прикамье»

Список нормативной документации

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 №190-ФЗ(с изменениями и дополнениями)

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 №136-ФЗ(с изменениями и дополнениями)

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 №74-ФЗ(с изменениями и дополнениями)

- «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 №200-ФЗ(с изменениями и дополнениями)

- «Воздушный кодекс РФ» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ«Об охране окружающей среды» (с последними изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ«О недрах» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ«О животном мире» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями)

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» ( с изменениями и дополнениями)

Природная характеристика

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», утвержденный и введенный в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр. (с изменениями и дополнениями)

- СП 14.1330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-8», утв. приказом Минстроя РФ от 24.05.2018 №309/пр (с изменениями и дополнениями)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р(с изменениями и дополнениями)

Оценка современного состояния окружающей среды

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (вместе с «СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2010 N 18115), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40 (с изменениями и дополнениями)

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, утв. распоряжением КМ РТ от 23.12.2016 № 3056-р (с изменениями и дополнениями)

Земли лесного фонда

- Лесохозяйственный регламент Камского лесничества, утв. приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.02.2019 №108-осн. (с изменениями и дополнениями)

Недра

- Перечень участков недр местного значения по Республике Татарстан, утв. приказом Минэкологии и природных ресурсов РТ от 01.09.2021 № 949-п (Зарегистрировано в Минюсте РТ 07.09.2021 № 7893) (с изменениями и дополнениями)

Особо охраняемые природные территории

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий, утв. Постановлением КМ РТ от 24.07.2009 № 520 (с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 29.12.2005 № 644 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" (с изменениями и дополнениями)

Санитарно-защитные зоны

- Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изменениями и дополнениями)

- Территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 13.03.2018 №149 (с изменениями и дополнениями)

Скотомогильники

- Перечень сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями, утвержденный распоряжением Кабинета Министров РТ от 21.04.2012 №620-р (с изменениями и дополнениями)

- Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утв. Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 № 60657) (с изменениями и дополнениями)

- РД-АПК 3.10.07.05-17. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений, утв. и введены в действие Минсельхозом России 23.05.2017 (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) (с изменениями и дополнениями)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034 (с изменениями и дополнениями)

Придорожные полосы

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан, утв. Постановлением КМ РТ от 27.10.2023 № 1362(с изменениями и дополнениями)

- Постановление КМ РТ от 01.12.2008 № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями)

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр (с изменениями и дополнениями)

- Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221 (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 № 20420), утв. приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69 (с изменениями и дополнениями)

- ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», утв. Указанием МПС России от 24.11.1997 № С-1360у (с изменениями и дополнениями)

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (с изменениями и дополнениями)

Зоны минимальных расстояний

- Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61888) (с изменениями и дополнениями)

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС (с изменениями и дополнениями)

- СП 284.1325800.2016. Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ, утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 978/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны трубопроводов

- Приказ Ростехнадзора № 352, Минэнерго России № 785 от 15.09.2020 «О признании не подлежащими применению Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9»(с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 №9 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (с изменениями и дополнениями)

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны воздушных линий электропередач

- Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны линий и сооружений связи

- Правила охраны линий и сооружений связи в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 (с изменениями и дополнениями)

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 № 4710) (с изменениями и дополнениями)

- СанПиН 2.1.8/2.2.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.03.2003 №4329) (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны тепловых сетей

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, охранные зоны пунктов государственной геодезической сети

- Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 №392 (с изменениями и дополнениями)

- Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 №1080 (с изменениями и дополнениями)

Зоны охраны водных объектов

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р «О принятии во внимание информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, относительно земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ» (с изменениями и дополнениями)

Зоны затопления

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями и дополнениями)

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»(с изменениями и дополнениями)

- Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17(с изменениями и дополнениями)

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (с изменениями и дополнениями)

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- СП 115.13330.2016 Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 956/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274 (с изменениями и дополнениями)

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр (с изменениями и дополнениями)

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», утв. Приказом Росстандарта от 29.06.2016 № 727-ст (с изменениями и дополнениями)

- СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр (с изменениями и дополнениями)

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», утв. приказом Минстроя России от 03.12.2016 №891/пр» (с изменениями и дополнениями)

- СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 №288 (с изменениями и дополнениями)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями и дополнениями)

Интернет-ресурсы

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд»https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Государственный водный реестр https://textual.ru/gvr

- Информация о предоставлении водных объектов в пользование https://voda.gov.ru/activities/informatsiya-o-predostavlenii-vodnykh-obektov-v-polzovanie

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте:http://fp.crc.ru/doc

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Письмо Управления Роспотребнадзора по РТ №11/10729 от 08.06.2023 г

Приложение 2

Письмо Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан №8141 от 20.12.2023 г

Приложение 3

Письмо Главы Чистопольского муниципального района Республики Татарстан №3266 от 11.05.2023 г

Согласно Приказу Ростехнадзора и Министерства энергетики РФ от 15.09.2020 №352/785, считать не подлежащими применению Правила охраны магистральных трубопроводов со дня вступления в силу постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении положений об охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), принятие которых предусмотрено пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации (Приказ Ростехнадзора N 352, Минэнерго России N 785 от 15.09.2020).

Упреждающая (заблаговременная) – эвакуация населения из зон возможных ЧС при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями.

Экстренная (безотлагательная) – эвакуация населения в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).