Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2024

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 37 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 62 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 187 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка | 250 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»                                (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)	9

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»	11

3.1.	Экономико-географическое положение. Современное использование территории муниципального образования »город Чистополь»	11

3.2.	Характеристика земельного фонда	14

3.3.	Демографический потенциал	20

3.4.	Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство	21

3.5.	Агропромышленный комплекс	22

3.6.	Лесной комплекс	22

3.7.	Жилищный фонд	24

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	33

3.9.	Кладбища	47

3.10.	Объекты культурного наследия	48

3.11.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	52

3.12.Транспортно-коммуникационная инфраструктура	58

3.13.Инженерная инфраструктура	61

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ» ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	83

4.1.	Прогноз численности населения муниципального образования «город Чистополь»	83

4.2.	Экономическое развитие	84

4.3.	Развитие промышленного производства и коммунально-складского хозяйства	85

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	87

4.5.	Развитие лесного комплекса	89

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	91

4.7.	Развитие системы обслуживания населения	95

4.8.	Развитие территорий кладбищ	108

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	108

4.10.Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Чистополь»	112

4.11.Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «город Чистополь»	114

4.12.Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	142

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	166

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	169

5.	ПРИЛОЖЕНИЯ	174

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Постановления Чистопольского городского Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 10.05.2023 г. №59, в соответствии с заданием на проектирование.

Изменения вносятся в проект генерального плана муниципального образования «город Чистополь», утвержденного Решением Чистопольского городского совета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 16.07.2020г. №49/1 с актуализацией исходных данных на начало 2023 года, для данного генерального плана, в части размещения жилищного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 16:42:201101:412, 16:42:201101:413, а также в части изменения границы «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики с целью реализации дополнительно утвержденную Советом  района «Стратегию социально-экономического развития Чистопольского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (см. приложение к материалам по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан - Стратегию социально-экономического развития Чистопольского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года) (см. раздел пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 4.11).

Кроме того, с целью реализации «Стратегии социально-экономического развития Чистопольского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» данным генеральным планом планируется перевод лесных участков Чистопольского участкового лесничества общей площадью 156,3 га (см. Приложение 2-5, разделы пояснительной записки материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 4.5 и 4.11).

1. В целях увеличения охвата обеспечения детей и молодежи активным отдыхом для профилактики здоровья необходимо расширение Летнего оздоровительного лагеря "Березка" ГБУ "Чистопольский детский дом" в части строительства дополнительных зданий и сооружений и его перевод из статуса летнего лагеря во всесезонную базу отдыха со строительством дополнительных корпусов и созданием собственной лыжной трассы вдоль береговой линии. Для выполнения данной задачи необходимо перевести земельные участки с кадастровыми номерами 16:54:060104:861, 16:54:060104:863, 16:54:060104:865, 16:00:000000:68988, 16:00:000000:69010, 16:00:000000:68963, 16:42:201102:1725, 16:42:201102:1783, 16:42:201102:1784, 16:42:201102:1785, 16:42:201102:1786, 16:54:060104:862, 16:54:060104:864, 16:54:060104:866, 16:54:060104:867 из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов (площадь включаемых земельных участков из земель лесного фонда составляет 13,09 га).

2. В целях строительства лыжного стадиона с гостиничным комплексом, оборудованного в соответствие с современными требованиями для проведения спортивных соревнований в лесном массиве, прилегающему к лыжной базе необходимо перевести земельные участки с кадастровыми номерами 16:54:000000:1385, 16:54:000000:1405, 16:54:000000:1342, 16:54:000000:1386  из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов (площадь включаемых земельных участков из земель лесного фонда составляет 124,45 га).

3. Для увековечивания памяти победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г., воспитания патриотизма молодых жителей города и района г.Чистополь, а также гостей города в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо построить «Парк Победы», который будет включать в себя строительство музейного комплекса, посвященного Великой Отечественной Войне, а также объекты общественного питания. Одним из условий участия в данной программе является наличие земельного участка в собственности муниципального образования. Для строительства «Парка победы» необходим перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:54:000000:1387, 16:54:030101:521, 16:54:030101:523 из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов (площадь включаемых земельных участков из земель лесного фонда составляет 10,08 га).

4. В 2022-2024 гг. с целью развития туристической привлекательности в рамках софинансирования Республикой Татарстан проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» ведется строительство пассажирской пристани по адресу г.Чистополь, ул.Гуськова. Продолжением благоустройства береговой линии станет строительство станции для отстоя маломерных судов со строительством здания дирекции и мастерских для проведения мелкосрочного самостоятельного ремонта двигателей.  Для этого необходим перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:00:000000:69026, 16:00:000000:69009, 16:54:000000:1414 из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов (площадь включаемых земельных участков из земель лесного фонда составляет 8,67 га).

Существенными аспектами, которые следует принимать во внимание для реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Чистопольского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года», является специфика ландшафта местности, рекреационные ресурсы,  т. е. ресурсы всех видов, которые могут использоваться для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме, наличие зеленых насаждений, образующих массив достаточной площади, наличие водного объекта, отсутствие зон с особыми условиями использования, которые накладывают ограничения для размещения объектов рекреации, а так же наличие свободных, незастроенных земельных участков, непредоставленных в частную собственность. В городе Чистополь отсутствуют территории, удовлетворяющие вышеперечисленным критериям, в связи с чем имеется потребность в переводе земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 23 проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Чистополь» включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации проекта внесения изменений в генеральный план.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «г.Чистополь» Чистопольского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2023 г. №1670).

- Схемы территориального планирования Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Решения Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 03.05.2020 г. №55/10);

- Генерального плана муниципального образования «город Чистополь», утвержденный Решением Чистопольского городского совета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 16.07.2020г. №49/1;

- Проект планировки территории северо-восточного района г.Чистополь, утвержденная Постановлением Чистопольского городского Исполнительного комитета Республики Татарстан от 30.11.2022 г. №188;

- официальные данные, представленные администрацией Чистопольского муниципального района и муниципального образования «город Чистополь», входящего в его состав.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»                                (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Генеральный план муниципального образования – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования «город Чистополь» являются:

- создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- внесение изменений в утвержденный генеральный план, актуализация исходных данных и приведение генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Основными задачами разарботки проекта генерального плана являются:

- отображение в проекте генерального плана границ населенных пунктов в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости;

- оптимизация функционального зонирования территории;

- обоснование границ и параметров функциональных зон;

- обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления поселений;

- обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (при наличии);

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории поселений;

- разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

- разработка мероприятий по минимизации последствий черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения черезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- подготовка сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН;

- размещение жилищного строительства (среднеэтажная жилая застройка) на земельных участках с кадастровыми номерами 16:42:201101:412, 16:42:201101:413.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»

  - Экономико-географическое положение. Современное использование территории муниципального образования »город Чистополь»

Граница муниципального образования «г.Чистополь» принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №44-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав муниципального образования «г.Чистополь» в соответствии с этим законом входит город Чистополь и прилегающие к нему территории, включая территорию поселка Ерыклинский.

Общая площадь муниципального образования «г.Чистополь» составляет 5915,9335 га.

Муниципальное образование «г.Чистополь» располагается в центральной части Республики Татарстан, на севере Чистопольского муниципального района и граничит с Булдырским, Данауровским, Чистопольским, Чистопольско-Высельским сельскими поселениями и Рыбно-Слободским муниципальным районом.

Город Чистополь – административный центр Чистопольского муниципального района, историческое поселение федерального значения, культурный, промышленный центр центральной части Республики Татарстан.

Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», город Чистополь входит в состав Южного экономического района Республики Татарстан с перспективами развития промышленного производства (электроэнергетика, приборостроение (часовое производство), легкая промышленность), туризма (Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник).

В г.Чистополь сосредоточены административно-управленческие организации, объекты образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, торговли, питания, бытового обслуживания и другие, обслуживающие население Чистопольского района и муниципального образования «г.Чистополь».

В п.Ерыклинский объекты социальной инфраструктуры, промышленного производства и коммунально-складского назначения, а также агропромышленного комплекса и объекты его обслуживания отсутствуют.

Экономика города Чистополь базируется на предприятиях машиностроения и металлообработки (приборостроение), а также пищевой и перерабатывающей промышленности, энергетики. Необходимо отметить наличие в муниципальном образовании «г.Чистополь» таких территорий и объектов, как Индустриальный парк «Чистополь», Инновационно-производственный технопарк «Восток», центр бизнес-инкубирования г.Чистополь, являющиеся объектами инновационно-производственной направленности.

Крупнейшими градообразующими предприятиями города являются:

- Предприятия машиностроения и металлообработки - ООО «Производственно-коммерческая фирма «Бетар», ООО «Континентал Аутомотив РУС», ООО «Восток-Амфибия», ООО «НТЦ «Восток», ООО «Фирма «Восток-Монолит», АО «Чистопольский завод «Автоспецоборудование», ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «ТПК «Татполимер», ООО «Галант».

- предприятия пищевой промышленности – Филиал ОАО «Татспиртпром» - «Чистопольский ликеро-водочный завод», Чистопольский филиал АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ОАО «Чистопольский хлебокомбинат», ОАО «Чистопольский элеватор»;

- преприятия легкой промышленности - ООО «Виззар», ООО «Читар», ООО «Чистопольское УПП «Реглан»;

- предприятия строительной индустрии и промышленности строительных материалов – ООО «Блок-Мастер», ООО «Основа», ООО «Энергостройсервис»;

- предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и воды – АО «Чистопольское предприятие тепловых сетей», Филиал ОАО «Сетевая компания» - Чистопольские электрические сети, АО «Чистополь-водоканал», ЭПУ «Чистопольгаз».

В экономическом и геокультурном аспекте важное значение имеет расположение муниципального образования «г.Чистополь» на одной из крупных речных магистралей р.Каме.

Город Чистополь выступает как центр культурно-познавательного, экскурсионного, спортивно-развлекательного туризма на базе ГБУ культуры РТ «Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник», объектов культурного наследия, комплекса спортивно-оздоровительных объектов, формирующейся рекреационной зоны (набережная) в городе и инфраструктуры туристско-рекреационного обслуживания (автовокзал, сеть кафе, гостиницы).

Роль в системе расселения

Территориальная организация муниципального образования «г.Чистополь» является частью Чистопольской районной системы расселения.

Основным системообразующим фактором в Чистопольской системе расселения являются река Кама и автомобильные дороги общего пользования, по которым осуществляется связь города со столицей республики г.Казань, с центрами муниципальных районов и с населенными пунктами Чистопольского района. Такими транспортными связями являются косвенно автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239  «Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань», а также автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Казань-Оренбург»-Чистополь», «Чистополь-Нижнекамск».

Состояние системы расселения характеризует показатель плотности населения. Согласно схеме территориального планирования Республики Татарстан Чистопольский район по оценке плотности населения входит в группу со средними показателями плотности (40-60 чел./кв.км). Но необходимо отметить, что муниципальное образование «г.Чистополь» является единственным городским поселением в районе, что определяет наличие наивысших показателей плотности населения среди всех муниципальных образований в районе (более 1000 человек/кв.км).

Численность населения г.Чистополь на 01.01.2023 составила 58368 человек, п.Ерыклинский – 8 человек. В Чистопольском муниципальном районе наблюдается относительно равномерное распределение населения по территории при преобладающей доли численности городского населения с концентрацией его в г.Чистополь. В г.Чистополь сосредоточены основные места приложения труда на предприятих промышленного производства, обслуживающей сферы, развивающейся сферы туризма.

Система расселения Чистопольского муниципального района формируется системой центров, выполняющих административные и социальные функции на территории, входящей в их ареалы влияния. Система расселения района имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает административный центр района город республиканского подчинения Чистополь. Благоприятным является его центральное расположение относительно вытянутости территории района с запада на восток.

Учитывая, что г.Чистополь в настоящее время имеет ряд преимуществ перед остальными населенными пунктами района и соседствующих муниципальных районов для дальнейшего развития, он является точкой роста

Второй ранг образуют центры сельских поселений как планировочные центры местных систем расселения в структуре района. Они связаны с г.Чистополь осями автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального или межмуниципального значения.

  - Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь муниципального образования «г.Чистополь» составляет 5915,9335 га (согласно картографическим материалам).

Лесной фонд муниципального образования «город Чистополь» занимает площадь 337,7913 га, что составляет всего 5,7 % от всей площади муниципального образования.

В границах муниципального образования «г.Чистополь» выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Зоны специального назначения;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зона режимных территорий;

- Зона акваторий;

- Иные зоны.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

- государственная собственность (федеральная и республиканская);

- муниципальная собственность;

- частная собственность

По предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан информации, общая площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, либо оформленные на праве пользования или аренды на территории муниципального образования «город Чистополь» составляют 156,5 га (см. табл. 3.2.1).

Помимо этого, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах муниципального образования «город Чистополь» ориентировочно 339,8 га общей площади лесных земель в федеральной собственности.

В границах территории Чистопольского муниципального района, муниципального образования «город Чистополь» земельный фонд, поставленный на кадастровый учет, находится как в государственной и муниципальной собственности, так и в частной собственности юридических лиц. Однако необходимо отметить, что среди земельных участков государственного кадастра недвижимости имеются и те, собственность на которые не разграничена.

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории муниципального образования «город Чистополь» имеются земли, находящиеся в республиканской собственности, общая площадь территорий которых составляет 2,2 га (см. табл. 3.2.2).

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории муниципального образования «город Чистополь» не имеется.

Таблица 3.2.1

Перечень федеральных земель в границах г.Чистополь

| № п/п | Кадастровые номера | Наименование муниципального района, правообладателя земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Информация о фактическом использовании данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:54:100304:18 | Отделение Федерального казначейства Финансов РФ по Чистопольскому району и г.Чистополь | г. Чистополь, ул.К.Маркса,70 | 0,1296 | Земли населенных пунктов | Административное здание |
| 2 | 16:54:110102:12 | ГУ Прокуратура РТ | г. Чистополь, ул.Бабеля,101а | 0,0999 | Земли населенных пунктов | Административное здание |
| 3 | 16:54:110105:01 | ФГУ «Следственный изолятор №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ» | г. Чистополь, ул.К.Либкнехта,1в | 1,5353 | Земли населенных пунктов | Исправительно-трудовая колония |
| 4 | 16:54:110105:23 | ФГУ «Следственный изолятор №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ» | г. Чистополь, ул.К.Либкнехта,3а | 0,0576 | Земли населенных пунктов | Нежилое строение |
| 5 | 16:54:110105:29 | ФГУ «Следственный изолятор №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ» | г. Чистополь, ул.Октябрьская,100б | 0,0167 | Земли населенных пунктов | Буфет |
| 6 | 16:54:060104:01 | ФГУ по водному хозяйству «Средволгаводхоз» | г. Чистополь, ул.Мира,46 | 0,5362 | Земли населенных пунктов | Нежилое строение |
| 7 | 16:54:040101:53 | ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» | г. Чистополь, ул.Затонская,7а | 0,0895 | Земли населенных пунктов | Производственная база |
| 8 | 16:54:040101:09 | ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» | г. Чистополь, ул.Затонская,7 | 0,672 | Земли населенных пунктов | Ремонтная база техфлота |
| 9 | 16:42:190108:79 | ГУ Упрвление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | г. Чистополь ул. Мичурина, 2а | 1,00 | Земли населенных пунктов | Метеостанция |
| 10 | 16:42:000000:06 | ГУ «Федеральное управление атомобильных дорог Министерства Транспорта РФ» | Чистополльский район, автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239 «Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | 152,37 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239 «Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» |
|  | Итого: |  |  | 156,5068 |  |  |

Таблица 3.2.2

Перечень земель в границах г.Чистополь, находящихся в собственности Республики Татарстан

| № п/п | Кадастровые номера | Землепользователь | Местоположение земельного участка | Площадь (га) | Категория земель | Разрешенное использование данного земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:54:040301:19 | Чистопольское педагогическое училище | г. Чистополь, ул.К.Маркса, д.15 | 0,3188 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 2 | 16:54:100301:38 | Чистопольское педагогическое училище | г. Чистополь, ул.К.Маркса, д.40 | 0,1987 | Земли населенных пунктов | Под иными объектами специального назначения |
| 3 | 16:54:100202:11 | Чистопольское педагогическое училище | г. Чистополь, ул.Вахитова, кв. 26 | 0,0822 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 4 | 16:54:110103:35 | ГУ «Редакция газеты «Чистопольские известия» | г. Чистополь, ул.Нариманова, 56/г-1 | 0,0034 | Земли населенных пунктов | - |
| 5 | 16:54:160101:25 | Управление госудаоственного автодорожного надзора по РТ | г. Чистополь, ул.К.Маркса, д.87 | 0,0783 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 6 | 16:54:110103:2 | Отдел внутренних дел по г.Чистополь и Чистопольскому району | г. Чистополь, ул. Ленина, д.69 | 0,1567 | Земли населенных пунктов | - |
| 7 | 16:54:110103:22* | Отдел внутренних дел по г.Чистополь и Чистопольскому району | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.48А | 0,8786 | Земли населенных пунктов |  |
| 8 | 16:54:040301:56 | ПУ №3 мастерские | г.Чистополь, ул.К.Маркса, 15 В | 0,0403 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 9 | 16:54:110103:46 | ПУ №3 гараж | г.Чистополь, ул.Ленина, № 73/Г-1 | 0,0051 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 10 | 16:54:100203:24 | Республиканская библиотека для слепых | МО г.Чистополь, ул.Г.Тукая, д.43 | 0,0567 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 11 | 16:54:040301:57 | - | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.13 б | 0,0155 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 12 | 16:54:070103:135 | Автостоянка | г. Чистополь, ул. Молодежная, 2-к | 0,337 | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно-делового значения |
| 13 | 16:54:100102:64 | Административное здание | г. Чистополь, ул. Г.Тукая, д. 54-б | 0,0281 | Земли населенных пунктов | - |
|  | Итого: |  |  | 2,1994 |  |  |

Примечание: *участок на сегодняшний день отсутствует в публичной кадастровой карте

  - Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом городского поселения г.Чистополь, на начало 2023г. численность населения составила 58376 человек.

Демографическая структура городского поселения г.Чистополь представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения городского поселения г.Чистополь Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2023 года, человек

| № п/п | Показатели | г.Чистополь | п.Ерыклинский | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 58368 | 8 | 58376 |
| 1.1 | Детского возраста: | 12271 | 0 | 12271 |
| 1.1.1 | 0-6 лет | 3781 | 0 | 3781 |
| 1.1.2 | 7 лет | 902 | 0 | 902 |
| 1.1.3 | 7-18 лет | 7588 | 0 | 7588 |
| 1.1.4 | 5-18 лет | 8741 | 0 | 8741 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 29946 | 0 | 29946 |
| 1.2.1 | 18-пенсионный возраст для женщин | 14362 | 0 | 14362 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст для мужчин | 15584 | 0 | 15584 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 16151 | 8 | 16159 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 11357 | 4 | 11361 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 4794 | 4 | 4798 |
| 2 | Общий прирост населения | -701 | 0 | -701 |
| 2.1 | Естественный прирост | -543 | 0 | -543 |
| 2.1.1 | Родилось | 559 | 0 | 559 |
| 2.1.2 | Умерло | 1102 | 0 | 1102 |
| 2.2 | Механический прирост | -158 | 0 | -158 |
| 2.2.1 | Прибыло | 1337 | 0 | 1337 |
| 2.2.2 | Выбыло | 1495 | 0 | 1495 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в городском поселении (29946 человек) выше населения старше трудоспособного возраста (16159 человек), что определенно является положительной тенденцией.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2023 года смертность в поселении преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения.

Миграционный прирост населения имеет также отрицательное значение, число выбывших преобладает над числом прибывших в городское поселение.

В итоге, в поселении происходит спад численности населения.

  - Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство

В муниципальном образовании «г.Чистополь» находятся:

| № п/п | Наименование | Номер по экспликации |
| --- | --- | --- |
| Действующие объекты |  |  |
| 1 | ООО ПКФ "КАМА ПЛАСТ", ООО ПКФ "Бетар", ООО "Научно-технический центр "Восток" | 1.5 |
| 2 | ООО "Чистопольский автодор" | 1.6 |
| 3 | Филиал АО "Татспиртпром" "Пивоваренный завод "Белый Кремль" | 1.7 |
| 4 | ООО "Блок-Мастер" | 1.8 |
| 5 | Мебельная фабрика | 1.9 |
| 6 | Чистопольский филиал АО"Зеленодольский Молочноперерабатывающий Комбинат" | 1.4 |
| 7 | ООО "Элеватор Текэ Тау" | 1.3 |
| 8 | АО "Автоспецоборудование" ООО "Квест" | 1.10 |
| 9 | ООО "Автоматное производство", ОО "Галант" | 1.11 |
| 10 | ООО "Чистопольбетонсервис", ООО "Специалист", ООО ПКФ "Феникс" | 1.12 |
| 11 | Судоремонтный завод | 1.13 |
| 12 | ООО ТПК "Татполимер" | 1.14 |
| 13 | ООО "Камлит" | 1.15 |
| 14 | ООО ТПК "Чистон и к" | 1.16 |
| 15 | Металлсервис | 1.17 |
| 16 | ООО Чистопольское УПП "Реглан" | 1.18 |
| 17 | Завод трубной изоляции ООО «Татремстрой» | 1.22 |
| 18 | Литейного цех ООО «Новые технологии» | 1.127 |
| 19 | Завод по производству газовых счетчиков ООО «Диотех» | 1.128 |
| 20 | Площадка промышленного производства 5 класса опасности | 1.129 |
| 21 | Аптечные склады с медицинскими препаратами | 1.19 |
| 22 | Предприятие по благоустройству и очистке территории | 1.20 |
| 23 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 24 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 25 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 26 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 27 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 28 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 29 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 30 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 31 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 32 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 33 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 34 | Индустриальный парк "Чистополь" | 1.22 |
| 35 | Склад иненртных материалов (гравий) | 1.23 |
| 36 | Открытый склад песка | 1.24 |
| 37 | Открытый склад песка | 1.24 |
| 38 | Склад иненртных материалов (гравий) открытый | 1.23 |
| 39 | Открытый склад песка | 1.24 |
| 40 | Склады V класса опасности | 1.21 |
| 41 | Административное здание ООО "Чистопольагрохим" | 1.25 |
| 42 | ООО «ЧКТБ» АО Радиокомпания «Вектор» | 1.27 |
| 43 | АО Радиокомпания «Вектор» | 1.130 |
| 44 | ООО «Фтизисбиомед» АО Радиокомпания «Вектор» | 1.130 |
| Недействующие объекты |  |  |
| 1 | Недействующее АО "Татспиортпром" "Чистопольский ликероводочный завод" (ФЗ не меняется) | 1.133 |
| 2 | Недействующее АО "Чистопольский хлебозавд" ООО "Заря" (смена функциональной зоны на Многофункциональная общественно-деловая зона) | 1.134 |
| 3 | Недействующее ООО ПКП "Бист" (смена функциональной зоны на Многофункциональная общественно-деловая зона) | 1.135 |
| 4 | недействующий хлебозавод | 1.136 |
| 5 | Недействующий мебельный завод (смена функциональной зоны на Многофункциональная общественно-деловая зона) | 1.137 |
| 6 | ЗАО ПО «Камский машиностроительный завод» (недействующий) (ФЗ не меняется) | 1.140 |
| 7 | Металлобаза (недействующая) (смена функциональной зоны на Зону рекреационного назначения) | 1.141 |

  - Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

На территории муниципального образования «г.Чистополь» действуют: ООО  ЧКПСХП «Закамье» (1.1), конеферма (1.2).

На территории муниципального образования «г.Чистополь» также имеются недействующие предприятия и объекты:

- предприятие по разведению пушных животных (1.132);

- предприятие по разведению пушных животных (2.1);

- крытый ток (1.131).

  - Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд муниципального образования «город Чистополь» занимает площадь 337,7913 га, что составляет всего 5,7 % от всей площади муниципального образования.

На территории муниципального образования «город Чистополь» расположены леса ГКУ «Камское лесничество» Чистопольского участкового лесничества.

Кроме лесного фонда, на территории муниципального образования расположены лесные насаждения, не входящие в лесной фонд (без учета озеленных территорий внутри населенного пункта). Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения; землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Весь лесной фонд, расположенный в границах муниципального образования «город Чистополь», представлен защитными лесами.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории муниципального образования представлены следующими категориями:

- леса, расположенные на ООПТ;

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных объектов;

- ценные леса;

- городские леса.

Ценные леса, к которым относятся:

- государственные защитные леса;

- противоэрозионные леса;

-лесостепные леса;

- леса, имеющие научное или историко-культурное значение;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов.

  - Жилищный фонд

На 01.01.2023г. объем жилищного фонда муниципального образования «город Чистополь» составляет 1426,727 тыс.кв.м общей площади жилья.

В настоящее время жилищный фонд городского поселения представлен многоквартирной, блокированной и индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования «город Чистополь»  на начало 2023 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилищный фонд, всего тыс.кв.м | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Чистополь | 24,4 | 1426,087 | 720,787 | 705,300 |
| 2 | п.Ерыклинский | 80,0 | 0,640 | - | 0,640 |
| Всего: |  | 24,4 | 1426,727 | 720,787 | 705,940 |

Многоквартирная жилая застройка представлена 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажными жилыми домами общей площадью 720,787 тыс.кв.м, многоквартирные жилые дома находятся в г.Чистополь.

Таблица 3.7.2

Характеристика многоквартирной жилой застройки муниципального образования «город Чистополь»  на  начало 2023 года

| № п/п | Наименование и адрес | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир, тыс.кв.м | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Чистополь |  |  |  |  |  |
| 1 | наб. Ржавец, д. 1А | 2 | 10 | 320,1 | 49 |
| 2 | п. Водников, д. 10 | 2 | 13 | 598,4 | 39 |
| 3 | п. Водников, д. 17 | 3 | 24 | 1332,2 | 22 |
| 4 | п. Водников, д. 18 | 3 | 24 | 1295,7 | 22 |
| 5 | п. Водников, д. 19 | 2 | 25 | 728,7 | 38 |
| 6 | п. Водников, д. 24 | 2 | 9 | 404,4 | 60 |
| 7 | пер. Карьерной, д. 12б | 2 | 18 | 853,4 | 13 |
| 8 | пер. К.Либкнехта, д. 1 | 2 | 16 | 747,6 | 40 |
| 9 | ул. 40 лет Победы, д. 11 | 5 | 55 | 2710,4 | 13 |
| 10 | ул. 40 лет Победы, д. 13 | 5 | 78 | 3837,2 | 30 |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 15 | 2 | 8 | 379,3 | 26 |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 15А | 5 | 69 | 3406,8 | 18 |
| 13 | ул. 40 лет Победы, д. 17 | 5 | 34 | 1658,9 | 8 |
| 14 | ул. 40 лет Победы, д. 19 | 2 | 8 | 371,1 | 26 |
| 15 | ул. 40 лет Победы, д. 21 | 2 | 8 | 384,9 | 21 |
| 16 | ул. 40 лет Победы, д. 21А | 5 | 42 | 1940,8 | 21 |
| 17 | ул. 40 лет Победы, д. 23 | 2 | 8 | 364,6 | 26 |
| 18 | ул. 40 лет Победы, д. 25 | 2 | 8 | 359 | 24 |
| 19 | ул. 40 лет Победы, д. 27 | 2 | 8 | 359,8 | 26 |
| 20 | ул. 40 лет Победы, д. 27А | 2 | 16 | 737,6 | 26 |
| 21 | ул. 40 лет Победы, д. 28А | 5 | 60 | 2837,3 | 26 |
| 22 | ул. 40 лет Победы, д. 28Б | 5 | 120 | 3198,8 | 30 |
| 23 | ул. 40 лет Победы, д. 29 | 3 | 35 | 1470,7 | 34 |
| 24 | ул. 40 лет Победы, д. 30 | 5 | 112 | 5049,4 | 26 |
| 25 | ул. 40 лет Победы, д. 31 | 3 | 32 | 1329 | 34 |
| 26 | ул. 40 лет Победы, д. 32 | 5 | 26 | 584,9 | 30 |
| 27 | ул. 40 лет Победы, д. 33 | 5 | 34 | 1461,7 | 30 |
| 28 | ул. 40 лет Победы, д. 35 | 4 | 86 | 1966,7 | 26 |
| 29 | ул. 40 лет Победы, д. 36 | 2 | 15 | 604,1 | 32 |
| 30 | ул. 40 лет Победы, д. 38 | 2 | 16 | 643,5 | 32 |
| 31 | ул. 40 лет Победы, д. 40А | 5 | 48 | 2360,5 | 21 |
| 32 | ул. 40 лет Победы, д. 41 | 5 | 129 | 5986,3 | 30 |
| 33 | ул. 40 лет Победы, д. 43 | 5 | 80 | 3121,2 | 26 |
| 34 | ул. 40 лет Победы, д. 44 | 5 | 40 | 1801,3 | 28 |
| 35 | ул. 40 лет Победы, д. 45 | 5 | 130 | 5974 | 31 |
| 36 | ул. 40 лет Победы, д. 49 | 5 | 70 | 3329,1 | 32 |
| 37 | ул. 40 лет Победы, д. 4Б | 5 | 56 | 2557,8 | 21 |
| 38 | ул. 40 лет Победы, д. 53 | 5 | 87 | 4036,2 | 24 |
| 39 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 5 | 78 | 3803,2 | 10 |
| 40 | ул. Академика Королева, д. 1 | 5 | 148 | 4512,6 | 35 |
| 41 | ул. Академика Королева, д. 3 | 5 | 138 | 7519,8 | 20 |
| 42 | ул. Академика Королева, д. 9 | 5 | 524 | 24529 | 22 |
| 43 | ул. Ак.Королева, д. 9А | 2 | 16 | 436,6 | 21 |
| 44 | ул. Байдукова, д. 98 | 2 | 16 | 723,6 | 35 |
| 45 | ул. Бебеля, д. 106А | 2 | 8 | 365,3 | 21 |
| 46 | ул. Бебеля, д. 109 | 2 | 8 | 471,5 | 30 |
| 47 | ул. Бебеля, д. 111 | 3 | 24 | 956,1 | 27 |
| 48 | ул. Бебеля, д. 114 | 3 | 33 | 1390,5 | 12 |
| 49 | ул. Бебеля, д. 117А | 2 | 4 | 142,2 | 58 |
| 50 | ул. Бебеля, д. 117В | 2 | 8 | 237,9 | 45 |
| 51 | ул. Бебеля, д. 119 | 2 | 4 | 410,8 | 19 |
| 52 | ул. Бебеля, д. 24а | 3 | 20 | 1322,4 | 9 |
| 53 | ул. Бебеля, д. 50А | 2 | 8 | 447,2 | 35 |
| 54 | ул. Бебеля, д. 50, лит. В | 2 | 4 | 259,9 | 29 |
| 55 | ул. Бебеля, д. 52А | 2 | 6 | 245,8 | 26 |
| 56 | ул. Бебеля, д. 65 | 2 | 8 | 291,8 | 27 |
| 57 | ул. Бебеля, д. 78А | 2 | 14 | 437,8 | 33 |
| 58 | ул. Бебеля, д. 86А | 2 | 6 | 214,4 | 24 |
| 59 | ул. Бебеля, д. 87 | 1 | 5 | 117,3 | 60 |
| 60 | ул. Бебеля, д. 99А | 2 | 8 | 354,4 | 18 |
| 61 | ул. Бутлерова, д. 127 | 3 | 86 | 5108,6 | 22 |
| 62 | ул. Бутлерова, д. 27 | 5 | 80 | 4530,3 | 14 |
| 63 | ул. Бутлерова, д. 37 | 5 | 85 | 3938,4 | 27 |
| 64 | ул. Бутлерова, д. 39 | 5 | 116 | 5247,3 | 30 |
| 65 | ул. Бутлерова, д. 43А | 5 | 76 | 3051,3 | 23 |
| 66 | ул. Бутлерова, д. 45А | 5 | 78 | 2784,9 | 29 |
| 67 | ул. Валиева, д. 26 | 2 | 8 | 374,9 | 30 |
| 68 | ул. Валиева, д. 28 | 3 | 27 | 1266,9 | 30 |
| 69 | ул. Валиева, д. 30 | 3 | 18 | 1024 | 29 |
| 70 | ул. Вахитова, д. 127 | 5 | 87 | 3891,3 | 8 |
| 71 | ул. Вахитова, д. 127А | 5 | 60 | 2201,7 | 1 |
| 72 | ул. Вахитова, д. 144 | 5 | 108 | 3293,7 | 35 |
| 73 | ул. Вахитова, д. 146 | 5 | 68 | 3254,4 | 24 |
| 74 | ул. Вахитова, д. 149 | 5 | 69 | 3014,7 | 26 |
| 75 | ул. Вахитова, д. 81 | 3 | 24 | 876,5 | 5 |
| 76 | ул. Вахитова, д. 92 | 5 | 25 | 1193 | 8 |
| 77 | ул. Вишневского, д. 3 | 3 | 24 | 890,8 | 5 |
| 78 | ул. Вишневского, д. 5 | 3 | 48 | 1773,8 | 5 |
| 79 | ул. Вишневского, д. 6 | 3 | 66 | 2692,4 | 5 |
| 80 | ул. Вишневского, д. 8/1 | 3 | 24 | 879 | 3 |
| 81 | ул. Вишневского, д. 8/2 | 3 | 38 | 1052,4 | 3 |
| 82 | ул. Вишневского, д. 9 | 5 | 60 | 2665,8 | 8 |
| 83 | ул. В.Ногина, д. 26 | 2 | 12 | 553,9 | 31 |
| 84 | ул. В.Ногина, д. 60 | 5 | 55 | 2896,3 | 21 |
| 85 | ул. В.Ногина, д. 88 | 5 | 69 | 3402,3 | 35 |
| 86 | ул. В.Ногина, д. 89 | 2 | 8 | 308,7 | 24 |
| 87 | ул. В.Ногина, д. 90 | 5 | 70 | 3405,3 | 32 |
| 88 | ул. В.Ногина, д. 92 | 5 | 70 | 3428,9 | 31 |
| 89 | ул. В.Ногина, д. 93 | 2 | 28 | 653,9 | 34 |
| 90 | ул. Вотякова, д. 6 | 3 | 21 | 1131,5 | 21 |
| 91 | ул. Галактионова, д. 36 | 5 | 106 | 5651,1 | 29 |
| 92 | ул. Галактионова, д. 79А | 2 | 8 | 391,6 | 17 |
| 93 | ул. Гафури, д. 79 | 3 | 21 | 1271,7 | 4 |
| 94 | ул. Герцена, д. 103 | 2 | 10 | 364 | 26 |
| 95 | ул. Глинки, д. 9 | 3 | 33 | 1879,6 | 23 |
| 96 | ул. Г.Тукая, д. 86 | 3 | 36 | 1964,3 | 21 |
| 97 | ул. Гуськова, д. 17 | 2 | 16 | 601,9 | 27 |
| 98 | ул. Джукетау, д. 8 | 2 | 8 | 270,6 | 26 |
| 99 | ул. Дзержинского, д. 1 | 5 | 130 | 6283,3 | 33 |
| 100 | ул. Дзержинского, д. 2 | 5 | 60 | 2841,2 | 17 |
| 101 | ул. Дзержинского, д. 4 | 3 | 23 | 918,4 | 31 |
| 102 | ул. Дзержинского, д. 6 | 3 | 24 | 963,4 | 31 |
| 103 | ул. Дзержинского, д. 8 | 5 | 65 | 3076,6 | 32 |
| 104 | ул. Дорожная, д. 3 | 2 | 14 | 611,7 | 23 |
| 105 | ул. Дорожная, д. 5 | 2 | 18 | 772,1 | 23 |
| 106 | ул. Заводская, д. 11 | 2 | 13 | 300,3 | 32 |
| 107 | ул. Заводская, д. 47 | 2 | 11 | 361,9 | 27 |
| 108 | ул. Зеленая, д. 13 | 4 | 16 | 790,6 | 18 |
| 109 | ул. Зеленая, д. 15 | 5 | 20 | 1100,6 | 36 |
| 110 | ул. Зеленая, д. 3 | 5 | 79 | 3951,4 | 30 |
| 111 | ул. Зеленая, д. 6 | 5 | 60 | 2839 | 30 |
| 112 | ул. Калинина, д. 27 | 2 | 14 | 569,4 | 27 |
| 113 | ул. Карьерная, д. 10 | 2 | 22 | 886,5 | 28 |
| 114 | ул. Карьерная, д. 12А | 2 | 22 | 874,1 | 23 |
| 115 | ул. Карьерная, д. 12Б | 2 | 8 | 366,7 | 23 |
| 116 | ул. Карьерная, д. 8 | 2 | 20 | 331,5 | 26 |
| 117 | ул. К.Либкнехта, д. 42А | 3 | 18 | 949,6 | 3 |
| 118 | ул. К.Либкнехта, д. 42Б | 3 | 18 | 949,2 | 3 |
| 119 | ул. К.Либкнехта, д. 83 | 2 | 8 | 371,5 | 22 |
| 120 | ул. К.Либкнехта, д. 85 | 2 | 22 | 867 | 23 |
| 121 | ул. К.Либкнехта, д. 9 | 2 | 24 | 830,8 | 66 |
| 122 | ул. К.Маркса, д. 120 | 4 | 24 | 1109,4 | 26 |
| 123 | ул. К.Маркса, д. 121 | 2 | 7 | 279,7 | 33 |
| 124 | ул. К.Маркса, д. 123 | 2 | 9 | 321,4 | 33 |
| 125 | ул. К.Маркса, д. 144А | 2 | 8 | 383,4 | 16 |
| 126 | ул. К.Маркса, д. 156 | 2 | 8 | 308 | 28 |
| 127 | ул. К.Маркса, д. 160 | 2 | 16 | 719,5 | 24 |
| 128 | ул. К.Маркса, д. 18, лит. А | 2 | 14 | 478,7 | 24 |
| 129 | ул. К.Маркса, д. 45 | 2 | 7 | 333,1 | 30 |
| 130 | ул. К.Маркса, д. 49 | 2 | 6 | 173,9 | 28 |
| 131 | ул. К.Маркса, д. 4В | 2 | 6 | 240 | 25 |
| 132 | ул. К.Маркса, д. 57А | 1 | 6 | 178,7 | 43 |
| 133 | ул. К.Маркса, д. 62А | 2 | 8 | 389,4 | 40 |
| 134 | ул. К.Маркса, д. 6Б | 2 | 8 | 360,8 | 29 |
| 135 | ул. К.Маркса, д. 6, лит. А | 2 | 10 | 298,4 | 39 |
| 136 | ул. К.Маркса, д. 82А | 3 | 29 | 1222,5 | 30 |
| 137 | ул. Комсомольская, д. 5 | 5 | 127 | 5979,3 | 26 |
| 138 | ул. Космонавтов, д. 15 | 2 | 16 | 627,3 | 21 |
| 139 | ул. Красноармейская, д. 121 | 5 | 91 | 4583,3 | 21 |
| 140 | ул. Красноармейская, д. 141А | 2 | 5 | 323,9 | 39 |
| 141 | ул. Красноармейская, д. 60 | 5 | 107 | 5002,3 | 23 |
| 142 | ул. Красноармейская, д. 62 | 5 | 84 | 3921 | 25 |
| 143 | ул. Ленина, д. 2 | 2 | 8 | 320,4 | 17 |
| 144 | ул. Ленина, д. 24 | 2 | 7 | 193,7 | 65 |
| 145 | ул. Ленина, д. 28 | 2 | 29 | 1018,9 | 27 |
| 146 | ул. Ленина, д. 41 | 2 | 5 | 125,8 | 67 |
| 147 | ул. Ленина, д. 42, лит. А | 1 | 3 | 138,3 | 40 |
| 148 | ул. Ленина, д. 47А | 2 | 3 | 106,6 | 52 |
| 149 | ул. Ленина, д. 47Б | 2 | 6 | 200,9 | 48 |
| 150 | ул. Ленина, д. 49 | 2 | 10 | 241,2 | 55 |
| 151 | ул. Ленина, д. 55 | 3 | 6 | 132,7 | 29 |
| 152 | ул. Ленина, д. 59 | 2 | 11 | 434,2 | 37 |
| 153 | ул. Ленина, д. 73 | 2 | 6 | 217,7 | 67 |
| 154 | ул. Ленина, д. 85 | 3 | 19 | 600,1 | 61 |
| 155 | ул. Ленина, д. 89 | 2 | 6 | 269,3 | 52 |
| 156 | ул. Ленина, д. 95 | 2 | 16 | 632,9 | 25 |
| 157 | ул. Ленина, д. 95А | 2 | 8 | 371,6 | 19 |
| 158 | ул. Ленина, д. 97 | 2 | 8 | 353,6 | 37 |
| 159 | ул. Ленина, д. 97Б | 2 | 8 | 392,1 | 20 |
| 160 | ул. Лесозаводская, д. 21А | 3 | 24 | 1340,1 | 19 |
| 161 | ул. Лесозаводская, д. 23 | 2 | 11 | 616,3 | 19 |
| 162 | ул. Лесозаводская, д. 23А | 2 | 16 | 749,3 | 22 |
| 163 | ул. Лобачевского, д. 100 | 2 | 8 | 321,7 | 24 |
| 164 | ул. Л.Толстого, д. 101 | 2 | 6 | 421,8 | 11 |
| 165 | ул. Л.Толстого, д. 114А | 1 | 5 | 136,6 | 39 |
| 166 | ул. Л.Толстого, д. 129А | 2 | 8 | 403,7 | 60 |
| 167 | ул. Л.Толстого, д. 129Б | 2 | 8 | 381,1 | 39 |
| 168 | ул. Л.Толстого, д. 130 | 2 | 10 | 289,7 | 55 |
| 169 | ул. Л.Толстого, д. 133 | 2 | 8 | 375,9 | 21 |
| 170 | ул. Л.Толстого, д. 41 | 3 | 12 | 742,5 | 37 |
| 171 | ул. Л.Толстого, д. 83В | 2 | 4 | 139 | 45 |
| 172 | ул. Малая, д. 2А | 2 | 8 | 382,2 | 15 |
| 173 | ул. Мебельная, д. 10 | 5 | 25 | 1212,3 | 6 |
| 174 | ул. Мебельная, д. 12 | 6 | 57 | 3731,6 | 20 |
| 175 | ул. Мебельная, д. 13А | 2 | 16 | 734,5 | 28 |
| 176 | ул. Мебельная, д. 15 | 2 | 16 | 628,1 | 31 |
| 177 | ул. Мебельная, д. 15А | 2 | 16 | 644 | 31 |
| 178 | ул. Мебельная, д. 16 | 5 | 92 | 2991,3 | 34 |
| 179 | ул. Мебельная, д. 17 | 2 | 16 | 640 | 34 |
| 180 | ул. Мебельная, д. 19 | 2 | 15 | 697,1 | 19 |
| 181 | ул. Мебельная, д. 19А | 2 | 16 | 748,7 | 18 |
| 182 | ул. Мебельная, д. 2А | 5 | 60 | 3519,4 | 5 |
| 183 | ул. Мебельная, д. 5 | 2 | 16 | 998,3 | 7 |
| 184 | ул. Мебельная, д. 8 | 5 | 63 | 3374,2 | 7 |
| 185 | ул. Менделеева, д. 22 | 2 | 16 | 636 | 24 |
| 186 | ул. Менделеева, д. 27 | 2 | 16 | 635,6 | 26 |
| 187 | ул. Миксина, д. 68 | 2 | 8 | 411,6 | 29 |
| 188 | ул. Мира, д. 1 | 2 | 14 | 601,7 | 29 |
| 189 | ул. Мира, д. 11 | 2 | 12 | 639,1 | 39 |
| 190 | ул. Мира, д. 13А | 3 | 12 | 519,5 | 38 |
| 191 | ул. Мира, д. 15А | 2 | 4 | 195,1 | 54 |
| 192 | ул. Мира, д. 16 | 3 | 34 | 1470,1 | 36 |
| 193 | ул. Мира, д. 16А | 2 | 8 | 359,2 | 12 |
| 194 | ул. Мира, д. 17 | 2 | 8 | 343,7 | 35 |
| 195 | ул. Мира, д. 20 | 5 | 100 | 4542,3 | 29 |
| 196 | ул. Мира, д. 21 | 2 | 16 | 750,2 | 29 |
| 197 | ул. Мира, д. 24 | 5 | 128 | 5997,3 | 29 |
| 198 | ул. Мира, д. 26 | 5 | 80 | 3741,8 | 27 |
| 199 | ул. Мира, д. 28 | 5 | 80 | 3875,8 | 29 |
| 200 | ул. Мира, д. 3 | 2 | 8 | 337,1 | 58 |
| 201 | ул. Мира, д. 30 | 5 | 90 | 4047,7 | 29 |
| 202 | ул. Мира, д. 32 | 5 | 155 | 7171,6 | 14 |
| 203 | ул. Мира, д. 34 | 5 | 90 | 4575 | 18 |
| 204 | ул. Мира, д. 36 | 5 | 87 | 3947,8 | 26 |
| 205 | ул. Мира, д. 38 | 5 | 119 | 4292,8 | 22 |
| 206 | ул. Мира, д. 5 | 2 | 12 | 631,2 | 28 |
| 207 | ул. Мира, д. 7 | 2 | 8 | 412,3 | 28 |
| 208 | ул. Мира, д. 9 | 2 | 12 | 644,4 | 26 |
| 209 | ул. Можайского, д. 100 | 2 | 10 | 361 | 23 |
| 210 | ул. Можайского, д. 89 | 2 | 22 | 892,1 | 21 |
| 211 | ул. Молодежная, д. 11 | 2 | 8 | 509,4 | 28 |
| 212 | ул. Молодежная, д. 13 | 2 | 16 | 639,6 | 30 |
| 213 | ул. Молодежная, д. 15 | 4 | 36 | 1279,5 | 29 |
| 214 | ул. Молодежная, д. 17 | 5 | 124 | 3180,3 | 28 |
| 215 | ул. Молодежная, д. 19 | 5 | 60 | 2565,3 | 25 |
| 216 | ул. Молодежная, д. 2 | 5 | 80 | 3795,6 | 32 |
| 217 | ул. Молодежная, д. 21 | 5 | 120 | 3228,1 | 27 |
| 218 | ул. Молодежная, д. 9 | 2 | 8 | 522,2 | 31 |
| 219 | ул. М.Поликарповой, д. 11 | 2 | 12 | 378,2 | 26 |
| 220 | ул. Нариманова, д. 10 | 2 | 5 | 196,1 | 50 |
| 221 | ул. Нариманова, д. 44 | 1 | 5 | 175,1 | 65 |
| 222 | ул. Нариманова, д. 60 | 2 | 27 | 828 | 69 |
| 223 | ул. Нариманова, д. 71Б | 3 | 18 | 931,5 | 13 |
| 224 | ул. Нариманова, д. 71Д | 3 | 18 | 926,7 | 13 |
| 225 | ул. Нариманова, д. 74Б | 3 | 36 | 1206,1 | 1 |
| 226 | ул. Некрасова, д. 1А | 2 | 21 | 877 | 25 |
| 227 | ул. Новая, д. 9А | 2 | 18 | 848 | 17 |
| 228 | ул. Новосельская, д. 67 | 5 | 129 | 5966,5 | 27 |
| 229 | ул. О.Кошевого, д. 21 | 2 | 16 | 624,7 | 27 |
| 230 | ул. О.Кошевого, д. 23 | 2 | 16 | 622,7 | 30 |
| 231 | ул. О.Кошевого, д. 25 | 2 | 8 | 305,8 | 19 |
| 232 | ул. Октябрьская, д. 100 | 3 | 33 | 1412,1 | 23 |
| 233 | ул. Октябрьская, д. 100А | 3 | 27 | 1220,6 | 21 |
| 234 | ул. Октябрьская, д. 21 | 5 | 115 | 5378,3 | 28 |
| 235 | ул. Октябрьская, д. 32 | 2 | 8 | 345,7 | 20 |
| 236 | ул. Октябрьская, д. 61А | 2 | 8 | 593,2 | 40 |
| 237 | ул. Октябрьская, д. 97 | 2 | 8 | 472,6 | 23 |
| 238 | ул. Пионерская, д. 16 | 3 | 24 | 1325,6 | 26 |
| 239 | ул. Плодопитомник, д. 8 | 2 | 15 | 598,7 | 24 |
| 240 | ул. Плодопитомник, д. 8А | 3 | 24 | 1070 | 27 |
| 241 | ул. Полющенкова, д. 14 | 3 | 48 | 1751 | 6 |
| 242 | ул. Полющенкова, д. 16 | 3 | 48 | 1771,4 | 6 |
| 243 | ул. Полющенкова, д. 18 | 3 | 41 | 1778,2 | 5 |
| 244 | ул. Полющенкова, д. 2 | 5 | 130 | 6541,9 | 13 |
| 245 | ул. Полющенкова, д. 28/1 | 5 | 150 | 5728,1 | 1 |
| 246 | ул. Полющенкова, д. 28/2 | 5 | 155 | 5743 | 1 |
| 247 | ул. Полющенкова, д. 28/3 | 5 | 150 | 5795,2 | 2 |
| 248 | ул. Полющенкова, д. 28/4 | 5 | 155 | 5641,1 | 1 |
| 249 | ул. Полющенкова, д. 28/6 | 5 | 150 | 5724,2 | 2 |
| 250 | ул. Полющенкова, д. 8 | 5 | 156 | 7173,3 | 12 |
| 251 | ул. Привалова, д. 71 | 5 | 40 | 1794,8 | 30 |
| 252 | ул. Привалова, д. 73 | 2 | 16 | 725 | 31 |
| 253 | ул. Привалова, д. 75 | 5 | 70 | 3064,5 | 33 |
| 254 | ул. Привалова, д. 77 | 5 | 70 | 3102,5 | 33 |
| 255 | ул. Привалова, д. 79 | 4 | 56 | 2509,4 | 31 |
| 256 | ул. Пушкина, д. 103А | 2 | 8 | 290,5 | 30 |
| 257 | ул. Пушкина, д. 105А | 2 | 9 | 298,2 | 30 |
| 258 | ул. Пушкина, д. 107А | 2 | 8 | 270,1 | 26 |
| 259 | ул. Пушкина, д. 109 | 2 | 10 | 237,5 | 57 |
| 260 | ул. Пушкина, д. 131 | 5 | 78 | 3881,1 | 22 |
| 261 | ул. Пушкина, д. 66А | 2 | 8 | 371,2 | 22 |
| 262 | ул. Пушкина, д. 99 | 2 | 7 | 284,1 | 36 |
| 263 | ул. Садовая, д. 13А | 2 | 16 | 649,8 | 26 |
| 264 | ул. Садовая, д. 15 | 2 | 12 | 900,5 | 39 |
| 265 | ул. Студенческая, д. 17 | 2 | 22 | 883,3 | 41 |
| 266 | ул. Студенческая, д. 21 | 5 | 60 | 3072,3 | 12 |
| 267 | ул. Студенческая, д. 3 | 5 | 61 | 3409,2 | 29 |
| 268 | ул. Студенческая, д. 7 | 5 | 90 | 4942 | 22 |
| 269 | ул. Урицкого, д. 10 | 3 | 24 | 1106,4 | 37 |
| 270 | ул. Урицкого, д. 122 | 2 | 9 | 281 | 45 |
| 271 | ул. Урицкого, д. 67 | 3 | 25 | 1153,8 | 35 |
| 272 | ул. Урицкого, д. 67А | 5 | 37 | 1776,4 | 32 |
| 273 | ул. Урицкого, д. 71А | 2 | 15 | 548,1 | 40 |
| 274 | ул. Урицкого, д. 78 | 2 | 5 | 211,7 | 55 |
| 275 | ул. Урицкого, д. 81 | 2 | 8 | 372,5 | 41 |
| 276 | ул. Урицкого, д. 81А | 2 | 4 | 183,4 | 39 |
| 277 | ул. Урицкого, д. 83 | 2 | 7 | 232,2 | 29 |
| 278 | ул. Урицкого, д. 89 | 2 | 8 | 491 | 29 |
| 279 | ул. Урицкого, д. 90 | 2 | 8 | 410,4 | 35 |
| 280 | ул. Урицкого, д. 91 | 2 | 12 | 407,4 | 38 |
| 281 | ул. Урицкого, д. 91А | 3 | 12 | 556,3 | 42 |
| 282 | ул. Урицкого, д. 93 | 2 | 12 | 724,8 | 20 |
| 283 | ул. Урицкого, д. 93А | 3 | 22 | 1013,1 | 19 |
| 284 | ул. Урицкого, д. 95 | 4 | 23 | 1530,5 | 29 |
| 285 | ул. Урицкого, д. 96 | 2 | 5 | 214,7 | 50 |
| 286 | ул. Циолковского, д. 1 | 5 | 159 | 8973,7 | 13 |
| 287 | ул. Циолковского, д. 10 | 5 | 50 | 2487,3 | 12 |
| 288 | ул. Циолковского, д. 11 | 5 | 40 | 2258 | 22 |
| 289 | ул. Циолковского, д. 12 | 5 | 60 | 3004,3 | 15 |
| 290 | ул. Циолковского, д. 13 | 5 | 163 | 8013,7 | 22 |
| 291 | ул. Циолковского, д. 16 | 5 | 60 | 3002,4 | 14 |
| 292 | ул. Циолковского, д. 20 | 5 | 105 | 4772,4 | 14 |
| 293 | ул. Циолковского, д. 3 | 5 | 235 | 12092 | 26 |
| 294 | ул. Циолковского, д. 7 | 9 | 108 | 6080,8 | 38 |
| 295 | ул. Часовая, д. 1 | 5 | 109 | 5243,9 | 28 |
| 296 | ул. Часовая, д. 2 | 5 | 80 | 3793,6 | 23 |
| 297 | ул. Часовая, д. 28 | 2 | 18 | 1388,2 | 17 |
| 298 | ул. Часовая, д. 2А | 5 | 20 | 965,6 | 26 |
| 299 | ул. Часовая, д. 31 | 2 | 8 | 523 | 31 |
| 300 | ул. Часовая, д. 32 | 2 | 15 | 596,6 | 46 |
| 301 | ул. Часовая, д. 33 | 3 | 24 | 3354,5 | 27 |
| 302 | ул. Часовая, д. 33А | 5 | 70 | 3354,6 | 25 |
| 303 | ул. Часовая, д. 34 | 2 | 8 | 511,4 | 28 |
| 304 | ул. Часовая, д. 35 | 5 | 70 | 3422,5 | 29 |
| 305 | ул. Часовая, д. 35А | 5 | 70 | 3385 | 31 |
| 306 | ул. Часовая, д. 36 | 3 | 18 | 893,3 | 13 |
| 307 | ул. Часовая, д. 37 | 5 | 70 | 3347 | 26 |
| 308 | ул. Часовая, д. 39 | 5 | 70 | 3402,5 | 20 |
| 309 | ул. Часовая, д. 4 | 5 | 60 | 2751,6 | 21 |
| 310 | ул. Чернышевского, д. 101 | 2 | 15 | 640,7 | 30 |
| 311 | ул. Чернышевского, д. 106Б | 3 | 24 | 1446 | 30 |
| 312 | ул. Чернышевского, д. 106В | 3 | 24 | 1417,7 | 31 |
| 313 | ул. Чернышевского, д. 106Г | 3 | 24 | 1424,8 | 30 |
| 314 | ул. Чернышевского, д. 107 | 5 | 60 | 2874,3 | 26 |
| 315 | ул. Чернышевского, д. 169 | 5 | 68 | 3097,5 | 22 |
| 316 | ул. Чернышевского, д. 171 | 5 | 80 | 3154,8 | 21 |
| 317 | ул. Чернышевского, д. 180 | 5 | 56 | 2673,4 | 25 |
| 318 | ул. Чкалова, д. 1А | 2 | 6 | 375,6 | 22 |
| 319 | ул. Чкалова, д. 2А | 2 | 6 | 370,7 | 29 |
| 320 | ул. Шамсутдинова, д. 10 | 5 | 60 | 3183,2 | 5 |
| 321 | ул. Шамсутдинова, д. 11А | 2 | 8 | 360,3 | 25 |
| 322 | ул. Шамсутдинова, д. 20 | 5 | 29 | 1365 | 19 |
| 323 | ул. Шамсутдинова, д. 22А | 2 | 8 | 362,6 | 31 |
| 324 | ул. Шамсутдинова, д. 24 | 2 | 8 | 381,6 | 23 |
| 325 | ул. Шамсутдинова, д. 6 | 2 | 8 | 381,1 | 24 |
| 326 | ул. Шамсутдинова, д. 8 | 5 | 40 | 1776,6 | 29 |
| 327 | ул. Энгельса, д. 102 | 5 | 56 | 2745,8 | 21 |
| 328 | ул. Энгельса, д. 103 | 5 | 69 | 3177,7 | 29 |
| 329 | ул. Энгельса, д. 104 | 5 | 56 | 2679,8 | 30 |
| 330 | ул. Энгельса, д. 107 | 5 | 65 | 3077,6 | 30 |
| 331 | ул. Энгельса, д. 108 | 5 | 70 | 3439,3 | 30 |
| 332 | ул. Энгельса, д. 110 | 5 | 70 | 3390,2 | 31 |
| 333 | ул. Энгельса, д. 112 | 5 | 60 | 2808,5 | 29 |
| 334 | ул. Энгельса, д. 113 | 4 | 27 | 1098,9 | 24 |
| 335 | ул. Энгельса, д. 115 | 3 | 25 | 1588,9 | 29 |
| 336 | ул. Энгельса, д. 117 | 2 | 12 | 880,1 | 24 |
| 337 | ул. Энгельса, д. 119 | 3 | 19 | 1354 | 28 |
| 338 | ул. Энгельса, д. 121 | 3 | 22 | 1277,9 | 29 |
| 339 | ул. Энгельса, д. 123 | 2 | 12 | 862,9 | 30 |
| 340 | ул. Энгельса, д. 125 | 3 | 25 | 1552,8 | 26 |
| 341 | ул. Энгельса, д. 161 | 5 | 120 | 5449,8 | 23 |
| 342 | ул. Энгельса, д. 179 | 5 | 90 | 4366,1 | 11 |
| 343 | ул. Энгельса, д. 179А | 5 | 90 | 4450,1 | 11 |
| 344 | ул. Энгельса, д. 183 | 5 | 104 | 5096,9 | 2 |
| 345 | ул. Энгельса, д. 185 | 5 | 104 | 5040,6 | 1 |
| 346 | ул. Энгельса, д. 187/3 | 5 | 60 | 3083,9 | 5 |
| 347 | ул. Энгельса, д. 187/4 | 5 | 64 | 2718 | 5 |
| 348 | ул. Энгельса, д. 189/1 | 5 | 60 | 2182,9 | 5 |
| 349 | ул. Энгельса, д. 191/1 | 5 | 60 | 2271,7 | 4 |
| 350 | ул. Энгельса, д. 191/3 | 5 | 38 | 1431,9 | 2 |
| 351 | ул. Энгельса, д. 21 | 5 | 80 | 4094 | 26 |
| 352 | ул. Энгельса, д. 25 | 3 | 33 | 1977,2 | 28 |
| 353 | ул. Энгельса, д. 49 | 5 | 89 | 4032 | 15 |
| 354 | ул. Энгельса, д. 51 | 5 | 56 | 2667,7 | 24 |
| 355 | ул. Энгельса, д. 53 | 5 | 68 | 3144,6 | 26 |
| 356 | ул. Энгельса, д. 55А | 3 | 19 | 797,8 | 26 |
| 357 | ул. Энгельса, д. 57 | 2 | 16 | 649,6 | 24 |
| 358 | ул. Энгельса, д. 59 | 5 | 71 | 3885,1 | 18 |
| 359 | ул. Энгельса, д. 60 | 3 | 12 | 951,5 | 34 |
| 360 | ул. Энгельса, д. 71 | 5 | 33 | 1610,9 | 31 |
| 361 | ул. Энгельса, д. 84 | 5 | 60 | 2782,4 | 22 |
| 362 | ул. Энгельса, д. 85 | 5 | 80 | 3391,9 | 27 |
| 363 | ул. Энгельса, д. 86 | 5 | 58 | 2436,4 | 44 |
| 364 | ул. Энгельса, д. 87 | 5 | 70 | 3279,2 | 15 |
| 365 | ул. Энгельса, д. 88 | 5 | 60 | 2527,2 | 26 |
| 366 | ул. Энгельса, д. 89 | 5 | 70 | 3446,7 | 31 |
| 367 | ул. Энгельса, д. 90 | 5 | 58 | 2469,1 | 34 |
| 368 | ул. Энгельса, д. 91 | 5 | 70 | 3046,5 | 33 |
| 369 | ул. Энгельса, д. 92 | 5 | 80 | 3208,5 | 24 |
| 370 | ул. Энгельса, д. 93 | 5 | 70 | 3280,7 | 22 |
| 371 | ул. Энгельса, д. 94 | 5 | 59 | 2531,3 | 40 |
| 372 | ул. Энгельса, д. 95 | 5 | 70 | 3111,2 | 30 |
| 373 | ул. Ягодная, д. 5 | 5 | 80 | 3843,8 | 26 |
| 374 | ул. Ягодная, д. 9А | 2 | 16 | 604,2 | 26 |
| Итого |  | - | 15 813 | 720 787,3 | - |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По городскому поселению на начало 2023 года приходится 24,4 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

Информация по жилищному строительству за последние 5 лет исполнительным комитетом городского поселения не предоставлена.

  - Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Организации дошкольного образования

В муниципальном образовании «город Чистополь» функционирует 24 детских сада общей вместимостью 3263 места, численность воспитанников составляет 3759 человек, средняя наполняемость – 115 %, что говорит о недостаточном количестве мест в детских садах в городе.

Таблица 3.8.1

Характеристика существующих детских садов МО «город Чистополь»

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида «Веселая карусель» | г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.167Г | 220 | 259 | нормальное |
| 2 | МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида «Радуга» | г.Чистополь, ул.Полющенкова д.12А | 220 | 215 | нормальное |
| 3 | МБДОУ «Детский сад №3 «Кояшкай» | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.62В | 75 | 81 | нормальное |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №4» | г.Чистополь, ул.Ленина, д.71 | 140 | 166 | нормальное |
| 5 | МБДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида «Аленький цветочек» | г.Чистополь ул.Новикова-Прибоя, 8 | 140 | 145 | нормальное |
| 6 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Жемчужинка» | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.54 | 140 | 183 | нормальное |
| 7 | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №7 «Непоседа» | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 54 | 140 | 185 | нормальное |
| 8 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Дюймовочка» | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.56/1 | 280 | 259 | нормальное |
| 9 | МБДОУ «Детский сад №10 «Ласточка» | г.Чистополь, ул.Либкнехта, д.48 | 75 | 82 | нормальное |
| 10 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» | г.Чистополь, ул.Бутлерова, д.2Д | 110 | 130 | нормальное |
| 11 | МБДОУ «Детский сад №13» | г.Чистополь, ул.Крупской, д.34 | 60 | 58 | ветхое |
| 12 | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №14 «Подсолнушек» | г.Чистополь, ул.Тукая, д.54Е | 84 | 104 | нормальное |
| 13 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Виктория» | г.Чистополь, ул.Мебельная, д.4 | 130 | 150 | нормальное |
| 14 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Березка» | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.37 | 115 | 139 | нормальное |
| 15 | МБДОУ «Детский сад №18 «Колобок» | г.Чистополь, ул.Джукетау, д. 2 | 55 | 43 | нормальное |
| 16 | МБДОУ «Детский сад №19» | г.Чистополь, ул. Г.Тукая, д.54Д/1 | 90 | 99 | нормальное |
| 17 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20 «Мозаика» | г.Чистополь, ул.Ак.Королева, д.5А | 320 | 347 | нормальное |
| 18 | МБДОУ «Детский сад №21» | г.Чистополь, ул.Мира, д.14 | 110 | 139 | нормальное |
| 19 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22» | г.Чистополь, ул.Красноармейская, д.64А | 80 | 113 | нормальное |
| 20 | МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего вида «Сказка» | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.119А | 120 | 154 | нормальное |
| 21 | МБДОУ «Детский сад №25 «Йолдызкай» | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.40В | 55 | 82 | нормальное |
| 22 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 «АБВГДейка» | г.Чистополь, ул.Энгельса, 116А | 160 | 186 | нормальное |
| 23 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №27 «Теремок» | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.47 | 130 | 173 | нормальное |
| 24 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.78 | 214 | 267 | нормальное |
|  | Итого |  | 3263 | 3759 |  |

Общеобразовательные организации

На сегодняшний день в муниципальном образовании функционируют 12 общеобразовательных организаций.

Общая проектная вместимость данных организаций составляет 7082 мест, численность обучающихся – 7247 человек. Таким образом, средняя наполняемость классов в муниципальном образовании составляет 102 %.

Таблица 3.8.2

Характеристика существующих школ МО «город Чистополь»

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вместимость, мест | Численность учащихся, человек | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Лицей №1» | г.Чистополь, ул.Толстого, д.144 | 450 | 385 | нормальное |
| 2 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Чистополь, ул.Бебеля, д.121 | 350 | 568 | нормальное |
| 3 | МБОУ «Гимназия №2» | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.65 | 500 | 655 | нормальное |
| 4 | МБОУ «Гимназия №3» | г.Чистополь, ул.Академика Королева, д.5/1 | 1300 | 1095 | нормальное |
| 5 | МБОУ «СОШ №1» | г.Чистополь, ул.Ленина, д.62 | 700 | 744 | нормальное |
| 6 | МБОУ «СОШ №4» | г.Чистополь, ул.Бутлерова, д.7А | 630 | 751 | нормальное |
| 7 | МБОУ «СОШ №5» | г.Чистополь, ул.Радищева, д.38 | 1176 | 939 | нормальное |
| 8 | МБОУ «СОШ №16» | г.Чистополь, ул.Зеленая, д.2а | 420 | 655 | нормальное |
| 9 | МБОУ «ООШ №6» | г.Чистополь, ул.Крупской, д.32 | 160 | 165 | ветхое |
| 10 | ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича» | г.Чистополь, ул. Л.Толстого, д.44А, ул.Дорожная, д.7 | 420 | 407 | нормальное |
| 11 | ГБОУ «Чистопольская школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» | г.Чистополь, ул. Ленина, д.67 | 176 | 176 | нормальное |
| 12 | МБОУ «Лицей №2» | ул. Полющенкова, 28Б | 800 | 707 | нормальное |
|  | Итого |  | 7082 | 7247 |  |

Необходимо отметить, что для получения среднего образования осуществляется подвоз детей из соседних сельских поселений в г.Чистополь.

Таблица 3.8.3

Количество подвозимых детей в школы МО «г.Чистополь»

| № п/п | Базовая школа (место назначения подвоза учащихся) | Количество подвозимых, человек | Каким способом осуществляется подвоз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Гимназия №2» | 14 | автобус |
| 2 | ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича» | 46 | автобус |

Организации дополнительного образования детей

Таблица 3.8.4

Характеристика существующих организаций дополнительного образования МО «город Чистополь»

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Количество учащихся, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.61 | 1661 |
| 2 | МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Гимнаст» | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.55А | 424 |
| 3 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Татнефть Олимп» | г.Чистополь, ул.Энгельса, 118 | 347 |
| 4 | МБУ ДО «Чистопольская детско-юношеская спортивная школа борьбы «Батыр» | г.Чистополь, ул.Л.Толстого, д.55 | 347 |
| 5 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ледовый дворец спорта» | г.Чистополь, ул.Вотякова д.23 | 373 |
| 6 | МБО ДО «Детская художественная школа» | г.Чистополь, ул.Вахитова д.32 | 151 |
| 7 | МБО ДО «Детская школа искусств им.С.Губайдулиной» | г.Чистополь, ул.Ленина, д.55 | 430 |
| 8 | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» | г.Чистополь, ул.Вишневского, д.20 | 257 |
| 9 | Частное общеобразовательное учреждение современный модульный центр "Развитие" | г. Чистополь, ул. В.Ногина, д. 97 | нет данных |
|  | Всего: |  | 3990 |

По информации Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района на объектах дополнительного образования детей необходимо проведение следующих мероприятий:

- школа искусств расположена в здании межпоселенческой библиотеки, необходимо предусмотреть строительство нового здания;

- необходимо предусмотреть строительство Дома технического творчества.

Система профессионального образования

Объекты среднего профессионального и высшего образования в муниципальном образовании «город Чистополь» представлены следующими организациями:

- Филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г.Чистополе;

- Чистопольский филиал «Восток» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»;

- Чистопольский филиал ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»;

- ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж»;

- ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова»;

- ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище»;

- Профессиональное училище №5;

- Чистопольская техническая школа ДОСААФ.

Другие образовательные организации

Также на территории муниципального образования по адресу: г.Чистополь, ул. Нариманова, д.58 расположено Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чистопольский детский дом». Количество проживающих в детском доме воспитанников составляет 32 человека.

Медицинские организации

Для оптимального распределения медицинских мощностей (современной медицинской техники и лабораторного оборудования, медицинских кадров разных профилей и специальностей) создана трехуровневая система оказания медицинской помощи, в том числе в стационарном сегменте. Впервые наряду с первичным и региональным (третьим) уровнями внедрен второй – межмуниципальный, межрайонный – уровень, который позволяет оказывать специализированную высококвалифицированную помощь при жизнеугрожающих состояниях (инсультах, тяжелых травмах, помощь беременным). За счет правильного размещения на территории региона медицинских центров второго уровня удается доставить больного из любой точки региона в течение «золотого часа» и  эффективно снизить смертность от всех основных причин.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чистопольского муниципального района в районе функционируют следующие межмуниципальные центры:

- первичный сосудистый центр для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, обслуживающий 7 муниципальных районов;

- травмоцентр II уровня для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях жителям Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Спасского, Нурлатского муниципальных районов;

- центр хронического гемодиализа для пациентов Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Новошешминского, Спасского муниципальных районов;

- онкологический центр при амбулаторно-поликлинических организациях, координирующий работу Чистопольского, Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Спасского, Нурлатского муниципальных районов.

Анализ работы центров доказал их высокую эффективность в снижении госпитальной летальности и смертности населения.

Сеть медицинских организаций в Чистопольском муниципальном районе представлена в настоящее время Центральной районной больницей со станцией скорой медицинской помощи в г.Чистополе, офисами врачей общей практики в с.Каргали и с.Муслюмкино, а также фельдшерско-акушерскими пунктами в центрах сельских поселений или наиболее крупных населенных пунктах района.

На территории муниципального образования «город Чистополь» действует Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер» регионального значения по адресу: г.Чистополь, ул.Галактионова, д.88ж.

Таблица 3.8.5

Характеристика медицинских организаций,

расположенных на территории МО «город Чистополь»

| Наименование объекта | Адрес | Единица измерения | Мощ-ность | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер» |  |  |  |  |
| стационар | г.Чистополь, ул.Галактионова, д.88ж | койка | 20 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| поликлиника |  | посещение в смену | 60 |  |
| ГАУЗ «Чистопольская центральная больница» |  |  |  |  |
| стационар ЦРБ | г.Чистополь ул.Вишневского, д.1 | койка | 266 | нормальное |
| родильный дом | г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1Е | койка | 61 | нормальное |
| ССМП | г.Чистополь, ул.Галактионова, д.84 | автомобиль | 8 | ветхое, необходимо проведение реконструкции или новое строительство |
| поликлиника ЦРБ | г.Чистополь, ул.Галактионова, д.88 | посещение в смену | 600 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| стоматологическая поликлиника | г.Чистополь, ул.Урицкого, д.80/1 | посещение в смену | 180 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| детская поликлиника | г.Чистополь, ул. Вишневского, 2Б | койка | 20 | нормальное |
|  |  | посещение в смену | 200 |  |
| городская больница № 2 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.105/1 | койка | 132 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
|  |  | посещение в смену | 150 |  |
| офис ВОП ЦРБ | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.32 | посещение в смену | 80 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| филиал поликлиники ЦРБ | г.Чистополь, ул.Бутлерова, д.2б | посещение в смену | 180 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| Центр здоровья ЦРБ | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.56/1 | посещение в смену | 60 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| поликлиника ЦРБ | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.56/4 | посещение в смену | 60 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| офис ВОП ЦРБ | г.Чистополь, ул.Ст.Разина, д.85а | посещение в смену | 50 | ветхое, необходим капитальный ремонт |
| офис ВОП ЦРБ | г.Чистополь, ул.Циолковского, д.3 | посещение в смену | 140 | ветхое, необходим капитальный ремонт |

Кожно-венерологический диспансер имеет республиканский уровень обслуживания, поэтому в расчете обеспеченности его мощностные характеристики не учитывались. Однако само здание КВД требует проведения капитального ремонта на первую очередь.

Объекты социальной защиты

На данный момент на территории муниципального образования «г.Чистополь» функционируют следующие объекты социальной защиты:

- ГАУСО «Центр социального обслуживания населения МТЗиСЗ РТ «Балкыш» в Чистопольском муниципальном районе» (ул.Урицкого, д.45) – осуществляет на территории Чистопольского муниципального района деятельность по социальному обслуживанию и социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- ГБУ «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» (ул.Полющенкова, д.15) – рассчитан на проживание 145 человек.

Следует отметить, что учреждения социальной защиты осуществляют свою деятельность на межрайонном уровне. Следовательно, вышеперечисленные учреждения могут обслуживать не только население Чистопольского муниципального района, но и население близлежащих районов.

Исключение составляет центр социального обслуживания населения «Балкыш», в Уставе которого определено, что учреждение осуществляет свою деятельность на территории муниципального района, в котором оно расположено. Соответственно, центр социального обслуживания населения «Балкыш» получает государственное задание от Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на осуществление уставных обязанностей для населения Чистопольского муниципального района. Объекты социальной защиты населения являются объектами регионального значения.

Учреждения культуры и искусства

На сегодняшний день в г.Чистополе имеются следующие объекты культуры и искусства:

- культурный центр «Чистай» и Культурно-досуговый центр с общей мощностью зрительных залов 911 мест;

- Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская библиотека, 5 городских библиотек общей мощностью библиотечного фонда 176,8 тыс.экземпляров;

- школа искусств и художественная школа, в которых обучается 581 учащийся.

По данным Министерства культуры Республики Татарстан в г.Чистополе функционируют объекты культуры регионального значения, а именно:

- Чистопольский филиал ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих», расположенная в жилом доме по адресу: г.Чистополь, ул.Тукая, д.43 площадью 118,7 кв.м;

- ГБУ культуры Республики Татарстан «Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник».

Таблица 3.8.6

Характеристика существующих учреждений культуры и искусства

| Наименование объекта | Адрес | Единица измерения | Мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистопольский филиал ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» | г.Чистополь, ул.Тукая, д.43 | кв.м. | 118,7 | реконструкция (расширение) до 200 кв.м |
| АМУ «Культурный центр «Чистай» (с кинотеатром) | г.Чистополь, ул.Ленина, д.17а | место | 581 | - |
| МБУК «Культурно-досуговый центр» | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.78Б | место | 330 | необходим капитальный ремонт |
| МБУК «Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека» | г.Чистополь, ул.Ленина, д.55 | экземпляр | 76200 | необходим капитальный ремонт, расширение мощностей |
| Центральная детская библиотека | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.68 | экземпляр | 28300 | необходим капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории |
| Городская библиотека-филиал №1 | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.35 | экземпляр | 11500 | необходим капитальный ремонт, расширение мощностей |
| Городская библиотека-филиал №2 | г.Чистополь, ул.Шишкина, д.79 | экземпляр | 18100 | необходим капитальный ремонт |
| Городская библиотека-филиал №3 | г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.101 | экземпляр | 19357 | необходим капитальный ремонт |
| Городская библиотека-филиал №4 | г.Чистополь, ул.Мира, д.38 | экземпляр | 15700 | необходим капитальный ремонт |
| Городская библиотека-филиал №7 | г.Чистополь, ул.Пионерская, д.1а | экземпляр | 7600 | необходимо строительство нового здания |
| МБО ДО «Детская школа искусств им.С.Губайдулиной» | г.Чистополь, ул.Ленина, д.55 | учащийся | 430 | необходимо строительство нового здания |
| МБОУ ДОД «Детская художественная школа» | г.Чистополь, ул.Вахитова д.32 | учащийся | 151 | необходим капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории, расширение мощностей |

Как видно из таблицы 3.8.6, практически все объекты культуры и искусства находятся в неудовлетворительном физическом состоянии и требуют проведения мероприятий по капитальному ремонту, благоустройству территории, расширению мощностей или новому строительству.

Таблица 3.8.7

Перечень объектов, входящих в состав ГБУ культуры РТ «Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник»

| Наименование объекта | Адрес | Единица измерения | Мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие объекты |  |  |  |  |
| Мемориальный музей Б.Пастернака | г.Чистополь, ул.Ленина, д.81 | экспонат | 81 | - |
| Музей истории города (в дальнейшем Музей купеческого быта «Усадьба купца Подуруева») | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.8 | экспонат | 220 | состоит из 2 зданий |
| Литературно-мемориальный музей «Дом учителя» | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.28 | экспонат | 195 | - |
| Чистопольскй государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.31 | экспонат | 132 | - |
| Музейно-выставочный комплекс (в дальнейшем Музей истории города) | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.15 | экспонат | 320 | состоит из 2 зданий |
| Создаваемые объекты |  |  |  |  |
| Усадьба купца П.М.Шашина | г.Чистополь, ул.Театральная, д.5 | экспонат | 260 | состоит из 4 зданий |
| Музей жертв политических репрессий и диссидентства | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.1 | экспонат | 150 | - |
| Музей А.М.Бутлерова с интерактивной лабораторией | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.40 | экспонат | 135 | состоит из 3 зданий |
| Мемориальный музей Л.Леонова-И.Сельвинского | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.22 (флигель) | экспонат | 30 | - |
| Музейный центр с фондохранилищем | г.Чистополь, ул.Ленина, д.68 | экспонат | 175 | - |
| Летняя театральная сцена | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.26 | место | 260 | - |

Как видно из таблицы 3.8.7, в комплекс музея-заповедника входят объекты, на базе которых созданы или идет создание музейных учреждений и объектов различной направленности.

Объекты физической культуры и спорта

Крупные спортивные объекты в муниципальном образовании «город Чистополь» расположены при следующих учреждениях и организациях:

Таблица 3.8.8

Характеристика существующих спортивных объектов МО «г.Чистополь»

| Наименование и адрес учреждения | Наименование объекта | Единица измерения | Мощ-ность |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |  |
| МБОУ «Гимназия №2», г.Чистополь, ул.Нариманова, 65 | спортзал | кв.м площади пола | 254 |
| МБОУ «Гимназия №3», г.Чистополь, ул. Королева 5/1 | спортзал | кв.м площади пола | 576 |
| МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь, ул.Бебеля, 125/2 | встроенное и приспособленное помещение | кв.м площади пола | 84 |
| ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат», г.Чистополь, ул.Л.Толстого, 44А | спортзал | кв.м площади пола | 162 |
| ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат», г.Чистополь, ул.Дорожная, 7 | спортзал | кв.м площади пола | 170 |
| МБОУ «Лицей №1», г.Чистополь, ул.Л.Толстого, 144 | спортзал | кв.м площади пола | 270 |
| МБОУ «СОШ №1», г.Чистополь, ул.Ленина, 62 | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 200 |
| МБОУ «СОШ №4», г.Чистополь, ул.Бутлерова, 7А | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| МБОУ «СОШ №5», г.Чистополь, ул.Радищева, 38 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| МБОУ «СОШ №16», г.Чистополь, ул. Зеленая, 2 А | спортзал | кв.м площади пола | 702 |
| ГБОУ «Чистопольская школа №10», г.Чистополь, ул.Ленина, 67 | спортзал | кв.м площади пола | 162 |
| МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», г.Чистополь, ул. Вишневского, 20 | спортзал | кв.м площади пола | 1008 |
|  | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 407,4 |
| МБУ ДО ЧДЮСШ борьбы «Батыр», г.Чистополь, ул.Л.Толстого,55 | спортзал | кв.м площади пола | 930 |
|  | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 34 |
| МБОУ ДО ДЮСШ «Гимнаст», г.Чистополь, ул.Нариманова, 55А | спортзал | кв.м площади пола | 648 |
| МБУ ДО ДЮСШ «Ледовый дворец спорта», г.Чистополь, ул.Вотякова, 23 | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 197 |
| МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г.Чистополь, ул.Нариманова, 61 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
|  | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 156 |
| МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан», г.Чистополь, ул.Чернышевского, 167 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж», г.Чистополь, ул.К.Маркса, 78 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
|  | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 165 |
| ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище», г.Чистополь, ул.Нариманова, 46В | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| Чистопольский филиал «Восток» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ», РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, 127А | встроенное и приспособленное | кв.м площади пола | 17 |
| Филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г.Чистополь, ул.Студенческая, 15 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| школа Ушу, г.Чистополь, г.Чистополь ул.Галактионова, 42 | спортзал | кв.м площади пола | 288 |
| Всего по спортивным залам |  |  | 8446 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| МБОУ «Гимназия №3, г.Чистополь, ул.Королева 5/1 | футбольное поле | кв.м | 800 |
|  | баскетбольная площадка | кв.м | 420 |
| МБОУ «Гимназия №2», г.Чистополь, ул.Нариманова, 65 | поле для футбола, гандбола, ручного мяча | кв.м | 2400 |
| ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат», г.Чистополь, ул.Толстого, 44А | поле для футбола, гандбола, ручного мяча | кв.м | 2400 |
| ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат», г.Чистополь, ул. Дорожная, 7 | поле для футбола, гандбола, ручного мяча | кв.м | 2400 |
|  | волейбольная площадка | кв.м | 162 |
| МБОУ «ООШ № 6», г.Чистополь, ул.Крупской, 32 | мини-футбольное поле | кв.м | 989 |
| МБОУ «Гимназия №1», г.Чистополь, ул. Бебеля, 121 | футбольное поле | кв.м | 800 |
| МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г.Чистополь, ул.Нариманова, 61 | поле для футбола, гандбола, ручного мяча | кв.м | 800 |
|  | мини-футбольное поле | кв.м | 989 |
| МБУ ДО ДЮСШ «Ледовый дворец спорта», г.Чистополь, ул.Вотякова, 23 | футбольное поле | кв.м | 4050 |
|  | баскетбольная площадка | кв.м | 558 |
|  | волейбольная площадка | кв.м | 360 |
| МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», г.Чистополь, ул.Энгельса, 118 | футбольное поле | кв.м | 7700 |
|  | поле для футбола, гандбола, ручного мяча | кв.м | 4000 |
| МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан», г.Чистополь, ул.К.Маркса, 78 | мини-футбольное поле | кв.м | 989 |
| МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», г.Чистополь, ул.Вишневского, 20 | мини-футбольное поле | кв.м | 989 |
| Всего по плоскостным сооружениям |  |  | 30806 |
| Крытые плавательные бассейны |  |  |  |
| МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», г.Чистополь, ул.Вишневского, 20 | крытый плавательный бассейн | кв.м зеркала воды | 360 |
| МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г.Чистополь, ул.Нариманова, 61 | крытый плавательный бассейн | кв.м зеркала воды | 275 |
| Всего по крытым плавательным бассейнам |  |  | 635 |

Как видно из таблицы, в муниципальном образовании «г.Чистополь» общая площадь спортивных залов составляет 8446,9 кв.м, плоскостных сооружений – 30806 кв.м, крытых плавательных бассейнов – 635 кв.м зеркала воды.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального обслуживания

В настоящее время в муниципальном образовании «г.Чистополь» находится 363 предприятия торговли общей торговой площадью 64071 кв.м. Наиболее крупные предприятия торговли представлены в таблице 3.8.9.

Таблица 3.8.9

Крупные предприятия торговли МО «г.Чистополь»

| № п/п | Объект | Адрес | Мощность, кв.м торговой площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Центральный рынок | ул.Ленина, 15А | 3706 |
| 2 | ЦУМ | ул.Ленина, 40А | 5480 |
| 3 | Магазин «Корпорация Центр» | ул.К.Маркса, 68 | 746 |
| 4 | МУП «Центральный рынок | ул.К.Маркса, 92У | 7831 |
| 5 | Комплекс магазинов | ул.К.Маркса, 92 | 1609 |
| 6 | Торговый ряды ООО «Аспект» | ул.Базарная, 15 | 3675 |
| 7 | Магазин «Строймаркет Солор» | ул.Мира, 48Б | 2005,9 |
| 8 | Комплекс магазинов | ул.Энгельса, 100 | 836,1 |
| 9 | Супермаркет «Эссен» | ул.Энгельса, 142 | 3785,1 |
| 10 | Торговый дом «Агат» | ул.Валеева, 27А | 2400 |
| 11 | Магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» | ул.Ибрагимова, 1 | 3276 |

В настоящее время в муниципальном образовании «г.Чистополь» функционируют 51 предприятие питания общей мощностью 2082 посадочных места.

В настоящее время действует 57 предприятий бытового обслуживания населения. Общая проектная мощность предприятий бытового обслуживания составляет 273 рабочих места.

Кредитно-финансовые организации, предприятия связи

В г.Чистополе функционируют 11 отделений связи.

На данный момент кредитно-финансовые организации в г.Чистополе представлены 16 отделениями банков.

В муниципальном образовании «г.Чистополь» по ул.Ленина, 2а располагаются Чистопольский городской суд и Мировые судьи, а по ул.Ленина, 41а оказываются юридические услуги. Иной информации о судебно-юридической службе в городе не имеется.

Полиция

В муниципальном образовании «г.Чистополь» имеются 6 участковых пунктов полиции.

Общественные уборные

В муниципальном образовании «г.Чистополь» на данный момент расположен всего 1 общественный туалет на территории парка «Скарятинский сад».

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.10.

Таблица 3.8.10

Анализ обеспеченности населения муниципального образования «г.Чистополь»

объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации дошкольного образования | место | 58,5 мест на 100 детей от 0 до 7 лет | 2740 | 3263 | 119 |
| Организации общего образования | место | 85,5 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 6488 | 6989 | 107 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 27 мест на 100 детей от 5 до 18 лет | 2360 | 3990 | 169 |
| Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 человек | 438 | 499 | 114* |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 человек | 6 | 8 | 133* |
| Амбулаторно-поликлинические организации | посещение в смену | 19,7 посещений в смену на 1000 человек | 1150 | 1760 | 153 |
| Спортзалы общего пользования | объект | 1 объект на 1000 человек | 58 | 26 | 47 |
| Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 человек | 58 | 17 | 29 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 1 | 2 | 200* |
| Клубы, Дома культуры** | посадочных мест | 35 посадочных мест на 1000 человек | 2043 | 911 | 45 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 4 тыс.экземпляров на 1000 человек | 233,5 | 176,8 | 75 |
| Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 280 кв.м на 1000 человек | 16345 | 64071 | 392 |
| Предприятия питания | место | 40 мест на 1000 человек | 2335 | 2082 | 89 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 рабочих мест на 1000 человек | 525 | 273 | 52 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 человек | 58 | 4 | 6,9 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 6 тыс.человек | 10 | 11 | 110 |
| Отделения банков | операционная касса | 1 операционная касса на 10-30 тыс.человек | 6 | 16 | 266 |
| Участковый пункт полиции | объект | 1 УПП на каждые 1-4 административных участка (участковых уполномоченных) из расчета 1 участок на 2,8-3 тыс.человек | 19 | 6 | 32 |
| Охрана общественного правопорядка | объект | 1 ОПОП на 12-15 тыс. человек | 4 | 6 | 150 |

*Больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается от населения района в целом.

**В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023г. №Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

  - Кладбища

На территории муниципального образования «г.Чистополь» размещены 5 кладбищ общей площадью 64,3 га, свободные для захоронений территории составляют 39,3 га.

Таблица 3.9.1

Характеристика кладбищ МО «г.Чистополь»

| Местоположение | Кадастро-вый номер | Террито-рия, га | Религиоз-ная принад-лежность | Запол-ненность, % | Функ-циона-льность | Незаполненная террито-рия, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Чистополь, Юго-Восточный район, участок 1 | ЗУ 16:54: 160402:1, ЗУ 16:42:190203:621, ЗУ 16:00:000000:1384 | 41,07 | православ-ное | 23 | действующее | 31,6 |
| г.Чистополь, ул.Г.Тукая, 114-Б | ЗУ 16:54: 140203:19 | 9,5033 | мусульманское | 90 | действующее | 0,95 |
| г.Чистополь, ул.К.Маркса, 73 | ЗУ 16:54: 160101:22 | 6,104 | православ-ное | 100 | недействующее | 0 |
| МО «г.Чистополь» ул.Некрасова, 21 | ЗУ 16:54: 150201:36 | 1,2484 | старообрядческое | 70 | действующее | 0,38 |
| г.Чистополь, участок 1Б | ЗУ 16:42: 190203:581, часть ЗУ 16:42:190203:498 | 6,3721 | мусульманское | 0 | действующее | 6,37 |
| Итого | - | 64,3 | - | - | - | 39,3 |

Потребность существующего населения в кладбищах рассчитывалась в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан с использованием нормативного показателя для городского поселения с учетом коэффициента урбанизированности 0,9 для Чистопольского муниципального района (0,25 га на 1000 человек). Нормативная потребность населения муниципального образования в территориях кладбищ составляет 14,71 га.

Таким образом, обеспеченность кладбищами традиционного захоронения муниципального образования «г.Чистополь» составляет 267 %.

  - Объекты культурного наследия

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2023 №839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особе значение для истории и культуры Российской Федерации» г.Чистополь – историческое поселение федерального значения.

Объекты культурного наследия муниципального образования

«город Чистополь»

Таблица 3.10.1

Список объектов культурного наследия

| № п/п | Haимeнoвaниe пaмятникa | Mecтoнaxoждeниe | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Здание бывшей соборной церкви построено в XIX в., в г.Чистополе» | г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 2 | Региональное значение |
| 2 | «Бульвар, 1874 г.» | г.Чистополь, вдоль ул.К.Маркса | Местное значение |
| 3 | Здание мусульманского духовного училища, 1913 г. | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 61 | Местное значение |
| 4 | «Жилой дом», XIX в. | г. Чистополь, ул. Урицкого, 109 | Местное значение |
| 5 | Здание медресе, XIX в. | г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 116 | Местное значение |
| 6 | Жилой дом, начало XIX в. | г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 112 | Местное значение |
| 7 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 48 | Местное значение |
| 8 | Жилой дом, середина XIX в. | ул. Вахитова, д. 42 | Местное значение |
| 9 | Жилой дом, XIX в. | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 30 | Местное значение |
| 10 | Комплекс зданий женского мусульманского училища, начало XX в.: двухэтажный корпус, одноэтажный корпус | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 24 - 26 | Местное значение |
| 11 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 143 | Местное значение |
| 12 | Жилой дом, XIX в. | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 27 | Местное значение |
| 13 | Жилой дом, конец XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 64 | Местное значение |
| 14 | Дом Полякова и Логутовых, 1833 - 1840 гг. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 62 | Местное значение |
| 15 | Дом И.М.Вахонина - П.Ф.Трефилова, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 60 | Местное значение |
| 16 | «Дом, где в 1918 г. жил писатель и общественный деятель Амирхан Фатих» | г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 96 | Региональное значение |
| 17 | «Жилой дом», середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Вахитова, 37 | Местное значение |
| 18 | Убежище для бедных мальчиков, 1904 г." | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 54 | Местное значение |
| 19 | Здание Чистопольского отделения Государственного банка, XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 46 | Местное значение |
| 20 | «Жилой дом», начало XX в | г. Чистополь, ул. Бебеля, 136 | Местное значение |
| 21 | Жилой дом, XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 40 | Местное значение |
| 22 | Жилой дом, 1-я половина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 36 | Местное значение |
| 23 | «Жилой дом с торговой лавкой», XIX-XX вв. | г. Чистополь, ул. Л.Толстого, 165 | Местное значение |
| 24 | Здание земской управы, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 30 | Местное значение |
| 25 | «Братская могила участников революции, в числе которых похоронен один из руководителей Миксин» , октябрь 1918 г. | г. Чистополь, ул. К. Маркса | Региональное значение |
| 26 | «Александровский ночлежный дом», 1896 г., 1910 г. | г. Чистополь, ул. Бутлерова, д. 98 | Региональное значение |
| 27 | «Здание магазина купца Маклакова», XIX-XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, 47 | Местное значение |
| 28 | Жилой дом купца Маклакова, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 49/116 | Местное значение |
| 29 | «Жилой дом с торговой лавкой», XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, 39 | Местное значение |
| 30 | Усадебный комплекс Житковых, XIX в.: главный дом, флигель, здание магазина | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 37 | Местное значение |
| 31 | Жилой дом, начало XIX в. | г. Чистополь, ул. Толстого, д. 131 | Местное значение |
| 32 | Жилой дом, конец XIX вв. | г. Чистополь, ул. Толстого, д. 119 | Местное значение |
| 33 | «Дом, где в 1941-1943 гг. жил Щипачев С.П.», 1941-1943 гг. | г. Чистополь, ул.Галактионова, д. 42 | Региональное значение |
| 34 | «Жилой дом», начало XIX в. | г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 99 | Местное значение |
| 35 | «Дом, где в 1941-1943 гг. жили писатели Тренев К.А., Павленко П.А.» | г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 81 | Региональное значение |
| 36 | «Жилой дом Н.Ф. Павлова», конец XIX в. | г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 79 | Местное значение |
| 37 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 105 | Местное значение |
| 38 | «Здание торговой лавки», XIX-XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, 61 | Местное значение |
| 39 | «Здание городской Думы», начало XX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, 2А | Местное значение |
| 40 | «Дом С.М.Кирпичникова» | г. Чистополь, ул. Ленина, 32 | Местное значение |
| 41 | «Усадьба купца Е.Д. Мясникова» | г. Чистополь, ул. Ленина, 34 | Местное значение |
| 42 | «Жилой дом с магазином» | г. Чистополь, ул. Ленина, 36 | Местное значение |
| 43 | «Жилой дом с торговой лавкой» | г. Чистополь, ул. Ленина, 38 | Местное значение |
| 44 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 126 | Местное значение |
| 45 | «Дом купца Мельникова» | г. Чистополь, ул. К.Маркса, 31 | Местное значение |
| 46 | Здание присутственных мест, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 27 | Местное значение |
| 47 | «Здание духовного училища» | г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 121 | Местное значение |
| 48 | Жилой дом с торговой лавкой, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 40 | Местное значение |
| 49 | Здание магазина, XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 42 | Местное значение |
| 50 | Жилой дом, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 46 | Местное значение |
| 51 | Жилой дом, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 52/76 | Местное значение |
| 52 | Жилой дом, XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 41 | Местное значение |
| 53 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 43 | Местное значение |
| 54 | Здание магазина, XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 44 | Местное значение |
| 55 | Усадьба купца П.М.Шашина: главный дом, флигель, дворовые сооружения | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 44 | Местное значение |
| 56 | Комплекс зданий старообрядческой молельной и богадельни, 1882 - 1906 гг.: молельный дом, богадельня | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 56 | Местное значение |
| 57 | «Дом И.И.Лузинова», втор. пол. XIX- нач. XX вв | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 73 | Региональное значение |
| 58 | Здание главного пожарного обоза, XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 69 | Местное значение |
| 59 | «Здание прогимназии (городской управы)», 1870 г. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 67 | Региональное значение |
| 60 | «Гимназия мужская», 1908-1909 гг. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 62 | Региональное значение |
| 61 | Жилой дом, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 57 | Местное значение |
| 62 | Доходный дом, 2-я половина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 49 | Местное значение |
| 63 | Доходный дом, 2-я половина XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 47 | Местное значение |
| 64 | «Дом В.Ф. и И.В.Маланьичевых», вторая половина XIX века | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 54/77 | Региональное значение |
| 65 | Здание мечети, 1882 г., перестроено в 1885, 1900 гг. | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 89 | Местное значение |
| 66 | Дом купца Шамсутдинова, XIX в. | г. Чистополь, ул. Тукая, д. 59 | Местное значение |
| 67 | "Здание медресе, 2-я половина XIX в." | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 85 | Местное значение |
| 68 | Жилой дом, начало XX века | г. Чистополь, ул. Вахитова, д. 69 | Местное значение |
| 69 | Комплекс зданий мельницы О.Ф.Назаровой, 2-я половина XIX в.: главный корпус, складские помещения | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 73 | Местное значение |
| 70 | Дом П.Е.Чукашева - Д.Д.Авдеева, XIX в. | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 76 | Местное значение |
| 71 | «Скарятинский сад, начало XIX в.» | г.Чистополь, ул.Театральная, д.2 | Региональное значение |
| 72 | «Комплекс зданий городской и земской больницы», XIX в. | г. Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 59 | Местное значение |
| 73 | Здание земской больницы, 1839 г. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 66 | Местное значение |
| 74 | «Здание женской гимназии», начало XX | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 64 (Нариманова, 65) | Региональное значение |
| 75 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Тукая, д. 84 | Местное значение |
| 76 | Усадебный комплекс, середина XIX в.: главный дом, хозяйственные постройки | г. Чистополь, ул. Тукая, д. 89 | Местное значение |
| 77 | «Дом В.Л.Челышева», середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Карла Маркса, 78 | Местное значение |
| 78 | Комплекс зданий паровой мельницы В.А.Челышева, 1873 г.: здание паровой мельницы, хозяйственные помещения | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 80 | Местное значение |
| 79 | «Казанская (кладбищенская) церковь», середина XIX века | г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 67 | Региональное значение |
| 80 | «Могила заслуженного врача РСФСР и ТАССР Д.Д. Авдеева» | г.Чистополь, Старое русское кладбище | Местное значение |
| 81 | «Могила купца А.Н. Маклакова», 1837-1905 гг. | г.Чистополь, Старое русское кладбище | Региональное значение |
| 82 | Дом Ф.Г.Зайцева, начало XX в. | г. Чистополь, ул. Театральная д. 1/68 | Местное значение |
| 83 | Жилой дом, XIX - XX вв. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 85 | Местное значение |
| 84 | «Жилой дом исправника», конец XIX века | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 83 | Региональное значение |
| 85 | «Дом, где в 1941-1943 гг. жил поэт Пастернак Б.Л.» | г. Чистополь, ул.Ленина, д.81 | Региональное значение |
| 86 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, д. 79 | Местное значение |
| 87 | Жилой дом, середина XIX в. | г. Чистополь, ул. Нариманова, 55 | Местное значение |
| 88 | Жилой дом, конец XIX - начало XX вв. | г. Чистополь, ул. Нариманова, д. 57 | Местное значение |
| 89 | Мукомольная фабрика, начало XX в. | г. Чистополь, ул. Октябрьская, д. 96 | Местное значение |
| 90 | «Дача купца Кутермина», XIX в. | г. Чистополь, ул. Энгельса, 68 | Местное значение |
| 91 | Дoм, гдe в 1941 - 1943 гг. жил пoэт Твардовский А.Т. | г Чистополь, ул Бебеля, дом 87 | Региональное значение |
| 92 | Дом купеческий конца 19 – начала 20 вв. | г Чистополь, ул. Ленина, д. 55 | Региональное значение |
| 93 | Meчeть, 1859 г. | г Чистополь, ул. Вахитова, дом 39 | Региональное значение |
| 94 | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил драматург Билль-Белоцерковский В.Н. | город Чистополь | Региональное значение |
| 95 | Главный дом | г Чистополь, ул К. Маркса, д 12 | Региональное значение |
| 96 | Флигель | г Чистополь, ул К. Маркса, д 12 | Региональное значение |
| 97 | Аптека Ковалевского (здание аптеки, ворота) конец XIX в. | город Чистополь | Региональное значение |
| 98 | Усадьба П.М.Шашина, кон.XIX - нач.XX в | г Чистополь, | Региональное значение |
| 99 | Дом, где в 1941 - 1943 гг. жил поэт Исаковский М.В. (утрачен) | город Чистополь | Региональное значение |
| 100 | Жилой дом, нач. XX в. | г Чистополь, ул. Бебеля, з/у 142 | Местное значение |
| 101 | Жилой дом, середина XIX в. | г Чистополь, ул. Вахитова, д. 35 | Местное значение |
| 102 | Жилой дом | г Чистополь, ул. Вахитова, д. 36 | Местное значение |
| 103 | Жилой дом, середина XIX в. | г Чистополь, ул Вахитова, д 41 | Местное значение |
| 104 | Жилой дом, середина XIX в. | г Чистополь, ул. Вахитова, д. 45 | Местное значение |
| 105 | Комплекс зданий технического училища, XIX - XX вв | г Чистополь, ул Ленина, д 2 | Местное значение |
| 106 | Дом С.М. Кирпичникова, конец XIX в. | г. Чистополь, ул. Ленина, кв. 32 А | Местное значение |
| 107 | Здание номеров Кузнечиковой, начало XX в. | г Чистополь, ул Ленина, дом 35, Н-1 | Местное значение |
| 108 | Жилой дом с магазином, нач. XX в. | г Чистополь, ул. Бебеля, д. 118 | Местное значение |
| 109 | Жилой дом, 2 – я пол. XIX в. | г. Чистополь | Местное значение |
| 110 | Здание начального училища, XIX в. | город Чистополь | Местное значение |
| 111 | Жилой дом, XIX в. | город Чистополь | Местное значение |
| 112 | Жилой дом купца П.И.Вязьмина, 1-я пол. XIX в. | г Чистополь, ул. К. Маркса, д. 6 | Местное значение |
| 113 | Усадьба А.С. Лихачева, сер. XIX в | город Чистополь | Местное значение |
| 114 | Жилой дом Шашиных, XIXв. | город Чистополь | Местное значение |
| 115 | Здание женской гимназии, XIX - ХХ вв. | г Чистополь, ул. К. Маркса, 21 | Местное значение |
| 116 | Жилой дом, сер. XIX в. | г Чистополь, ул. К.Маркса, д.48 | Местное значение |
| 117 | Жилой дом, XIX - ХХ вв. | г Чистополь, ул. Нариманова, д. 66 | Местное значение |
| 118 | Жилой дом, нач. ХХ в. | г Чистополь, ул. К. Маркса, д. 66 | Местное значение |
| 119 | Комплекс зданий паровой мельницы В.А.Челышева, 1873 г. | город Чистополь, | Местное значение |
| 120 | Мукомольная фабрика, нач. ХХ в. | г Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 22Б | Местное значение |
| 121 | Корпус с трапезной Успенского монастыря, 1846 г. | г Чистополь, ул. Пионерская, 1 А | Местное значение |
| 122 | Дом Н.И.Генке, сер. XIX в. | г Чистополь, ул Л. Толстого, дом 112 | Местное значение |
| 123 | Жилой дом, cер. XIX в. | г Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 114 | Местное значение |
| 124 | Жилой дом, середина XIX в. | г Чистополь, ул. Л.Толстого, 130 | Местное значение |
| 125 | Здание начального училища, 2-я пол. XIX в. | город Чистополь | Местное значение |
| 126 | Жилой дом, нач. XX в. | г. Чистополь, ул. Энгельса, 41 | Местное значение |
| 127 | Жилой дом, нач. XX в. | г Чистополь, ул Г.Тукая, кв 17-а | Местное значение |
| 128 | Двухэтажный полукаменный жилой дом с воротами, конец XIX в. | г Чистополь | Местное значение |
| 129 | Городской дом почтовых служащих | г Чистополь, ул К. Маркса, д 42 | Местное значение |
| 130 | Двухэтажный кирпичный жилой дом с лавками и проездной аркой, конец XIX в. | г Чистополь, ул. Ленина, д. 48 (литер А) | Местное значение |
| 131 | Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой, конец XIX в. | город Чистополь | Местное значение |
| 132 | Усадьба городская, конец XIX века - начало XX века | г. Чистополь ул. Карла Маркса, д. | Региональное значение |
| 133 | Двухэтажный деревянный жилой дом, конец XIX – нач. ХХ вв. | город Чистополь | Региональное значение |
| 134 | Комплекс зданий мельницы В.Л. Челышева, конец XIX века | г Чистополь, ул Маринина, дом 6 | Региональное значение |
| 135 | Здание производственного корпуса, конец XIX в. | г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 181, лит. А | Региональное значение |
| 136 | Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками, конец XIX – нач. ХХ вв. | город Чистополь | Региональное значение |
| 137 | Административное здание завода Проваторова, 1904 г. | г Чистополь, ул. Энгельса | Региональное значение |
| 138 | Комплекс зданий вино-куренного завода, конец XIX века | г Чистополь, ул. Энгельса, 80 | Региональное значение |
| 139 | Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиком, конец XIX в. | г Чистополь, ул. Ленина, д. 7 | Местное значение |
| 140 | Двухэтажный деревянный жилой дом с решетками, конец XIX в. | г Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 128 | Местное значение |
| 141 | Полукаменный двухэтажный жилой дом, конец XIX в. | г Чистополь, ул. Нариманова, д. 64 | Местное значение |

  - Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

Туристско-рекреационная сфера в Чистопольском районе на сегодняшний день находится на начальной стадии становления и развития благодаря активизации туристско-рекреационной деятельности в г. Чистополь, основными направлениями которой выбраны культурно-познавательный, экскурсионный, событийный, спортивно-оздоровительный, круизный туризм. На территории района, кроме административного центра, туристско-рекреационная сфера не имеет четко сложившейся структуры и организации и представлена локализованными центрами и зонами рекреационной и туристической активности с различной степенью посещаемости, практически не связанными между собой туристическими связями:

- локальный центр экскурсионного, культурно-познавательного туризма на юго-западе районе в с.Кутлушкино на базе Историко-мемориального и этнографического комплекса Г.Исхаки,

- рекреационная зона лечебно-оздоровительного, детского и кратковременного отдыха на севере района вдоль Куйбышевского водохранилища на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Раздолье», сети детских оздоровительных лагерей и баз отдыха.

Таблица 3.11.1

Перечень объектов, привлекательных для туризма и рекреации,

в МО «г.Чистополь»

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Принадлежность | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные территории и особо охраняемые природные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Чистые луга» | ГП «г.Чистополь», Большетолкишское, Булдырское, Четырчинское СП | Администрация ГПКЗ «Чистые луга» Министерства экологии и природных ресурсов РТ |  |
| 4 | Чистопольское месторождение минеральных вод | ГП «г.Чистополь» | Восстановительно-реабилитационный детский центр |  |
| 5 | Леса Камского лесничества |  | ГКУ «Камское лесничество» | см.Раздел 2.3.5 «Лесной комплекс» |
| 6 | Акватории рек Кама (Куйбышевское водохранилище), Малый Черемшан, Толкишка и др., иных поверхностных водных объектов (озер, прудов) |  |  |  |
| Культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты и достопримечательные места |  |  |  |  |
| 1 | Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник, в том числе: | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГБУ культуры РТ «Чистопольский государственный историко-культурный и литературный музей-заповедник» |  |
|  | 7 действующих музейных и информационных объектов и 6 создаваемых | - | - | - |
| 2 | Комплекс памятников архитектуры по ул. Бебеля, Бутлерова, Вахитова, Ленина, Маркса, Нариманова, Октябрьская, Пионерская, Театральная, Толстого, Тукая, Урицкого, Энгельса | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  | Объекты культурного наследия регионального значения и выявленные |
| 3 | Комплекс памятников истории по ул. Бебеля, Галактионова, Ленина, Маркса, Толстого, Люксембург, Урицкого | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  | Объекты культурного наследия регионального значения и выявленные |
| 4 | Культурный центр «Чистай» (с кинотеатром) | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | АМУ «Культурный центр «Чистай» | 581 место |
| 5 | Историко-культурная заповедная территория «Джукетау» | Данауровское СП, ГП «г.Чистополь» |  | Объект культурного наследия федерального значения (памятник археологии) |
| 6 | Достопримечательное место «Исторический центр Чистополя» |  |  | Объекты культурного наследия регионального значения |
| Религиозные (паломнические) и духовно-просветительские объекты |  |  |  |  |
| 1 | Никольский собор | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  | Объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры) |
| 2 | Казанско-Богородицкая церковь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  | Объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры) |
| 3 | Первая соборная мечеть (Мечеть «Нур») | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  | Объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры) |
| 4 | Мечеть «Иман» | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  |  |
| 5 | Мечеть «Анас» | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  |  |
| Лечебно-оздоровительные, рекреационные объекты и объекты детского отдыха |  |  |  |  |
| 1 | Детский оздоровительный лагерь «Березка» | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГОУ «Чистопольский детский дом» | 40 мест, 90 отдыхающих в год |
| Зоны отдыха местного населения |  |  |  |  |
| 1 | Набережная г. Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | неблагоустроенная |
| 2 | Скарятинский сад | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | 4,45 га |
| 3 | Мельничный парк | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  |
| 4 | Пляж г. Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | благоустроенный |
| 5 | Место купания | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | неблагоустроенное |
| 6 | Место проведения культурно-массовых мероприятий | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь |  |
| 7 | Площадь Ленина | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | 1,15 га |
| Спортивные, спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Ледовый дворец спорта | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МБУ ДОД ДЮСШ «Ледовый дворец спорта» |  |
| 2 | Спортивно-оздоровительный комплекс ДЮСШ | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  |
| 3 | Бассейн МУ «Дворец творчества детей и молодежи» | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МУ «Дворец творчества детей и молодежи» |  |
| 4 | Школа борьбы «Батыр» | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МБУ ДОД ДЮСШ борьбы «Батыр» |  |
| 5 | Стадион | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп» |  |
| 6 | Лыжная база с освещенной лыжной трассой | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп» |  |
| 7 | Ипподром | ГП «г.Чистополь», г.Чистополь | МУ «Отдел спорта Чистопольского МР» |  |

По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала в разрезе районов Закамской экономической зоны Чистопольский район характеризуется высоким потенциалом для туристско-рекреационного освоения территории.

Однако по сравнению со всеми муниципальными районами республики Чистопольский район характеризуется средним уровнем оценки туристско-рекреационного потенциала в соответствии с аналогичной оценкой, проведенной в проекте Схемы территориального планирования Республики Татарстан.

Наличие на территории района разноплановых объектов свидетельствует о возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в частности, паломнического, лечебно-оздоровительного, детского, спортивно-оздоровительного и спортивно-развлекательного туризма, а также закрепиться в статусе территории для кратковременного отдыха жителей близлежащих крупных промышленных центров. Концентрация лечебно-оздоровительных, спортивных и спортивно-оздоровительных объектов в г.Чистополе способствует развитию соответствующих видов туризма в городе.

Неравномерное распределение природных и историко-культурных ресурсов и объектов по территории района, различное функциональное использование и различная степень хозяйственного освоения (в том числе, туристско-рекреационного) позволяет выявить зоны различной степени благоприятности ведения и развития туристско-рекреационной деятельности: особо благоприятные, благоприятные и условно благоприятные. По результатам рекреационной оценки территории Чистопольского района, проведенной в разделе «Комплексная оценка территории» северная (в частности, муниципальное образование «г.Чистополь»), северо-западная и северо-восточная части района вдоль побережья Куйбышевского водохранилища, а также южная часть района характеризуются как особо благоприятные и благоприятные для развития туристско-рекреационной деятельности.

Культурно-познавательный туризм на базе экскурсионного, в наибольшей степени представленного в районе, имеет предпосылки для развития благодаря высокому историко-культурному потенциалу территории, что подтверждается концентрацией археологических памятников в северной, северо-восточной, северо-западной и южной частях района (вдоль Куйбышевского водохранилища и притоков Камы) и архитектурных комплексов в основном в историческом городе Чистополь, наличием историко-культурной заповедной территории «Джукетау» около г. Чистополь, а также благодаря деятельности музейных учреждений регионального и муниципального значения.

Особый интерес для развития культурно-познавательного и религиозно-экскурсионного туризма представляют также религиозные объекты, обладающие исторической значимостью как памятники культовой архитектуры и истории. Практически повсеместное размещение действующих и недействующих религиозных православных и мусульманских объектов создает культурно-этнографический образ территории района и способствует включению данных объектов в туристические маршруты как объекты показа.

Также в муниципальном образовании «г.Чистополь» развито надомное и кружковое производство в сфере вышивания, плетения (лаптей, корзин), резьбы по дереву (Общественное объединение «Чистопольские сувениры», «Художественный салон»).

Комплексное рассмотрение таких положительных факторов развития туристической деятельности, как наличие историко-культурных, культурно-познавательных, религиозных объектов на территории Чистопольского района, наличие мест бытования народных художественных промыслов, изготовление предметов национального быта, сохранение традиций народов, проведение национальных праздников свидетельствуют о потенциале и возможности развития этнографического туризма в городе и в районе.

Потенциалом для развития спортивного, спортивно-оздоровительного туризма в Чистопольском районе в настоящее время обладает г. Чистополь, где сосредоточены все крупные спортивные, спортивно-оздоровительные объекты. Реализация спортивного направления из-за отсутствия спортивно-оздоровительных и спортивных объектов в других населенных пунктах района возможна также в ходе реализации экологического, водного туризма с использованием тематических туристических баз. Расширение сети спортивно-развлекательных объектов, туристических баз спортивной направленности, организация прокатных пунктов, включение данных объектов в туристические маршруты различной направленности позволит расширить спектр туристических услуг, тем самым увеличить поток туристов на территорию города Чистополь, Чистопольского района и республики в целом.

Наряду с природным и историко-культурным потенциалом, способствующим развитию рекреационной и туристической деятельности в районе, особую роль играет также развитость транспортной и обслуживающей инфраструктуры. Сфера обслуживания в районе характеризуется уровнем выше среднего среди муниципальных районов Закамской экономической зоны. Данное положение связано с наличием города с широким перечнем объектов обслуживания (гостиницы, рестораны, кафе), с расположением объектов кроме административного центра района в сельских поселениях вдоль основных транспортных магистралей (автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-239  «Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань», автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Казань-Оренбург»-Чистополь», «Казань-Оренбург»-«Чистополь-Нижнекамск»).

Таким образом, потенциальные возможности организации и развития различных видов туризма невозможно реализовать при отсутствии объектов туристического обслуживания (информационные и экскурсионные центры, пункты проката и обучения и др.), объектов размещения и питания, объектов придорожного сервиса, качественной транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Поэтому необходимость организации и создание сети объектов туристического и сервисного обслуживания посетителей остается приоритетной задачей для развития туристско-рекреационной системы.

  - Транспортно-коммуникационная инфраструктура

В настоящее время связь г. Чистополя с другими населенными пунктами осуществляется автомобильным и водным транспортом. На перспективу автомобильный транспорт сохранит свое ведущее значение.

Автомобильные дороги и транспорт

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования муниципального образования «г.Чистополь» представлены автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения общего пользования в границах муниципального образования «г.Чистополь» представлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования «г.Чистополь» Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Категория дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Чистополь – Булдырь – Четырчи» 16 ОП РЗ 16К-1687 | III | 0,467 | 0,467 | - | - |
| 2 | «Казань – Оренбург – Чистополь» 16 ОП РЗ 16К-1680 | III | 1,645 | 1,645 | - | - |
| 3 | Подъезд к совхозу "Луч" | III | 3,762 | 3,762 | - | - |
| 4 | «Чистополь - Аксубаево – Нурлат» 16 ОП РЗ 16К-0098 | III | 0,738 | 0,738 | - | - |
| 5 | «Подъезд к г. Чистополь с восточной стороны» 16 ОП РЗ 16К-1699 | III | 0,630 | 0,630 | - | - |
| 6 | «Чистополь – Нижнекамск» 16 ОП РЗ 16К-1236 | III | 2,497 | 2,497 | - | - |
| 7 | «Казань – Оренбург» - «Чистополь – Нижнекамск» 16 ОП РЗ 16К-1681 | III | 1,317 | 1,317 | - | - |
| Всего: |  |  | 11,056 | 11,056 | - | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Подъезд к п. Ерыклинский» | - | 1,191 | - | 1,191 | - |
|  | Всего | - | 1,191 | - | 1,191 | - |
|  | ИТОГО | - | 12,247 | 11,056 | 1,191 | - |

По автомобильным дорогам, подходящим к городу, осуществляется регулярное автобусное сообщение с другими городами республики Татарстан. Все маршруты внегородских пассажирских линий начинаются от автовокзала, который в настоящее время находится по улице К. Маркса.

Основным видом городского пассажирского транспорта г. Чистополя в настоящее время является автобус. Линии автобуса проходят по всем магистральным улицам города, связывающим между собой основные пассажирообразующие пункты города. Транспортное обслуживание на территории города Чистополь в 2017 году осуществляли  ООО «Йоктранс» и ООО «Экспресс»,   по 18 маршрутам  протяженностью  168 км, задействованы  38 единиц подвижного состава.

В летний сезон с мая по сентябрь, ООО «Йоктранс» и ООО «Экспресс» осуществляют перевозку населения в садоводческие общества по следующим направлениям:

- Чистополь – Галактионово;

- Чистополь – Утяково;

- Чистополь – Фотон;

- Чистополь – Хилиновка;

- Чистополь – Змеево.

Основные пассажиропотоки городского пассажирского транспорта имеют широтную направленность с запада на восток. Основные пассажирообразующие пункты на этом направлении: жилой район на территориях со стороны въезда Чистополь-Казань, Часовой завод, общегородской центр.

Водный транспорт

Расположение г. Чистополя на Куйбышевском водохранилище обусловило участие водного транспорта в транспортном обслуживании промышленности и населения города.

Ряд грузопассажирских линий, действующих по водохранилищу, обеспечивают в навигационный период продолжительностью 210-220 дней регулярную связь Чистополя с населенными пунктами, расположенными в бассейне Куйбышевского водохранилища.

Речной порт состоит из грузового и пассажирского участков.

Грузовой участок расположен на левом берегу водохранилища с северо-западной стороны от основной городской застройки.

Пассажирский участок находится ниже по течению от грузового. Он обеспечивает обслуживание водных сообщений транзитных и местных линий.

Пассажирские и грузовые причалы занимают значительную часть прибрежных территорий северо-западной части города.

Городские улицы и дороги

Современная уличная сеть г. Чистополя представляет собой, в основном, прямоугольную систему с некоторыми радиальными направлениями.

Прямоугольная сетка улиц центральной части города делит территорию городской застройки на исторически-сложившиеся кварталы размером 2-4га.

Радиальные направления в южной части города являются вводами внешних автодорог. Эти направления поддержаны некоторыми улицами в усадебной застройке.

В центральной части города магистральными улицами общегородского значения являются:

- в меридиональном направлении – улицы К. Маркса, Октябрьская, Р.Люксембург, Фрунзе и Пионерская;

- в широтном направлении – улицы Л. Толстого, Красноармейская, Нариманова, Базарная.

В центральной части магистральными улицами районного значения считаются: улицы Бебеля, Урицкого, К. Либкнехта, Фрунзе, Нариманова, Маринина, Гафури, Вахитова, Галактионова, Комсомольская, Минская.

В районе часового завода магистральной улицей общегородского значения является улица Энгельса, Молодежная, Левитана, Курченко, а магистральными улицами районного значения Ак. Королева и Вишневского. В районе речного вокзала - улицы районного значения ул. Гускова,  ул. Маркина и ул. Бутлерова.

Кроме того, магистральной улицей общегородского значения является участок ул. Валеева вдоль южной городской черты, между ул. К. Маркса и

ул. 40-лет Победы.

В промышленном районе районные - улицы К. Маркса, 40-лет Победы,

ул. Студенческая - магистральной улицей общегородского значения и ул. Чернышевского, ул. Пушкина - магистральной улицей районного значения.

В северо-восточной части города общегородскими магистралями являются ул. Кулясова, ул. Ибрагимова и ул. Вотякова, а районными магистралями – Мебельная, Мира и О. Кошевого.

Характерной особенностью г. Чистополя является большая расчлененность его территории оврагами р. Берняжка и р. Ржавец, а также перепады рельефа по склону берега водохранилища.

Несмотря на относительную компактность городского плана, современная организация системы городских магистралей также затруднена вследствие: расчлененности территории оврагами, перепадов рельефа, недостаточного количества транспортных, инженерных сооружений.

Вследствие этого невозможно организовать связь центрального и западного района г. Чистополя в район речного вокзала, так как улицы расположенные поперек рельефа не проезжаемы и трудно проходимы. Продольные уклоны этих улиц составляют 15-20%.

К недостаткам организации магистральной сети города относятся: непрямолинейность сообщения, вследствие недостаточного количества инженерных транспортных сооружений, совмещение потоков общественного и грузового автотранспорта на магистральной сети города.

  - Инженерная инфраструктура

Раздел «Инженерная инфраструктура» генерального плана «Муниципального образования г.Чистополь» разработана на основании: «Рабочая документация. Индустриальный парк «Чистополь»«, «Проект планировки Индустриального парка «Чистополь» в муниципальном образовании», «Проект планировки территории южного района г.Чистополь», «Проект планировки северо-западного планировочного района г.Чистополь», Государственной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы».

Водоснабжение

Раздел «Водоснабжение» территории генерального плана муниципального образования «город Чистополь» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- планировочных материалов генерального плана;

- характеристики проектируемой застройки;

- анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом г.Чистополь;

- анкетных данных, предоставленных АО «Чистополь-Водоканал».

- «Проект разработки Прибрежно-Чистопольского месторождения пресных подземных вод», разработанный ООО «НПЦ «Проектные разработки», Казань, 2012г.

Раздел «Водоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Система водоснабжения муниципального образования «город Чистополь» — централизованная, объединенная, обеспечивающая:

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий;

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий;

в) технологические нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества;

г) противопожарные нужды;

д) собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.;

е) поливку территорий.

Структура водоснабжения состоит из следующих основных элементов:

- водозабор подземных вод;

- насосная станция первого подъема;

- резервуары чистой воды;

- насосная станция второго подъема;

- водопроводные сети;

- потребители.

Эксплуатирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение для жителей муниципального образования «город Чистополь», объектов социального назначения, промышленных предприятиям, предприятий социальной сферы, является АО «Чистополь-Водоканал».

Месторождение пресных подземных вод

Прибрежно-Чистопольское месторождение пресных подземных вод расположено на левобережье р.Кама, в границах Чистопольского района РТ, на восточной окраине города Чистополь, на берегу Куйбышевского водохранилища, в непосредственной близости от береговой линии. В границах месторождения выделены два участка: «Пригородный» и «Ерыклинский». Запасы этого месторождения оценены в отчете по теме: «Детальная разведка пресных подземных вод на действующих водозаборах г. Чистополя» и утверждены протоколом №6 Территориального агентства по недропользованию по РТ от 21.02.2005г. в количестве 21 тыс.м3/сут по категории изученности А+В+С1. Водозабор «Грунтовый» расположен в пределах «Пригородного» участка Прибрежно-Чистопольского месторождения. Запасы пресных подземных вод водоносного нижнеказанского терригенно-карбонатного комплекса, добываемые этим водозабором, оценены по состоянию на 01.03.2003г. на 25 летний срок эксплуатации, в количестве 8 тыс.м3/сут по категории А. Учитывая перспективную потребность кг.Чистополь в пресной воде питьевого качества, детально изучена площадь прибрежной полосы Куйбышевского водохранилища, от восточной окраины водозабора «Грунтовый» до устья р.Ерыкла. По дополнительно намеченному ряду из 13-ти проектных скважин по степени изученности оценены запасы подземных вод в количестве 5 тыс.м3/сут по категории В и - 8 тыс.м3/сут по категории С1.

Эксплуатационные запасы Прибрежно-Чистопольское месторождение пресных подземных вод, оценены применительно к их отбору линейным рядом скважин, вытянутым вдоль прибрежной линии Куйбышевского водохранилища (от восточной окраины города до р.Ерыкла). Намеченный ряд включает три элемента:

- существующие эксплуатационные скважины (№№ 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22) водозабора «Грунтовый»;

- намечаемые дополнительно в пределах Пригородного участка проектные скважины №№ 1пр-5пр;

- намечаемые дополнительно в пределах Ерыклинского участка проектные скважины №№ 6пр-13пр.

Суммарная производительность 20 скважин составит 21 тыс.м3/сут.

Источники  водоснабжения

На территории муниципального образования «город Чистополь» расположены несколько водозаборов.

Водозабор «Грунтовый» действует с 1956г. и в настоящее время состоит из 16 скважин (10 действующих и 6 резервных) глубиной 40,0-80,0 с абсолютной отметкой устьев скважин 55-97м, общей производительностью 24 тыс. м3/сут. Наиболее поздними на площади водозабора являются скважины №№20, 21 и 22, которые были пробурены в 1996г. В 2011г. в резерве находились 6 скважин (скв.№3А, 5, 9, 15, 17, 19). Скважины не законсервированы, так как периодически (один-два раза в месяц) их прокачивают.

Скважины эксплуатируют подземные воды водоносного нижнеказанского терригенно-карбонатного комплекса, кровля которой в районе водозабора залегает на абсолютных отметках 45-47м.

Средняя производительность водозабора «Грунтовый», по данным «Чистополь Водоканала» в 1996-2011гг. изменялась от 6,9 до 19 тыс. м3/сут.

В настоящее время на водозаборе работает одновременно только 3-4 скважины, суточный водоотбор не превышает 8-10тыс. м3/сут в связи со снижением производственных мощностей промышленных предприятий и потребления воды.

Анализ материалов по отбору воды из скважин в 2010-2011гг. показал, что с максимальной нагрузкой эксплуатируются скважины №22 (3,8 тыс. м3/сут) и №16(2-3 тыс. м3/сут). Водоотбор из этих скважин составляет от 60 до 70% от общего объема добываемой воды. Среднесуточная производительность скважин № 20 и 21 составляет от 650 до 1500м3/сут. С меньшей нагрузкой работают скважины №№ 1, 7, 8, 10, 13, 18 (Таблица 111).

Особенностью водозабора «Грунтовый» являются значительные сезонные колебания уровня подземных вод в скважинах. Максимальный уровень подземных вод фиксируется в первой-второй декаде июля. Минимальный уровень наблюдается в первой- второй декаде апреля, когда скважины №5 и 10 практически осушаются.

Расположение водозаборных скважин площадное: размер водозабор в границах I пояса зоны санитарной охраны составляет 0,65х0,65км. 13 скважин размещаются на высоком коренном берегу р.Кама, абсолютная отметка устья этих скважин составляет 80-97м, глубина от 55 до 80м. Три действующие скважины №№18, 21 и 22, глубиной 40-45м, находятся в пойменной части р.Кама на абсолютных отметках 54-55м.

Устья скважин расположены в подземных железобетонных или наземных кирпичных павильонах с бетонированными полами. Подземные камеры имеют глубину 2м и свери ху закрыты металлическими крышками. Оголовки герметичны, коррозии  подвержены незначительно. Устья всех скважин оборудованы кранами для отбора проб воды, счетчиками воды марки WPO-100 и замерными трубками для определения уровня стандартным переносным электроуровнемером типа УСК-ТЭ-100. Общее количество воды, отпускаемое потребителю, учитывается на выходе с насосной станции 2-го подъема с помощью счетчика воды «Взлет».

Учитывая, что половина действующих скважин эксплуатируется более 25 лет, в 2008 году была проведена техническая ревизия скважин на пригодность их дальнейшего  использования в качестве водозаборного сооружения. По результатам обследования установлено, что техническое состояние скважин удовлетворительное. Для проверки состояния фильтров выполнялся запуск насосов в каждой скважине, и отбирались пробы воды через различные промежутки времени для определения взвешенных частиц в воде. Наличие песка и других взвешенных частиц не обнаружено. Аварийной признана только скважина № 11, в 2011 году она была ликвидирована.

Проводимые недропользователем наблюдения за уровнем и величиной водоотбора с 2006г. по 2011г. показали, что водозабор эксплуатируется в условиях стабилизации при понижении уровня воды в скважинах до 20м. Взаимодейстия между скважинами не наблюдается. Колебания уровня в  Куйбышевском водохранилище.

Режим работы водозабора «Грунтовый» круглосуточный, круглогодичный. Включение насосов в скважинах в течение суток происходит по графику автоматически. Учет добываемой воды ведется с помощью водомерных счетчиков, установленных на устье скважины. Общее количество добываемой и отданной потребителю воды, фиксируется на станции второго подъема с помощью счетчика «Взлет».

В качестве водоподъемного оборудования на водозаборе «Грунтовый» используются насосы марки WILO (скв. 16, 21, 22), ЭЦВ 10-63-110 (скв. 1, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20) и ЭЦВ 8-25-110 (скв.3а, 5, 9).

Вода из скважин в 4 резервуара (один подземный объемом 3200м3, два подземных по 500м3, один наземный металлический объемом - 1000м3), затем на станцию 2-го подъема и далее в разводящую водопроводную сеть города.

Территория водозабора ограждена забором из железобетонных конструкций, исключающих проникновение посторонних лиц. Площадки вокруг скважин спланированы с учетом поверхностного стока, озеленены, подъездные пути заасфальтированы.

В 2011г. фирмой ООО «ЭКАДА-Т» составлен проект организации зоны санитарной охраны водозабора «Грунтовый». В экспертном заключении №№49401 от 29.09.2011г. утверждены размеры 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны и оборудованию водозаборов. В настоящее время обстановка на водозаборе и прилегающей к ней территории достаточно благополучная и позволяет осуществлять эксплуатацию водозабора по целевому назначению.

Водозабор «Мельничная площадь» находится на южной окраине города, состоящий из 5 артезианских скважин глубиной 74-82м. Водозабор не действует, скважины зарезервированы.

Поверхностный водозабор «Камский»,  находящийся в районе пристани по адресу ул. Гуськова, 60, также не действует.  По сведениям Исполнительного комитета г. Чистополь дальнейшая его эксплуатация не предусматривается.

В связи с вводом в эксплуатацию обводного водовода, проходящего от района Мебельной фабрики до поселка «Луч», из эксплуатации выведены три водозабора: водозабор в районе ЧЗЖБИ, водозабор в р-не школы N 15, водозабор в районе ГИБДД. Водозабор в районе ЧЗЖБИ работает как водопроводная насосная станция второго подъема, предназначенная для повышения давления в водопроводной сети района «Мельничная площадь». Водозаборы в районе школы N 15 и в районе ГИБДД с одиночными артезианскими скважинами с сентября месяца 2006 г. находятся в резерве. В дальнейшем, предприятием планируется произвести демонтаж оборудования и ликвидационный тампонаж данных артезианских скважин.

Водоснабжение Чистопольского филиала АО 'Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» на хозяйственно-питьевые и производственные нужды осуществляется из собственных водозаборов подземных вод. Данные по водопотреблению предоставлены не были.

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды Индустриального парка г.Чистополя осуществляется из городского водопровода.

Водоснабжение поселка Ерыклинский осуществляется с водозабора «Грунтовый». Также на территории поселка резервная артезианская скважина.

Предприятия и учреждения, расположенные на территории МО «г.Чистополь» потребляют воду из системы централизованного городского водопровода и являются абонентами АО «Чистополь-Водоканал».

Водопроводные очистные сооружения (ВОС)

Качество подземных вод продуктивного водоносного комплекса в нижнеказанских отложениях водозабора «Грунтовый», в целом, отвечает нормативным требованиям СанпиН 2.1.4.1074-01, за исключением в отдельных скважинах значений минерализации (до 1.0 г/л), и общей жесткости (до 12,3 мг-экв/л). По изученным микробиологическим показателям подземные воды водозабора являются безопасными в эпидемическом отношении.

На водозабор «Грунтовый» дополнительная  очистка не предусмотрена.

Для обеззараживания питьевой воды используется метод хлорирования. В специальных баках готовится раствор гипохлорита натрия. Приготовленный раствор подается капельным методом в резервуары чистой воды, где и происходит ее обеззараживание. Насосами второго подъёма, установленными на насосной станции второго подъема, питьевая вода по напорным трубопроводам диаметром 500мм подается в распределительную сеть города. Максимальная производительность насосного оборудования 320 м3/час. Расчетная мощность водозабора составляет 24 тыс. м3/сут.

Распределительные сети

АО «Чистополь-Водоканал» эксплуатирует в городе 96,34км водопроводных сетей. Водопроводные сети г. Чистополь состоят из стальных, чугунных, а/цементных, полиэтиленовых труб диаметрами 50-530мм, из них 40,6км требует замены. Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях, емкостях и резервуарах чистой воды.

Основная проблема аварийности на водопроводных сетях – это большой процент физического износа и гидроудары. Избежать гидроудары можно путем стабилизации давления в сетях при помощи установки частотных преобразователей на двигатели насосов на водопроводных насосных станциях и на подкачивающих насосах в жилых домах, установки гидромуфт. Для дальнейшего снижения количества аварий и утечек на водопроводе необходима замена сетей водопровода со 100% износом.

Для водоснабжения г. Чистополь эксплуатируется также 5 подкачивающих водонапорно-насосных станций (таблица 3.13.1.).

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование | Местоположение | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС-1 | ул. Ак. Королева, 9Б | 30,0 |
| 2 | ВНС-2 | 2-ой микрорайон | 30,0 |
| 3 | ВНС-3 | ул. Вишневского, 1Б | не действует |
| 4 | ВНС-5 | ул. Маркина, 12Д | 100-200 |
| 5 | ВНС-ЖБИ | ЖБИ (ул.40 лет Победы, 61) | 100 |

Существующие технические и технологические проблемы

В настоящее время в связи с природными и антропогенными факторами возникла острая необходимость освоения западной части Пригородного участка Прибрежно-Чистопольского месторождения. К природным причинам следует отнести:

- Значительное снижение уровня в Куйбышевском водохранилище;

- Критическое положение статического уровня в скважинах водозабора «Грунтовый». Допустимое понижение в скважинах в абсолютных отметках при утверждении запасов подземных вод принято равным 32м, в настоящее время в четырех скважинах (№№8, 16, 21 и 22) из семи по которым утверждены запасы подземных вод, положение уровня при неработающем насосе ниже допустимой величины.

- При низком положении уровней подземных и поверхностных вод значительно ухудшается качество подземных вод по отдельным скважинам на водозаборе.

- В городе сложилась неблагоприятная ситуация с выделением земельных участков без согласования с АО «Чистополь-Водоканал». Напорные трубопроводы водоснабжения в районе водозабора «Грунтовый» проходят через частные домовладения без соблюдения охранной зоны. Данные трубопроводы являются жизненными артериями водоснабжения городской инфраструктуры и в случаи аварийной ситуации подлежат скорейшему реагированию к её устранению. Наличие застройки на трубопроводах может негативно сказаться не только на сроки устранения аварии и максимально затруднить производство работ, но и может привести к несчастному случаю (давления воды в районе водозабора «Грунтовый» достигает 5,5 кгс/см2).

5. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

6. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

Централизованная система горячего водоснабжения

В настоящее время горячее водоснабжение общественных, административно-бытовых зданий и многоэтажной застройки обеспечивается централизованно от котельной. Население, проживающее в индивидуальных домах, обеспечивается от собственных газовых и электрических водонагревателей.

Канализация

Вводная часть

Раздел «Водоотведение» генерального плана муниципального образования «г.Чистополь» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- планировочные материалы генерального плана;

- характеристика проектируемой застройки генерального плана;

- анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом г.Чистополь;

- анкетных данных, предоставленных АО «Чистополь-Водоканал».

Раздел «Водоотведение» выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Существующее положение

Водоотведение муниципального образования «город Чистополь» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на канализационных очистных сооружениях и утилизация сточных вод.

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов зданий осуществляется по выпускам, самотеком в наружные сети бытовой канализации. В связи с неоднородностью рельефа в пониженных местах предусмотрены насосные станции (КНС) с дальнейшим отводом бытовых сточных вод в главный напорный канализационный коллектор, подающий стоки на очистные сооружения.

Вся канализируемая территория муниципального образования разделена на бассейны канализования (территории, ограниченные водоразделами), где соответственно рельефу местности проложены самотечные трубопроводы внутриквартальной сети и коллекторы.

Трассировка коллекторов осуществлена по пониженным участкам местности, что обеспечивает прокладку присоединяемых к ним вышележащих участков на минимальной глубине.

Канализационные очистные сооружения

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г.Чистополя по системе самотечных коллекторов и через насосные станции отводятся на городские очистные сооружения (БОСК), расположенные в пос Крутая Гора на северо-западной окраине г.Чистополя. БОСК представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города. В состав очистных входят: приемная камера, две автоматизированные решетки, две вертикальные песколовки, первичные отстойники прямоугольного типа (4шт), стабилизаторы, аэротенки коридорного типа (4шт), вторичные отстойники прямоугольного типа, контактные резервуары, здание доочистки сточных вод с барабанными сетками и фильтрами с загрузкой кварцевым песком. Цех по обезвоживанию осадка сточных вод состоит из центрифуг (находятся в резерве) и фильтр-пресса. Обезвоженный осадок и песок хранится на песковых и иловых площадках.

Песок из наполненной песковой площадки подсушивается, а затем вывозится автотранспортом на иловые площадки БОСК.

Иловые бетонированные площадки размерами 30х50х1,3 каждая в количестве 6шт расположены на территории БОСК. Одна из площадок резервная. Проектная мощность иловых карт – 1950м3. В ходе временного  складирования ила происходит уменьшение количества гельминтов и энтеропатогенных бактерий, что позволяет передавать его на захоронение на полигон ТБО.

БОСК имеют проектную производительность 25 тыс.м3/сут, фактическая нагрузка составляет 8,1-9,1 тыс.м3/сут.

Показатели эффективности очистки основных загрязняющих веществ на биологических очистных сооружениях за 2017 год в сравнении с проектными данными по БПК5 составляет 98%, по взвешенным веществам – 97%. Качество очистки достаточно высокое.

Очищенные сточные воды сбрасываются в Куйбышевское водохранилище. Проводится химический, микробиологический и токсикологический контроль очищенных сточных вод.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод с территории  Индустриального парка г. Чистополя осуществляется в городскую сеть канализации.

Предприятия и учреждения, расположенные на территории МО «г.Чистополь» сплавляют сточные воды  в систему централизованной городской канализации и являются абонентами АО «Чистополь-Водоканал».

На территории г. Чистополь по ул. Студенческая, д.5 расположены недействующие очистные сооружения канализации ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И.Усманова». В связи с подключением объектов к городской канализационной сети, с 01.06.2015г.  необходимости использования здания очистных сооружений, находящихся на балансе техникума, нет.

Также на территории г. Чистополь расположены очистные сооружения недействующей ООО «Кондитерская фабрика «Заря», находящиеся в разрушенном состоянии. Данные очистные подлежат к ликвидации с последующей рекультивацией территории и её перефункционированию.

Водоотводящие сети (канализационные коллекторы) и сооружения на них

В настоящее время протяженность канализационных сетей г.Чистополь составляет 38,6км. По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети 33,00 км или 85% от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов составляет 5,6 км или 15% от общей протяженности.

Характеристика сетей водоотведения представлена в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2

Характеристика сетей водоотведения муниципального образования «г.Чистополь»

| № п/п | Диаметр трубопровода | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные сети: | м | 5600 |
| 1.1 | напорные, диаметр 350 - 400мм | м | 4400 |
| 1.2 | самотечные, диаметр более 700мм | м | 1200 |
| 2 | Распределительные (уличные) сети: | м | 33000 |
| 2.1 | напорные, диаметр 125 - 500мм | м | 6785 |
| 2.2 | самотечные, диаметр 125 - 500мм | м | 26215 |

Исходя из рельефа местности и объема перекачиваемых стоков в муниципальном образовании «город Чистополь» по состоянию на 2017 год работает 13 канализационных насосных станции.

Технические характеристики канализационных насосных станций представлены в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.3

| № п/п | Адрес | Мощность, м³/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1, ул.Бутлерова, 179а | 4220 | СД 45/160-2 шт; СМ 200-150-500а/4 – 1 шт |
| 2 | КНС-2, ул.Энгельса, 53в | 5360 | СД 45/160-2 шт; СМ 200-150-500а/4 |
| 3 | КНС-3, пос.Водников, 25б | 1120 | WILO 45-160-1-1 шт; СД 160-45- 2шт |
| 4 | КНС-4, ул.Лермонтова, 46 | 480 | WILO 45-160-1-1 шт; СД 160-45- 2шт |
| 5 | КНС-5, ул.Молодежная, 2е | 2930 | CД 160-45-2 шт; СМ 200-150-500а/4 – 3шт |
| 6 | КНС-6; ул.Энгельса, 76б | 160 | СД 160-10 – 2шт |
| 7 | КНС-7; ул.Толстого, 43в | 18 | СМ 100-65-250-4 |
| 8 | КНС-8; район трикотажной фабрики | 18 | НЦС-1 |
| 9 | КНС-10, район авторемзавода | 258 | СМ 80-50-200/4 – 2 шт |
| 10 | КНС-12, ул.Чернышевского, 106д | 60 | НЖН-200А-1 - 2шт |
| 11 | КНС Автовокзал ул.Чернышевского | 18 | СМ 100-65-200 – 1 шт |
| 12 | КНС-1 Учхоз | 18 | СМ 100-65-200 – 1 шт |
| 13 | КНС-2 Учхоз | 18 | СМ 100-65-200 – 1 шт |

Существующие технические и технологические проблемы

- Высокий уровень износа сетей и объектов централизованного водоотведения.

- Низкая обеспеченность муниципального образования централизованным водоотведением.

- На сегодняшний день объектами незавершенного строительства системы водоотведения являются:

- Реконструкция КНС-1 с прокладкой напорных коллекторов г.Чистополь;

- Реконструкция самотечного коллектора по ул. Бутлерова от колодца №24 до КНС-1 г. Чистополь;

- Реконструкция напорного и самотечного коллекторов от КНС-5 до колодца № 8 по ул. Энгельса г. Чистополь.

1. Канализационные насосные станции № 1 и № 2 (КНС-1, КНС-2) введены в эксплуатацию  в 1967 году. С ростом и развитием города увеличился объем сточных вод, поступающих на КНС-1 и КНС-2. Сточные воды от КНС-1 транспортируются на КНС-2. В настоящее время обе канализационные насосные станции работают в режиме перегрузки. За многолетний срок эксплуатации  технологическое оборудование КНС-1 и напорные коллекторы подверглись износу, физически и морально устарели.

Заказчиком строительства данного объекта являлось ГКУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ» по проектно-сметной документации «Реконструкция КНС-1 с прокладкой напорных коллекторов в г. Чистополь», разработанной в 1999 году ГУП «Татинвестгражданпроект». Согласно проекту необходимо выполнить строительство напорных коллекторов в две нитки вдоль р. Берняжка диаметром по 500 мм полиэтилен (подземная часть) и диаметром 426 мм сталь (наземная часть) от КНС-1 до КНС-5 (ул. Молодежная 2е) протяженностью по 2357 м. Проектная мощность КНС-1 согласно проекту составляет 700 м3/сутки. По проекту сточные воды г.Чистополя, поступающие на КНС-1, будут транспортироваться на КНС-5,  при этом  КНС-2 полностью разгрузится от основного потока сточных вод.

Реконструкция КНС-1 начата в 2003 году, из-за длительного срока не завершения строительства в 2008 году в ПСД включены восстановительные работы.

Генеральными подрядчиками утверждены ООО Промстройтехнология (г. Набережные Челны) - генеральный договор № 4/5 от 12.03.03 на сумму 14941,0 тыс. рублей, ООО «Нефтестроймонтаж» (Г. Бугульма) - г/к № 3/5 от 01.07.08 г. на сумму 19603,705 тыс. рублей со сроком завершения работ 01.02.09 г. (г/к освоен на сумму 19056,5 тыс. рублей, в настоящее время расторгнут).

Для реконструкции КНС-1 и строительства напорных коллекторов  выделены средства из бюджета Республики Татарстан и бюджета Российской Федерации:

2003 год – 2400,0 тыс. рублей (бюджет РТ)

2003 год – 500,0 тыс. рублей (бюджет РФ)

2004 год – 10500,0 тыс. рублей (бюджет РФ)

2008 год – 19278,0 тыс. рублей (бюджет РТ)

Всего на сумму: 37678,0 тыс. рублей.

Генеральными подрядчиками выполнены работы по прокладке напорных коллекторов от КНС-1 на 80% - диаметром 500 мм полиэтилен в две нитки  по 313,5 м (подземная часть) и диаметром 426 мм сталь в 2 нитки 1493,5 м (наземная часть). Освоено с начала строительства 34647,0 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы 33692,0 тыс. рублей. За период с 2009 по 2016 год строительные работы по объекту «Реконструкция КНС-1 с прокладкой напорных коллекторов в г. Чистополь» не производились.

Для окончания работ по объекту «Реконструкция КНС-1 с прокладкой напорных коллекторов в г. Чистополь» необходимо выполнить следующие виды работ:

-  реконструкцию здания КНС-1 с заменой 3-х насосных агрегатов (2 рабочих, 1 резервный) на насосы марки SAPLIN 1854 H и технологических трубопроводов;

- монтаж наружных сетей электроснабжения, строительство ТП с установкой 2-х трансформаторов на 430 кВа;

- строительство наружных сетей инженерного обеспечения водоснабжения и водоотведения к зданию КНС-1 (общеплощадочные работы);

- строительство напорных коллекторов в 2 нитки диаметром 426 мм сталь протяженностью по 550 метров (внеплощадочные работы);

- благоустройство участка КНС-1 с монтажом металлического ограждения;

- устройство пешеходной дороги, озеленения, вертикальной планировки, водоподпорной стенки, дождеприемных колодцев с прокладкой железобетонных труб.

На выполнение вышеуказанных работ необходимы денежные средства в размере 26579,083 тыс. рублей.

2. По ул. Комсомольская-Красноармейская проходит трасса магистрального самотечного канализационного коллектора диаметром 350 мм чугун, функционирующая с 1969 года. За 47 лет произошло развитие города с увеличением застройки, подключенной к системе водоотведения. Это привело к тому, что в настоящее время указанный канализационный коллектор не справляется с потоком сточных вод, из-за чего создаются аварийные ситуации и постоянные засоры на ул. Комсомольская и Красноармейская.

Для решения этой проблемы по ул. Бутлерова проложен новый канализационный коллектор диаметром 500 мм полиэтилен, который перераспределит поток сточных вод от поселка мебельной фабрики и поселка Водников на два направления по ул. Красноармейская и по ул. Бутлерова. Оба коллектора будут транспортировать сточные воды от 20500 жителей города Чистополь, предприятий и организаций социально-культурной сферы, расположенных на территории микрорайонов  мебельной фабрики и поселка Водников, а также новых застраиваемых микрорайонов.

Канализационный коллектор по ул. Бутлерова является объектом незавершенного строительства.   Для ввода в эксплуатацию данной трассы канализации необходимо завершить строительство магистрального уличного канализационного коллектора по ул. Бутлерова  от КК17 до КК21 диаметром 500 мм полиэтилен протяженностью 244 п/м  методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) от ул. Люксембург до ул. Галактионова. В настоящее время ведется активная застройка объектов капитального строительства  микрорайона северо-восточной части г. Чистополь, несмотря на то, что техническая возможность приема и транспортировки сточных отсутствует.

Сметная стоимость завершения строительства самотечного канализационного коллектора по ул. Бутлерова составляет 4529,919 тыс. руб.

3. Последним объектом незавершенного строительства является «Реконструкция напорного и самотечного коллекторов от КНС-5 до колодца 8 по ул. Энгельса г. Чистополь».  В 2010 году из эксплуатации выведена канализационная насосная станция № 9, расположенная на территории производственной площадки часового завода. До этого КНС-5 производительностью 900 м3/сут принимала стоки молочного комбината. В связи с ликвидацией КНС-9 сточные воды от производственной площадки часового завода и жилого поселка ЧЧЗ в объеме 400 м3/сут транспортируются на КНС-5. С учетом проекта реконструкции КНС-1 с напорными коллекторами сточные воды от микрорайонов города «Центральный», «Мебельная фабрика», «Водников», «Мельничная площадь» также будут поступать на КНС-5, поэтому запроектирована реконструкция напорных и самотечных коллекторов от КНС-5 до колодца №8 по ул. Энгельса. Общая протяженность трассы по проекту составляет 2068,2 м: диаметром 800 мм полиэтилен – 483,2 м, диаметром 500 мм полиэтилен в две нитки – 1585,0 м. В 2003 г.  выделены бюджетные средства в размере 6902,0 тыс. руб.  Предприятием «Чистопольстрой» выполнено строительство  самотечного коллектора и частично напорного коллектора. В последующие годы бюджетное финансирование данного объекта было прекращено. Для окончания работ необходимо проложить 400 м напорного канализационного коллектора диаметром 800 мм полиэтилен в две нитки. Для завершения строительства необходимы капитальные вложения в размере 13235,09 тыс. руб.

Санитарная очистка территории

Источники образования и места накопления отходов на территории муниципального образования «город Чистополь»

На территории муниципального образования все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Твердые коммунальные отходы

На территории муниципального образования «город Чистополь» источниками образования твердых коммунальных отходов преимущественно служат жилой сектор и объекты общественно-делового назначения.

Сбор твердых коммунальных отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории муниципального образования осуществляется на объектах сбора и накопления (контейнерные площадки), оборудованные контейнерами и бункерами для крупногабаритных отходов (КГО).

Всего на территории муниципального образования насчитывается 787 контейнеров для ТКО (металлические), установленные на 321 площадке. Объем каждого контейнера составляет 1 куб. м.

Вывоз ТКО осуществляется по ранее разработанным графикам, с различной периодичностью вывоза ТКО – от ежедневного вывоза до «по мере необходимости».

Теплоснабжение

Теплоснабжение многоквартирного жилого сектора и общественно-деловой застройки МО г. Чистополь осуществляется от котельных предприятия ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей».

На балансе ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» находятся 17 блочно-модульных котельных (БМК) в г. Чистополь и 14 котельных в районе, снабжающих теплом объекты социальной сферы: ЦРБ, школы, детские сады, административные здания и т.д.

Котельные находятся в удовлетворительном состоянии, замены котлов не требуется. Все котельные работают на природном газе, резервное топливо отсутствует.

Теплоснабжение промышленных предприятий г. Чистополь осуществляется от собственных котельных, как отдельно-стоящих, так и встроенных: автономные котлы мощностью 200 кВт и более, на технологию и горячее водоснабжение – паровые котлы.

Часть общественно-деловой застройки снабжается теплом от встроенной, пристроенной или отдельно стоящей автономной котельной с бытовыми котлами до 100 кВт и менее.

Горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора обеспечивается от поквартирных газовых водонагревателей (газовая колонка). Горячее водоснабжение общественно-административных зданий осуществляется от ИТП в каждом здании.

Отопление «усадебной» застройки предусмотрено от индивидуальных генераторов тепла (бытовые котлы).

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит – природный газ.

Существующие тепловые сети для жилой зоны проложены:

1) подземно:

а) в непроходном лотковом ж/бетонном канале;

б) бесканально – трубы в ППУ - изоляции;

2) надземно.

Таблица 3.13.8

Данные по котельным г. Чистополь

| Котельная, БМК | Адрес котельной | Производительность источников теплоснабжения (Гкал/час) | Марки котлов | Кол-во котлов, шт | Какие учреждения обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | ул. Байдукова, 98а | 2,40 | НР-20 | 2 | жилфонд |
| Котельная №6 | ул. Энгельса, 98а | 3,01 | RS-D1500 | 1 | жилфонд |
|  |  |  | RS-D2000 | 1 |  |
| Котельная №8 | ул. Шамсутдинова, 14а | 12,58 | КСВ-2,9Г | 4 | жилфонд, соцкультбыт |
|  |  |  | ELLPREX-3000 | 1 |  |
| Котельная №10 | ул. Ленина, 62а | 1,29 | RS А-500 | 3 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №11 | ул. Мира, 20а | 11,03 | КСВ-2,9Г | 3 | жилфонд, соцкультбыт |
|  |  |  | ELLPREX-3000 | 1 |  |
|  |  |  | ELLPREX-1100 | 1 |  |
| Котельная №13 | ул. Галактионова, 88а | 0,39 | RS А-150 | 3 | соцкультбыт |
| Котельная №14 | ул. Нариманова, 58а | 2,80 | НР-18 | 2 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №15 | ул. Л. Толстого, 134 А/5 | 4,85 | НР-20 | 4 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №18 | ул. Энгельса, 105а | 1,29 | RS А-500 | 3 | соцкультбыт |
| Котельная №19 | ул. Вишневского, 1а | 8,88 | КСВ-2,9Г | 3 | жилфонд, соцкультбыт |
|  |  |  | RS-D800 | 2 |  |
| Котельная №27 | ул. Энгельса, 1а | 11,20 | ДКВР-6,5 | 2 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №30 | ул. Красноармейская, 62а | 13,00 | КВГ-7,5 | 2 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная№ 31 (БКУ) | ул. Заводская,13б | 1,08 | КВГ-630 | 2 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №55 | п. Кр. Гора, Дорожная-3ж | 1,11 | НР-18 | 2 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная | ул. Студенческая, 7в | 1,76 | НР-18 | 3 | жилфонд, соцкультбыт |
| Котельная №10 квартальная | ул. К.Либкнехта, 9б | 13,42 | ТВГ-4Р | 3 | жилфонд, соцкультбыт |
|  |  |  | RS-D600 | 1 |  |
| Котельная | ул. Бебеля,101 А (прокуратура) | 0,06 | Лемакс «Премиум-35» | 2 | соцкультбыт |

Газоснабжение

В настоящее время МО г.Чистополь снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ.

Природный газ в г. Чистополь подается от ГРС по газопроводам высокого и среднего давления до ГРП и ШРП. Далее по сетям среднего и низкого давления непосредственно к потребителю. Природный газ используется как топливо – для отопительных и производственных котельных, для технологических нужд промпредприятий, в животноводческом секторе; в качестве топлива – для «усадебной» застройки (бытовые котлы до 100 кВт), а также на хозяйственно - бытовые нужды.

Данные по газорегуляторным пунктам и газопроводам г. Чистополь представлены ЭПУ «Чистопольгаз».

Таблица 3.13.9

Характеристики ГРС, обслуживающих г. Чистополь

| Название ГРС | Рпроект | Ррасч | Qпроект | Qфакт | Qрасч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Чистополь-2 | 1,2 МПа | 1,2 МПа | 10,0 тыс.куб.м/час | 7,7 тыс.куб.м/час | 10,1 тыс.куб.м/час |
| ГРС Чистопольская | 0,6/0,3 МПа | 0,6/0,3 МПа | 21 тыс.куб.м/час | 21 тыс.куб.м/час | 19,7 тыс.куб.м/час |

Таблица 3.13.10

Технические характеристики и местоположение ГРУ

| Адрес | Наименование | Производительность (м3/ч) | Год ввода в эксплуатацию | Давление газаPвх , (МПа) | Давление газа Рвых , (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.г. Чистополь, ул. Энгельса д. 127 Г/1 | ГРУ №1 | 3200 | 1992 | 1,2 | 0,06 |
| 2. --//-- | ГРУ №2 | 3200 | 1992 | 6 | 0,06 |
| 3. --//-- | ГРУ №3 | 3200 | 1983 | 6 | 0,06 |
| 4. --//-- | УГШ-50 | 300 | 2004 | 12 | 0,005 |
| 5. --//-- | ГРУ -1-2Н | 300 | 2004 | 3 | 0,002 |
| 6. г. Чистополь, ул. Энгельса 58 | ГРУ-04 2х1 | 300 | 2014 | 15 | 0,005 |

Данные о техническом состоянии ГРП и ШРП не были предоставлены. Местоположение ГРП и ШРП отображено на графическом материале.

Электроснабжение

Сети электроснабжения МО г.Чистополь входят в состав Чистопольских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания». Высшим напряжением рассматриваемой территории является 110 кВ, распределительная сеть выполнена на напряжении 6 кВ в кабельном и воздушном исполнении.

Электроснабжение МО г.Чистополь осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 3.13.11.

Таблица 3.13.11

| № п/п | Наименование ПС | Номинальная мощность трансформаторов (кВА) | Напряжение подстанций (кВ) | Объем свободной для технологического присоединения мощности (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Чистопольская» | 16000/16000 | 110/35/6 | 3995,7 |
| 2 | ПС «Чистополь-220» | 125000/125000 | 220/110/35/6 | 117337,5 |
| 3 | ПС «Часовая-1» | 6300/5600 | 35/6 | 638,7 |
| 4 | ПС «Часовая-2» | 16000/16000 | 110/6 | 4946,4 |
| 5 | ПС «Судоремонтная» | 4000/4000 | 35/6 | 0 |
| 6 | ПС (Элеватор) | Нет данных | 35/6 | Нет данных |
| 7 | ПС Индустриальный парк | Нет данных | 110/6 | Нет данных |

На территории МО г.Чистополь расположены следующие объекты электросетевого хозяйства:

| - ПС «Чистопольская»; - ПС «Часовая-1»; - ПС «Часовая-2»; - ПС «Судоремонтная»; - ВЛ 110 кВ Чистополь-220 – Чистополь; - ВЛ 110 кВ Чистополь-220 – Часовая-2; - ВЛ 110 кВ Чистополь-220 – Алексеевское; - ВЛ 110 кВ отпайка на ПС «Часовая-2»; - КЛ 110 кВ Чистополь 220 – Индустриальный парк; - ВЛ 35 кВ Чистополь-220 – Крутая Гора; - ВЛ 35 кВ Чистополь-220 – Судоремонтная; - ВЛ 35 кВ Чистополь-220 – Чистополь; - ВЛ 35 кВ Чистополь – Алексеевское; - ВЛ 35 кВ Чистополь – Судоремонтная; - ВЛ 35 кВ Чистополь – Часовая-1; - ВКЛ 6 кВ ПС Судоремонтная ф.01; - ВКЛ 6 кВ ПС Судоремонтная ф.02; - ВКЛ 6 кВ ПС Судоремонтная ф.06; - ВКЛ 6 кВ ПС Судоремонтная ф.07; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.01; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.02; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.03; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.04; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.07; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.08; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-1 ф.09; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.01; | - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.03; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.15; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.16; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.17; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.20; - ВКЛ 6 кВ ПС Часовая-2 ф.27; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.01; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.07; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.12; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.14; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.16; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.18; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистополь-220 ф.27; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.01; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.02; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.05; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.07; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.10; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.11; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.19; - ВКЛ 6 кВ ПС Чистопольская ф.21. |
| --- | --- |

Таблица 3.13.12

Характеристики трансформаторных подстанций МО г.Чистополь

| № | Диспетчерский Номер ТП | Напряжение, кВ | Мощность ТП, кВА | Резерв мощности ТП , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Чистополь |  |  |  |  |
| 1 | 704001 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 541/466 |
| 2 | 704002 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 548/582 |
| 3 | 704003 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 201/228 |
| 4 | 704004 | 6/0,4 кВ | 320 | 204 |
| 5 | 704005 | 6/0,4 кВ | 180/160 | 180/58 |
| 6 | 707006 | 6/0,4 кВ | 250 | 121 |
| 7 | 707008 | 6/0,4 кВ | 160 | 84 |
| 8 | 704011 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 306/308 |
| 9 | 707012 | 6/0,4 кВ | 200 | 63 |
| 10 | 706015 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 206/93 |
| 11 | 706016 | 6/0,4 кВ | 630/400 | 532/323 |
| 12 | 704020 | 6/0,4 кВ | 180/180 | 94/157 |
| 13 | 705023 | 6/0,4 кВ | 250 | 152 |
| 14 | 704024 | 6/0,4 кВ | 160 | 103 |
| 15 | 704026 | 6/0,4 кВ | 100 | 37 |
| 16 | 709027 | 6/0,4 кВ | 200/160 | 79/160 |
| 17 | 709028 | 6/0,4 кВ | 315 | 211 |
| 18 | 709029 | 6/0,4 кВ | 400 | 197 |
| 19 | 709030 | 6/0,4 кВ | 160 | 144 |
| 20 | 708031 | 6/0,4 кВ | 100 | 53 |
| 21 | 708032 | 6/0,4 кВ | 200 | 134 |
| 22 | 707035 | 6/0,4 кВ | 160 | 47 |
| 23 | 709037 | 6/0,4 кВ | 400 | 308 |
| 24 | 709038 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 369/349 |
| 25 | 704039 | 6/0,4 кВ | 250 | 105 |
| 26 | 704040 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 475/601 |
| 27 | 704042 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 309/269 |
| 28 | 703044 | 6/0,4 кВ | 250 | 187 |
| 29 | 703045 | 6/0,4 кВ | 250 | 187 |
| 30 | 703046 | 6/0,4 кВ | 400 | 354 |
| 31 | 704049 | 6/0,4 кВ | 160 | 94 |
| 32 | 704050 | 6/0,4 кВ | 250/100 | 114/100 |
| 33 | 711051 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 238/400 |
| 34 | 704052 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 400/155 |
| 35 | 704053 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 216/284 |
| 36 | 711054 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 187/189 |
| 37 | 703055 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 364/348 |
| 38 | 704056 | 6/0,4 кВ | 315/320 | 201/242 |
| 39 | 711057 | 6/0,4 кВ | 400 | 236 |
| 40 | 709058 | 6/0,4 кВ | 160/160 | 106/97 |
| 41 | 709059 | 6/0,4 кВ | 315/400 | 208/314 |
| 42 | 709060 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 204/198 |
| 43 | 706061 | 6/0,4 кВ | 400/315 | 400/69 |
| 44 | 707062 | 6/0,4 кВ | 160 | 106 |
| 45 | 709063 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 353/354 |
| 46 | 709064 | 6/0,4 кВ | 250 | 141 |
| 47 | 707265 | 6/0,4 кВ | 250 | 132 |
| 48 | 707066 | 6/0,4 кВ | 180 | 123 |
| 49 | 707067 | 6/0,4 кВ | 400 | 276 |
| 50 | 707267 | 6/0,4 кВ | 400 | 336 |
| 51 | 704068 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 400/630 |
| 52 | 706069 | 6/0,4 кВ | 320/320 | 172/256 |
| 53 | 706070 | 6/0,4 кВ | 400 | 282 |
| 54 | 704071 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 176/250 |
| 55 | 704072 | 6/0,4 кВ | 100 | 48 |
| 56 | 704073 | 6/0,4 кВ | 315 | 103 |
| 57 | 704074 | 6/0,4 кВ | 400/250 | 400/141 |
| 58 | 706075 | 6/0,4 кВ | 200 | 90 |
| 59 | 704076 | 6/0,4 кВ | 315 | 264 |
| 60 | 704077 | 6/0,4 кВ | 400 | 334 |
| 61 | 704078 | 6/0,4 кВ | 250 | 226 |
| 62 | 704079 | 6/0,4 кВ | 315 | 267 |
| 63 | 704080 | 6/0,4 кВ | 180 | 131 |
| 64 | 704081 | 6/0,4 кВ | 160 | 92 |
| 65 | 704082 | 6/0,4 кВ | 250 | 116 |
| 66 | 701083 | 6/0,4 кВ | 250/320 | 250/227 |
| 67 | 701084 | 6/0,4 кВ | 400 | 216 |
| 68 | 701085 | 6/0,4 кВ | 560 | 429 |
| 69 | 701086 | 6/0,4 кВ | 100 | 75 |
| 70 | 705087 | 6/0,4 кВ | 250 | 114 |
| 71 | 705089 | 6/0,4 кВ | 400 | 300 |
| 72 | 702090 | 6/0,4 кВ | 400 | 218 |
| 73 | 702091 | 6/0,4 кВ | 250 | 133 |
| 74 | 711092 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 113/158 |
| 75 | 711093 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 289/312 |
| 76 | 704094 | 6/0,4 кВ | 400 | 272 |
| 77 | 711095 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 263/333 |
| 78 | 711096 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 273/343 |
| 79 | 709097 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 116/108 |
| 80 | 709098 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 234/250 |
| 81 | 708099 | 6/0,4 кВ | 100 | 75 |
| 82 | 701100 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 315/324 |
| 83 | 711101 | 6/0,4 кВ | 100 | 87 |
| 84 | 711201 | 6/0,4 кВ | 100 | 91 |
| 85 | 709103 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 426/630 |
| 86 | 709106 | 6/0,4 кВ | 160 | 112 |
| 87 | 701108 | 6/0,4 кВ | 100 | 86 |
| 88 | 705109 | 6/0,4 кВ | 630 | 472 |
| 89 | 706112 | 6/0,4 кВ | 250 | 151 |
| 90 | 704116 | 6/0,4 кВ | 400/200 | 298/106 |
| 91 | 705117 | 6/0,4 кВ | 400 | 236 |
| 92 | 706118 | 6/0,4 кВ | 560/400 | 437/384 |
| 93 | 706124 | 6/0,4 кВ | 250 | 149 |
| 94 | 701125 | 6/0,4 кВ | 250 | 186 |
| 95 | 705130 | 6/0,4 кВ | 100/400 | 100/278 |
| 96 | 707134 | 6/0,4 кВ | 250 | 163 |
| 97 | 707135 | 6/0,4 кВ | 160 | 85 |
| 98 | 702138 | 6/0,4 кВ | 250 | 187 |
| 99 | 703140 | 6/0,4 кВ | 100 | 92 |
| 100 | 705141 | 6/0,4 кВ | 63 | 47 |
| 101 | 704142 | 6/0,4 кВ | 250/160 | 212/132 |
| 102 | 701144 | 6/0,4 кВ | 400 | 328 |
| 103 | 705146 | 6/0,4 кВ | 400 | 290 |
| 104 | 701147 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 112/142 |
| 105 | 706149 | 6/0,4 кВ | 250 | 218 |
| 106 | 707150 | 6/0,4 кВ | 400 | 325 |
| 107 | 710151 | 6/0,4 кВ | 100 | 58 |
| 108 | 701152 | 6/0,4 кВ | 160 | 143 |
| 109 | 701154 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 183/179 |
| 110 | 711155 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 257/269 |
| 111 | 711156 | 6/0,4 кВ | 160 | 98 |
| 112 | 710157 | 6/0,4 кВ | 160 | 30 |
| 113 | 705168 | 6/0,4 кВ | 100 | 82 |
| 114 | 706172 | 6/0,4 кВ | 60 | 47 |
| 115 | 703179 | 6/0,4 кВ | 250/315 | 250/276 |
| 116 | 711185 | 6/0,4 кВ | 400/400 | 223/287 |
| 117 | 704191 | 6/0,4 кВ | 100/100 | 70/100 |
| 118 | 711192 | 6/0,4 кВ | 630/630 | 586/630 |
| 119 | 701193 | 6/0,4 кВ | 160 | 64 |
| 120 | 705195 | 6/0,4 кВ | 40 | 38 |
| 121 | 706196 | 6/0,4 кВ | 100 | 54 |
| 122 | 702200 | 6/0,4 кВ | 400 | 212 |
| 123 | 711201 | 6/0,4 кВ | 100 | 59 |
| 124 | 701202 | 6/0,4 кВ | 100 | 58 |
| 125 | 701203 | 6/0,4 кВ | 160 | 118 |
| 126 | 705204 | 6/0,4 кВ | 100 | 91 |
| 127 | 705205 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 204/235 |
| 128 | 702206 | 6/0,4 кВ | 100 | 35 |
| 129 | 706223 | 6/0,4 кВ | 160 | 87 |
| 130 | 701224 | 6/0,4 кВ | 100 | 94 |
| 131 | 704226 | 6/0,4 кВ | 160 | 123 |
| 132 | 711228 | 6/0,4 кВ | 1000/10000 | 845/1000 |
| 133 | 705229 | 6/0,4 кВ | 250 | 185 |
| 134 | 707230 | 6/0,4 кВ | 25 | 21 |
| 135 | 707231 | 6/0,4 кВ | 25 | 14 |
| 136 | 701232 | 6/0,4 кВ | 250/250 | 212/214 |
| 137 | 708233 | 6/0,4 кВ | 250 | 187 |
| 138 | 704234 | 6/0,4 кВ | 100 | 96 |
| 139 | 701235 | 6/0,4 кВ | 160 | 115 |
| 140 | 701236 | 6/0,4 кВ | 160 | 125 |
| 141 | 701237 | 6/0,4 кВ | 100 | 74 |
| 142 | 711240 | 6/0,4 кВ | 1000/1000 | 969/1000 |
| 143 | 707241 | 6/0,4 кВ | 100 | 56 |
| 144 | 707242 | 6/0,4 кВ | 100 | 143 |
| 145 | 707243 | 6/0,4 кВ | 100 | 132 |
| 146 | 707244 | 6/0,4 кВ | 160 | 126 |
| 147 | 707245 | 6/0,4 кВ | 160 | 141 |
| 148 | 707246 | 6/0,4 кВ | 160 | 121 |
| 149 | 711247 | 6/0,4 кВ | 25 | 18 |
| 150 | 707248 | 6/0,4 кВ | 25 | 14 |

Также на территории п.Ерыклинский располагается одна КТП, данные по которой прелоставлены не были.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Слаботочные сети

Существующая система телефонизации обслуживается от ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» г. Чистополь, ул.Ленина д.54. Все станции соединены между собой оптико-волоконным кабелем (информация о трассировки линий связи не была предоставлена).

Коэффициент семейности населенных пунктов Чистопольского района принят 3 чел. В усадебной застройке принято один телефон на одно домовладение.

Таблица 3.13.13

Характеристики и местоположение АТС

| Адрес | Наименова-ние (тип) АТС | Проект-ная емкость | Использу-емая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Чистополь, ул.Ленина д.54, ОПТС | Si 2000 | 5936 | 4894 | 2001 | ВОК | 0 |
| г. Чистополь, ул.Мира д.36, вынос RSS-1 | Si 2000 | 1424 | 1108 | 2001 | ВОК | 3,554 |
| г. Чистополь, ул.40 Лет Победы д.30, вынос RSS-2 | Si 2000 | 1920 | 1511 | 2001 | ВОК | 2,404 |
| г. Чистополь, ул.Часовая д.1, вынос RSS-3 | Si 2000 | 2800 | 2289 | 2001 | ВОК | 3,213 |
| г. Чистополь, ул.Ак.Королева д.9, вынос RSS-4 | Si 2000 | 1872 | 1434 | 2001 | ВОК | 4,734 |

Таблица 3.13.14

Существующее распределение телефонной нагрузки

|  | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Существующая жилая застройка | 8989 |
| Существующие учреждения | 2247 |
| Общее кол-во: | 11236 |

На территории МО г.Чистополь расположены следующие базовые станции сотовой радиотелефонной связи:

- БС-16364 стандарта GSM-900/GSM-1800/UMTS-2100/LTE-1800 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»);

- БС-16836 стандарта UMTS2100/LTE1800 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»);

- БС-16365 стандарта GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»);

- БС-16114 стандарта GSM900/DCS1800/LTE1800/UMTS2100 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»);

- БС-160261 стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS- 2100/LTE2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-1601498GU стандарта GSM900/UMTS-2100 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»);

- БС-161206 стандарта GSM900/DCS1800/UMTS2100 (ПАО «Мегафон»);

- БС-160607 стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-160357 стандарта GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-160031 стандарта GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-1434 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-160375 стандарта GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-1433 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-160260 стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-26 (ПАО «Мегафон»);

- БС-160512 стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100/LTE-2600 (ПАО «Мегафон»);

- БС-1444 стандарта GSM1800/UMTS2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-1432 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-1436 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-651 стандарта GSM 1800/LTE 1800 (ООО «ТвоиМобильныеТехнологии»);

- БС-1445 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-436 стандарта GSM 1800/LTE 1800 (ООО «ТвоиМобильныеТехнологии»);

- БС-1435 стандарта GSM-1800/UMTS-2100 (ООО «Т2Мобайл»);

- БС-1601 стандарта GSM 1800/LTE 1800 (ООО «ТвоиМобильныеТехнологии»);

- БС-1604 стандарта GSM 1800/LTE 1800 (ООО «ТвоиМобильныеТехнологии»);

- БС-160357 стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-2600 (ПАО «Мегафон»).

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ» ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Прогноз численности населения муниципального образования «город Чистополь»

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения поселений Чистопольского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения г.Чистополь выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2015 по 2023 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом городского поселения г.Чистополь.

Согласно демографическому прогнозу численность наличного населения городского поселения г.Чистополь на первую очередь реализации генерального плана (2031г.) составит 63496 человек.

Численность наличного населения городского поселения г.Чистополь на расчетный срок реализации генерального плана (2046г.) составит 71605 человек.

Таблица 4.1

Прогноз численности населения городского поселения г.Чистополь, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Постоянное население |
| 1 | г.Чистополь | 63489 | 71599 |
| 2 | п.Ерыклинский | 7 | 6 |
| Всего по поселению |  | 63496 | 71605 |

Таблица 4.2

Прогнозная численность детей и подростков городского поселения г.Чистополь, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. |  |  | 2046 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 лет | 7-18 лет | 5-18 лет | 0-7 лет | 7-18 лет | 5-18 лет |  |
| 1 | г.Чистополь | 5094 | 8254 | 9508 | 5664 | 9178 | 10573 |
| 2 | п.Ерыклинский | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 5094 | 8254 | 9508 | 5664 | 9178 | 10573 |

Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования г.Чистополь была учтена расчетная численность населения для проектируемой территории северо-восточного района г.Чистополь, в соответствии с проектом планировки территории северо-восточного района г.Чистополь.

Расчетная численность населения проектируемой территории ППТ северо-восточного района г.Чистополь составит 13793 человек, в том числе:

- 2110 человека в индивидуальных жилых домах;

- 11683 человек в многоквартирных жилых домах.

Таблица 4.3

Расчетная численность населения детского возраста ППТ северо-восточного района г.Чистополь

| Возрастная структура | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| 0-7 лет | 1131 |
| 7-18 лет | 1659 |
| 5-18 лет | 1799 |

В итоге, прогноз численность наличного населения городского поселения г.Чистополь на первую очередь реализации проекта внесения изменений в генеральный план (2031г.) составит 77289 человек.

Численность наличного населения городского поселения г.Чистополь на расчетный срок реализации проекта внесения изменений в генеральный план (2046г.) составит 85398 человек.

Таблица 4.4

Прогноз численности населения городского поселения г.Чистополь,

человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Постоянное население |
| 1 | г.Чистополь | 77282 | 85392 |
| 2 | п.Ерыклинский | 7 | 6 |
| Всего по поселению |  | 77289 | 85398 |

Таблица 4.5

Прогнозная численность детей и подростков городского поселения г.Чистополь, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. |  |  | 2046 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 лет | 7-18 лет | 5-18 лет | 0-7 лет | 7-18 лет | 5-18 лет |  |
| 1 | г.Чистополь | 6225 | 9913 | 9508 | 6795 | 10837 | 12372 |
| 2 | п.Ерыклинский | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 6225 | 9913 | 11307 | 6795 | 10837 | 12372 |

  - Экономическое развитие

При определении направления развития муниципального образования «г.Чистополь» были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Чистопольского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Кроме того, разработка генерального плана муниципального образования «г.Чистополь» Чистопольского муниципального района опиралась на утвержденную Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, а также на Стратегию социально-экономического развития Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, утвержденную решением Совета Чистопольского муниципального района от 10.08.2017 г. №12/1 (далее – Стратегия Чистопольского района).

В рамках утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан Чистопольский муниципальный район является территорией реализации следующих проектов: «Сохранение и усиление идентичности», «Экозона «Волжско-Камский поток», «Чистый путь», «Создание скоростных видов транспорта Республики Татарстан», «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

  - Развитие промышленного производства и коммунально-складского хозяйства

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства на территории муниципального образовании «г.Чистополь» представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

Мероприятия по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства МО «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (допол-нительная) | Первая очередь | Расчет-ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь,территория ндустриального парка "Чистополь" | Комплекс по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций ООО «Газпром газомоторное топливо» | Новое строительство | га | - | 18,1129 | + | - | Стратегия СЭР ЧМР до 2030 г., Программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы», Предложение УК «Индустриальный парк «Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь,территория ндустриального парка "Чистополь" | Завод инфузионных растворов ООО ПО «Дельрус Чистополь» | Новое строительство | га | - | 6,0000 | + | - | Стратегия СЭР ЧМР до 203 г., Предложение УК «Индустриальный парк «Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь,территория ндустриального парка "Чистополь" | Производства белкового концентрата из масличных культур ООО «Биотехнологии» | Новое строительство | га | - | 9,9295 | + | - | Стратегия СЭР ЧМР до 2030 г., Предложение УК «Индустриальный парк «Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь,территория ндустриального парка "Чистополь" | Завод по производству газовых счетчиков ООО «Диотех» | Новое строительство | га | - | 2,6648 | + | - | СТП Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Кондитерский цех ООО «Чистопольский хлебозавод» | Новое строительство | га | - | 0,4314 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь | Недействующий хлебозавод | Рекультивация территории под планируемую производственную площадку V класса опасности | га | 0,68 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Развитие агропромышленного комплекса

В целях развития агропромышленного комплекса муниципального образования «г.Чистополь» генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, представленные в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в МО «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (допол-нительная) | Первая очередь | Расчет-ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Недействующий крытый ТОК | Рекультивация части территории под площадку перспективного развития АПК до V класса опасности (2,0222 га) и рекультвация части территории под иные зоны (1,0744 га) | га | 3,0966 | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | МО «г.Чистополь» | Недействующее предприятие по разведению пушных животных | Рекультивация части территории под площадку перспективного развития АПК до III класса опасности (1,0345 га) и рекультвация части территории под зону сельскохозяйственных угодий (0,8480 га) | га | 1,8825 | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь | Недействующее предприятие по разведению пушных животных | Рекультивация части территории под площадки перспективного развития АПК до V класса опасности (16,7477 га) и рекультвация части территории под иные зоны (1,9899 га) | га | 27,1201 | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
|  | МО «г.Чистополь» |  | Рекультивация части территории под площадку перспективного развития АПК до IV класса опасности (2,6268 га), под площадку перспективного развития АПК до III класса опасности (3,9578 га) и рекультвация части территории под иные зоны (1,7979 га) |  |  |  |  |  |  |

  - Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства. Так как все леса Республики Татарстан являются собственностью Российской Федерации, то все мероприятия имеют федеральное значение и должны контролироваться на федеральном уровне.

В рамках подготовки генерального плана проведен анализ информации об имеющихся правах граждан и юридических лиц на земельные участки, имеющие общую территорию с участками Камского лесничества.

Проектом внесения изменений предусмотрено исключение части земель лесного фонда из границы города Чистополь (раздел 4.11).

Таблица 4.5.1

Мероприятия по развитию лесного комплекса в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местопо-ложение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Едини-ца измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Допол-нитель-ная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | лесоустроительная документация | Корректировка в соответствии с фактическим использованием | га | 155,1 | - | + | + | Стратегия социально-экономического развития Чистопольского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года) |

  - Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, историческую, архитектурную и средовую ценность застройки, экологическое состояние территории, современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве.

Расчет объемов нового жилищного строительства для населения муниципального образования «г.Чистополь» выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и на период до 2030 года, показатель обеспеченности населения жильем в Чистопольском муниципальном районе к 2025 г. по базовому сценарию развития должен составить 28,4 кв.м/чел., к 2030г. – 29,8 кв.м/чел. Расчетный показатель жилищной обеспеченности населения муниципального образования «г.Чистополь» на 2031 г. сосатвляет 30,0 кв.м/чел., на 2046 г. составляет 40,2 кв.м/чел.

Исходя из прогнозной жилищной обеспеченности и прогнозной численности населения к 2046 г., для муниципального образования «г.Чистополь» потребуется дополнительно около 1411,594 тыс.кв.м жилья.

При разработке мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане муниципального образования «г.Чистополь» учитывались утвержденные проекты планировок северо-восточной и северо-западной части г.Чистополь, проект планировки 500 га (южного района г.Чистополь) в г.Чистополь.

Генеральным планом новое жилищное строительство предполагается внутри современной границы города Чистополь.

В соответствии с проектом планировки территории 500 га (южного района г.Чистополь) в г.Чистополь на первую очередь и расчетный срок предусмотрено:

- 73,2 га территоории под индивидуальное жилищное строительство общей площадью жилья 131100 кв.м (874 домов) на первую очередь;

- 108,3 га территоории под индивидуальное жилищное строительство общей площадью жилья 184650 кв.м (1231 дом) на расчетный срок.

В соответствии с проектом планировки территории северо-восточного района г. Чистополь (1) на первую очередь предусмотрено:

- 140,9 га территоории под индивидуальное жилищное строительство общей площадью жилья 143400 кв.м (1434 домов);

- 36,7 га территоории под блокированное жилищное строительство общей площадью жилья 119850 кв.м (616 домов);

- 19,9 га территоории под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку (2-3 этажа) общей площадью квартир 74739 кв.м (32 дома);

- 38,4 га территоории под среднеэтажную многоквартирную жилую застройку (5 этажей) общей площадью квартир 264192 кв.м (40 домов).

В соответствии с проектом планировки территории северо-западного района г.Чистополя на первую очередь предусмотрено:

- строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (3-х, 5-ти и 6-ти этажные) общей площадью квартир 239300 кв.м;

- строительство индивидуальной застройки общей площадью жилья 8500 кв.м;

- строительство блокированной застройки общей площадью жилья 2780 кв.м.

Также генеральным планом на первую очередь и расчетный срок предусмотрено строительство индивидуальной застройки на территории 51,28 га общей площадью жилья 76950 кв.м (общая площадь 1 дома принимается равной 150 кв.м).

Проектом внесения изменений в генеральный план в г.Чистополь, на земельных участках с кадастровыми номерами 16:42:201101:412, 16:42:201101:413, в соответствии с проектом планировки территории северо-восточного района г.Чистополь (2) предусмотрено:

- строительство 603 индивидуальных жилых дома общей площадью жилья 108540 кв.м. (общая площадь 1 дома принимается равной 180 кв.м);

- строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки до 8 этажей общей площадью квартир 350483 кв.м.

Таблица 4.6.1

Развитие жилищной инфраструктуры муниципального образования «г.Чистополь»

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м) |
| МО «город Чистополь», в том числе: | 1426,727 | 2894,911 | 1468,184 | 3131,211 | 236,3 |
| - индивидуальная застройка | 705,940 | 1122,780 | 416,84 | 1359,080 | 236,3 |
| - блокированная застройка | - | 122,630 | 122,63 | 122,630 | - |
| - многоквартирная застройка | 720,787 | 1649,501 | 928,714 | 1649,501 | - |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Населен-ный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | индивидуальный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 25,30 | + | - | Генеральный план МО «город Чистополь» |
|  |  |  |  |  | - | 51,65 | - | + |  |
| 2 | г.Чистополь | индивидуальный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 131,10 | + | - | ППТ 500 га (южного района г.Чистополь) |
|  |  |  |  |  |  | 184,65 | - | + |  |
| 3 | г.Чистополь | индивидуальный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 143,40 | + | - | ППТ северо-восточной части г.Чистополь (1) |
|  |  | блокированный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 119,85 | + | - |  |
|  |  | многоквартирный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 74,739 | + | - |  |
|  |  | многоквартирный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 264,192 | + | - |  |
| 4 | г.Чистополь | индивидуальный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м |  | 8,50 | + | - | ППТ северо-западной части г.Чистополь |
|  |  | блокированный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 2,78 | + | - |  |
|  |  | многоквартирный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 239,30 | + | - |  |
| 5 | г.Чистополь | индивидуальный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 108,54 | + | - | Проект внесения изменений в генеральный план, ППТ северо-восточного района г.Чистополь (2) |
|  |  | многоквартирный жилищный фонд | новое строи-тельство | тыс.кв.м | - | 350,483 | + | - |  |

  - Развитие системы обслуживания населения

Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей генерального плана муниципального образования «город Чистополь» является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в муниципальном образовании «город Чистополь» определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования «город Чистополь» представлен в таблицах 4.7.2 - 4.7.6.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

муниципального образования «г.Чистополь»

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |  | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2046 г. | Обеспеченность к 2046г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания3), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2031 г.) | Расч. срок (2046г.) |  | Первая очередь (до 2031г.) | Расч. срок (2032г.-2046г.) | Всего к 2046г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 58,5 мест на 100 детей от 0 до 7 лет | 3263 | 3642 | 3975 | 3203 | 439 | 333 | 772 | 800 | 1012 |
| Общеобразовательные организации | место | 85,5 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 7082 | 8476 | 9266 | 6922 | 1554 | 790 | 2344 | 2500 | 1022 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 27 мест на 100 детей от 5 до 18 лет | 3990 | 3053 | 3340 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 1 |
| Больницы | койка | 7,5 коек на 1000 человек | 499 | 476 | 537 | 499 | 0 | 38 | 38 | 38 | 1003 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 19,7 посещений в смену на 1000 чел. | 1760 | 1523 | 1682 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| Спортивные залы | объект | 1 объект на 1000 чел. | 26 | 77 | 85 | 26 | 51 | 8 | 59 | 59 | 100 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 17 | 77 | 85 | 17 | 60 | 8 | 68 | 68 | 100 |
| Клубы, Дома культуры** | посадочных мест | 30 посадочных мест на 1000 человек (на 1 оч.), 28 посадочных мест на 1000 человек (на расч.срок) | 911 | 1905 | 2005 | 911 | 994 | 100 | 1094 | 1094 | 100 |
| Библиотеки | тыс. экземпляров | 4,0 тыс.экз. на 1000 чел. | 176,8 | 309,2 | 341,6 | 169,2 | 140,0 | 32,4 | 172,4 | 172,4 | 100 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 280 кв.м на 1000 чел. | 64071 | 21641 | 23911 | 64071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 2082 | 3092 | 3416 | 2082 | 1010 | 324 | 1334 | 1334 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 раб. мест на 1000 чел. | 273 | 696 | 769 | 273 | 423 | 73 | 496 | 496 | 100 |
| Участковый пункт полиции | объект | 1 УПП на каждые 1-4 административных участка (участковых уполномоченных) из расчета 1 участок на 2,8-3 тыс.человек | 6 | 21 | 24 | 6 | 15 | 3 | 19 | 19 | 100 |
| Отделения, филиал банка | операционная касса | 1 операционная касса на 10-30 тыс.человек | 16 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 6 тыс.человек | 11 | 13 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 4 | 77 | 85 | 4 | 73 | 8 | 81 | 81 | 100 |
| Охрана общественного правопорядка | объект | 1 ОПОП на 12-15 тыс. человек | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 1 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов;

3поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

4 по данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в МО «г.Чистополь».

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию системы образовательных организаций

в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местопо-ложение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации среднего профессионального образования и общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Дорожная, д.7 | ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича» | капитальный ремонт | место | 420 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.62В | МБДОУ «Детский сад №3 «Кояшкай» | капитальный ремонт | место | 75 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь, ул.Ленина, д.71 | МБДОУ «Детский сад №4» (2 здания) | капитальный ремонт | место | 140 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
|  | г.Чистополь, ул.Либхнета, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Чистополь, ул.Энгельса,д.54 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Жемчужинка» | капитальный ремонт | место | 140 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д. 54 | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №7 «Непоседа» | капитальный ремонт | место | 140 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 5 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.56/1 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Дюймовочка» | капитальный ремонт | место | 280 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | г.Чистополь, ул.Либкнехта, д.48 | МБДОУ «Детский сад №10 «Ласточка» | капитальный ремонт | место | 75 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | г.Чистополь, ул.Бутлерова, д.2Д | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» | капитальный ремонт | место | 110 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 8 | г.Чистополь, ул.Крупской, д.34 | МБДОУ «Детский сад №13» | снос | место | 60 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 9 | г.Чистополь, ул.Тукая, д.54Е | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №14 «Подсолнушек» | капитальный ремонт | место | 84 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 10 | г.Чистополь, ул. 40 лет Победы, д.37 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Березка» | капитальный ремонт | место | 115 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 11 | г.Чистополь, ул.Джукетау, д.2 | МБДОУ «Детский сад №18 «Колобок» | капитальный ремонт | место | 55 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 12 | г.Чистополь, ул. Г.Тукая, д.54Д/1 | МБДОУ «Детский сад №19» | капитальный ремонт | место | 90 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 13 | г.Чистополь, ул.Красноармейская, д.64А | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22» | капитальный ремонт | место | 80 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 14 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.119А | МБДОУ «Детский сад №23 общеразвивающего вида «Сказка» | капитальный ремонт | место | 120 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 15 | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д. 40В | МБДОУ «Детский сад №25 «Йолдызкай» | капитальный ремонт | место | 55 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 16 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.78 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» | капитальный ремонт | место | 214 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 17 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | + | - | Проект планировки территории северо-восточного района г.Чистополь (2) |
| 18 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | + | - |  |
| 19 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | + | - |  |
| 20 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | + | - |  |
| 21 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | + | - |  |
| 22 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | - | + | Проект планировки территории 500 га (южного района г.Чистополь) |
| 23 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | - | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 24 | г.Чистополь | детский сад | новое строительство | место | - | 100 | - | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 25 | г.Чистополь, ул.Мебельная, д.4 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Виктория» | капитальный ремонт | место | 130 | - | + | - | СТП Чистопольского МР |
| 26 | г.Чистополь, ул.Ак.Королева, д.5А | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20 «Мозаика» | капитальный ремонт | место | 320 | - | + | - | СТП Чистопольского МР |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.65 | МБОУ «Гимназия №2» | капитальный ремонт | место | 500 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь, ул.Крупской, д.32 | МБОУ «ООШ №6» | снос | место | 160 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь | Общеобразовательная школа | новое строительство | место | - | 1000 | + | - | Проект планировки территории северо-восточного района г.Чистополь (2) |
| 4 | г.Чистополь | Общеобразовательная школа | новое строительство | место | - | 500 | + | - |  |
| 5 | г.Чистополь | Общеобразовательная школа | новое строительство | место | - | 500 | - | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | г.Чистополь | Общеобразовательная школа | новое строительство | место | - | 500 | - | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | г.Чистополь | МБОУ «Гимназия №3» | капитальный ремонт | место | 1300 | - | + | - | СТП Чистопольского МР |
| 8 | г.Чистополь | МОУ «СОШ № 4» | капитальный ремонт | место | 630 | - | + | - | СТП Чистопольского МР |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Вахитова д.32 | МБО ДО «Детская художественная школа» | капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории, расширение мощностей | учащийся | 151 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь, ул.Ленина, д.55 | МБО ДО «Детская школа искусств им.С.Губайдулиной» | перефункционирование помещений под размещение дополнительных мощностей межпоселенческой центральной библиотеки | учащийся | 430 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь, ул.Л.Толстого,55 | МБУ ДО ЧДЮСШ борьбы «Батыр» | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Таблица 4.7.3

Перечень мероприятий по развитию системы медицинских организаций и социального обслуживания населения

в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | ГАУЗ «Чистпоольская ЦРБ» | реконструкция с увеличением мощности за счет строительства детской больницы и приемно-диагностического и инфекционного отделения ЦРБ | койка | - | 38 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь, ул.Галактионова, д.88 | поликлиника ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 600 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь, ул.Урицкого, д.80/1 | стоматологическая поликлиника | капитальный ремонт | посещение в смену | 180 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.105/1 | городская больница № 2 | капитальный ремонт | коек | 132 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
|  |  |  |  | посещение в смену | 150 | - |  |  |  |
| 5 | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.32 | офис ВОП ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 80 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | г.Чистополь, ул.Бутлерова, д.2б | филиал поликлиники ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 180 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.56/1 | Центр здоровья ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 60 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 8 | г.Чистополь, ул.Нариманова, д.56/4 | поликлиника ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 60 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 9 | г.Чистополь, ул.Ст.Разина, д.85а | офис ВОП ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 50 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 10 | г.Чистополь, ул.Циолковского, д.3 | офис ВОП ЦРБ | капитальный ремонт | посещение в смену | 140 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 11 | г.Чистополь, ул.Галактионова, 84 | Станция скорой медицинской помощи | капитальный ремонт | автомобиль | 8 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 12 | г.Чистополь | Инфекционная больница | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 13 | г.Чистополь | Поликлиника | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Таблица 4.7.4

Перечень мероприятий по развитию системы учреждений культуры  в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица изме-рения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Тукая, д.43 | Чистопольский филиал ГБУК РТ «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» | реконструкция (расширение) до 200 кв.м | кв.м | 118,7 | 200 | + | - | СТП Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.78Б | МБУК «Культурно-досуговый центр» | капитальный ремонт | место | 330 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь | Культурно-досуговый центр | новое строительство | место | - | 800 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь», СТП Чистопольского МР |
| 3 | г.Чистополь, ул.Энгельса, д.68 | Центральная детская библиотека | капитальный ремонт, благоустройство прилегающей территории | экземпляр | 28300 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь | Многофункциональная библиотека в составе проектируемого культурно-досугового центра | организационное | экземпляр | - | 150300 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь», СТП Чистопольского МР |
| 5 | г.Чистополь | Культурно-досуговый центр | новое строительство | место | - | 100 | + | - | Проект планировки территории северо-восточного района г.Чистополь (1) |
| 6 | г.Чистополь | Культурно-досуговый центр | новое строительство | место | - | 100 | + | - |  |
| 7 | г.Чистополь | Культурно-досуговый и развлекательный комплекс | новое строительство | место | - | 94 | + | - | Проект планировки территории северо-западного района г.Чистополя |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПоСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.40 лет Победы, д.35 | городская библиотека-филиал №1 | капитальный ремонт, расширение мощностей | экземпляр | 11500 | 7500 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь, ул.Шишкина, д.79 | городская библиотека-филиал №2 | капитальный ремонт | экземпляр | 18100 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.101 | городская библиотека-филиал №3 | капитальный ремонт | экземпляр | 19357 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь, ул.Мира, д.38 | городская библиотека-филиал №4 | капитальный ремонт | экземпляр | 15700 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 5 | г.Чистополь, ул.Пионерская, д.1а | городская библиотека-филиал №7 | перефункциони-рование | экземпляр | 7600 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
|  | г.Чистополь |  | новое строительство | экземпляр | - | 14600 |  |  |  |

Таблица 4.7.5

Перечень мероприятий по развитию системы объектов физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Дорожная, д.7 | спортзал ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича» | капитальный ремонт | кв.м площади пола | 170 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупные спортивные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Чернышевского, 167 | МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» | капитальный ремонт и благоустройство территории | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь | вело-лыжно-беговой парк | благоустройство лесной зоны для организации парка | га | - | 120 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь | ипподромный комплекс | благоустройство территории | га | - | 1,15 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь | спорткомплекс (6 спортзалов) | новое строительство | объект | - | 2 | + | - | СТП Чистопольского МР, Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь, ул.Нариманова, 65 | спортзал МБОУ «Гимназия №2» | капитальный ремонт | кв.м площади пола | 253,7 | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь | спортзал в школе | новое строительство | кв.м площади пола | - | 162 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | г.Чистополь | спортзал в школе | новое строительство | кв.м площади пола | - | 162 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | г.Чистополь | Спортивный комплекс с плавательным бассейном (5 спорт залов 1500 кв.м.пола/ 400 кв.м. зеркала воды) | новое строительство | кв.м площади пола | - | 1500 | - | + | Проект планировки территории северо-восточного района г.Чистополь (1) |
|  |  |  | новое строительство | кв.м зеркала воды | - | 400 |  |  |  |
| 5 | г.Чистополь | Спортивный комплекс с бассейном (5 спорт залов 1440 кв.м. пола/ 400 кв.м. зеркала воды) | новое строительство | кв.м площади пола | - | 1440 | - | + |  |
|  |  |  | новое строительство | кв.м зеркала воды | - | 400 |  |  |  |
| 6 | г.Чистополь | Спортивный комплекс с универсальным залом (1350 кв.м. пола) | новое строительство | кв.м площади пола | - | 1350 | - | + |  |
| 7 | г.Чистополь | Ледовый дворец | новое строительство | мест | - | 1000 | + | - | Проект планировки территории северо-западного района г.Чистополя |
| 8 | г.Чистополь | Спортивные залы | новое строительство | объект | - | 42 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Спортивные площадки | новое строительство | объект | - | 68 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Таблица 4.7.6

Перечень мероприятий по развитию системы объектов бытового, жилищно-коммунального и административно-делового назначения в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПоСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | предприятия бытового обслуживания | Организационное, размещение на 1 этажах многоквартирной застройки | рабочее место | - | 496 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | предприятия питания | Организационное, размещение на 1 этажах многоквартирной застройки | посадоч-ное место | - | 1334 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Общественные уборные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | общественные уборные | Организационное | прибор | - | 81 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Отделения почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | отделение почты | Организационное, размещение на 1 этажах многоквартирной застройки | объект | - | 3 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Участковый пункт полиции | Организационное, размещение на 1 этажах многоквартирной застройки | объект | - | 19 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Развитие территорий кладбищ

Потребность в кладбищах традиционного захоронения к 2046 году составит 18,04 га. Суммарная площадь существующих кладбищ полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения МО «г.Чистополь».

Генеральным планом МО «г.Чистополь» предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем установление вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

  - Развитие туристско-рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Генеральным планом муниципального образования «г.Чистополь» с учетом мероприятий Схем территориального планирования Республики Татарстан и Чистопольского муниципального района предлагается реализация следующих мероприятий (см. табл. 4.9.1).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий

в муниципальном образовании «г.Чистополь»

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятий | Еди-ница измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | Разработка проекта Чистопольской туристско-рекреационной зоны | разработка проекта | - | - | - | + |  | СТП Республики Татарстан, СТП Чистопольского МР |
| 2 | МО «г.Чистополь» | Культурно-познавательный маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана» (Большое Кольцо) | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 3 | МО «г.Чистополь» | Культурно-познавательный маршрут «Серебряная дуга» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 4 | МО «г.Чистополь» | Культурно-познавательный маршрут «Татарстан - страна городов» (по историческим местам Закамья) | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 5 | МО «г.Чистополь» | Культурно-познавательный маршрут «Б.Пастернак в Нижнем Прикамье» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 6 | МО «г.Чистополь» | Круизный маршрут по Каме | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 7 | МО «г.Чистополь» | Туристический маршрут «По Ногайской дороге к Шелковому пути» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 8 | г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.31 | Чистопольскй государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник | реконструкция (реставрация) ряда объектов | - | - | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| Мероприятия местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | Оснащение Туристско-информационного центра Чистопольского государственного музея-заповедника | организационное | объект | - | 1 | + |  | Стратегия СЭР Чистопольского МР, Проект «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» |
| 2 | МО «г.Чистополь» | Культурно-ландшафтный маршрут «Чистопольское кольцо» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 3 | МО «г.Чистополь» | Этнографический маршрут «По местам народных художественных промыслов» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Чистопольского МР |
| 4 | МО «г.Чистополь» | Водно-спортивно-приключенческий маршрут «Природа и экстрим Камского побережья» | организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Чистопольского МР |
| Мероприятия местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | Ипподромный комплекс и прилегающая территория | благоустройство | га | 1,15 | - | + |  | Генеральный план г.Чистополь Проект программы «Благоустройство территорий массового отдыха» |
| 2 | МО «г.Чистополь» | Благоустройство лесной зоны «Вело-лыжно-беговой парк» | благоустройство | га | 120 | - | + |  | Генеральный план г.Чистополь Проект программы «Благоустройство территорий массового отдыха» |
| 3 | МО «г.Чистополь» | Благоустройство лесопарковой зоны по ул.Энгельса «Парк победы» | благоустройство | га | 7,006 | - | + |  | Генеральный план г.Чистополь Проект программы «Благоустройство территорий массового отдыха» |
| 4 | МО «г.Чистополь» | Благоустройство участков набережной и центральной аллеи «Аллея танцев» | благоустройство | га | 0,25 | - | + |  | Генеральный план г.Чистополь Проект программы «Благоустройство территорий массового отдыха» |
| 5 | МО «г.Чистополь» | Благоустройство участка устья реки Ржавец | благоустройство | га | 1,2 | - | + |  | Генеральный план г.Чистополь Проект программы «Благоустройство территорий массового отдыха» |
| 6 | МО «г.Чистополь» | Озеленение общего пользования | Организационное мероприятие | - | - | - | + | + | Генеральный план г.Чистополь |
| 7 | МО «г.Чистополь» | Водные объекты | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - | - | - | + | + | Генеральный план г.Чистополь |

  - Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Чистополь»

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. На территории муниципального образования «г.Чистополь» мероприятия федерального значения отсутствуют.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Чистопольского муниципального района, поэтому генеральным планом муниципального образования «г.Чистополь» учтены все мероприятия, определенные в них.

Транспорт

Предложения по развитию системы городского пассажирского транспорта разработаны с учетом сложившейся к настоящему времени улично-дорожной сети и предлагаемой на расчетный срок перспективу. Мероприятия по реализации намечены на расчетный срок.

Таким образом, дальнейшее развитие сети автобусов планируется за счет, дополнительных линий которые пройдут по новым магистральным улицам, а также в новые планируемые жилые районы.

В городе Чистополь предусмотрено строительство автовокзала.

Водный транспорт

По берегу Куйбышевского водохранилища генеральным планом предусматривается сохранение на занимаемых территориях речного порта, пассажирского причала, частично судоремонтного завода, и хлебоприемного пункта.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в населенных пунктах муниципального образования «г.Чисополь». Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Общая протяженность улично-дорожной сети, которая предлагается в районах нового освоения, составит ориентировочно 114,34 км.

Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры» муниципального образования «г.Чистополь» представлены в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

муниципального образования «г.Чистополь»

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | «Дорога к п.Ерыклинский» | Новое строительство | км | - | 0,021 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| Объекты транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Автовокзал | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| мероприятия Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | - | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | г.Чистополь | Улично-дорожная сеть | Новое строительство | км | - | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | п.Ерыклинский | Улично-дорожная сеть | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | - | - | + | - | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

  - Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «город Чистополь»

В качестве существующих границ г.Чистополя и п.Ерыклинский были приняты границы, поставленные на кадастровый учет по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования «г.Чистополь» предлагается изменение границы г.Чистополь.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению и исключению из границы населенного пункта муниципального образования «г.Чистополь», представлен в таблицах 4.11.1.

Перечень участков земель лесного фонда включаемых в границу г.Чистополь, представлен в таблицах 4.11.2.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы города Чистополь

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для включения/ исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Чистополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:54:070103:111 | Земли населённых пунктов | Для иных целей | 0,0012 | 0,0012 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:145 | Земли населённых пунктов | Обслуживание индивидуального гаража | 0,0022 | 0,0022 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:170 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания индивидуального гаража | 0,0024 | 0,0024 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:196 | Земли населённых пунктов | Для строительства гаража | 0,0024 | 0,0024 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:221 | Земли населённых пунктов | Для иных целей | 0,0029 | 0,0029 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:2225 | Земли населённых пунктов | Размещение гаражей для собственных нужд | 0,0026 | 0,0026 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:240 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0800 | 0,0800 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:244 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1110 | 0,1110 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:248 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0907 | 0,0907 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:000000:1795 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2070 | 0,2070 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:000000:1796 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1900 | 0,1900 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:000000:2779 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2345 | 0,2345 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:000000:2812 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2511 | 0,2511 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1149 | Земли населённых пунктов | Для размещения шкафного пункта | 0,0025 | 0,0025 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1981 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 2,6 га | 0,6549 | 0,6549 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1982 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ | 0,0887 | 0,0887 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1984 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций, и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 3 статьи 6 Лесного кодекса РФ | 0,0635 | 0,0635 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1986 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 1,1 га | 1,0589 | 1,0589 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1987 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 2,6 га | 0,2367 | 0,2367 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1988 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 0,2 га | 0,0798 | 0,0798 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1989 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 0,1 га | 0,0688 | 0,0688 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1990 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ | 0,1406 | 0,1406 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1991 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 2,6 га | 0,1811 | 0,1811 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1994 | Земли населённых пунктов |  | 1,2307 | 1,2307 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1995 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 1,3 га | 0,1569 | 0,1569 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:1996 | Земли населённых пунктов |  | 0,7958 | 0,7958 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:640 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1439 | 0,1439 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:642 | Земли населённых пунктов | «Земельный участок для эксплуатации установки катодной защиты № 3» | 0,0001 | 0,0001 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:030101:527 | Земли населённых пунктов | Под промышленные предприятия | 0,9040 | 0,9040 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:030101:528 | Земли населённых пунктов | Под промышленные предприятия | 1,4816 | 1,4816 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:030101:516 | Земли населённых пунктов | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, линий дорог, трубопроводов и др. линейных объектов | 8,1200 | 8,1200 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070101:16 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания производственного помещения | 0,0785 | 0,0785 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070101:3197 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ | 0,0432 | 0,0432 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070101:3198 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 0,4 га | 0,0791 | 0,0791 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:110 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания существующего гаража | 0,0020 | 0,0020 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:2928 | Земли населённых пунктов | Хранение автотранспорта | 0,0022 | 0,0022 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:2936 | Земли населённых пунктов | Хранение автотранспорта | 0,0033 | 0,0033 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:51 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания гаража | 0,0019 | 0,0019 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:65 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания индивидуального гаража | 0,0020 | 0,0020 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:74 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания индивидуального гаража | 0,0020 | 0,0020 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:76 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания индивидуального гаража | 0,0019 | 0,0019 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070102:91 | Земли населённых пунктов | Для иных целей | 0,0020 | 0,0020 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020103:795 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 0,4 га | 0,0384 | 0,0384 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020103:824 | Земли населённых пунктов |  | 0,2311 | 0,2311 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020101:245 | Земли населённых пунктов |  | 0,3913 | 0,3913 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020103:825 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса Российской Федерации | 0,0212 | 0,0212 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020101:243 | Земли населённых пунктов |  | 0,0298 | 0,0298 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:020101:244 | Земли населённых пунктов |  | 0,6213 | 0,6213 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:230101:55 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | 0,0303 | 0,0303 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070101:3199 | Земли населённых пунктов | Заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуще-ствление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельно-сти; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторожде-ний полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусст-венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий свя-зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью, общая площадь 1,8 га | 0,7953 | 0,7953 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:54:070103:247 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,0658 | 0,0658 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение, земли лесного фонда |
| 16:42:160601:423 | Земли населённых пунктов | Для обслуживания нежилого строения (забойный пункт) | 0,6330 | 0,6330 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:42:160601:424 | Земли населённых пунктов | Склады | 0,0471 | 0,0471 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:42:160601:427 | Земли населённых пунктов | Склады | 0,0896 | 0,0896 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:42:000000:75 (430) | Земли населённых пунктов | - | 7,6124 | 7,6124 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Архитектурно-планировочное решение |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (Части КК 16:42:160601) | - | - | - | 2,4543 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Архитектурно-планировочное решение |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (Часть КК 16:54:020102, 16:42:160601, 16:54:030101, 16:54:020101, 16:54:070102, 16:54:060104, 16:54:020103, 16:54:010106, 16:54:070101, 16:42:000000, 16:42:201102, 16:54:000000) | - | - | - | 32,7062 | Земли лесного фонда | Охрана природных территорий | Архитектурно-планировочное решение |
| Итого к исключению: |  |  | - | 62,5717 | - | - | - |

Таблица 4.11.2

Земли лесного фонда, включаемые в границы города Чистополь

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площаль земельного участка, га | Местоположение в части лесничеств | Целевое назначение | Категория защитных лесов | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:54:060104:861 | Земли лесного фонда | 0,4491 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выделы 1,7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:863 | Земли лесного фонда | 0,8268 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выделы 7, 10 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:865 | Земли лесного фонда | 0,004 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выдел 10 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:00:000000:68988 | Земли лесного фонда | 4,2486 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выделы 7,9 | Защитные леса | выдел 7 - Леса, расположенные в водоохранных зонах выдел 9 – нерестоохранные полосы лесов | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:00:000000:69010 | Земли лесного фонда | 7,3904 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выделы 1,3,6,7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:00:000000:68963 | Земли лесного фонда | 0,052 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:42:201102:1725 | Земли лесного фонда | 0,0019 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:42:201102:1783 | Земли лесного фонда | 0,0153 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 3 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:42:201102:1784 | Земли лесного фонда | 0,0807 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 6 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:42:201102:1785 | Земли лесного фонда | 0,0027 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:42:201102:1786 | Земли лесного фонда | 0,0105 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46, выдел 1 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:862 | Земли лесного фонда | 0,0004 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:864 | Земли лесного фонда | 0,0018 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:866 | Земли лесного фонда | 0,0008 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:060104:867 | Земли лесного фонда | 0,0041 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 46 выдел 7 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1385 | Земли лесного фонда | 103,34 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 29 выдел 1-37; квартал 30 выдел 1-9,11-26,28-33 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах- квартал 29 выдел 1-6, 34,36; квартал 30 выдел 1-10,31 Нерестоохранные полосы лесов – квартал 29 выдел 7-33,35,37; квартал 30 выдел 11-30,32,33 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1405 | Земли лесного фонда | 4,3406 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 29, выделы 1,2,4,8,9 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах- квартал 29 выдел 1,2 ,4 Нерестоохранные полосы лесов – квартал 29 выдел8,9 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1342 | Земли лесного фонда | 8,4317 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31 выделы 1,2,5,6,10,18,24 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах- квартал 31 выдел 1,2 Защитные полосы лесов вдоль ж/д пут. Федеральных автомобильных дорог общего, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – квартал 31 выдел 18 Нерестоохранные полосы лесов – квартал 31 выдел 5,6,10,24 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1386 | Земли лесного фонда | 8,3432 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выделы 3,4,7,8,9,11,21 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах- квартал 31 выдел 3,4 Защитные полосы лесов вдоль ж/д пут. Федеральных автомобильных дорог общего, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – квартал 31 выдел 21 Нерестоохранные полосы лесов – квартал 31 выдел 7,8,9,11 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1387 | Земли лесного фонда | 9,7361 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выделы 16,17,19-23 | Защитные леса | Защитные полосы лесов вдоль ж/д пут. Федеральных автомобильных дорог общего, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – квартал 31 выделы 19-23 Нерестоохранные полосы лесов – квартал 31 выдел 16,17 | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:030101:521 | Земли лесного фонда | 0,2929 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выдел 12 | Защитные леса | защитные полосы лесов вдоль ж/д пут. федеральных автомобильных дорог общего, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:030101:523 | Земли лесного фонда | 0,0482 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выделы 20,23 | Защитные леса | защитные полосы лесов вдоль ж/д пут. федеральных автомобильных дорог общего, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:00:000000:69026 | Земли лесного фонда | 2,0531 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выдел 13 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:00:000000:69009 | Земли лесного фонда | 3,1462 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 31, выдел 15 | Защитные леса | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| 16:54:000000:1414 | Земли лесного фонда | 3,4729 | Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, Камское лесничество, Чистопольское участковое лесничество, квартал 29, выделы 1,2,3,4 | Защитные леса | леса, расположенные в водоохранных зонах | Земли населенных пунктов | Отдых (рекреация) –код 5.0 |
| Итого к включению: |  | 156,2940га |  |  |  |  |  |

Таблица 4.11.3

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «г.Чистополь» Чистпольского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | г.Чистополь | п.Ерыклинский | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 5595,8571 | 10,7537 | 5606,6108 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |  |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 27,4112 | - | 27,4112 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 2.4 | Земли лесного фонда | - | - | - |
| 2.5 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - |
| 2.6 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 35,1605 | - | 35,1605 |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |  |  |  |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.6 | Земли лесного фонда | 156,2940 | - | 156,2940 |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |  |  |  |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 5689,5794 | 10,7537 | 5700,3331 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 5595,8571 | 10,7537 | 5606,6108 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 62,5717 | - | 62,5717 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | 156,2940 | - | 156,2940 |

  - Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Раздел «Инженерная инфраструктура» генерального плана «Муниципального образования г. Чистополь» разработана на основании: «Рабочая документация. Индустриальный парк «Чистополь»«, «Проект планировки Индустриального парка «Чистополь» в муниципальном образовании», «Проект планировки территории южного района г.Чистополь», «Проект планировки северо-западного планировочного района г.Чистополь», Государственной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы».

Водоснабжение

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается. Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением городского поселения г.Чистополь Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 33349/5335,84 | 25027/4504,86 | 9840,70 | 11808,84 | 984,07 | 2334,4 | 756 | 15883,34 |
| Первая очередь реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 20015/3202,40 | 57274/10309,32 | 13511,72 | 16214,06 | 1351,17 | 1401,1 | 756 | 19722,29 |
| Расчетный срок реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 28124/4499,84 | 57274/10309,32 | 14809 | 17770,99 | 1480,92 | 1968,7 | 756 | 21976,59 |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное решение

Дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «г.Чистополь», на все сроки реализации генерального плана, не прогнозируется, и существует резерв мощностей.

Генеральным планом предлагается развитие сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «г.Чистополь», подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также обеспечение необходимого качества услуг по водоснабжению с проведением комплекса мероприятий:

- Замена сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, находящихся в ветхом состоянии;

- Замена технологического оборудования на объектах холодного водоснабжения в связи с его высокой энергоемкостью;

- Переоснащение и модернизация лаборатории на водозаборе «Грунтовый», а также ее аккредитация;

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов водопроводного хозяйства;

- Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Мероприятия, направленные на снижение потерь воды из водопроводной сети в результате аварий, скрытых утечек и др.

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

- Освоение западной части Пригородного участка Прибрежно-Чистопольского месторождения;

- Водоснабжение территорий жилищного строительства, согласно ранее разработанному проекту планировки, предлагается осуществить с подключением к существующим сетям водоснабжения. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предлагается строительство кольцевого водопровода Ø63,110,160,225мм.

- Демонтаж (перекладка) существующих водоводов Ø 500 мм, проходящих через частные домовладения в районе ул. Ш. усманова, Полевая, Стекольщикова;

- Реконструкция артезианской скважины в п. Ерыклинский;

- Реконструкция водонапорной башни в п.Ерыклинский;

- Строительство новых сетей водоснабжения, с применением труб из современных материалов на основе современных технологий, на площадках нового строительства.

Необходимость в повысительных насосных станциях, их количество, а также их местоположение, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Диаметры водопроводных сетей принимаются из расчета обеспечения потребных свободных напоров у водопотребителей в час максимального часового водоразбора с учетом пропуска пожарного расхода и на случай аварии любого из участков кольцевой водопроводной сети.

Генеральным планом на территории Индустриального плана предусматривается размещение площадок под развитие промышленного производства и коммунально-складского хозяйства. Для обеспечения заводов и производств водоснабжением для технологических нужд планируется строительство собсвенного водозабора. Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды будут обеспечиваться из городского водопровода.

Водоснабжение предприятий, предлагаемых к застройке на территории г.Чистополя предлагается осуществить из городского водопровода.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса предлагается осуществить из городской сети цетрализованного водопровода. При отсутствии технической возможности водоснабжение организовать из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Канализация

Расчетные расходы воды

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 180 |

Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением муниципального образования «г. Чистополь»

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав МО г.Тетюши | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 33349/5335,84 | 25027/4504,86 | 9840,70 | 11808,84 | 492,04 |  | 12300,88 |
| Первая очередь реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 20015/3202,40 | 57274/10309,32 | 13511,72 | 16214,06 | 675,59 | 16889,65 |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г.Чистополь» | 28124/4499,84 | 57274/10309,32 | 14809 | 17770,99 | 740,46 | 18511,45 |  |

Примечание:

- Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.3 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное решение

Проектная производительность КОС составляет 25 тыс.м3/сутки. Дефицитов производственных мощностей системы водоотведения МО «г.Чистополь», на все сроки реализации генерального плана, не прогнозируется, и имеется резерв мощностей.

Генеральным планом предлагается развитие сетей централизованного водоотведения муниципального образования «г.Чистополь», подключение новых потребителей к централизованным системам водоотведения, а также обеспечение необходимого качества услуг по водоотведению с проведением комплекса мероприятий:

- Замена сетей водоотведения, находящихся в ветхом состоянии;

- Строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения;

- Модернизация существующих канализационных очистных сооружений;

- Замена технологического оборудования на объектах водоотведения в связи с его высокой энергоемкостью;

- Переоснащение и модернизация лаборатории на канализационных очистных сооружениях, а также ее аккредитация;

- Установка приборов учета на канализационных очистных сооружениях;

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов водопроводного хозяйства;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

- Водоотведение с территории кв. №№ 45, 53, согласно ранее разработанному проекту планировки, предлагается системой самотечно-напорных трубопроводов на существующие очистные сооружения с подсоединением в существующие сети водоотведения,

- Водоотведение с территории кв. № 50, согласно ранее разработанному проекту планировки, предлагается системой самотечно-напорных трубопроводов на существующие очистные сооружения с подсоединением в существующие сети водоотведения,

- Водоотведение с территории кв. № 52, согласно ранее разработанному проекту планировки, предлагается системой самотечно-напорных трубопроводов на существующие очистные сооружения с подсоединением в существующие сети водоотведения,

- Устройство системы автономной канализации на предлагаемых для освоения территориях с малой плотностью застройки из-за сложности рельефа. Собранные сточные воды предлагается вывозить на очистные сооружения канализации.

- Ликвидация очистных сооружений недействующей ООО «Кондитерская фабрика «Заря» с последующей рекультивацией территории и её перефункционированию.

Необходимость в перекачивающих насосных станциях, их количество, а также их местоположение, протяженность сети водоотведения уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Генеральным планом на территории МО «г. Чистополь» предлагается размещение площадок под развитие промышленного производства и коммунально-складского хозяйства. Для создания благоприятных экологических (санитарных) условий на территории предлагается строительство очистных сооружений производственных стоков с последующим сбросом на городские очистные сооружения канализации. Для снижения объемов очищенных сточных вод цеоесообразно предусмотреть применение систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод для собственных нужд (противопожарные цели, полив территории).

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,270 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «г. Чистополь» Чистопольского муниципального района

Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | 13893,49 | 4378,20 | 18271,69 | 913,58 | 19185,27 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | 22823,06 | 6677,86 | 29500,91 | 1475,05 | 30975,96 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Чистополь | 26769,00 | 7832,41 | 34601,40 | 1730,07 | 36331,48 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «г. Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| г. Чистополь | 771 | 1155 | 1355 |

Таким образом, на расчетный срок на территории муниципального образования количество контейнеров для ТКО должно составлять 1355 шт. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий, а также, в целях улучшения санитарно- гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории поселения;

- организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

- организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

- организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

- организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

- удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

- обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Собранный снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения.

Теплоснабжение

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления индивидуальной застройки – основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) (табл. 4.12.7).

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение проектируемой многоквартирной застройки предлагается децентрализованное – поквартирное индивидуальное отопление (бытовые газовые двухконтурные или одноконтурные котлы).

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Таблица 4.12.7

| № | Местоположение | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чистополь | БМК для детского сада | + | - |
| 2 | г. Чистополь | БМК для детского сада | + | - |
| 3 | г. Чистополь | БМК для детского сада | + | - |
| 4 | г. Чистополь | БМК для детского сада | + | - |
| 5 | г. Чистополь | БМК для детского сада | + | - |
| 6 | г. Чистополь | БМК для общеобразовательной школы | + | - |
| 7 | г. Чистополь | БМК для общеобразовательной школы | + | - |
| 8 | г. Чистополь | БМК для ГАУЗ «Чистпоольская ЦРБ» | + | - |
| 9 | г. Чистополь | БМК для культурно-досугового и развлекательного комплекса | + | - |
| 10 | г. Чистополь | БМК для культурно-досугового центра | + | - |
| 11 | г. Чистополь | БМК для культурно-досугового центра | + | - |
| 12 | г. Чистополь | БМК для культурно-досугового центра | + | - |
| 13 | г. Чистополь | БМК для спортивного комплекса | + | - |
| 14 | г. Чистополь | БМК для спортивного комплекса | + | - |
| 15 | г. Чистополь | БМК для спортивного комплекса | + | - |
| 16 | г. Чистополь | БМК для спортивного комплекса | + | - |
| 17 | г. Чистополь | БМК для спортивного комплекса | + | - |
| 18 | г. Чистополь | БМК для инфекционной больницы | + | - |
| 19 | г. Чистополь | БМК для поликлиники |  |  |
| 20 | г. Чистополь | БМК для детского сада | - | + |
| 21 | г. Чистополь | БМК для детского сада | - | + |
| 22 | г. Чистополь | БМК для детского сада | - | + |
| 23 | г. Чистополь | БМК для общеобразовательной школы | - | + |
| 24 | г. Чистополь | БМК для общеобразовательной школы | - | + |

Проектные решения

Генеральным планом МО «г. Чистополь» для развития системы теплоснабжения предлагаются следующие мероприятия:

1. Для индивидуальной жилой застройки отопление и горячее водоснабжение предлагается принять от собственных генераторов тепла - бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов.

2. Для многоквартирной жилой застройки отопление и горячее водоснабжение предлагается осуществлять от двухконтурных газовых котлов, которые будут располагаться в каждой квартире или от ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), располагаемых в подвалах жилых многоквартирных домов.

3. Для отопления и вентиляции общественных и административно-деловых застроек предлагается строительство БМК и расположение ИТП непосредственно в проектируемом здании.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума;

Bу -годовой расход газа, м3/год.

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь и на расчетный срок представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

муниципального образования «г. Чистополь», тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| 1 | г. Чистополь | 12842,72 | 13969,12 | 15753,10 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектные решения

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП (ШРП).

В качестве проектируемых ГРП, предлагается использовать шкафные и блочные газорегуляторные пункты, выпускаемые отечественными производителями и имеющие разрешения Ростехнадзора на применение и сертификаты соответствия Госстандарта России.

Генеральным планом МО «г. Чистополь» предусматривается прокладка разводящих газопроводов и строительство ГРП для площадок новой застройки.

В качестве основного топлива для всех источников тепла принят природный газ.

Генеральным планом МО «г. Чистополь» предлагается строительство жилых домов усадебной застройки, для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения которых предусматривается установка газовых плит и индивидуальных нагревателей (двухконтурных котлов).

Для снижения давления с высокого до среднего и низкого проектом предлагается установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ на территории проектируемой застройки. При этом проектом предусматривается установка:

- ГРПШ со снижением давления с высокого до среднего и низкого.

Давление на выходе из ГРПШ принять не более 0,003 МПа (300 мм вод. ст.) для газопровода низкого давления и не более 0,3 МПа для газопровода среднего давления.

Газоснабжение оставшихся жилых домов, не обеспеченных существующей схемой газоснабжения, предлагается подключить к уже проложенной сети газопровода.

Проектом предлагается газификация поселка Ерыклинский: строительство сетей газоснабжения и пункта редуцирования газа.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану муниципального образования «г. Бавлы» определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.09.2023 г. №1063).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «г. Чистополь», тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | МО г. Чистополь | 55457,20 | 60321,20 | 68024,75 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «г. Чистополь», кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | МО г. Чистополь | 23320,59 | 47318,81 | 51181,26 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «г. Чистополь», кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047г. |
| 1 | МО г. Чистополь | 24809,14 | 50339,16 | 54448,14 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также прирост электропотребления на расчетный срок, с учетом увеличения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора муниципального образования «г. Чистополь»

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2032г. | Расчетный срок 2047 г. | Прирост на 2047г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 55457,20 | 60321,20 | 68024,75 | 12567,55 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 23320,59 | 47318,81 | 51181,26 | 27860,67 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 24809,14 | 50339,16 | 54448,14 | 29639,00 |

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления муниципального образования «г. Бавлы».

Так как на территории муниципального образования «г.Чистополь» застраиваются новые территории, проектом предлагаются мероприятия, представленные в таблице 4.12.13.

Таблица 4.12.13

Перечень мероприятий по электроснабжению муниципального образования

«г. Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2032 г.) | Расчетный срок (2033-2047 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Чистополь, ЗУ с кадастровым номером 16:42:201101:608 | Подстанция 35/6 кВ | Новое строительство | кВ | 35/6 | + | - | Письмо Сетевой Компании от 28.02.2024 г. №165-24/459 |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Чистополь | Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ | Новое строительство | кВА | 29639,00 | + | - | Генеральный план МО «г. Чистополь» |
| 2 | г. Чистополь | Сети электроснабжения | Новое строительство | км | - | + | + | Генеральный план МО «г. Чистополь» |
| 3 | г. Чистополь | Трансформаторная подстанция | Реконструкция | шт | - | + | - | Генеральный план МО «г. Чистополь» |

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ОАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании:

- БС-1601512U стандарта UMTS-2100 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»).

Радиофикация

Для радиофикации г.Чистополь следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.

Индустриальный парк «Чистополь»

На территории муниципального образования г.Чистополь ведётся поэтапное строительство Индустриального парка - территории площадью 292 га для размещения производственных объектов средних и крупных компаний, обеспеченная полным спектром инженерных коммуникаций. В связи с тем, что на момент разработки генерального плана не была, в полном объёме, предоставлена информация о построенных объектах связи, проектом предлагаются следующие мероприятия (на основании: «Рабочая документация. Индустриальный парк «Чистополь»«, «Проект планировки Индустриального парка «Чистополь» в муниципальном образовании»):

Телефонизация

- строительство распределительных шкафов связи ШР-600;

- строительство двухотверстной телефонной канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб от существующей АТС до ШР;

Магистральные сети предлагается выполнить кабелями ТППэпЗ 200х2х0,4. Распределительные сети по улицам предлагается выполнить бронированными кабелями ТППэпБ и КСПП различной ёмкости в кабельной канализации и в траншее, установив ящики на опорах.

Радиофикация

- строительство радиотрансляционного узла типа УКВ мощностью 1,25 кВт, с аппаратурой 3-х программного вещания.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполнить стальным проводом по стойкам на крышах производственных и общественных зданий и сооружений.

Перечень мероприятий по водоснабжению

Таблица 4.12.14

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) |  | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «г. Чистополь» | Водозабор | Реконструкция | м3/сут | 21000 | + | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | МО «г. Чистополь» | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт (замена) | км | 40,6 | + |  |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | МО «г. Чистополь» | Сети водоснабжения | Капитальный ремонт (замена) | км |  | + |  |  | Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 апреля 2014 г. N 289 ") |
| 4 | - МО «г. Чистополь» | Сети водоснабжения | Новое строительство | км |  | + |  |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 5 | - Индустриальный парк | Водозабор | Новое строительство | шт |  | + | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | - Индустриальный парк | Сети водоснабжения | Новое строительство | км |  | + | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | - п.Ерыклинский | Артезианская скважина | Реконструкция | шт | 1 |  | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 8 | - п.Ерыклинский | Водонапорная башня | Реконструкция | шт | 1 |  | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 9 | МО «г. Чистополь» | Узлы учета водопотребления | Организационное |  | - | + |  |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Перечень мероприятий по канализации

Таблица 4.12.15

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - МО «г. Чистополь» | Очистные сооружения | Капитальный ремонт | м3/сут | 25000 |  | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | - МО «г. Чистополь» | Сети водоотведения | Капитальный ремонт (замена) | км | 25,0 | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 3 | - МО «г. Чистополь» | Сети водоотведения | Новое строительство | км. |  |  | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 4 | МО «г. Чистополь» | Канализационная насосная станция | Реконструкция | шт | 3 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 5 | - МО «г. Чистополь» | автономная система канализации | Новое строительство |  |  | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | МО «г. Чистополь» | Очистные сооружения ООО «Кондитерская фабрика «Заря» | Организационное | шт | 1 | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 7 | - Индустриальный парк | Локальные очистные сооружения | Новое строительство | шт |  | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 8 | - Индустриальный парк | Сети водоотведения | Новое строительство | км. |  |  | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Перечень мероприятий по инфраструктуре обращения с отходами

Таблица 4.12.16

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория муниципального образования | Стационарные пункты приема вторичного сырья | Новое строительство | шт | 6 | + |  | Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория муниципального образования | Планово-регулярная санитарная очистка территории | Организационное | шт. | 1 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 2 | Территория муниципального образования | Контейнеры | Организационное | шт | 1355 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь» |

Перечень мероприятий по газоснабжению

Таблица 4.12.17

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория МО г.Чистополь | Газорегуляторный пункт | Новое строительство | шт. | 3 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», проект планировки территории южного района г.Чистополь, государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |
| 2 | Территория МО г.Чистополь | Сети газоснабжения среднего и низкого давления | Новое строительство | км. | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», проект планировки территории южного района г.Чистополь, государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |
| 3 | Территория МО г.Чистополь | Шкафной газорегуляторный пункт | Новое строительство | шт. | 2 | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», проект планировки территории южного района г.Чистополь, государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |
| 4 | Территория МО г.Чистополь | Сети газоснабжения низкого и среднего давления | Новое строительство | км. | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», проект планировки территории южного района г.Чистополь, государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |
| 5 | Территория МО г. Чистополь | Строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках индустриального парка "Чистополь" Чистопольского муниципального района | Новое строительство | - | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |
| 6 | Территория МО г. Чистополь | Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры к строящимся многоквартирным жилым домам в г. Чистополе Чистопольского муниципального района | Новое строительство | - | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» |

Перечень мероприятий по слаботочным сетям

Таблица 4.12.18

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощ-ность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026-2040 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория МО г.Чистополь | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | Новое строительство | км. | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |
| 2 | Территория МО г.Чистополь | Распределительный шкаф связи (ШР) | Новое строительство | шт. | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |
| 3 | Территория МО г.Чистополь | Автоматическая телефонная станция (АТС) | Реконструкция | - | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |
| 4 | Территория МО г.Чистополь | Автоматическая телефонная станция (АТС) | Новое строительство | - | - | + | + | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |
| 5 | Территория МО г.Чистополь | Базовая станция сотовой связи БС-1601512U | Новое строительство | - | - | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь» |
| 6 | Территория Идустриального парка г.Чистополь | Распределительный шкаф связи (ШР) | Новое строительство | шт. | - | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |
| 7 | Территория Идустриального парка г.Чистополь | Линии связи | Новое строительство | км. | - | + |  | Генеральный план МО «г.Чистополь», Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы». |

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории муниципального образования «г.Чистополь»

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории городского поселения г.Чистополь, в том числе: |  | 5915,9335 | 100 | 5915,9335 | 100 |
| 1 | Территория населенных пунктов: | 5606,6108 | 94,8 | 5700,3331 | 96,4 |
| 1.1 | г.Чистополь | 5595,8571 | 94,6 | 5689,5794 | 96,2 |
| 1.2 | п.Ерыклинский | 10,7537 | 0,2 | 10,7537 | 0,2 |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,0179 | 0,0003 | 0,0179 | 0,0003 |
| 3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7,8233 | 0,1 | 18,6597 | 0,3 |
| 4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,8825 | 0,03 | 8,4671 | 0,1 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,0172 | 0,0003 | 0,0172 | 0,0003 |
| 6 | Зона лесов* | 298,0621 | 5,0 | 165,3115 | 2,8 |
| 7 | Зона акваторий | 1,5083 | 0,03 | 1,5083 | 0,03 |
| 8 | Иные зоны | 0,0114 | 0,0002 | 1,8093 | 0,03 |
| 9 | Озеленение специального назначения | - | - | 15,3159 | 0,3 |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | 4,4935 | 0,1 |

* Большая часть земель, согласно лесоутроительной документации, являющихся землями лесного фонда, зарегистрированы в кадастре как земли населенных пунктов.

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «г.Чистополь»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения муниципального образования «г.Чистополь» - всего, в том числе: | чел. | 58376 | 77289 | 85398 |
|  | г.Чистополь | чел. | 58368 | 77282 | 85392 |
|  | п.Ерыклинский | чел. | 8 | 7 | 6 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд муниципального образования «г.Чистополь» – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 1426,727 | 2894,911 | 3131,211 |
|  | г.Чистополь | тыс.кв.м | 1426,087 | 2894,271 | 3130,571 |
|  | п.Ерыклинский | тыс.кв.м | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1468,184 | 236,300 |
|  | г.Чистополь | тыс.кв.м | - | 1468,184 | 236,300 |
|  | п.Ерыклинский | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | место | 3263 | 3703 | 4003 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3203 | 3703 |
|  | - новое строительство |  | - | 500 | 300 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | место | 7082 | 8422 | 9422 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6922 | 8422 |
|  | - новое строительство |  | - | 1500 | 1000 |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | учащийся | 3990 | 3990 | 3990 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3990 | 3990 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Больничные организации, в т.ч. | койка | 499 | 537 | 537 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 499 | 537 |
|  | - новое строительство |  | - | 38 | - |
| 3.5 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещение в смену | 1760 | 1760 | 1760 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1760 | 1760 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Культурно-досуговые учреждения, в т.ч. | место | 911 | 2005 | 2005 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 911 | 2005 |
|  | - новое строительство |  | - | 1094 | - |
| 3.7 | Общедоступные библиотеки, в т.ч. | тыс.экземпляров | 176,8 | 349,2 | 349,2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 176,8 | 349,2 |
|  | - новое строительство |  | - | 172,4 | - |
| 3.8 | Спортивные залы, в т.ч. | объект | 26 | 85 | 85 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 26 | 85 |
|  | - новое строительство |  | - | 59 | - |
| 3.9 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | объект | 17 | 85 | 85 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 17 | 85 |
|  | - новое строительство |  | - | 68 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | рабочее место | 273 | 769 | 769 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 273 | 769 |
|  | - новое строительство |  | - | 496 | - |
| 3.11 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торговой площади | 64071 | 64071 | 64071 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 64071 | 64071 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | место | 2082 | 3416 | 3416 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 2082 | 3416 |
|  | - новое строительство |  | - | 1334 | - |
| 3.13 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 11 | 11 | 14 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 11 | 14 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | - |
| 3.14 | Отделения и филиалы банков, в т.ч. | объект | 16 | 16 | 16 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 16 | 16 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.15 | Общественные пункты охраны правопорядка, в т.ч. | объект | 6 | 6 | 6 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6 | 6 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.16 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | 4 | 85 | 85 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 4 | 85 |
|  | - новое строительство |  | - | 81 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Площадь кладбищ | га | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего,. | км | 12,247 | 12,268 | 12,268 |

- СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011г. № 100-ФЗ» О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №44-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.09.2023 г. №1063).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями) – утрачивает силу с 01.01.2022 г.

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. №920/пр) (с изменениями и дополнениями).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2012г. № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3.12.2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016г.) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2023 г. №1670).

- Схема территориального планирования Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), (в редакции Решения Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 03.05.2020 г. №55/10).

- Генеральный план муниципального образования «город Чистополь», утвержденный Решением Чистопольского городского совета муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 16.07.2020г. №49/1.

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (с изменениями и дополнениями).

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан. – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом городского поселения г.Чистополь Чистопольского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление городского исполнительного комитета Чистопольскоого муниципального района Республики Татарстан о разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республика Татарстан №59 от 10.05.2023.

Приложение 2

Письмо (фрагмент письма о направлении заключения Министерства  лесного хозяйства Республики Татарстан на проект внесения изменений в генеральный план мунициапального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в части местоположения и площади земель лесного фонда, имеющих пересечения с земельными участками иной категории) №14-7930 от 27.09.2024.

Приложение 3

Письмо (фрагмент письма о предоставлении сведений из государственного лесного реестра) №14-2481 от 20.03.2024.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3